地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WD1100 | 96987.383 | 38722.418 |  | 39.483 |  |  |  |  |  |  |  | 化粪池 |
|  | WD1101 |  | NUL |  | 37.483 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 2.96 | PE |  |
| WD1101 | 96987.801 | 38725.348 |  | 39.524 |  |  |  |  |  |  |  | 化粪池 |
|  | WD1100 |  | NUL |  | 37.524 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 2.96 | PE |  |
|  | WD1102 |  | NUL |  | 37.524 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 2.56 | PE |  |
| WD1102 | 96987.652 | 38727.900 |  | 39.544 |  |  |  |  |  |  |  | 化粪池 |
|  | WD1101 |  | NUL |  | 37.544 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 2.56 | PE |  |
|  | WD1103 |  | NUL |  | 37.464 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 48.09 | PE |  |
| WD1103 | 97002.678 | 38773.581 |  | 39.331 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD1102 |  | NUL |  | 37.231 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 48.09 | PE |  |
|  | WD1104 |  | NUL |  | 37.231 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 46.99 | PVC |  |
| WD1104 | 97017.422 | 38818.203 |  | 39.108 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD1103 |  | NUL |  | 36.608 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 46.99 | PVC |  |
|  | EE |  | NUL |  | 36.558 | 300 | NUL | 流出 | NUL |  | PE |  |
| WD2016 | 97169.743 | 37556.103 |  | 45.123 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7114 |  | L0.5 |  | 40.823 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 97.06 | PE |  |
| WD3028 | 97052.092 | 38977.260 |  | 38.437 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6094 |  | NUL |  | 36.157 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 13.05 | PVC |  |
| WD4536 | 97584.168 | 38491.947 |  | 43.169 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6019 |  | NUL |  | 37.719 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 5.77 | PE |  |
| WD4550 | 97552.681 | 38365.557 |  | 44.103 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD4536 |  | R0.8 |  | 37.690 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 5.77 | PE |  |
| WD5059 | 97363.329 | 39189.549 |  | 39.345 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD5060 |  | NUL |  | 35.395 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 40.86 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WD5060 | 97395.806 | 39214.347 |  | 39.127 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD5059 |  | NUL |  | 35.327 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 40.86 | PVC |  |
|  | WD5062 |  | NUL |  | 35.327 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 17.29 | PVC |  |
|  | WD5061 |  | NUL |  | 35.327 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 9.41 | PVC |  |
|  | WD5063 |  | NUL |  | 35.327 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 30.09 | PVC |  |
| WD5061 | 97390.024 | 39221.774 |  | 39.410 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD5060 |  | NUL |  | 35.560 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 9.41 | PVC |  |
| WD5062 | 97406.083 | 39200.446 |  | 39.423 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6045 |  | NUL |  | 37.123 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 5.41 | PVC |  |
|  | WD5060 |  | NUL |  | 35.673 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 17.29 | PVC |  |
| WD5063 | 97420.178 | 39231.995 |  | 38.970 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD5064 |  | NUL |  | 35.320 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 29.67 | PVC |  |
|  | WD5060 |  | NUL |  | 35.320 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 30.09 | PVC |  |
| WD5064 | 97443.870 | 39249.850 |  | 38.858 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6110 |  | NUL |  | 35.451 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 31.71 | PVC |  |
|  | WD5063 |  | NUL |  | 35.308 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 29.67 | PVC |  |
|  | WD5067 |  | NUL |  | 35.308 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 40.02 | PVC |  |
|  | WD6128 |  | NUL |  | 35.381 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 35.94 | PE |  |
| WD5067 | 97476.118 | 39273.555 |  | 38.625 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD5068 |  | NUL |  | 35.275 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 17.09 | PVC |  |
|  | WD5064 |  | NUL |  | 35.275 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 40.02 | PVC |  |
|  | WD5069 |  | NUL |  | 35.275 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 9.37 | PVC |  |
|  | WD5070 |  | NUL |  | 35.275 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 30.21 | PVC |  |
| WD5068 | 97485.917 | 39259.553 |  | 38.944 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WD5067 |  | NUL |  | 35.294 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 17.09 | PVC |  |
| WD5069 | 97473.327 | 39282.501 |  | 38.079 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WD5067 |  | NUL |  | 35.379 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 9.37 | PVC |  |
| WD5070 | 97500.516 | 39291.377 |  | 38.440 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD5067 |  | NUL |  | 35.140 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 30.21 | PVC |  |
| WD5089 | 97974.774 | 39088.773 |  | 38.323 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD5090 |  | NUL |  | 34.173 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 51.56 | 混凝土 |  |
| WD5090 | 98026.211 | 39092.290 |  | 38.495 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD5089 |  | NUL |  | 34.115 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 51.56 | 混凝土 |  |
|  | WD5092 |  | NUL |  | 34.115 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 60.83 | 混凝土 |  |
|  | WD5091 |  | L0.4 |  | 34.595 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 29.50 | PE |  |
| WD5091 | 98024.153 | 39062.862 |  | 37.945 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD5090 |  | L0.3 |  | 34.865 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 29.50 | PE |  |
| WD5092 | 98086.646 | 39099.233 |  | 38.721 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD5090 |  | R0.3 |  | 34.121 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 60.83 | 混凝土 |  |
|  | WD5093 |  | L0.3 |  | 34.121 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 39.26 | 混凝土 |  |
| WD5093 | 98125.261 | 39106.329 |  | 38.874 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD5095 |  | R0.3 |  | 34.644 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 16.85 | PE |  |
|  | WD5094 |  | L0.3 |  | 34.174 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 11.06 | PE |  |
|  | WD5092 |  | NUL |  | 34.054 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 39.26 | 混凝土 |  |
|  | WD5096 |  | NUL |  | 34.054 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 41.26 | 混凝土 |  |
| WD5094 | 98127.113 | 39095.421 |  | 38.625 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD5093 |  | NUL |  | 34.695 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 11.06 | PE |  |
| WD5095 | 98120.988 | 39122.631 |  | 38.647 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WD5093 |  | NUL |  | 34.847 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 16.85 | PE |  |
| WD5096 | 98165.016 | 39117.382 |  | 39.053 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD5093 |  | NUL |  | 33.993 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 41.26 | 混凝土 |  |
| WD5113 | 97555.690 | 38148.211 |  | 46.964 |  |  |  |  |  |  |  | 化粪池 |
|  | WD5114 |  | NUL |  | 45.164 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 35.09 | PVC |  |
| WD5114 | 97582.061 | 38171.360 |  | 45.593 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6033 |  | NUL |  | 44.343 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 39.88 | PVC |  |
|  | WD5113 |  | NUL |  | 44.343 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 35.09 | PVC |  |
| WD5120 | 97358.113 | 38404.474 |  | 43.227 |  |  |  |  |  |  |  | 化粪池 |
|  | NNJH |  | NUL |  | 42.727 | 200 | NUL | 流进 | NUL |  | PVC | 进户 |
|  | WD5121 |  | NUL |  | 42.727 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 2.75 | PVC |  |
| WD5121 | 97359.652 | 38402.196 |  | 43.194 |  |  |  |  |  |  |  | 化粪池 |
|  | WD5122 |  | NUL |  | 42.694 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 2.58 | PVC |  |
|  | WD5120 |  | NUL |  | 42.694 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 2.75 | PVC |  |
| WD5122 | 97361.138 | 38400.084 |  | 43.186 |  |  |  |  |  |  |  | 化粪池 |
|  | WD5123 |  | NUL |  | 42.686 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 24.04 | PVC |  |
|  | WD5121 |  | NUL |  | 42.686 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 2.58 | PVC |  |
| WD5123 | 97376.211 | 38381.354 |  | 43.558 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD5122 |  | NUL |  | 41.858 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 24.04 | PVC |  |
|  | WD5124 |  | NUL |  | 41.858 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 24.66 | PVC |  |
| WD5124 | 97391.725 | 38362.188 |  | 43.423 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD5123 |  | NUL |  | 41.523 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 24.66 | PVC |  |
|  | WD7553 |  | NUL |  | 38.173 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 5.85 | PE |  |
| WD6000 | 97633.200 | 38211.862 |  | 45.089 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WD6001 |  | NUL |  | 40.859 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 40.49 | PE |  |
|  | WD6022 |  | NUL |  | 41.989 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 6.19 | PE |  |
| WD6001 | 97633.506 | 38252.347 |  | 44.759 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6000 |  | NUL |  | 40.209 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 40.49 | PE |  |
|  | WD6002 |  | NUL |  | 40.209 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 39.65 | PE |  |
| WD6002 | 97633.625 | 38291.999 |  | 44.495 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6003 |  | L0.3 |  | 39.945 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 38.25 | PE |  |
|  | WD6023 |  | NUL |  | 40.015 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 5.81 | PE |  |
|  | WD6001 |  | R0.3 |  | 39.945 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 39.65 | PE |  |
| WD6003 | 97635.935 | 38330.179 |  | 44.215 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6002 |  | NUL |  | 39.665 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 38.25 | PE |  |
|  | WD6004 |  | NUL |  | 39.665 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 33.03 | PE |  |
| WD6004 | 97635.645 | 38363.209 |  | 43.895 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6005 |  | NUL |  | 39.215 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 50.26 | PE |  |
|  | WD6331 |  | NUL |  | 39.395 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 37.82 | PE |  |
|  | WD6003 |  | NUL |  | 39.245 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 33.03 | PE |  |
| WD6005 | 97634.855 | 38413.463 |  | 43.408 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6004 |  | NUL |  | 38.908 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 50.26 | PE |  |
|  | WD6024 |  | NUL |  | 39.758 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 5.79 | PE |  |
|  | WD6006 |  | NUL |  | 38.858 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 43.79 | PE |  |
| WD6006 | 97634.312 | 38457.253 |  | 43.089 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6005 |  | NUL |  | 38.589 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 43.79 | PE |  |
|  | WD6007 |  | NUL |  | 38.439 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 35.28 | PE |  |
| WD6007 | 97633.517 | 38492.529 |  | 42.809 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WD6025 |  | NUL |  | 38.779 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 5.96 | PE |  |
|  | WD6008 |  | NUL |  | 38.179 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 41.43 | PE |  |
|  | WD6006 |  | NUL |  | 38.229 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 35.28 | PE |  |
| WD6008 | 97633.588 | 38533.958 |  | 42.491 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6007 |  | NUL |  | 37.941 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 41.43 | PE |  |
|  | WD6009 |  | NUL |  | 37.891 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 38.24 | PE |  |
| WD6009 | 97633.341 | 38572.197 |  | 42.157 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6010 |  | NUL |  | 37.607 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 40.96 | PE |  |
|  | WD6026 |  | NUL |  | 37.657 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 6.20 | PE |  |
|  | WD6008 |  | NUL |  | 37.657 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 38.24 | PE |  |
| WD6010 | 97633.663 | 38613.154 |  | 41.901 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6009 |  | NUL |  | 37.201 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 40.96 | PE |  |
|  | WD6011 |  | NUL |  | 37.251 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 38.54 | PE |  |
| WD6011 | 97633.353 | 38651.697 |  | 41.691 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6027 |  | NUL |  | 36.991 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 6.24 | PE |  |
|  | WD6012 |  | NUL |  | 36.891 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 42.71 | PE |  |
|  | WD6010 |  | NUL |  | 36.941 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 38.54 | PE |  |
| WD6012 | 97633.134 | 38694.409 |  | 41.578 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6011 |  | NUL |  | 36.828 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 42.71 | PE |  |
|  | WD6075 |  | NUL |  | 36.778 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 51.56 | PE |  |
| WD6013 | 97587.607 | 38212.097 |  | 45.110 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6033 |  | NUL |  | 40.760 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 5.85 | PE |  |
|  | WD6014 |  | NUL |  | 40.760 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 39.41 | PE |  |
| WD6014 | 97586.306 | 38251.487 |  | 44.767 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WD6015 |  | NUL |  | 40.417 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 41.24 | PE |  |
|  | WD6013 |  | NUL |  | 40.417 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 39.41 | PE |  |
| WD6015 | 97586.046 | 38292.722 |  | 44.466 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6016 |  | NUL |  | 39.916 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 35.19 | PE |  |
|  | WD6014 |  | NUL |  | 39.966 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 41.24 | PE |  |
|  | WD6032 |  | NUL |  | 39.966 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 5.42 | PE |  |
| WD6016 | 97585.669 | 38327.908 |  | 44.002 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6015 |  | NUL |  | 39.552 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 35.19 | PE |  |
|  | WD6017 |  | NUL |  | 39.532 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 33.28 | PE |  |
| WD6017 | 97585.871 | 38361.189 |  | 43.747 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6016 |  | R1.1 |  | 39.347 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 33.28 | PE |  |
|  | WD6309 |  | R0.7 |  | 36.897 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 33.26 | 混凝土 |  |
|  | WD6018 |  | L0.8 |  | 36.887 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 50.82 | 混凝土 |  |
| WD6018 | 97586.708 | 38412.007 |  | 43.479 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6031 |  | L0.9 |  | 38.249 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 5.66 | PE |  |
|  | WD6017 |  | R1.1 |  | 36.909 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 50.82 | 混凝土 |  |
|  | WD6019 |  | L1.1 |  | 36.859 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 79.81 | 混凝土 |  |
| WD6019 | 97589.938 | 38491.756 |  | 42.860 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD4536 |  | R0.8 |  | 37.690 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 5.77 | PE |  |
|  | WD6020 |  | L0.9 |  | 36.770 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 82.08 | 混凝土 |  |
|  | WD6018 |  | R0.8 |  | 36.770 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 79.81 | 混凝土 |  |
| WD6020 | 97590.864 | 38573.826 |  | 42.223 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6029 |  | R0.6 |  | 37.343 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 5.14 | PE |  |
|  | WD6019 |  | R0.8 |  | 36.563 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 82.08 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WD6021 |  | L0.8 |  | 36.543 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 76.64 | 混凝土 |  |
| WD6021 | 97590.705 | 38650.465 |  | 41.836 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6028 |  | L0.7 |  | 37.196 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 5.59 | PE |  |
|  | WD6077 |  | L0.8 |  | 36.456 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 84.07 | 混凝土 |  |
|  | WD6020 |  | R0.8 |  | 36.456 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 76.64 | 混凝土 |  |
| WD6022 | 97639.387 | 38211.815 |  | 45.285 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6000 |  | NUL |  | 42.255 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 6.19 | PE |  |
| WD6023 | 97639.433 | 38291.846 |  | 44.792 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6002 |  | NUL |  | 40.392 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 5.81 | PE |  |
| WD6024 | 97640.576 | 38412.596 |  | 43.555 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6005 |  | NUL |  | 39.855 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 5.79 | PE |  |
| WD6025 | 97639.429 | 38491.805 |  | 42.972 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6007 |  | NUL |  | 39.172 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 5.96 | PE |  |
| WD6026 | 97639.526 | 38571.740 |  | 42.281 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6009 |  | NUL |  | 37.731 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 6.20 | PE |  |
| WD6027 | 97639.593 | 38651.780 |  | 41.989 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6011 |  | NUL |  | 37.189 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 6.24 | PE |  |
| WD6028 | 97585.250 | 38651.664 |  | 42.079 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6021 |  | NUL |  | 37.159 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 5.59 | PE |  |
| WD6029 | 97586.087 | 38571.922 |  | 45.138 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6020 |  | NUL |  | 40.258 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 5.14 | PE |  |
| WD6031 | 97581.153 | 38413.111 |  | 42.906 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6018 |  | NUL |  | 38.456 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 5.66 | PE |  |
| WD6032 | 97580.736 | 38291.633 |  | 44.683 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WD6015 |  | NUL |  | 39.903 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 5.42 | PE |  |
| WD6033 | 97581.817 | 38211.241 |  | 45.328 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD5114 |  | NUL |  | 43.828 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 39.88 | PVC |  |
|  | WD6013 |  | NUL |  | 40.828 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 5.85 | PE |  |
| WD6044 | 97413.678 | 39197.985 |  | 40.225 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6045 |  | NUL |  | 37.115 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 6.76 | PVC |  |
| WD6045 | 97410.297 | 39203.840 |  | 39.490 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD5062 |  | NUL |  | 37.110 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 5.41 | PVC |  |
|  | WD6044 |  | NUL |  | 37.110 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 6.76 | PVC |  |
| WD6075 | 97634.885 | 38745.935 |  | 41.028 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6077 |  | L0.9 |  | 35.908 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 45.54 | 混凝土 |  |
|  | WD7645 |  | R0.7 |  | 35.968 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 14.04 | 混凝土 |  |
|  | WD6012 |  | L0.65 |  | 36.568 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 51.56 | PE |  |
| WD6076 | 97585.074 | 38734.868 |  | 41.877 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6077 |  | NUL |  | 37.077 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 5.73 | PE |  |
| WD6077 | 97590.798 | 38734.538 |  | 41.636 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6021 |  | R0.8 |  | 36.286 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 84.07 | 混凝土 |  |
|  | WD6075 |  | R0.3 |  | 36.296 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 45.54 | 混凝土 |  |
|  | WD6076 |  | L0.7 |  | 36.936 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 5.73 | PE |  |
| WD6090 | 96989.229 | 38871.615 |  | 38.540 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6091 |  | NUL |  | 36.640 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 17.10 | PVC |  |
|  | WD6092 |  | NUL |  | 36.560 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 39.48 | PVC |  |
|  | WD7572 |  | NUL |  | 36.490 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 45.04 | PVC |  |
| WD6091 | 96974.053 | 38879.501 |  | 38.666 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WD6090 |  | NUL |  | 36.806 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 17.10 | PVC |  |
| WD6092 | 97009.185 | 38905.675 |  | 38.299 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6090 |  | NUL |  | 36.349 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 39.48 | PVC |  |
|  | WD6093 |  | NUL |  | 36.349 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 40.17 | PVC |  |
| WD6093 | 97035.441 | 38936.075 |  | 38.201 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6094 |  | NUL |  | 36.621 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 40.86 | PVC |  |
|  | WD6092 |  | NUL |  | 36.501 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 40.17 | PVC |  |
| WD6094 | 97061.133 | 38967.846 |  | 38.437 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6768 |  | NUL |  | 36.437 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 41.79 | PVC |  |
|  | WD6093 |  | NUL |  | 36.437 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 40.86 | PVC |  |
|  | WD3028 |  | NUL |  | 36.437 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 13.05 | PVC |  |
| WD6110 | 97425.446 | 39275.655 |  | 38.218 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6108 |  | NUL |  | 35.488 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 31.71 | PVC |  |
| WD6128 | 97465.630 | 39221.237 |  | 38.406 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD9095 |  | NUL |  | 35.396 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 45.59 | PE |  |
|  | WD6108 |  | NUL |  | 35.386 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 35.94 | PE |  |
| WD6157 | 97065.393 | 38234.591 |  | 41.805 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6160 |  | NUL |  | 37.645 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 24.71 | PVC |  |
|  | WD7102 |  | NUL |  | 37.645 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 36.22 | PVC |  |
| WD6160 | 97055.711 | 38257.326 |  | 41.847 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7501 |  | NUL |  | 37.037 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 48.01 | PVC |  |
|  | WD6162 |  | NUL |  | 37.077 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 14.41 | PVC |  |
|  | WD6157 |  | NUL |  | 37.627 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 24.71 | PVC |  |
| WD6162 | 97042.446 | 38251.697 |  | 42.384 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WD6160 |  | NUL |  | 37.034 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 14.41 | PVC |  |
| WD6305 | 97712.781 | 38324.477 |  | 44.792 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6312 |  | NUL |  | 41.512 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 35.64 | PVC |  |
| WD6306 | 97472.537 | 38355.892 |  | 43.813 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD8623 |  | NUL |  | 37.513 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 39.87 | PVC |  |
|  | WD6308 |  | NUL |  | 37.483 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 40.85 | PVC |  |
|  | WD8624 |  | NUL |  | 37.513 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 30.87 | PVC |  |
|  | WD6307 |  | NUL |  | 37.533 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 6.01 | PVC |  |
| WD6307 | 97472.212 | 38361.892 |  | 43.704 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6306 |  | NUL |  | 37.904 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 6.01 | PVC |  |
| WD6308 | 97513.193 | 38359.901 |  | 43.932 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6306 |  | NUL |  | 37.262 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 40.85 | PVC |  |
|  | WD6309 |  | NUL |  | 37.452 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 39.45 | PVC |  |
| WD6309 | 97552.645 | 38359.594 |  | 43.866 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD8626 |  | NUL |  | 37.466 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 6.00 | PVC |  |
|  | WD8625 |  | NUL |  | 37.466 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 36.07 | PVC |  |
|  | WD6308 |  | NUL |  | 37.466 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 39.45 | PVC |  |
|  | WD6017 |  | NUL |  | 37.466 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 33.26 | 混凝土 |  |
| WD6312 | 97712.849 | 38360.117 |  | 44.700 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6331 |  | NUL |  | 41.270 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 39.51 | PVC |  |
|  | WD6305 |  | NUL |  | 41.270 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 35.64 | PVC |  |
|  | WD6633 |  | NUL |  | 41.300 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 40.43 | PVC |  |
|  | WD8621 |  | NUL |  | 41.300 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 5.46 | PVC |  |
| WD6331 | 97673.338 | 38360.087 |  | 44.539 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WD6312 |  | NUL |  | 40.639 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 39.51 | PVC |  |
|  | WD6004 |  | NUL |  | 40.639 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 37.82 | PE |  |
| WD6408 | 97594.499 | 38908.317 |  | 41.413 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7102 |  | NUL |  | 37.793 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 39.73 | PE |  |
|  | WD7306 |  | NUL |  | 37.683 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 20.46 | PE |  |
| WD6601 | 98018.457 | 38293.027 |  | 46.473 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6602 |  | NUL |  | 43.073 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 52.18 | PVC |  |
| WD6602 | 98017.811 | 38345.202 |  | 45.993 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6601 |  | NUL |  | 42.643 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 52.18 | PVC |  |
|  | WD6603 |  | NUL |  | 42.693 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 47.77 | PVC |  |
| WD6603 | 98017.382 | 38392.969 |  | 45.412 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6604 |  | NUL |  | 42.412 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 6.34 | PE |  |
|  | WD6602 |  | NUL |  | 42.372 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 47.77 | PVC |  |
| WD6604 | 98011.039 | 38392.962 |  | 45.739 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6603 |  | NUL |  | 42.539 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 6.34 | PE |  |
| WD6605 | 97952.666 | 38324.533 |  | 46.278 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6606 |  | NUL |  | 42.648 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 35.21 | PE |  |
| WD6606 | 97953.118 | 38359.741 |  | 45.764 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6608 |  | NUL |  | 42.214 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 40.64 | PE |  |
|  | WD6607 |  | NUL |  | 42.214 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 5.90 | PE |  |
|  | WD6605 |  | NUL |  | 42.214 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 35.21 | PE |  |
| WD6607 | 97952.932 | 38365.640 |  | 45.888 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6606 |  | NUL |  | 42.418 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 5.90 | PE |  |
| WD6608 | 97912.557 | 38357.257 |  | 45.639 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WD6609 |  | NUL |  | 42.039 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 45.01 | PE |  |
|  | WD6606 |  | NUL |  | 42.039 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 40.64 | PE |  |
| WD6609 | 97867.563 | 38356.082 |  | 45.154 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6629 |  | NUL |  | 41.684 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 29.74 | PVC |  |
|  | WD6608 |  | NUL |  | 41.684 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 45.01 | PE |  |
|  | WD6630 |  | NUL |  | 41.684 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 7.75 | PE |  |
|  | WD6610 |  | NUL |  | 41.684 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 34.90 | PE |  |
| WD6610 | 97832.660 | 38355.942 |  | 45.181 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6609 |  | NUL |  | 41.751 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 34.90 | PE |  |
|  | WD6611 |  | NUL |  | 41.781 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 32.67 | PE |  |
| WD6611 | 97799.987 | 38356.210 |  | 44.863 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6614 |  | NUL |  | 41.563 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 7.36 | PE |  |
|  | WD6613 |  | NUL |  | 41.563 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 29.28 | PE |  |
|  | WD6633 |  | NUL |  | 41.563 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 46.80 | PVC |  |
|  | WD6610 |  | NUL |  | 41.563 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 32.67 | PE |  |
| WD6612 | 97807.580 | 38326.234 |  | 45.069 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6613 |  | NUL |  | 42.169 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 6.52 | PE |  |
| WD6613 | 97801.097 | 38326.950 |  | 45.060 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6612 |  | NUL |  | 42.210 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 6.52 | PE |  |
|  | WD6611 |  | NUL |  | 42.210 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 29.28 | PE |  |
| WD6614 | 97800.681 | 38363.542 |  | 44.915 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6611 |  | NUL |  | 42.115 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 7.36 | PE |  |
| WD6629 | 97867.767 | 38326.347 |  | 45.068 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6609 |  | NUL |  | 41.768 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 29.74 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WD6630 | 97867.347 | 38363.824 |  | 45.411 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6609 |  | NUL |  | 41.891 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 7.75 | PE |  |
| WD6633 | 97753.261 | 38358.877 |  | 44.929 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6312 |  | NUL |  | 41.319 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 40.43 | PVC |  |
|  | WD6611 |  | NUL |  | 41.319 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 46.80 | PVC |  |
| WD6768 | 97089.131 | 38998.868 | MAI | 39.101 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6094 |  | NUL |  | 36.651 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 41.79 | PVC |  |
| WD7003 | 97973.999 | 39107.479 |  | 37.804 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7004 |  | NUL |  | 34.944 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 49.39 | PE |  |
| WD7004 | 98012.358 | 39138.598 | 打不开 | 37.552 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7003 |  | NUL |  | 34.892 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 49.39 | PE |  |
| WD7102 | 97560.537 | 38928.943 |  | 41.268 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6408 |  | NUL |  | 37.318 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 39.73 | PE |  |
| WD7102 | 97079.167 | 38201.090 |  | 42.152 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7641 |  | NUL |  | 37.952 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 14.51 | PE |  |
|  | WD6157 |  | NUL |  | 37.832 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 36.22 | PVC |  |
|  | WD7103 |  | NUL |  | 37.952 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 42.55 | PE |  |
| WD7103 | 97096.530 | 38162.249 |  | 42.463 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7104 |  | NUL |  | 38.063 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 88.56 | PE |  |
|  | WD7102 |  | NUL |  | 38.043 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 42.55 | PE |  |
| WD7104 | 97123.748 | 38077.972 |  | 42.842 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7103 |  | NUL |  | 38.442 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 88.56 | PE |  |
|  | WD7105 |  | NUL |  | 38.442 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 44.49 | PE |  |
|  | WD7145 |  | NUL |  | 38.462 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 16.85 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WD7105 | 97135.305 | 38035.011 |  | 43.099 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7104 |  | NUL |  | 38.599 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 44.49 | PE |  |
|  | WD7106 |  | NUL |  | 38.599 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 49.35 | PE |  |
| WD7106 | 97146.741 | 37987.003 |  | 43.257 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7107 |  | NUL |  | 38.907 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 44.06 | PE |  |
|  | WD7105 |  | NUL |  | 38.897 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 49.35 | PE |  |
| WD7107 | 97155.241 | 37943.766 |  | 43.435 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7108 |  | NUL |  | 38.995 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 44.35 | PE |  |
|  | WD7106 |  | NUL |  | 38.985 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 44.06 | PE |  |
|  | WD7146 |  | NUL |  | 39.205 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 16.72 | PE |  |
| WD7108 | 97162.829 | 37900.069 |  | 43.697 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7109 |  | NUL |  | 39.277 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 41.05 | PE |  |
|  | WD7107 |  | NUL |  | 39.257 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 44.35 | PE |  |
| WD7109 | 97168.298 | 37859.383 |  | 43.846 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7110 |  | NUL |  | 39.686 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 39.60 | PE |  |
|  | WD7108 |  | NUL |  | 39.666 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 41.05 | PE |  |
| WD7110 | 97172.517 | 37820.008 |  | 43.974 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7109 |  | NUL |  | 39.704 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 39.60 | PE |  |
|  | WD7111 |  | NUL |  | 39.724 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 45.03 | PE |  |
|  | WD7630 |  | NUL |  | 39.974 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 7.06 | PE |  |
| WD7111 | 97175.874 | 37775.108 |  | 44.272 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7112 |  | NUL |  | 39.922 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 39.02 | PE |  |
|  | WD7110 |  | NUL |  | 39.922 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 45.03 | PE |  |
| WD7112 | 97176.019 | 37736.090 |  | 44.406 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WD7111 |  | NUL |  | 40.126 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 39.02 | PE |  |
|  | WD7113 |  | NUL |  | 40.126 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 37.26 | PE |  |
| WD7113 | 97176.000 | 37698.831 |  | 44.519 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7112 |  | NUL |  | 40.269 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 37.26 | PE |  |
|  | WD7114 |  | NUL |  | 40.269 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 45.84 | PE |  |
| WD7114 | 97175.452 | 37652.996 |  | 44.719 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD2016 |  | NUL |  | 40.319 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 97.06 | PE |  |
|  | WD7113 |  | NUL |  | 40.439 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 45.84 | PE |  |
| WD7145 | 97107.545 | 38073.351 |  | 43.293 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7104 |  | NUL |  | 38.593 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 16.85 | PE |  |
| WD7146 | 97138.745 | 37941.008 |  | 44.279 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7107 |  | NUL |  | 39.799 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 16.72 | PE |  |
| WD7146 | 97218.435 | 37575.190 |  | 44.734 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7148 |  | NUL |  | 39.894 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 43.85 | PE |  |
| WD7148 | 97221.564 | 37618.931 |  | 44.502 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7149 |  | NUL |  | 43.702 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 5.18 | 混凝土 |  |
|  | WD7150 |  | NUL |  | 39.752 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 34.83 | PE |  |
|  | WD7146 |  | NUL |  | 39.752 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 43.85 | PE |  |
| WD7149 | 97221.709 | 37624.111 |  | 44.380 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WD7148 |  | NUL |  | 43.730 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 5.18 | 混凝土 |  |
| WD7150 | 97222.805 | 37653.740 |  | 44.583 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7151 |  | NUL |  | 39.533 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 45.13 | PE |  |
|  | WD7148 |  | NUL |  | 39.533 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 34.83 | PE |  |
| WD7151 | 97222.948 | 37698.869 |  | 44.517 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WD7150 |  | NUL |  | 39.367 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 45.13 | PE |  |
|  | WD7152 |  | NUL |  | 39.377 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 14.74 | PE |  |
|  | WD7512 |  | NUL |  | 39.287 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 38.49 | PE |  |
| WD7152 | 97237.675 | 37699.535 |  | 44.336 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7151 |  | NUL |  | 39.636 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 14.74 | PE |  |
| WD7306 | 97603.619 | 38926.634 |  | 41.255 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6408 |  | NUL |  | 37.685 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 20.46 | PE |  |
| WD7500 | 97109.510 | 38281.342 |  | 41.542 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7501 |  | R0.5 |  | 34.222 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 10.91 | 混凝土 |  |
|  | WD7518 |  | NUL |  | 34.242 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 13.69 | 混凝土 |  |
| WD7501 | 97099.470 | 38277.073 |  | 41.759 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7500 |  | NUL |  | 34.379 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 10.91 | 混凝土 |  |
|  | WD6160 |  | NUL |  | 34.409 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 48.01 | PVC |  |
|  | WD7502 |  | NUL |  | 34.379 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 55.55 | 混凝土 |  |
| WD7502 | 97120.612 | 38225.706 |  | 41.952 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7503 |  | NUL |  | 34.252 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 61.14 | 混凝土 |  |
|  | WD7501 |  | NUL |  | 34.372 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 55.55 | 混凝土 |  |
| WD7503 | 97142.217 | 38168.509 |  | 42.286 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7502 |  | NUL |  | 34.386 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 61.14 | 混凝土 |  |
|  | WD7504 |  | NUL |  | 34.386 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 61.29 | 混凝土 |  |
| WD7504 | 97161.161 | 38110.215 |  | 42.544 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7503 |  | NUL |  | 34.584 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 61.29 | 混凝土 |  |
|  | WD7505 |  | NUL |  | 34.584 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 53.31 | 混凝土 |  |
| WD7505 | 97175.607 | 38058.895 |  | 42.726 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WD7506 |  | NUL |  | 34.696 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 59.01 | 混凝土 |  |
|  | WD7504 |  | NUL |  | 34.696 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 53.31 | 混凝土 |  |
| WD7506 | 97189.695 | 38001.592 |  | 43.135 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7505 |  | NUL |  | 34.835 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 59.01 | 混凝土 |  |
|  | WD7507 |  | NUL |  | 34.835 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 49.70 | 混凝土 |  |
| WD7507 | 97199.160 | 37952.802 |  | 43.312 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7506 |  | R0.6 |  | 34.712 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 49.70 | 混凝土 |  |
|  | WD7508 |  | L0.6 |  | 37.042 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 46.91 | PE |  |
|  | WD7515 |  | NUL |  | 34.712 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 17.31 | 混凝土 |  |
| WD7508 | 97206.859 | 37906.529 |  | 43.477 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7509 |  | NUL |  | 38.247 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 44.52 | PE |  |
|  | WD7507 |  | NUL |  | 37.487 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 46.91 | PE |  |
| WD7509 | 97212.777 | 37862.400 |  | 43.753 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7510 |  | NUL |  | 38.653 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 38.47 | PE |  |
|  | WD7508 |  | NUL |  | 38.653 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 44.52 | PE |  |
| WD7510 | 97214.296 | 37823.957 |  | 44.081 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7509 |  | NUL |  | 38.981 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 38.47 | PE |  |
|  | WD7514 |  | NUL |  | 38.951 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 17.10 | PE |  |
|  | WD7511 |  | NUL |  | 39.001 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 46.08 | PE |  |
| WD7511 | 97217.666 | 37777.997 |  | 44.187 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7512 |  | NUL |  | 39.157 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 40.82 | PE |  |
|  | WD7510 |  | NUL |  | 39.157 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 46.08 | PE |  |
| WD7512 | 97219.729 | 37737.225 |  | 44.470 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7151 |  | NUL |  | 39.250 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 38.49 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WD7511 |  | NUL |  | 39.250 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 40.82 | PE |  |
| WD7514 | 97231.334 | 37825.379 |  | 43.261 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7510 |  | NUL |  | 39.061 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 17.10 | PE |  |
| WD7515 | 97216.279 | 37955.335 |  | 43.038 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7507 |  | NUL |  | 34.658 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 17.31 | 混凝土 |  |
| WD7518 | 97122.812 | 38284.568 |  | 41.699 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7500 |  | NUL |  | 29.699 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 13.69 | 混凝土 |  |
|  | WD7543 |  | NUL |  | 39.019 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 14.13 | PVC |  |
|  | WD7519 |  | NUL |  | 29.699 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 107.04 | 混凝土 |  |
| WD7519 | 97226.189 | 38312.322 |  | 38.189 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7520 |  | NUL |  | 28.439 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 50.49 | 混凝土 |  |
|  | WD7518 |  | NUL |  | 28.439 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 107.04 | 混凝土 |  |
| WD7520 | 97225.834 | 38362.810 |  | 38.239 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7521 |  | NUL |  | 27.839 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 6.15 | 混凝土 |  |
|  | WD7519 |  | NUL |  | 27.839 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 50.49 | 混凝土 |  |
| WD7521 | 97231.914 | 38363.767 |  | 38.200 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7520 |  | NUL |  | 28.000 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 6.15 | 混凝土 |  |
|  | WD7522 |  | NUL |  | 27.800 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 10.12 | 混凝土 |  |
| WD7522 | 97241.974 | 38364.827 | 沉砂池 | 38.183 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7521 |  | NUL |  | 27.783 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 10.12 | 混凝土 |  |
| WD7524 | 97122.575 | 38249.631 |  | 41.562 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WD7540 |  | NUL |  | 37.562 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 4.07 | 玻璃钢 |  |
|  | WD7525 |  | NUL |  | 37.562 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 12.78 | 玻璃钢 |  |
|  | WD9104 |  | NUL |  | 37.562 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 227.08 | 玻璃钢 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WD7525 | 97118.553 | 38261.762 |  | 41.837 |  |  |  |  |  |  |  | 密封井 |
|  | WD7550 |  | NUL |  | 37.857 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 13.14 | 钢 |  |
|  | WD7524 |  | NUL |  | 37.857 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 12.78 | 玻璃钢 |  |
| WD7526 | 97225.676 | 38305.214 |  | 38.319 |  |  |  |  |  |  |  | 密封井 |
|  | WD7550 |  | NUL |  | 35.089 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 115.77 | 玻璃钢 |  |
|  | WD7527 |  | NUL |  | 35.089 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 5.43 | 玻璃钢 |  |
| WD7527 | 97230.892 | 38306.729 |  | 36.130 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7526 |  | NUL |  | 34.880 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 5.43 | 玻璃钢 |  |
| WD7529 | 97122.151 | 38241.740 |  | 41.676 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WD7544 |  | NUL |  | 37.176 | 1400 | NUL | 流进 | NUL | 7.95 | 玻璃钢 |  |
|  | WD7530 |  | NUL |  | 37.176 | 1400 | NUL | 流进 | NUL | 25.60 | 玻璃钢 |  |
|  | WD9103 |  | NUL |  | 37.176 | 1400 | NUL | 流出 | NUL | 224.16 | 玻璃钢 |  |
| WD7530 | 97114.112 | 38266.050 |  | 41.840 |  |  |  |  |  |  |  | 密封井 |
|  | WD7551 |  | NUL |  | 37.690 | 1400 | NUL | 流出 | NUL | 9.83 | 钢 |  |
|  | WD7529 |  | NUL |  | 37.690 | 1400 | NUL | 流出 | NUL | 25.60 | 玻璃钢 |  |
| WD7531 | 97224.582 | 38307.063 |  | 37.300 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WD7551 |  | NUL |  | 34.000 | 1400 | NUL | 流出 | NUL | 118.05 | 玻璃钢 |  |
|  | WD7538 |  | NUL |  | 34.000 | 1400 | NUL | 流进 | NUL | 12.13 | 钢 |  |
| WD7532 | 97221.558 | 38313.136 |  | 38.136 |  |  |  |  |  |  |  | 密封井 |
|  | WD7533 |  | NUL |  | 34.836 | 1400 | NUL | 流进 | NUL | 43.31 | 玻璃钢 |  |
|  | WD7537 |  | NUL |  | 35.036 | 1400 | NUL | 流出 | NUL | 4.39 | 钢 |  |
| WD7533 | 97220.067 | 38356.421 |  | 36.459 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WD7532 |  | NUL |  | 35.009 | 1400 | NUL | 流出 | NUL | 43.31 | 玻璃钢 |  |
| WD7535 | 97118.842 | 38244.096 |  | 41.648 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WD7548 |  | NUL |  | 37.148 | 1400 | NUL | 流进 | NUL | 10.27 | 玻璃钢 |  |
|  | WD7636 |  | NUL |  | 37.148 | 1400 | NUL | 流进 | NUL | 27.14 | 玻璃钢 |  |
|  | WD9102 |  | NUL |  | 37.148 | 1400 | NUL | 流出 | NUL | 222.84 | 玻璃钢 |  |
| WD7537 | 97221.737 | 38308.754 |  | 37.300 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WD7552 |  | NUL |  | 34.000 | 1400 | NUL | 流出 | NUL | 118.32 | 玻璃钢 |  |
|  | WD7532 |  | NUL |  | 34.000 | 1400 | NUL | 流进 | NUL | 4.39 | 钢 |  |
| WD7538 | 97224.255 | 38319.191 |  | 38.097 |  |  |  |  |  |  |  | 密封井 |
|  | WD7539 |  | NUL |  | 34.997 | 1400 | NUL | 流进 | NUL | 37.63 | 玻璃钢 |  |
|  | WD7531 |  | NUL |  | 34.797 | 1400 | NUL | 流出 | NUL | 12.13 | 钢 |  |
| WD7539 | 97223.209 | 38356.810 |  | 36.557 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WD7538 |  | NUL |  | 35.107 | 1400 | NUL | 流出 | NUL | 37.63 | 玻璃钢 |  |
| WD7540 | 97126.020 | 38251.789 |  | 42.054 |  |  |  |  |  |  |  | 密封井 |
|  | WD7541 |  | NUL |  | 37.874 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 3.05 | 玻璃钢 |  |
|  | WD7524 |  | NUL |  | 37.874 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 4.07 | 玻璃钢 |  |
| WD7541 | 97128.589 | 38253.432 |  | 42.067 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7542 |  | NUL |  | 40.487 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.13 | PVC |  |
|  | WD7540 |  | NUL |  | 37.767 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 3.05 | 玻璃钢 |  |
| WD7542 | 97126.521 | 38253.951 |  | 41.500 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WD7547 |  | NUL |  | 39.900 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 3.21 | PVC |  |
|  | WD7541 |  | NUL |  | 39.900 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.13 | PVC |  |
|  | WD7543 |  | NUL |  | 39.900 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 17.86 | PVC |  |
| WD7543 | 97120.234 | 38270.672 |  | 41.394 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WD7542 |  | NUL |  | 39.394 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 17.86 | PVC |  |
|  | WD7518 |  | NUL |  | 39.394 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 14.13 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WD7544 | 97128.812 | 38246.087 |  | 42.060 |  |  |  |  |  |  |  | 密封井 |
|  | WD7529 |  | NUL |  | 37.100 | 1400 | NUL | 流出 | NUL | 7.95 | 玻璃钢 |  |
|  | WD7545 |  | NUL |  | 37.140 | 1400 | NUL | 流出 | NUL | 2.93 | 玻璃钢 |  |
| WD7545 | 97131.302 | 38247.634 |  | 42.091 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7546 |  | NUL |  | 40.671 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.02 | PVC |  |
|  | WD7544 |  | NUL |  | 37.171 | 1400 | NUL | 流进 | NUL | 2.93 | 玻璃钢 |  |
| WD7546 | 97129.363 | 38248.217 |  | 41.500 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WD7545 |  | NUL |  | 40.000 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.02 | PVC |  |
|  | WD7547 |  | NUL |  | 40.000 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 3.19 | PVC |  |
| WD7547 | 97127.970 | 38251.089 |  | 41.500 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WD7549 |  | NUL |  | 40.000 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.12 | PVC |  |
|  | WD7542 |  | NUL |  | 40.000 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 3.21 | PVC |  |
|  | WD7546 |  | NUL |  | 40.000 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 3.19 | PVC |  |
| WD7548 | 97127.796 | 38249.131 |  | 42.046 |  |  |  |  |  |  |  | 密封井 |
|  | WD7535 |  | NUL |  | 37.196 | 1400 | NUL | 流出 | NUL | 10.27 | 玻璃钢 |  |
|  | WD7549 |  | NUL |  | 37.196 | 1400 | NUL | 流出 | NUL | 2.59 | 玻璃钢 |  |
| WD7549 | 97130.007 | 38250.486 |  | 42.076 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7547 |  | NUL |  | 40.576 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.12 | PVC |  |
|  | WD7548 |  | NUL |  | 37.326 | 1400 | NUL | 流进 | NUL | 2.59 | 玻璃钢 |  |
| WD7550 | 97114.150 | 38274.139 |  | 40.500 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WD7526 |  | NUL |  | 37.800 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 115.77 | 玻璃钢 |  |
|  | WD7525 |  | NUL |  | 37.800 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 13.14 | 钢 |  |
| WD7551 | 97110.880 | 38275.335 |  | 40.700 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WD7530 |  | NUL |  | 37.300 | 1400 | NUL | 流进 | NUL | 9.83 | 钢 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WD7531 |  | NUL |  | 37.600 | 1400 | NUL | 流进 | NUL | 118.05 | 玻璃钢 |  |
| WD7552 | 97107.778 | 38276.943 |  | 40.859 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WD7636 |  | NUL |  | 37.759 | 1400 | NUL | 流进 | NUL | 7.52 | 钢 |  |
|  | WD7537 |  | NUL |  | 37.759 | 1400 | NUL | 流进 | NUL | 118.32 | 玻璃钢 |  |
| WD7553 | 97391.677 | 38356.339 |  | 43.229 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD8623 |  | NUL |  | 37.449 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 40.99 | 混凝土 |  |
|  | WD5124 |  | NUL |  | 37.449 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 5.85 | PE |  |
|  | WD7554 |  | NUL |  | 37.449 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 39.65 | 混凝土 |  |
|  | WD9098 |  | NUL |  | 37.729 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 28.26 | PE |  |
| WD7554 | 97352.029 | 38356.448 |  | 43.120 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7553 |  | NUL |  | 37.350 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 39.65 | 混凝土 |  |
|  | WD7555 |  | NUL |  | 37.350 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 39.41 | 混凝土 |  |
| WD7555 | 97312.624 | 38356.431 |  | 43.063 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7554 |  | NUL |  | 37.443 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 39.41 | 混凝土 |  |
|  | WD7556 |  | NUL |  | 37.443 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 30.84 | 混凝土 |  |
| WD7556 | 97281.786 | 38355.794 |  | 38.901 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WD7555 |  | NUL |  | 37.551 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 30.84 | 混凝土 |  |
| WD7566 | 96957.128 | 38792.071 |  | 39.074 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7585 |  | NUL |  | 36.734 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 32.78 | PE |  |
|  | WD7572 |  | NUL |  | 36.724 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 40.81 | PE |  |
| WD7572 | 96970.769 | 38830.530 |  | 38.846 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7566 |  | NUL |  | 36.446 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 40.81 | PE |  |
|  | WD6090 |  | NUL |  | 36.696 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 45.04 | PVC |  |
| WD7573 | 96946.655 | 38518.500 |  | 40.483 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WD7581 |  | NUL |  | 37.433 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 41.69 | PE |  |
|  | WD7574 |  | NUL |  | 37.423 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 41.83 | PE |  |
|  | WD7578 |  | NUL |  | 37.823 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 15.45 | PE |  |
| WD7574 | 96938.929 | 38559.608 |  | 40.290 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7586 |  | NUL |  | 37.290 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 41.51 | PE |  |
|  | WD7573 |  | NUL |  | 37.290 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 41.83 | PE |  |
| WD7575 | 96933.447 | 38637.438 |  | 39.775 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7586 |  | NUL |  | 37.245 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 36.57 | PE |  |
|  | WD7576 |  | NUL |  | 37.235 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 32.31 | PE |  |
|  | WD7587 |  | NUL |  | 37.355 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 17.18 | PVC |  |
| WD7576 | 96934.402 | 38669.738 |  | 39.632 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7575 |  | NUL |  | 37.122 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 32.31 | PE |  |
|  | WD7580 |  | NUL |  | 37.112 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 30.11 | PE |  |
| WD7578 | 96931.585 | 38515.082 |  | 40.810 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7573 |  | NUL |  | 38.470 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 15.45 | PE |  |
| WD7579 | 96939.056 | 38731.826 |  | 39.444 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7580 |  | NUL |  | 36.724 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 32.17 | PE |  |
|  | WD7585 |  | NUL |  | 36.724 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 30.29 | PE |  |
| WD7580 | 96935.936 | 38699.805 |  | 39.630 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7576 |  | NUL |  | 37.050 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 30.11 | PE |  |
|  | WD7579 |  | NUL |  | 37.050 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 32.17 | PE |  |
| WD7581 | 96957.847 | 38478.336 |  | 40.734 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7573 |  | NUL |  | 37.434 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 41.69 | PE |  |
|  | WD7584 |  | NUL |  | 37.434 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 38.14 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WD7582 | 96972.643 | 38397.970 |  | 41.383 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7583 |  | NUL |  | 38.583 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 15.85 | PE |  |
| WD7583 | 96987.109 | 38404.442 |  | 41.070 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7582 |  | NUL |  | 37.610 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 15.85 | PE |  |
|  | WD7584 |  | NUL |  | 37.610 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 41.38 | PE |  |
| WD7584 | 96970.666 | 38442.414 |  | 40.800 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7581 |  | NUL |  | 37.440 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 38.14 | PE |  |
|  | WD7583 |  | NUL |  | 37.450 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 41.38 | PE |  |
| WD7585 | 96945.496 | 38761.425 |  | 39.230 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7588 |  | NUL |  | 36.920 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 13.52 | PVC |  |
|  | WD7579 |  | NUL |  | 36.870 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 30.29 | PE |  |
|  | WD7566 |  | NUL |  | 36.830 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 32.78 | PE |  |
| WD7586 | 96934.571 | 38600.885 |  | 40.150 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WD7574 |  | NUL |  | 37.620 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 41.51 | PE |  |
|  | WD7575 |  | NUL |  | 37.620 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 36.57 | PE |  |
| WD7587 | 96916.269 | 38637.354 |  | 39.760 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7575 |  | NUL |  | 37.360 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 17.18 | PVC |  |
| WD7588 | 96931.997 | 38760.754 |  | 39.220 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7585 |  | NUL |  | 36.920 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 13.52 | PVC |  |
| WD7636 | 97110.250 | 38269.845 |  | 41.842 |  |  |  |  |  |  |  | 密封井 |
|  | WD7552 |  | NUL |  | 37.672 | 1400 | NUL | 流出 | NUL | 7.52 | 钢 |  |
|  | WD7535 |  | NUL |  | 37.672 | 1400 | NUL | 流出 | NUL | 27.14 | 玻璃钢 |  |
| WD7641 | 97065.630 | 38195.866 |  | 42.653 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7102 |  | NUL |  | 38.093 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 14.51 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WD7645 | 97648.689 | 38748.509 |  | 40.723 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7646 |  | R0.9 |  | 35.873 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 50.10 | 混凝土 |  |
|  | WD6075 |  | L0.8 |  | 35.893 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 14.04 | 混凝土 |  |
| WD7646 | 97695.737 | 38731.298 |  | 40.725 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7645 |  | NUL |  | 35.875 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 50.10 | 混凝土 |  |
| WD8000 | 97879.150 | 37613.129 |  | 47.255 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD9097 |  | NUL |  | 41.405 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 66.31 | PE |  |
|  | WD8021 |  | NUL |  | 41.395 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 45.61 | PE |  |
|  | WD8020 |  | NUL |  | 41.455 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 45.73 | PE |  |
| WD8020 | 97879.958 | 37567.406 |  | 46.975 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD8000 |  | NUL |  | 41.575 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 45.73 | PE |  |
| WD8021 | 97833.541 | 37612.567 |  | 47.404 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD8023 |  | NUL |  | 40.004 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 46.99 | PE |  |
|  | WD8000 |  | NUL |  | 40.044 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 45.61 | PE |  |
| WD8023 | 97786.568 | 37613.786 |  | 46.519 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD8025 |  | NUL |  | 38.859 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 18.99 | PE |  |
|  | WD8024 |  | NUL |  | 38.919 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 5.64 | PE |  |
|  | WD8021 |  | NUL |  | 38.859 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 46.99 | PE |  |
| WD8024 | 97786.332 | 37619.417 |  | 46.683 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD8023 |  | NUL |  | 39.463 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 5.64 | PE |  |
| WD8025 | 97767.605 | 37612.838 |  | 46.427 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD8026 |  | NUL |  | 38.747 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 39.96 | PE |  |
|  | WD8023 |  | NUL |  | 38.747 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 18.99 | PE |  |
| WD8026 | 97727.654 | 37613.410 |  | 45.615 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WD8027 |  | NUL |  | 37.915 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 44.87 | PE |  |
|  | WD8025 |  | NUL |  | 37.915 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 39.96 | PE |  |
| WD8027 | 97682.950 | 37617.228 |  | 44.866 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | SS入户线 |  | NUL |  | 38.466 | 500 | NUL | 流出 | NUL |  | PE |  |
|  | WD8029 |  | NUL |  | 38.466 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 36.33 | PE |  |
|  | WD8028 |  | NUL |  | 38.466 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 5.61 | PE |  |
|  | WD8026 |  | NUL |  | 38.316 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 44.87 | PE |  |
| WD8028 | 97682.996 | 37622.840 |  | 45.042 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD8027 |  | NUL |  | 38.762 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 5.61 | PE |  |
| WD8029 | 97683.030 | 37580.902 |  | 44.493 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD8027 |  | NUL |  | 38.793 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 36.33 | PE |  |
| WD8030 | 96787.791 | 38196.567 |  | 41.712 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD8031 |  | NUL |  | 38.542 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 40.00 | 混凝土 |  |
|  | WD9100 |  | NUL |  | 38.542 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 62.57 | 混凝土 |  |
| WD8031 | 96825.909 | 38208.678 |  | 41.747 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD8038 |  | NUL |  | 38.447 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 11.30 | 混凝土 |  |
|  | WD8037 |  | NUL |  | 38.447 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 14.59 | 混凝土 |  |
|  | WD8032 |  | NUL |  | 38.427 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 39.91 | 混凝土 |  |
|  | WD8030 |  | NUL |  | 38.417 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 40.00 | 混凝土 |  |
| WD8032 | 96863.976 | 38220.656 |  | 41.349 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD8033 |  | NUL |  | 38.119 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 40.07 | 混凝土 |  |
|  | WD8031 |  | NUL |  | 38.099 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 39.91 | 混凝土 |  |
| WD8033 | 96902.207 | 38232.672 |  | 41.535 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD8034 |  | NUL |  | 37.905 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 39.96 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WD8032 |  | NUL |  | 37.905 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 40.07 | 混凝土 |  |
| WD8034 | 96940.211 | 38245.005 |  | 41.353 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD8036 |  | NUL |  | 37.723 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 11.26 | 混凝土 |  |
|  | WD8035 |  | NUL |  | 37.723 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 16.61 | 混凝土 |  |
|  | WD8033 |  | NUL |  | 37.723 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 39.96 | 混凝土 |  |
| WD8035 | 96944.894 | 38229.067 |  | 41.663 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD8034 |  | NUL |  | 38.123 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 16.61 | 混凝土 |  |
| WD8036 | 96936.763 | 38255.729 |  | 41.393 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD8034 |  | NUL |  | 37.763 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 11.26 | 混凝土 |  |
| WD8037 | 96830.261 | 38194.754 |  | 41.862 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD8031 |  | NUL |  | 38.802 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 14.59 | 混凝土 |  |
| WD8038 | 96822.462 | 38219.435 |  | 41.129 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD8031 |  | NUL |  | 38.409 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 11.30 | 混凝土 |  |
| WD8621 | 97712.973 | 38365.579 |  | 44.462 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6312 |  | NUL |  | 41.462 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 5.46 | PVC |  |
| WD8623 | 97432.669 | 38356.077 | 设计 | 42.087 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WD6306 |  | NUL |  | 38.877 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 39.87 | PVC |  |
|  | WD7553 |  | NUL |  | 38.877 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 40.99 | 混凝土 |  |
| WD8624 | 97472.313 | 38325.022 |  | 43.821 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6306 |  | NUL |  | 37.821 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 30.87 | PVC |  |
| WD8625 | 97552.627 | 38323.520 |  | 43.922 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6309 |  | NUL |  | 37.982 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 36.07 | PVC |  |
| WD9082 | 97639.631 | 38110.699 |  | 46.136 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD9083 |  | NUL |  | 43.166 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 5.50 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WD9083 | 97634.130 | 38110.563 |  | 45.990 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD9082 |  | NUL |  | 43.040 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 5.50 | PE |  |
|  | WD9084 |  | NUL |  | 42.970 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 34.72 | PE |  |
| WD9084 | 97634.960 | 38075.855 |  | 46.046 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD9083 |  | NUL |  | 42.596 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 34.72 | PE |  |
|  | WW |  | NUL |  | 42.596 | 500 | NUL | 流出 | NUL |  | PE |  |
| WD9085 | 97587.892 | 38108.552 |  | 45.949 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WW |  | NUL |  | 42.769 | 500 | NUL | 流出 | NUL |  | PE |  |
| WD9086 | 97619.493 | 38972.711 |  | 39.729 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD9087 |  | NUL |  | 37.329 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 39.99 | 塑料 |  |
| WD9087 | 97625.204 | 39012.290 |  | 39.374 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD9086 |  | NUL |  | 36.974 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 39.99 | 塑料 |  |
|  | WD9088 |  | NUL |  | 36.974 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 39.92 | 塑料 |  |
| WD9088 | 97630.893 | 39051.800 |  | 39.004 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD9087 |  | NUL |  | 36.304 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 39.92 | 塑料 |  |
|  | WD9089 |  | NUL |  | 36.304 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 39.98 | 塑料 |  |
|  | WD9093 |  | NUL |  | 36.304 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 32.70 | 塑料 |  |
| WD9089 | 97636.428 | 39091.391 |  | 38.725 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD9088 |  | NUL |  | 36.025 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 39.98 | 塑料 |  |
|  | WD9090 |  | NUL |  | 36.025 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 39.70 | 塑料 |  |
| WD9090 | 97642.112 | 39130.677 |  | 38.411 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD9089 |  | NUL |  | 35.711 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 39.70 | 塑料 |  |
| WD9093 | 97659.847 | 39036.609 |  | 39.068 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD9088 |  | NUL |  | 36.418 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 32.70 | 塑料 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WD9094 | 97565.088 | 39096.896 |  | 39.633 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD9096 |  | NUL |  | 36.833 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 38.10 | PE |  |
|  | WW |  | NUL |  | 36.933 | 400 | NUL | 流进 | NUL |  | PE |  |
|  | EE |  | NUL |  | 36.933 | 400 | NUL | 流进 | NUL |  | PE |  |
| WD9095 | 97483.338 | 39179.232 |  | 38.837 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD6128 |  | NUL |  | 36.727 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 45.59 | PE |  |
|  | WD9096 |  | NUL |  | 36.737 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 77.99 | PE |  |
| WD9096 | 97537.090 | 39122.729 |  | 39.371 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WD9094 |  | NUL |  | 36.801 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 38.10 | PE |  |
|  | WD9095 |  | NUL |  | 36.801 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 77.99 | PE |  |
| WD9097 | 97945.346 | 37616.935 |  | 47.311 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD8000 |  | NUL |  | 43.751 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 66.31 | PE |  |
| WD9098 | 97392.615 | 38328.096 |  | 43.468 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7553 |  | NUL |  | 38.088 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 28.26 | PE |  |
| WD9099 | 96744.426 | 38093.677 |  | 43.168 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD9101 |  | NUL |  | 39.478 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 70.03 | 混凝土 |  |
| WD9100 | 96728.277 | 38177.242 |  | 41.743 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD9101 |  | NUL |  | 38.943 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 24.98 | 混凝土 |  |
|  | WD8030 |  | NUL |  | 38.943 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 62.57 | 混凝土 |  |
| WD9101 | 96713.985 | 38156.749 |  | 42.306 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD9099 |  | NUL |  | 39.226 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 70.03 | 混凝土 |  |
|  | WD9100 |  | NUL |  | 39.226 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 24.98 | 混凝土 |  |
| WD9102 | 97189.525 | 38032.762 |  | 43.021 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7535 |  | NUL |  | 38.471 | 1400 | NUL | 流进 | NUL | 222.84 | 玻璃钢 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EE |  | NUL |  | 38.471 | 1400 | NUL | 流进 | NUL |  | 玻璃钢 |  |
| WD9103 | 97192.387 | 38028.869 |  | 42.896 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7529 |  | L0.6 |  | 38.296 | 1400 | NUL | 流进 | NUL | 224.16 | 玻璃钢 |  |
|  | WW |  | R0.6 |  | 38.296 | 1400 | NUL | 流出 | NUL |  | 玻璃钢 |  |
| WD9104 | 97194.090 | 38034.111 |  | 43.024 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WD7524 |  | NUL |  | 38.504 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 227.08 | 玻璃钢 |  |
|  | WW |  | NUL |  | 38.504 | 1200 | NUL | 流出 | NUL |  | 玻璃钢 |  |
| WW1000 | 97618.464 | 37935.602 |  | 43.686 |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | WW1001 |  | NUL |  | 42.886 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 22.67 | PE |  |
| WW1001 | 97595.852 | 37937.276 |  | 43.656 |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | WW1000 |  | NUL |  | 42.856 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 22.67 | PE |  |
|  | WW1002 |  | NUL |  | 42.856 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 18.56 | PE |  |
| WW1002 | 97577.389 | 37939.124 |  | 42.480 |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | WW1001 |  | NUL |  | 41.680 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 18.56 | PE |  |
| WW1003 | 97582.402 | 37935.696 |  | 44.274 |  |  |  |  |  |  |  | 排水检修井 |
|  | WW1004 |  | NUL |  | 42.374 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 43.49 | PE |  |
| WW1004 | 97578.791 | 37892.355 |  | 43.695 |  |  |  |  |  |  |  | 排水检修井 |
|  | WW1003 |  | L0.7 |  | 41.815 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 43.49 | PE |  |
|  | WW1005 |  | L0.4 |  | 41.995 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 5.60 | PE |  |
|  | WW1006 |  | R0.7 |  | 41.795 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 40.10 | PE |  |
| WW1005 | 97573.206 | 37892.779 |  | 44.179 |  |  |  |  |  |  |  | 排水检修井 |
|  | WW1004 |  | R0.3 |  | 42.039 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 5.60 | PE |  |
| WW1006 | 97577.421 | 37852.280 |  | 43.291 |  |  |  |  |  |  |  | 排水检修井 |
|  | WW1004 |  | NUL |  | 41.491 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 40.10 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WW1007 |  | NUL |  | 41.491 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 40.07 | PE |  |
| WW1007 | 97574.526 | 37812.310 |  | 43.172 |  |  |  |  |  |  |  | 排水检修井 |
|  | WW1006 |  | NUL |  | 41.132 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 40.07 | PE |  |
|  | WW1008 |  | NUL |  | 41.132 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 39.21 | PE |  |
| WW1008 | 97571.823 | 37773.195 |  | 42.514 |  |  |  |  |  |  |  | 排水检修井 |
|  | WW1007 |  | L0.5 |  | 40.834 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 39.21 | PE |  |
|  | WW1009 |  | R0.5 |  | 41.044 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 5.79 | PE |  |
|  | WW1010 |  | R0.5 |  | 40.814 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 39.26 | 混凝土 |  |
| WW1009 | 97566.038 | 37772.966 |  | 43.062 |  |  |  |  |  |  |  | 排水检修井 |
|  | WW1008 |  | NUL |  | 41.112 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 5.79 | PE |  |
| WW1010 | 97569.742 | 37733.986 |  | 41.495 |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | WW1008 |  | NUL |  | 40.295 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 39.26 | 混凝土 |  |
| WW1015 | 97630.914 | 37859.862 |  | 44.016 |  |  |  |  |  |  |  | 排水检修井 |
|  | WW1016 |  | NUL |  | 42.256 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 5.91 | PE |  |
| WW1016 | 97625.090 | 37858.860 |  | 43.403 |  |  |  |  |  |  |  | 排水检修井 |
|  | WW1015 |  | NUL |  | 41.643 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 5.91 | PE |  |
|  | SS |  | NUL |  | 41.703 | 600 | NUL | 流出 | NUL |  | PE |  |
| WW1018 | 97627.566 | 37899.995 |  | 43.793 |  |  |  |  |  |  |  | 排水检修井 |
|  | WW1019 |  | NUL |  | 41.993 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 27.34 | PE |  |
|  | SS |  | NUL |  | 41.993 | 800 | NUL | 流出 | NUL |  | PE |  |
| WW1019 | 97629.528 | 37927.267 |  | 42.857 |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | WW1018 |  | NUL |  | 42.057 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 27.34 | PE |  |
| WW1020 | 97596.410 | 37530.138 |  | 41.311 |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | WW1021 |  | NUL |  | 40.511 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 34.05 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WW1021 | 97562.365 | 37530.215 |  | 40.645 |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | WW1020 |  | NUL |  | 39.845 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 34.05 | PE |  |
| WW1022 | 97558.738 | 37516.997 |  | 41.068 |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | WW1023 |  | NUL |  | 39.568 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 6.36 | 混凝土 |  |
| WW1023 | 97552.381 | 37516.725 |  | 40.986 |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | WW1022 |  | NUL |  | 39.486 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 6.36 | 混凝土 |  |
|  | WW1024 |  | NUL |  | 39.486 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 6.40 | 混凝土 |  |
| WW1024 | 97546.344 | 37518.853 |  | 40.903 |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | WW1023 |  | NUL |  | 39.403 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 6.40 | 混凝土 |  |
| WW6140 | 98012.519 | 38961.110 |  | 39.123 |  |  |  |  |  |  |  | 排水检修井 |
|  | WW6141 |  | NUL |  | 37.183 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 61.88 | PVC |  |
|  | WW6145 |  | NUL |  | 37.203 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 61.27 | PVC |  |
| WW6200 | 96982.286 | 38284.281 |  | 34.879 |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | WW6201 |  | NUL |  | 33.079 | 1800 | NUL | 流进 | NUL | 102.41 | 混凝土 |  |
|  | EE入户线 |  | NUL |  | 33.079 | 1800 | NUL | 流出 | NUL |  | 混凝土 |  |
| WW7124 | 97139.800 | 37849.973 |  | 36.548 |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | WW7125 |  | NUL |  | 34.898 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 109.50 | 混凝土 |  |
|  | SS西南方向 |  | NUL |  | 34.898 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 24.88 | 混凝土 |  |
| WW7125 | 97247.731 | 37868.419 |  | 36.054 |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | WW7124 |  | NUL |  | 34.404 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 109.50 | 混凝土 |  |
|  | NN西北方向 |  | NUL |  | 34.404 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 10.70 | 混凝土 |  |
| WW7126 | 97071.756 | 38043.419 |  | 35.192 |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | SS西南方向 |  | NUL |  | 33.412 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 16.58 | 混凝土 |  |
|  | WW7127 |  | NUL |  | 33.412 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 141.29 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WW7127 | 97207.687 | 38081.946 |  | 34.592 |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | WW7126 |  | NUL |  | 32.942 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 141.29 | 混凝土 |  |
|  | NN东北方向 |  | NUL |  | 32.942 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 5.48 | 混凝土 |  |
| WW7560 | 97694.885 | 38419.030 |  | 38.777 |  |  |  |  |  |  |  | 排水检修井 |
|  | WW7561 |  | R0.6 |  | 33.847 | 1800 | NUL | 流进 | NUL | 80.34 | 混凝土 |  |
| WW7561 | 97648.529 | 38353.410 |  | 38.055 |  |  |  |  |  |  |  | 排水检修井 |
|  | WW7562 |  | R0.6 |  | 33.855 | 1800 | NUL | 流进 | NUL | 85.25 | 混凝土 |  |
|  | WW7560 |  | L0.6 |  | 33.855 | 1800 | NUL | 流出 | NUL | 80.34 | 混凝土 |  |
| WW7562 | 97587.659 | 38293.729 |  | 37.544 |  |  |  |  |  |  |  | 排水检修井 |
|  | WW7561 |  | L0.9 |  | 33.874 | 1800 | NUL | 流出 | NUL | 85.25 | 混凝土 |  |
| WW7586 | 97575.008 | 38155.275 |  | NULL |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | WW7587 |  | NUL |  | 44.013 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 28.46 | 混凝土 |  |
|  | EN入户线 |  | NUL |  | 44.013 | 1200 | NUL | 流进 | NUL |  | 混凝土 |  |
| WW7587 | 97551.392 | 38139.388 |  | 43.667 |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | WW7586 |  | NUL |  | 43.657 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 28.46 | 混凝土 |  |
| WW7588 | 97665.247 | 38032.780 |  | NULL |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | EN入户线 |  | NUL |  | 40.856 | 1200 | NUL | 流进 | NUL |  | 混凝土 |  |
|  | WW7589 |  | NUL |  | 40.856 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 43.98 | 混凝土 |  |
| WW7589 | 97628.687 | 38008.334 |  | NULL |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | WS入户线 |  | NUL |  | 40.606 | 1200 | NUL | 流出 | NUL |  | 混凝土 |  |
|  | WW7588 |  | NUL |  | 40.606 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 43.98 | 混凝土 |  |
| WW9508 | 97837.823 | 39075.116 |  | 40.399 |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | WW9509 |  | NUL |  | 31.499 | 2000 | NUL | 流出 | NUL | 225.10 | 混凝土 |  |
| WW9509 | 97807.484 | 38852.073 |  | 41.182 |  |  |  |  |  |  |  | 排水检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WW9508 |  | R1.0 |  | 31.482 | 2000 | NUL | 流进 | NUL | 225.10 | 混凝土 |  |
| WW9513 | 96705.775 | 38141.676 |  | 38.079 |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | WW9514 |  | NUL |  | 36.979 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 34.35 | 混凝土 |  |
| WW9514 | 96736.909 | 38156.179 |  | 38.368 |  |  |  |  |  |  |  | 排水直 点 |
|  | WW9513 |  | NUL |  | 37.268 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 34.35 | 混凝土 |  |
| WY1000 | 97603.715 | 37083.321 |  | 42.401 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | 2.0 |  | L1.8 |  | 40.401 | 1200 | NUL | 流出 | NUL |  | 混凝土 |  |
|  | WW |  | NUL |  | 40.401 | 1200 | NUL | 流出 | NUL |  | 混凝土 |  |
| WY2003 | 97176.677 | 37601.000 |  | 45.123 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY2033 |  | NUL |  | 43.083 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 14.03 | PE |  |
|  | WY2064 |  | L1 |  | 41.783 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 15.29 | 混凝土 |  |
|  | WY7188 |  | R1.1 |  | 41.453 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 42.58 | 混凝土 |  |
|  | WY2017 |  | R1 |  | 41.783 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 48.53 | 混凝土 |  |
|  | WY2004 |  | NUL |  | 43.073 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 14.40 | PE |  |
| WY2004 | 97181.086 | 37587.290 |  | 45.019 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY2003 |  | NUL |  | 43.969 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 14.40 | PE |  |
| WY2017 | 97172.588 | 37552.642 |  | 45.071 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY2003 |  | NUL |  | 41.921 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 48.53 | 混凝土 |  |
| WY2033 | 97182.728 | 37613.659 |  | 44.968 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY2003 |  | NUL |  | 44.018 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 14.03 | PE |  |
| WY2034 | 97175.192 | 37623.763 |  | 44.527 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY2043 |  | NUL |  | 43.807 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 4.75 | PE |  |
| WY2064 | 97161.427 | 37602.112 |  | 44.959 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY2003 |  | NUL |  | 41.959 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 15.29 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY3005 | 97095.580 | 38952.128 | 堵 | 38.413 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY3006 |  | NUL |  | 36.913 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 3.78 | PE |  |
|  | WY3029 |  | NUL |  | 36.303 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 22.66 | PE |  |
| WY3006 | 97092.976 | 38954.863 |  | 38.322 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY3005 |  | NUL |  | 37.372 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 3.78 | PE |  |
|  | WY6081 |  | NUL |  | 37.122 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 26.35 | 混凝土 |  |
| WY3009 | 97066.900 | 38928.137 |  | 38.299 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY3010 |  | NUL |  | 37.349 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 15.64 | 混凝土 |  |
| WY3010 | 97053.295 | 38935.847 | 打不开 | 38.928 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6083 |  | NUL |  | 35.498 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 40.86 | PVC |  |
|  | WY3022 |  | NUL |  | 36.978 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 15.71 | 混凝土 |  |
|  | WY3029 |  | NUL |  | 35.498 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 39.97 | 混凝土 |  |
|  | WY3009 |  | NUL |  | 37.178 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 15.64 | 混凝土 |  |
| WY3022 | 97042.210 | 38946.981 |  | 38.305 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY3010 |  | NUL |  | 37.445 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 15.71 | 混凝土 |  |
| WY3029 | 97078.423 | 38966.925 |  | 39.008 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY3010 |  | NUL |  | 35.668 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 39.97 | 混凝土 |  |
|  | WY8704 |  | NUL |  | 35.708 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 13.15 | PVC |  |
|  | WY3005 |  | NUL |  | 35.708 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 22.66 | PE |  |
|  | WY7539 |  | NUL |  | 35.708 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 38.57 | PVC |  |
| WY4537 | 97583.711 | 38566.688 |  | 43.019 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6036 |  | NUL |  | 40.519 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 12.32 | PE |  |
| WY4643 | 97582.894 | 38486.309 |  | 43.200 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6034 |  | NUL |  | 40.450 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 11.34 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY4650 | 97581.383 | 38406.472 |  | 43.615 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6032 |  | NUL |  | 41.165 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 10.87 | PVC |  |
| WY5014 | 97032.839 | 38999.078 |  | 40.495 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5015 |  | NUL |  | 39.895 | 300*600 | NUL | 流出 | NUL | 17.59 | 混凝土 |  |
| WY5015 | 97046.258 | 38987.709 |  | 39.583 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5103 |  | NUL |  | 38.983 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 0.61 | PVC |  |
|  | WY5014 |  | NUL |  | 38.983 | 300*600 | NUL | 流进 | NUL | 17.59 | 混凝土 |  |
| WY5023 | 96991.629 | 38994.663 |  | 42.350 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5024 |  | NUL |  | 41.750 | 300*600 | NUL | 流出 | NUL | 41.60 | 混凝土 |  |
| WY5024 | 97023.367 | 38967.770 |  | 39.539 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5023 |  | NUL |  | 38.939 | 300*600 | NUL | 流进 | NUL | 41.60 | 混凝土 |  |
|  | WY5105 |  | NUL |  | 38.939 | 300*600 | NUL | 流出 | NUL | 9.95 | 混凝土 |  |
| WY5030 | 96965.690 | 38964.370 |  | 41.933 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5031 |  | NUL |  | 41.333 | 300*600 | NUL | 流出 | NUL | 38.52 | 混凝土 |  |
| WY5031 | 96995.373 | 38939.813 |  | 40.240 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5030 |  | NUL |  | 39.640 | 300*600 | NUL | 流进 | NUL | 38.52 | 混凝土 |  |
|  | WY5032 |  | NUL |  | 39.640 | 300*600 | NUL | 流出 | NUL | 4.27 | 混凝土 |  |
| WY5032 | 96998.718 | 38937.164 |  | 39.737 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5101 |  | NUL |  | 39.137 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 1.50 | PVC |  |
|  | WY5031 |  | NUL |  | 39.137 | 300*600 | NUL | 流进 | NUL | 4.27 | 混凝土 |  |
| WY5039 | 96983.030 | 38936.156 |  | 40.499 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5040 |  | NUL |  | 39.899 | 300*600 | NUL | 流出 | NUL | 19.32 | 混凝土 |  |
| WY5040 | 96998.077 | 38924.041 |  | 38.941 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5101 |  | NUL |  | 38.341 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 11.64 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY5039 |  | NUL |  | 38.341 | 300*600 | NUL | 流进 | NUL | 19.32 | 混凝土 |  |
| WY5047 | 96962.976 | 38917.523 |  | 45.167 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5048 |  | NUL |  | 44.767 | 300*400 | NUL | 流出 | NUL | 24.21 | 混凝土 |  |
| WY5048 | 96980.449 | 38900.762 |  | 39.579 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5101 |  | NUL |  | 39.179 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 39.38 | PVC |  |
|  | WY5047 |  | NUL |  | 39.179 | 300*400 | NUL | 流进 | NUL | 24.21 | 混凝土 |  |
| WY5101 | 96998.677 | 38935.665 |  | 39.737 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5032 |  | NUL |  | 38.937 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 1.50 | PVC |  |
|  | WY5040 |  | NUL |  | 38.137 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 11.64 | PVC |  |
|  | WY5048 |  | NUL |  | 38.437 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 39.38 | PVC |  |
|  | WY5102 |  | NUL |  | 38.037 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 36.17 | PVC |  |
| WY5102 | 97015.872 | 38967.486 |  | 40.190 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5103 |  | NUL |  | 37.790 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 36.29 | PVC |  |
|  | WY5101 |  | NUL |  | 37.790 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 36.17 | PVC |  |
| WY5103 | 97046.393 | 38987.115 |  | 39.604 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5104 |  | NUL |  | 37.204 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 12.70 | PVC |  |
|  | WY5102 |  | NUL |  | 37.204 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 36.29 | PVC |  |
|  | WY5015 |  | NUL |  | 38.404 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 0.61 | PVC |  |
| WY5104 | 97055.976 | 38978.778 |  | 38.619 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8705 |  | NUL |  | 37.619 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 7.63 | PVC |  |
|  | WY5103 |  | NUL |  | 37.119 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 12.70 | PVC |  |
|  | WY5105 |  | NUL |  | 37.819 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 31.51 | PVC |  |
| WY5105 | 97030.245 | 38960.586 |  | 38.780 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5104 |  | NUL |  | 38.180 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 31.51 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY5024 |  | NUL |  | 38.180 | 300*600 | NUL | 流进 | NUL | 9.95 | 混凝土 |  |
| WY5161 | 97393.477 | 39208.506 |  | 39.180 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5164 |  | NUL |  | 36.530 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 30.79 | 混凝土 |  |
|  | WY5162 |  | NUL |  | 36.580 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 13.66 | PVC |  |
|  | WY5163 |  | NUL |  | 36.580 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 13.17 | PVC |  |
| WY5162 | 97400.782 | 39196.962 |  | 39.382 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6032 |  | NUL |  | 37.382 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 10.02 | PVC |  |
|  | WY5161 |  | NUL |  | 36.632 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 13.66 | PVC |  |
| WY5163 | 97386.038 | 39219.379 |  | 39.513 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5161 |  | NUL |  | 36.613 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 13.17 | PVC |  |
| WY5164 | 97418.352 | 39226.656 |  | 39.006 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5174 |  | NUL |  | 37.956 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 7.07 | 混凝土 |  |
|  | WY5161 |  | NUL |  | 36.506 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 30.79 | 混凝土 |  |
|  | WY5175 |  | NUL |  | 37.956 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 7.54 | 混凝土 |  |
|  | WY5165 |  | NUL |  | 36.506 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 29.76 | 混凝土 |  |
| WY5165 | 97441.917 | 39244.836 |  | 38.862 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5178 |  | NUL |  | 37.662 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 17.35 | 混凝土 |  |
|  | WY6111 |  | NUL |  | 36.489 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 34.93 | 混凝土 |  |
|  | WY5164 |  | R0.9 |  | 36.442 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 29.76 | 混凝土 |  |
|  | WY5176 |  | NUL |  | 37.662 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 18.52 | 混凝土 |  |
|  | WY6127 |  | NUL |  | 36.569 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 36.83 | 混凝土 |  |
|  | WY5166 |  | L0.9 |  | 36.412 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 39.97 | 混凝土 |  |
|  | WY5179 |  | NUL |  | 37.612 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 17.53 | 混凝土 |  |
|  | WY5180 |  | NUL |  | 37.612 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 15.73 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY5166 | 97474.220 | 39268.369 |  | 38.696 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5183 |  | NUL |  | 36.396 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 13.88 | PVC |  |
|  | WY5186 |  | NUL |  | 37.596 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 6.71 | 混凝土 |  |
|  | WY5184 |  | NUL |  | 36.496 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 12.68 | PVC |  |
|  | WY5165 |  | R0.7 |  | 36.396 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 39.97 | 混凝土 |  |
|  | WY5185 |  | NUL |  | 37.596 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 7.99 | 混凝土 |  |
|  | WY5167 |  | NUL |  | 36.396 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 29.23 | 混凝土 |  |
| WY5167 | 97497.675 | 39285.818 |  | 38.775 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5166 |  | NUL |  | 36.375 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 29.23 | 混凝土 |  |
| WY5174 | 97414.277 | 39232.439 |  | 38.956 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5164 |  | NUL |  | 38.056 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 7.07 | 混凝土 |  |
| WY5175 | 97421.979 | 39220.042 |  | 38.877 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5164 |  | NUL |  | 37.977 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 7.54 | 混凝土 |  |
| WY5176 | 97438.400 | 39226.658 |  | 38.808 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5165 |  | NUL |  | 37.988 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 18.52 | 混凝土 |  |
| WY5178 | 97458.873 | 39241.167 |  | 38.674 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5165 |  | NUL |  | 37.674 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 17.35 | 混凝土 |  |
| WY5179 | 97443.778 | 39262.265 |  | 38.705 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5165 |  | NUL |  | 37.805 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 17.53 | 混凝土 |  |
| WY5180 | 97426.472 | 39247.793 |  | 38.734 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5165 |  | NUL |  | 37.734 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 15.73 | 混凝土 |  |
| WY5183 | 97482.214 | 39257.019 |  | 38.965 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5166 |  | NUL |  | 36.415 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 13.88 | PVC |  |
| WY5184 | 97467.071 | 39278.846 |  | 38.748 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY5166 |  | NUL |  | 36.548 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 12.68 | PVC |  |
| WY5185 | 97478.784 | 39261.806 |  | 38.575 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5166 |  | NUL |  | 37.675 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 7.99 | 混凝土 |  |
| WY5186 | 97470.160 | 39273.709 |  | 38.552 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5166 |  | NUL |  | 37.652 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 6.71 | 混凝土 |  |
| WY5236 | 97671.558 | 38738.321 |  | 40.639 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6241 |  | NUL |  | 37.739 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 45.54 | 混凝土 |  |
| WY5267 | 98028.606 | 39112.786 |  | 38.417 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5280 |  | NUL |  | 37.217 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 14.43 | 混凝土 |  |
|  | WY5268 |  | NUL |  | 35.317 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 26.99 | 混凝土 |  |
|  | WY6943 |  | NUL |  | 35.476 | 1200 | NUL | 流进 | NUL |  | 混凝土 |  |
| WY5268 | 98030.796 | 39139.692 |  | 38.126 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5267 |  | NUL |  | 35.126 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 26.99 | 混凝土 |  |
|  | WY5273 |  | NUL |  | 37.226 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 4.75 | 混凝土 |  |
| WY5270 | 98021.667 | 39057.903 |  | 38.539 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5265 |  | NUL |  | 37.639 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 7.65 | 混凝土 |  |
| WY5271 | 98035.046 | 39067.924 |  | 38.496 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5265 |  | NUL |  | 37.596 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 10.68 | 混凝土 |  |
| WY5273 | 98035.473 | 39140.518 |  | 38.023 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5268 |  | NUL |  | 37.273 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 4.75 | 混凝土 |  |
| WY5280 | 98042.868 | 39114.955 |  | 38.205 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5267 |  | NUL |  | 37.405 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 14.43 | 混凝土 |  |
| WY5500 | 97665.589 | 38118.796 |  | 45.828 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5502 |  | NUL |  | 45.128 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 6.33 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY5501 | 97665.515 | 38107.288 |  | 45.826 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5502 |  | NUL |  | 45.126 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 5.21 | PVC |  |
| WY5502 | 97665.155 | 38112.481 |  | 45.800 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5501 |  | NUL |  | 45.000 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 5.21 | PVC |  |
|  | WY5503 |  | NUL |  | 45.200 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 21.66 | PVC |  |
|  | WY5500 |  | NUL |  | 45.000 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 6.33 | PVC |  |
| WY5503 | 97649.379 | 38097.645 |  | 45.800 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5504 |  | NUL |  | 45.000 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 2.95 | PVC |  |
|  | WY5506 |  | NUL |  | 44.900 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 34.08 | PVC |  |
|  | WY5502 |  | NUL |  | 44.900 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 21.66 | PVC |  |
|  | WY5505 |  | NUL |  | 45.000 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 3.46 | PVC |  |
| WY5504 | 97652.326 | 38097.714 |  | 45.740 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5503 |  | NUL |  | 45.040 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 2.95 | PVC |  |
| WY5505 | 97645.947 | 38098.045 |  | 45.715 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5503 |  | NUL |  | 45.015 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 3.46 | PVC |  |
| WY5506 | 97649.720 | 38063.565 |  | 45.718 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5509 |  | NUL |  | 44.218 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 19.30 | PVC |  |
|  | WY5507 |  | NUL |  | 44.918 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 6.23 | PVC |  |
|  | WY5503 |  | NUL |  | 44.218 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 34.08 | PVC |  |
|  | WY5510 |  | NUL |  | 44.218 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 15.60 | PVC |  |
|  | WY5508 |  | NUL |  | 44.918 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 6.44 | PVC |  |
| WY5507 | 97646.075 | 38068.613 |  | 45.688 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5506 |  | NUL |  | 44.988 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 6.23 | PVC |  |
| WY5508 | 97652.693 | 38057.853 |  | 45.704 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY5506 |  | NUL |  | 45.004 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 6.44 | PVC |  |
| WY5509 | 97640.558 | 38046.573 |  | 45.737 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5506 |  | NUL |  | 44.087 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 19.30 | PVC |  |
|  | WY5526 |  | NUL |  | 44.137 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 23.84 | PVC |  |
| WY5510 | 97659.467 | 38075.746 |  | 45.746 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5517 |  | NUL |  | 44.946 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 3.21 | PVC |  |
|  | WY5511 |  | NUL |  | 44.846 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 15.49 | PVC |  |
|  | WY5506 |  | NUL |  | 44.846 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 15.60 | PVC |  |
|  | WY5518 |  | NUL |  | 44.946 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 3.36 | PVC |  |
| WY5511 | 97672.172 | 38084.599 |  | 45.747 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5510 |  | NUL |  | 45.047 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 15.49 | PVC |  |
| WY5517 | 97657.952 | 38078.574 |  | 45.727 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5510 |  | NUL |  | 45.027 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 3.21 | PVC |  |
| WY5518 | 97660.890 | 38072.700 |  | 45.724 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5510 |  | NUL |  | 45.024 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 3.36 | PVC |  |
| WY5520 | 97576.075 | 38917.386 |  | 41.328 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7102 |  | NUL |  | 38.508 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 40.13 | PE |  |
|  | WY7533 |  | NUL |  | 38.498 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 40.12 | PE |  |
|  | WY5521 |  | NUL |  | 39.768 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 14.45 | 混凝土 |  |
|  | WY5522 |  | NUL |  | 39.498 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 16.05 | 混凝土 |  |
|  | WY5523 |  | NUL |  | 38.498 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 22.05 | PE |  |
| WY5521 | 97568.792 | 38904.907 |  | 40.902 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5520 |  | R0.2 |  | 39.962 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 14.45 | 混凝土 |  |
| WY5522 | 97584.192 | 38931.236 |  | 40.891 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY5520 |  | NUL |  | 39.951 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 16.05 | 混凝土 |  |
| WY5522 | 97675.173 | 38034.487 |  | 45.977 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5526 |  | NUL |  | 44.577 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 24.66 | PVC |  |
| WY5523 | 97587.685 | 38936.130 |  | 41.078 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5520 |  | NUL |  | 38.738 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 22.05 | PE |  |
| WY5526 | 97652.117 | 38025.725 |  | 45.826 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5522 |  | NUL |  | 44.326 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 24.66 | PVC |  |
|  | WY5509 |  | NUL |  | 44.426 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 23.84 | PVC |  |
| WY5533 | 97583.368 | 38081.363 |  | 45.933 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5534 |  | NUL |  | 45.533 | 300*400 | NUL | 流进 | NUL | 45.16 | 混凝土 |  |
|  | WN |  | NUL |  | 45.533 | 300*400 | NUL | 流出 | NUL |  | 混凝土 |  |
| WY5534 | 97557.706 | 38118.526 |  | 46.087 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5533 |  | NUL |  | 45.687 | 300*400 | NUL | 流出 | NUL | 45.16 | 混凝土 |  |
| WY5539 | 97469.249 | 38269.134 |  | 44.699 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5540 |  | NUL |  | 44.299 | 300*400 | NUL | 流出 | NUL | 46.65 | 混凝土 |  |
| WY5540 | 97442.669 | 38307.465 |  | 43.950 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5539 |  | NUL |  | 43.550 | 300*400 | NUL | 流进 | NUL | 46.65 | 混凝土 |  |
|  | WY5541 |  | NUL |  | 43.550 | 300*400 | NUL | 流出 | NUL | 21.61 | 混凝土 |  |
| WY5541 | 97430.296 | 38325.183 |  | 43.372 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5543 |  | NUL |  | 42.722 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 3.37 | PVC |  |
|  | WY5542 |  | NUL |  | 42.972 | 300*400 | NUL | 流进 | NUL | 5.24 | 混凝土 |  |
|  | WY5540 |  | NUL |  | 42.972 | 300*400 | NUL | 流进 | NUL | 21.61 | 混凝土 |  |
| WY5542 | 97427.306 | 38329.490 |  | 43.372 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5541 |  | NUL |  | 42.972 | 300*400 | NUL | 流出 | NUL | 5.24 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY5543 | 97427.590 | 38323.178 |  | 43.696 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5544 |  | NUL |  | 42.696 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 29.87 | PVC |  |
|  | WY5541 |  | NUL |  | 42.696 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 3.37 | PVC |  |
| WY5544 | 97398.100 | 38327.910 |  | 43.361 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5543 |  | NUL |  | 41.961 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 29.87 | PVC |  |
|  | WY7050 |  | NUL |  | 41.961 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 17.07 | PE |  |
| WY5547 | 97549.889 | 38153.840 |  | 46.423 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5548 |  | NUL |  | 45.443 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 33.60 | PVC |  |
| WY5548 | 97582.581 | 38146.077 |  | 45.856 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6085 |  | NUL |  | 44.856 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 19.09 | PVC |  |
|  | WY5547 |  | NUL |  | 44.856 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 33.60 | PVC |  |
| WY5555 | 97542.350 | 38153.732 |  | 46.292 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5548 |  | NUL |  | 44.905 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 19.09 | PVC |  |
| WY5556 | 97561.012 | 38166.924 |  | 46.285 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5557 |  | NUL |  | 45.885 | 300*400 | NUL | 流进 | NUL | 43.62 | 混凝土 |  |
| WY5557 | 97561.135 | 38210.548 |  | 46.193 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5556 |  | NUL |  | 45.893 | 300*400 | NUL | 流出 | NUL | 43.62 | 混凝土 |  |
| WY5558 | 97523.802 | 38212.960 |  | 46.260 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5559 |  | NUL |  | 45.860 | 400*400 | NUL | 流进 | NUL | 19.49 | 混凝土 |  |
| WY5559 | 97543.296 | 38212.961 |  | 46.170 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5558 |  | NUL |  | 45.870 | 400*400 | NUL | 流出 | NUL | 19.49 | 混凝土 |  |
|  | WY5560 |  | NUL |  | 45.870 | 400*400 | NUL | 流出 | NUL | 19.09 | 混凝土 |  |
| WY5560 | 97562.386 | 38213.145 |  | 46.016 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5563 |  | NUL |  | 45.616 | 400*400 | NUL | 流出 | NUL | 38.11 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY5559 |  | NUL |  | 45.616 | 400*400 | NUL | 流进 | NUL | 19.09 | 混凝土 |  |
| WY5562 | 97544.052 | 38251.598 |  | 46.170 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5563 |  | NUL |  | 45.770 | 400*400 | NUL | 流出 | NUL | 18.22 | 混凝土 |  |
| WY5563 | 97562.269 | 38251.252 |  | 46.111 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5560 |  | NUL |  | 45.611 | 400*400 | NUL | 流进 | NUL | 38.11 | 混凝土 |  |
|  | WY5564 |  | NUL |  | 45.611 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 16.22 | PVC |  |
|  | WY5562 |  | NUL |  | 45.711 | 400*400 | NUL | 流进 | NUL | 18.22 | 混凝土 |  |
| WY5564 | 97569.248 | 38265.889 |  | 46.149 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5565 |  | NUL |  | 44.549 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 16.71 | PVC |  |
|  | WY5563 |  | NUL |  | 44.549 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 16.22 | PVC |  |
| WY5565 | 97576.786 | 38280.800 |  | 44.951 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5564 |  | NUL |  | 43.351 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 16.71 | PVC |  |
|  | WY5566 |  | NUL |  | 43.351 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 6.81 | PVC |  |
| WY5566 | 97579.873 | 38286.870 |  | 44.547 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5565 |  | NUL |  | 42.947 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 6.81 | PVC |  |
|  | WY6086 |  | NUL |  | 42.385 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 11.18 | PE |  |
| WY5572 | 97499.962 | 38289.001 |  | 45.596 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5573 |  | NUL |  | 44.596 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 26.84 | PVC |  |
| WY5573 | 97477.733 | 38304.043 |  | 44.203 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5582 |  | NUL |  | 42.703 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 12.23 | PVC |  |
|  | WY5572 |  | NUL |  | 42.703 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 26.84 | PVC |  |
|  | WY5574 |  | NUL |  | 42.703 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 20.52 | PVC |  |
| WY5574 | 97477.728 | 38324.562 |  | 44.032 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5575 |  | NUL |  | 43.232 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 12.11 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY6411 |  | NUL |  | 41.492 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 19.13 | PVC |  |
|  | WY5573 |  | NUL |  | 42.132 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 20.52 | PVC |  |
| WY5575 | 97477.405 | 38312.457 |  | 43.825 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5574 |  | NUL |  | 43.225 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 12.11 | PVC |  |
|  | WY5576 |  | NUL |  | 43.225 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 6.34 | PVC |  |
| WY5576 | 97478.058 | 38306.149 |  | 43.836 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5581 |  | NUL |  | 43.236 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 7.69 | PVC |  |
|  | WY5575 |  | NUL |  | 43.236 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 6.34 | PVC |  |
| WY5577 | 97523.445 | 38312.402 |  | 43.909 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5578 |  | NUL |  | 43.409 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 3.63 | PVC |  |
| WY5578 | 97523.494 | 38308.773 |  | 43.927 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5579 |  | NUL |  | 43.327 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 2.76 | PVC |  |
|  | WY5587 |  | NUL |  | 43.027 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 37.62 | PVC |  |
|  | WY5577 |  | NUL |  | 43.327 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 3.63 | PVC |  |
| WY5579 | 97523.773 | 38306.027 |  | 43.922 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5578 |  | NUL |  | 43.422 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 2.76 | PVC |  |
| WY5580 | 97500.444 | 38305.195 |  | 43.948 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5581 |  | NUL |  | 43.448 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 14.75 | PVC |  |
| WY5581 | 97485.699 | 38305.253 |  | 43.852 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5576 |  | NUL |  | 43.252 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 7.69 | PVC |  |
|  | WY5580 |  | NUL |  | 43.252 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 14.75 | PVC |  |
| WY5582 | 97465.590 | 38305.523 |  | 43.880 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5573 |  | NUL |  | 43.180 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 12.23 | PVC |  |
| WY5583 | 97547.189 | 38305.958 |  | 43.933 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY5584 |  | NUL |  | 43.333 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 6.52 | PVC |  |
| WY5584 | 97546.588 | 38312.448 |  | 43.927 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5583 |  | NUL |  | 43.327 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 6.52 | PVC |  |
|  | WY5587 |  | NUL |  | 43.327 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 16.41 | PVC |  |
| WY5586 | 97527.090 | 38299.767 |  | 44.039 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY8725 |  | NUL |  | 43.439 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 12.21 | PVC |  |
|  | WY5587 |  | NUL |  | 43.439 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 39.35 | PVC |  |
| WY5587 | 97557.626 | 38324.590 |  | 44.179 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5578 |  | NUL |  | 42.679 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 37.62 | PVC |  |
|  | WY5586 |  | NUL |  | 42.979 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 39.35 | PVC |  |
|  | WY5584 |  | NUL |  | 42.979 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 16.41 | PVC |  |
|  | WY6409 |  | NUL |  | 41.579 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 18.97 | PVC |  |
| WY5588 | 97379.521 | 38422.725 |  | 44.723 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5591 |  | NUL |  | 44.323 | 400*400 | NUL | 流出 | NUL | 68.27 | 混凝土 |  |
|  | WY5589 |  | NUL |  | 44.323 | 400*400 | NUL | 流出 | NUL | 42.55 | 混凝土 |  |
| WY5589 | 97414.414 | 38447.077 |  | 44.578 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5590 |  | NUL |  | 44.178 | 400*400 | NUL | 流出 | NUL | 68.18 | 混凝土 |  |
|  | WY5588 |  | NUL |  | 44.178 | 400*400 | NUL | 流进 | NUL | 42.55 | 混凝土 |  |
| WY5590 | 97453.366 | 38391.117 |  | 44.578 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5589 |  | NUL |  | 43.978 | 400*400 | NUL | 流进 | NUL | 68.18 | 混凝土 |  |
|  | WY5591 |  | NUL |  | 43.978 | 400*400 | NUL | 流进 | NUL | 42.69 | 混凝土 |  |
|  | WY5592 |  | NUL |  | 44.078 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 9.47 | PVC |  |
| WY5591 | 97418.407 | 38366.613 |  | 44.443 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5588 |  | NUL |  | 44.043 | 400*400 | NUL | 流进 | NUL | 68.27 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY5590 |  | NUL |  | 44.043 | 400*400 | NUL | 流出 | NUL | 42.69 | 混凝土 |  |
| WY5592 | 97458.935 | 38383.454 |  | 45.339 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5593 |  | NUL |  | 43.939 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 21.47 | PVC |  |
|  | WY5590 |  | NUL |  | 43.939 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 9.47 | PVC |  |
| WY5593 | 97473.035 | 38367.258 |  | 44.721 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5592 |  | NUL |  | 43.221 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 21.47 | PVC |  |
|  | WY5594 |  | NUL |  | 43.221 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 6.68 | PVC |  |
| WY5594 | 97477.359 | 38362.160 |  | 43.717 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6411 |  | NUL |  | 41.477 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 18.49 | PVC |  |
|  | WY5593 |  | NUL |  | 41.917 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 6.68 | PVC |  |
| WY5600 | 97406.655 | 38360.007 |  | 43.169 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5601 |  | NUL |  | 42.869 | 300*300 | NUL | 流出 | NUL | 39.47 | 混凝土 |  |
| WY5601 | 97384.334 | 38392.555 |  | 43.226 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY8721 |  | NUL |  | 42.926 | 300*300 | NUL | 流出 | NUL | 21.39 | 混凝土 |  |
|  | WY5600 |  | NUL |  | 42.926 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 39.47 | 混凝土 |  |
| WY5602 | 97357.241 | 38431.795 |  | 43.083 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5881 |  | NUL |  | 42.783 | 300*300 | NUL | 流出 | NUL | 8.11 | 混凝土 |  |
|  | WY5866 |  | NUL |  | 42.783 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 2.76 | 混凝土 |  |
|  | WY5603 |  | NUL |  | 42.783 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 29.62 | 混凝土 |  |
| WY5603 | 97340.349 | 38456.126 |  | 43.123 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5602 |  | NUL |  | 42.823 | 300*300 | NUL | 流出 | NUL | 29.62 | 混凝土 |  |
| WY5632 | 97904.424 | 37647.479 |  | 47.663 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5633 |  | NUL |  | 47.063 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 30.26 | PVC |  |
| WY5633 | 97932.738 | 37636.799 |  | 47.498 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY5632 |  | NUL |  | 46.698 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 30.26 | PVC |  |
| WY5634 | 97871.932 | 37661.205 |  | 47.572 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5635 |  | NUL |  | 46.172 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 44.31 | PVC |  |
|  | WY5642 |  | NUL |  | 46.172 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 22.28 | PVC |  |
| WY5635 | 97872.087 | 37616.894 |  | 47.722 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5634 |  | NUL |  | 46.122 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 44.31 | PVC |  |
|  | WY7008 |  | NUL |  | 46.122 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 12.76 | PE |  |
|  | WY5640 |  | NUL |  | 46.122 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 33.64 | PVC |  |
| WY5640 | 97838.450 | 37616.302 |  | 47.495 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5651 |  | NUL |  | 46.995 | 300*500 | NUL | 流进 | NUL | 92.21 | 混凝土 |  |
|  | WY5635 |  | NUL |  | 46.295 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 33.64 | PVC |  |
| WY5642 | 97851.059 | 37653.416 |  | 47.503 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5634 |  | NUL |  | 46.903 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 22.28 | PVC |  |
| WY5651 | 97839.118 | 37708.513 |  | 47.431 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5640 |  | NUL |  | 47.031 | 300*500 | NUL | 流出 | NUL | 92.21 | 混凝土 |  |
| WY5656 | 97676.947 | 37942.277 |  | 46.068 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5659 |  | NUL |  | 45.668 | 300*400 | NUL | 流出 | NUL | 25.57 | 混凝土 |  |
| WY5659 | 97662.445 | 37963.340 |  | 45.945 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5656 |  | NUL |  | 45.545 | 300*400 | NUL | 流进 | NUL | 25.57 | 混凝土 |  |
| WY5660 | 97497.843 | 38367.151 |  | 43.550 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5661 |  | NUL |  | 42.450 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.91 | PVC |  |
| WY5661 | 97499.440 | 38368.193 |  | 43.676 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5660 |  | NUL |  | 42.176 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.91 | PVC |  |
|  | WY5662 |  | NUL |  | 42.176 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 38.72 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY5662 | 97477.507 | 38400.097 |  | 43.364 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5663 |  | NUL |  | 41.864 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.99 | PVC |  |
|  | WY5665 |  | NUL |  | 41.764 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 42.80 | PVC |  |
|  | WY5661 |  | NUL |  | 41.764 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 38.72 | PVC |  |
| WY5663 | 97475.839 | 38399.018 |  | 43.327 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5662 |  | NUL |  | 42.227 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.99 | PVC |  |
| WY5664 | 97451.783 | 38433.712 |  | 42.889 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5665 |  | NUL |  | 41.789 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.01 | PVC |  |
| WY5665 | 97453.086 | 38435.242 |  | 43.023 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5662 |  | NUL |  | 41.422 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 42.80 | PVC |  |
|  | WY5666 |  | NUL |  | 41.422 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 43.68 | PVC |  |
|  | WY5664 |  | NUL |  | 41.523 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.01 | PVC |  |
| WY5666 | 97428.289 | 38471.208 |  | 42.763 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5665 |  | NUL |  | 41.063 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 43.68 | PVC |  |
| WY5865 | 97363.510 | 38433.165 |  | 43.332 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5871 |  | NUL |  | 43.032 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 9.38 | 混凝土 |  |
|  | WY5866 |  | NUL |  | 43.032 | 300*300 | NUL | 流出 | NUL | 5.94 | 混凝土 |  |
| WY5866 | 97358.818 | 38429.524 |  | 43.134 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY8723 |  | NUL |  | 42.834 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 10.82 | 混凝土 |  |
|  | WY5865 |  | NUL |  | 42.834 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 5.94 | 混凝土 |  |
|  | WY5602 |  | NUL |  | 42.834 | 300*300 | NUL | 流出 | NUL | 2.76 | 混凝土 |  |
| WY5869 | 97377.214 | 38461.229 |  | 43.831 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5870 |  | NUL |  | 43.531 | 300*300 | NUL | 流出 | NUL | 13.31 | 混凝土 |  |
| WY5870 | 97373.702 | 38448.392 |  | 43.550 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY5871 |  | NUL |  | 43.250 | 300*300 | NUL | 流出 | NUL | 8.97 | 混凝土 |  |
|  | WY5869 |  | NUL |  | 43.250 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 13.31 | 混凝土 |  |
| WY5871 | 97369.135 | 38440.672 |  | 43.534 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5870 |  | NUL |  | 43.234 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 8.97 | 混凝土 |  |
|  | WY5865 |  | NUL |  | 43.234 | 300*300 | NUL | 流出 | NUL | 9.38 | 混凝土 |  |
| WY5880 | 97341.237 | 38433.300 |  | 43.032 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5881 |  | NUL |  | 42.732 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 8.25 | 混凝土 |  |
| WY5881 | 97349.166 | 38431.039 |  | 43.080 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY5880 |  | NUL |  | 42.780 | 300*300 | NUL | 流出 | NUL | 8.25 | 混凝土 |  |
|  | WY5602 |  | NUL |  | 42.780 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 8.11 | 混凝土 |  |
| WY6000 | 97589.362 | 38809.465 |  | 41.271 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5881 |  | NUL |  | 42.732 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 8.25 | 混凝土 |  |
| WY6001 | 97589.378 | 38823.511 |  | 41.304 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5881 |  | NUL |  | 42.732 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 8.25 | 混凝土 |  |
| WY6002 | 97589.368 | 38837.465 |  | 41.270 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5881 |  | NUL |  | 42.732 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 8.25 | 混凝土 |  |
| WY6003 | 97589.413 | 38851.484 |  | 41.241 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5881 |  | NUL |  | 42.732 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 8.25 | 混凝土 |  |
| WY6004 | 97589.377 | 38865.779 |  | 41.210 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5881 |  | NUL |  | 42.732 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 8.25 | 混凝土 |  |
| WY6005 | 97630.551 | 38791.773 |  | 41.300 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5881 |  | NUL |  | 42.732 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 8.25 | 混凝土 |  |
| WY6006 | 97630.527 | 38805.795 |  | 41.311 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5881 |  | NUL |  | 42.732 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 8.25 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY6007 | 97630.526 | 38819.785 |  | 41.294 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5881 |  | NUL |  | 42.732 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 8.25 | 混凝土 |  |
| WY6008 | 97630.549 | 38833.785 |  | 41.272 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5881 |  | NUL |  | 42.732 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 8.25 | 混凝土 |  |
| WY6009 | 97629.096 | 38126.124 |  | 45.725 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6010 |  | NUL |  | 43.675 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 40.52 | PE |  |
|  | WY6043 |  | NUL |  | 44.475 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.50 | 混凝土 |  |
|  | WY9775 |  | NUL |  | 43.675 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 39.10 | PE |  |
| WY6010 | 97628.856 | 38166.647 |  | 45.393 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6009 |  | NUL |  | 43.413 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 40.52 | PE |  |
|  | WY6011 |  | NUL |  | 43.393 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 40.11 | PE |  |
|  | WY6044 |  | NUL |  | 44.093 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.65 | 混凝土 |  |
| WY6011 | 97628.796 | 38206.754 |  | 45.034 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6077 |  | NUL |  | 42.894 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 10.62 | PE |  |
|  | WY6012 |  | R0.3 |  | 42.794 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 39.98 | PE |  |
|  | WY6010 |  | L0.3 |  | 42.834 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 40.11 | PE |  |
|  | WY6045 |  | NUL |  | 44.084 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.68 | 混凝土 |  |
| WY6012 | 97628.592 | 38246.733 |  | 44.704 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6013 |  | NUL |  | 42.474 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 40.07 | PE |  |
|  | WY6046 |  | NUL |  | 43.834 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.91 | 混凝土 |  |
|  | WY6011 |  | NUL |  | 42.474 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 39.98 | PE |  |
| WY6013 | 97628.888 | 38286.799 |  | 44.391 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6012 |  | L0.3 |  | 42.171 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 40.07 | PE |  |
|  | WY6078 |  | NUL |  | 42.341 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 11.37 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY6014 |  | R0.3 |  | 42.171 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 29.82 | PE |  |
|  | WY6047 |  | NUL |  | 43.541 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.66 | 混凝土 |  |
| WY6014 | 97629.011 | 38316.621 |  | 44.243 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6013 |  | NUL |  | 41.843 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 29.82 | PE |  |
|  | WY6048 |  | NUL |  | 42.803 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 3.75 | 混凝土 |  |
|  | WY6015 |  | NUL |  | 41.833 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 27.31 | PE |  |
| WY6015 | 97628.663 | 38343.929 |  | 44.295 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6408 |  | R1 |  | 41.205 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 48.72 | 混凝土 |  |
|  | WY6016 |  | L0.9 |  | 41.045 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 32.58 | 混凝土 |  |
|  | WY6014 |  | R1 |  | 41.545 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 27.31 | PE |  |
| WY6016 | 97630.809 | 38376.434 |  | 43.675 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6050 |  | NUL |  | 42.675 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.34 | 混凝土 |  |
|  | WY6015 |  | L0.6 |  | 40.775 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 32.58 | 混凝土 |  |
|  | WY6017 |  | R0.6 |  | 40.775 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 29.05 | 混凝土 |  |
| WY6017 | 97631.022 | 38405.485 |  | 43.315 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6080 |  | R0.7 |  | 41.365 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 11.53 | PE |  |
|  | WY6051 |  | NUL |  | 42.415 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.72 | 混凝土 |  |
|  | WY6018 |  | R0.5 |  | 40.575 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 40.21 | 混凝土 |  |
|  | WY6016 |  | L0.8 |  | 40.515 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 29.05 | 混凝土 |  |
| WY6018 | 97630.686 | 38445.691 |  | 42.952 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6052 |  | NUL |  | 42.052 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.77 | 混凝土 |  |
|  | WY6019 |  | R0.6 |  | 40.212 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 40.50 | 混凝土 |  |
|  | WY6017 |  | L0.6 |  | 40.212 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 40.21 | 混凝土 |  |
| WY6019 | 97629.600 | 38486.179 |  | 42.687 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY6081 |  | L0.8 |  | 40.647 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 11.23 | PE |  |
|  | WY6020 |  | R0.7 |  | 39.897 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 40.73 | 混凝土 |  |
|  | WY6018 |  | L0.7 |  | 39.917 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 40.50 | 混凝土 |  |
|  | WY6053 |  | NUL |  | 41.787 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.53 | 混凝土 |  |
| WY6020 | 97629.169 | 38526.904 |  | 42.349 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6019 |  | L0.6 |  | 39.609 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 40.73 | 混凝土 |  |
|  | WY6054 |  | NUL |  | 41.489 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.81 | 混凝土 |  |
|  | WY6021 |  | R0.6 |  | 39.609 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 38.80 | 混凝土 |  |
| WY6021 | 97629.039 | 38565.707 |  | 42.061 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6022 |  | R1.1 |  | 39.261 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 42.40 | 混凝土 |  |
|  | WY6020 |  | L0.8 |  | 39.241 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 38.80 | 混凝土 |  |
|  | WY6055 |  | NUL |  | 41.061 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.01 | 混凝土 |  |
|  | WY6082 |  | R0.7 |  | 39.961 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 11.39 | PE |  |
| WY6022 | 97629.231 | 38608.111 |  | 41.790 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6021 |  | L0.7 |  | 38.880 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 42.40 | 混凝土 |  |
|  | WY6056 |  | NUL |  | 40.740 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.77 | 混凝土 |  |
|  | WY6023 |  | R0.7 |  | 38.850 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 38.74 | 混凝土 |  |
| WY6023 | 97629.366 | 38646.852 |  | 41.581 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6083 |  | L0.8 |  | 39.071 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 11.07 | PE |  |
|  | WY6022 |  | L0.8 |  | 38.631 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 38.74 | 混凝土 |  |
|  | WY6057 |  | NUL |  | 40.331 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.98 | 混凝土 |  |
|  | WY6024 |  | R0.9 |  | 38.331 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 39.53 | 混凝土 |  |
| WY6024 | 97629.314 | 38686.381 |  | 41.477 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6244 |  | R0.5 |  | 38.347 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 41.40 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY6058 |  | NUL |  | 40.377 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.88 | 混凝土 |  |
|  | WY6023 |  | L0.6 |  | 38.277 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 39.53 | 混凝土 |  |
| WY6025 | 97592.488 | 38126.579 |  | 45.700 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6076 |  | NUL |  | 44.950 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.48 | 混凝土 |  |
|  | WY6026 |  | L0.3 |  | 43.500 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 39.91 | PE |  |
|  | WY6085 |  | NUL |  | 43.530 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 10.65 | PE |  |
|  | WY9777 |  | R0.3 |  | 43.500 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 39.79 | PE |  |
| WY6026 | 97592.435 | 38166.484 |  | 45.398 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6025 |  | NUL |  | 43.218 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 39.91 | PE |  |
|  | WY6075 |  | NUL |  | 44.128 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.52 | 混凝土 |  |
|  | WY6027 |  | NUL |  | 43.198 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 40.22 | PE |  |
| WY6027 | 97592.425 | 38206.700 |  | 45.052 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6028 |  | NUL |  | 42.852 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 39.63 | PE |  |
|  | WY6026 |  | NUL |  | 42.872 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 40.22 | PE |  |
|  | WY6074 |  | NUL |  | 43.732 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.43 | 混凝土 |  |
| WY6028 | 97590.897 | 38246.304 |  | 44.703 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6027 |  | NUL |  | 42.473 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 39.63 | PE |  |
|  | WY6029 |  | NUL |  | 42.453 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 39.94 | PE |  |
|  | WY6073 |  | NUL |  | 43.823 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.32 | 混凝土 |  |
| WY6029 | 97591.037 | 38286.243 |  | 44.335 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6028 |  | NUL |  | 42.135 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 39.94 | PE |  |
|  | WY6030 |  | NUL |  | 42.135 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 40.61 | PE |  |
|  | WY6086 |  | NUL |  | 42.385 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 11.18 | PE |  |
|  | WY6072 |  | NUL |  | 43.435 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.63 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY6030 | 97591.085 | 38326.854 |  | 44.306 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6029 |  | R0.4 |  | 41.756 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 40.61 | PE |  |
|  | WY6071 |  | NUL |  | 42.806 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 12.16 | 混凝土 |  |
|  | WY6031 |  | L0.4 |  | 41.706 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 40.18 | PE |  |
| WY6031 | 97592.537 | 38367.003 |  | 43.778 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6030 |  | L0.4 |  | 41.508 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 40.18 | PE |  |
|  | WY6032 |  | R0.3 |  | 41.508 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 39.65 | PE |  |
|  | WY6070 |  | NUL |  | 42.718 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 7.83 | 混凝土 |  |
| WY6032 | 97409.976 | 39200.947 |  | 39.641 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5162 |  | NUL |  | 37.551 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 10.02 | PVC |  |
| WY6032 | 97592.252 | 38406.654 |  | 43.339 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6031 |  | NUL |  | 41.079 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 39.65 | PE |  |
|  | WY6069 |  | NUL |  | 42.339 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.70 | 混凝土 |  |
|  | WY6033 |  | NUL |  | 41.109 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 40.14 | PE |  |
|  | WY4650 |  | NUL |  | 41.139 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 10.87 | PVC |  |
| WY6033 | 97592.578 | 38446.795 |  | 43.011 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6034 |  | R0.3 |  | 40.831 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 39.96 | PE |  |
|  | WY6032 |  | NUL |  | 40.831 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 40.14 | PE |  |
|  | WY6068 |  | NUL |  | 42.211 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.66 | 混凝土 |  |
| WY6034 | 97594.230 | 38486.716 |  | 42.733 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6033 |  | R0.4 |  | 40.363 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 39.96 | PE |  |
|  | WY6067 |  | NUL |  | 41.933 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.94 | 混凝土 |  |
|  | WY4643 |  | R0.5 |  | 40.333 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 11.34 | PE |  |
|  | WY6035 |  | L0.3 |  | 40.173 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 40.65 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY6035 | 97595.719 | 38527.334 |  | 42.426 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6066 |  | NUL |  | 41.526 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.71 | 混凝土 |  |
|  | WY6036 |  | L0.7 |  | 39.876 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 40.16 | 混凝土 |  |
|  | WY6034 |  | R0.6 |  | 39.896 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 40.65 | 混凝土 |  |
| WY6036 | 97596.007 | 38567.497 |  | 42.095 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6037 |  | L0.5 |  | 39.535 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 38.74 | 混凝土 |  |
|  | WY6065 |  | NUL |  | 41.095 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.08 | 混凝土 |  |
|  | WY4537 |  | R0.6 |  | 40.145 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 12.32 | PE |  |
|  | WY6035 |  | R0.5 |  | 39.535 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 40.16 | 混凝土 |  |
| WY6037 | 97595.968 | 38606.239 |  | 41.873 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6036 |  | R0.6 |  | 39.393 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 38.74 | 混凝土 |  |
|  | WY6064 |  | NUL |  | 41.173 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.11 | 混凝土 |  |
|  | WY6038 |  | L0.5 |  | 39.393 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 38.84 | 混凝土 |  |
| WY6038 | 97595.756 | 38645.074 |  | 41.667 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6039 |  | L0.7 |  | 38.687 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 42.16 | 混凝土 |  |
|  | WY6090 |  | L0.8 |  | 39.257 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 11.52 | PE |  |
|  | WY6063 |  | NUL |  | 40.667 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.04 | 混凝土 |  |
|  | WY6037 |  | R0.7 |  | 38.867 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 38.84 | 混凝土 |  |
| WY6039 | 97596.057 | 38687.229 |  | 41.551 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6038 |  | R0.6 |  | 38.601 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 42.16 | 混凝土 |  |
|  | WY6040 |  | L0.6 |  | 38.631 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 40.23 | 混凝土 |  |
|  | WY6062 |  | NUL |  | 40.351 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.99 | 混凝土 |  |
| WY6040 | 97595.896 | 38727.457 |  | 41.487 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6041 |  | L0.9 |  | 38.467 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 18.61 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY6039 |  | R1.1 |  | 38.477 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 40.23 | 混凝土 |  |
|  | WY6061 |  | NUL |  | 40.337 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.83 | 混凝土 |  |
|  | WY6091 |  | R0.5 |  | 39.017 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 10.20 | PE |  |
| WY6041 | 97596.355 | 38746.059 |  | 41.451 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6040 |  | R0.6 |  | 38.471 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 18.61 | 混凝土 |  |
|  | WY6042 |  | L0.6 |  | 36.071 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 21.91 | 混凝土 |  |
| WY6042 | 97595.637 | 38767.959 |  | 41.444 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6059 |  | NUL |  | 40.144 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 4.01 | 混凝土 |  |
|  | WY6041 |  | R0.9 |  | 35.764 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 21.91 | 混凝土 |  |
|  | WY6242 |  | L1 |  | 35.724 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 34.30 | 混凝土 |  |
| WY6043 | 97630.540 | 38125.725 |  | 45.704 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6009 |  | L0.3 |  | 44.494 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.50 | 混凝土 |  |
| WY6044 | 97630.469 | 38166.282 |  | 45.382 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6010 |  | L0.4 |  | 44.262 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.65 | 混凝土 |  |
| WY6045 | 97630.460 | 38206.536 |  | 45.005 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6011 |  | L0.3 |  | 44.105 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.68 | 混凝土 |  |
| WY6046 | 97630.472 | 38246.403 |  | 44.678 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6012 |  | L0.4 |  | 43.878 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.91 | 混凝土 |  |
| WY6047 | 97630.496 | 38286.387 |  | 44.344 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6013 |  | L0.3 |  | 43.544 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.66 | 混凝土 |  |
| WY6048 | 97632.761 | 38316.544 |  | 44.171 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6014 |  | R0.5 |  | 43.021 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 3.75 | 混凝土 |  |
| WY6050 | 97633.129 | 38376.712 |  | 43.611 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6016 |  | R0.4 |  | 42.731 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.34 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY6051 | 97631.973 | 38404.052 |  | 43.308 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6017 |  | L0.45 |  | 42.468 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.72 | 混凝土 |  |
| WY6052 | 97631.984 | 38444.493 |  | 43.005 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6018 |  | NUL |  | 42.205 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.77 | 混凝土 |  |
| WY6053 | 97630.419 | 38484.889 |  | 42.674 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6019 |  | L0.4 |  | 41.824 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.53 | 混凝土 |  |
| WY6054 | 97630.458 | 38525.639 |  | 42.306 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6020 |  | L0.5 |  | 41.426 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.81 | 混凝土 |  |
| WY6055 | 97630.480 | 38564.301 |  | 42.031 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6021 |  | L0.45 |  | 41.051 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.01 | 混凝土 |  |
| WY6056 | 97630.454 | 38606.825 |  | 41.733 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6022 |  | L0.5 |  | 40.733 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.77 | 混凝土 |  |
| WY6057 | 97630.481 | 38645.219 |  | 41.542 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6023 |  | L0.4 |  | 40.362 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.98 | 混凝土 |  |
| WY6058 | 97630.456 | 38684.885 |  | 41.426 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6024 |  | L0.45 |  | 40.526 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.88 | 混凝土 |  |
| WY6059 | 97591.660 | 38767.414 |  | 41.478 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY6042 |  | NUL |  | 40.278 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 4.01 | 混凝土 |  |
| WY6061 | 97594.682 | 38726.093 |  | 41.436 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6040 |  | R0.4 |  | 40.336 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.83 | 混凝土 |  |
| WY6062 | 97594.645 | 38685.821 |  | 41.503 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6039 |  | R0.4 |  | 40.403 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.99 | 混凝土 |  |
| WY6063 | 97594.527 | 38643.443 |  | 41.630 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6038 |  | R0.5 |  | 40.680 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.04 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY6064 | 97594.500 | 38604.726 |  | 41.846 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6037 |  | R0.4 |  | 41.196 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.11 | 混凝土 |  |
| WY6065 | 97594.529 | 38566.031 |  | 42.067 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6036 |  | R0.4 |  | 41.067 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.08 | 混凝土 |  |
| WY6066 | 97594.521 | 38526.118 |  | 42.393 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6035 |  | R0.5 |  | 41.493 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.71 | 混凝土 |  |
| WY6067 | 97592.718 | 38485.495 |  | 42.750 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6034 |  | R0.45 |  | 42.000 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.94 | 混凝土 |  |
| WY6068 | 97591.491 | 38445.541 |  | 42.986 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6033 |  | R0.45 |  | 42.186 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.66 | 混凝土 |  |
| WY6069 | 97591.102 | 38405.405 |  | 43.315 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6032 |  | R0.45 |  | 42.415 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.70 | 混凝土 |  |
| WY6070 | 97584.714 | 38366.806 |  | 43.563 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6031 |  | R0.4 |  | 42.663 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 7.83 | 混凝土 |  |
| WY6071 | 97578.948 | 38327.572 |  | 43.902 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6030 |  | L0.4 |  | 43.002 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 12.16 | 混凝土 |  |
| WY6072 | 97589.433 | 38285.977 |  | 44.302 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6029 |  | R0.55 |  | 43.452 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.63 | 混凝土 |  |
| WY6073 | 97589.694 | 38245.750 |  | 44.604 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6028 |  | R0.4 |  | 43.804 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.32 | 混凝土 |  |
| WY6074 | 97591.061 | 38206.269 |  | 45.018 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6027 |  | R0.35 |  | 43.778 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.43 | 混凝土 |  |
| WY6075 | 97590.960 | 38166.137 |  | 45.356 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6026 |  | R0.4 |  | 44.156 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.52 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY6076 | 97591.076 | 38126.130 |  | 45.676 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6025 |  | R0.4 |  | 44.936 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.48 | 混凝土 |  |
| WY6077 | 97639.419 | 38206.941 |  | 45.535 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6011 |  | NUL |  | 42.975 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 10.62 | PE |  |
| WY6078 | 97640.257 | 38286.915 |  | 44.930 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6013 |  | NUL |  | 42.700 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 11.37 | PE |  |
| WY6080 | 97071.098 | 38983.035 |  | 38.430 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY8705 |  | NUL |  | 37.450 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 8.94 | 混凝土 |  |
| WY6080 | 97642.482 | 38406.787 |  | 43.666 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6017 |  | NUL |  | 41.366 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 11.53 | PE |  |
| WY6081 | 97640.830 | 38486.075 |  | 43.012 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6019 |  | NUL |  | 40.612 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 11.23 | PE |  |
| WY6081 | 97074.912 | 38935.674 |  | 38.323 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY3006 |  | NUL |  | 37.223 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 26.35 | 混凝土 |  |
| WY6082 | 97056.442 | 38966.387 | 堵 | 38.328 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY8705 |  | NUL |  | 37.368 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 17.79 | 混凝土 |  |
| WY6082 | 97640.408 | 38566.430 |  | 42.339 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6021 |  | NUL |  | 39.959 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 11.39 | PE |  |
| WY6083 | 97640.411 | 38646.097 |  | 41.880 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6023 |  | NUL |  | 39.330 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 11.07 | PE |  |
| WY6083 | 97030.177 | 38902.161 |  | 38.758 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6084 |  | NUL |  | 37.658 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 15.39 | 混凝土 |  |
|  | WY3010 |  | NUL |  | 35.508 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 40.86 | PVC |  |
|  | WY7581 |  | NUL |  | 35.458 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 59.59 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY8716 |  | NUL |  | 37.358 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 15.86 | 混凝土 |  |
| WY6084 | 97642.558 | 38726.735 |  | 41.642 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6244 |  | NUL |  | 39.262 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 13.50 | PE |  |
| WY6084 | 97017.533 | 38910.929 |  | 38.233 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6083 |  | NUL |  | 37.733 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 15.39 | 混凝土 |  |
| WY6085 | 97018.637 | 38935.606 |  | 38.451 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6086 |  | NUL |  | 35.111 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 84.07 | PVC |  |
|  | WY7540 |  | NUL |  | 35.111 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 73.51 | PE |  |
| WY6085 | 97581.842 | 38127.005 |  | 46.305 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5548 |  | NUL |  | 44.905 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 19.09 | PVC |  |
|  | WY6025 |  | NUL |  | 44.385 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 10.65 | PE |  |
| WY6086 | 96976.798 | 38862.690 |  | 38.711 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6085 |  | NUL |  | 34.911 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 84.07 | PVC |  |
|  | WY8701 |  | NUL |  | 34.911 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 61.84 | PVC |  |
|  | WY7577 |  | L0.4 |  | 35.611 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 10.14 | PVC |  |
|  | WY6087 |  | R0.4 |  | 35.611 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 9.45 | PVC |  |
| WY6086 | 97579.873 | 38286.870 |  | 44.547 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5565 |  | NUL |  | 42.947 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 6.81 | PVC |  |
|  | WY6029 |  | NUL |  | 42.297 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 11.18 | PE |  |
| WY6087 | 96968.438 | 38867.098 |  | 38.671 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6086 |  | NUL |  | 35.701 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 9.45 | PVC |  |
| WY6090 | 97584.321 | 38646.505 |  | 42.086 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6038 |  | NUL |  | 39.386 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 11.52 | PE |  |
| WY6091 | 97585.725 | 38726.717 |  | 41.942 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY6040 |  | NUL |  | 39.112 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 10.20 | PE |  |
| WY6111 | 97421.326 | 39273.047 |  | 38.330 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6109 |  | NUL |  | 36.530 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 34.93 | 混凝土 |  |
| WY6127 | 97464.231 | 39215.529 |  | 38.769 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6109 |  | NUL |  | 36.619 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 36.83 | 混凝土 |  |
|  | WY9791 |  | NUL |  | 36.629 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 39.08 | 混凝土 |  |
|  | WY9792 |  | NUL |  | 37.809 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 2.33 | PE |  |
|  | WY9793 |  | NUL |  | 37.869 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 4.62 | PE |  |
| WY6241 | 97627.722 | 38750.659 |  | 41.291 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6244 |  | R0.4 |  | 38.011 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 22.92 | 混凝土 |  |
|  | WY6242 |  | L0.4 |  | 34.991 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 16.85 | 混凝土 |  |
|  | WY5236 |  | R1.7 |  | 37.691 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 45.54 | 混凝土 |  |
| WY6242 | 97629.928 | 38767.364 |  | 41.216 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6245 |  | NUL |  | 40.036 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 0.97 | 混凝土 |  |
|  | WY6241 |  | L0.9 |  | 34.666 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 16.85 | 混凝土 |  |
|  | WY6247 |  | L1.2 |  | 34.686 | 1800 | NUL | 流出 | NUL | 11.20 | 混凝土 |  |
|  | WY6042 |  | R1.1 |  | 35.206 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 34.30 | 混凝土 |  |
| WY6243 | 97641.750 | 38772.334 |  | 39.001 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6247 |  | L0.8 |  | 34.151 | 1800 | NUL | 流进 | NUL | 6.13 | 混凝土 |  |
|  | WY6249 |  | R0.9 |  | 31.351 | 1800 | NUL | 流出 | NUL | 17.82 | 混凝土 |  |
| WY6244 | 97629.098 | 38727.785 |  | 41.335 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6241 |  | R0.6 |  | 38.085 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 22.92 | 混凝土 |  |
|  | WY6024 |  | L0.7 |  | 38.045 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 41.40 | 混凝土 |  |
|  | WY6246 |  | NUL |  | 40.235 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.56 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY6084 |  | L0.8 |  | 38.995 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 13.50 | PE |  |
| WY6245 | 97630.855 | 38767.658 |  | 41.167 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6242 |  | R0.45 |  | 40.217 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 0.97 | 混凝土 |  |
| WY6246 | 97630.488 | 38727.077 |  | 41.374 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6244 |  | L0.6 |  | 40.324 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.56 | 混凝土 |  |
| WY6247 | 97641.076 | 38766.245 |  | 40.683 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6243 |  | R1.8 |  | 34.343 | 1800 | NUL | 流出 | NUL | 6.13 | 混凝土 |  |
|  | WY6242 |  | L1 |  | 34.563 | 1800 | NUL | 流进 | NUL | 11.20 | 混凝土 |  |
| WY6248 | 97632.562 | 38847.121 |  | 41.243 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6247 |  | L0.8 |  | 34.151 | 1800 | NUL | 流进 | NUL | 6.13 | 混凝土 |  |
| WY6249 | 97643.813 | 38790.038 |  | 33.650 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY6243 |  | NUL |  | 31.520 | 1800 | NUL | 流进 | NUL | 17.82 | 混凝土 |  |
|  | WY6250 |  | NUL |  | 31.520 | 1800 | NUL | 流出 | NUL | 3.54 | 混凝土 |  |
| WY6300 | 97960.685 | 38333.765 |  | 45.609 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6545 |  | NUL |  | 44.749 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 10.14 | 混凝土 |  |
| WY6301 | 97917.897 | 38333.732 |  | 45.403 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6548 |  | NUL |  | 44.403 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 10.11 | PVC |  |
| WY6302 | 97875.604 | 38331.357 |  | 45.132 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6552 |  | NUL |  | 44.252 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 7.33 | 混凝土 |  |
| WY6304 | 97865.527 | 38331.475 |  | 45.097 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6552 |  | NUL |  | 44.137 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 4.64 | 混凝土 |  |
| WY6305 | 97837.075 | 38337.769 |  | 45.131 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6554 |  | NUL |  | 44.321 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 6.93 | 混凝土 |  |
| WY6306 | 97807.606 | 38334.418 |  | 44.863 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY6557 |  | NUL |  | 44.183 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 8.36 | 混凝土 |  |
| WY6308 | 97797.504 | 38334.126 |  | 44.859 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6557 |  | NUL |  | 44.039 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 7.39 | 混凝土 |  |
| WY6309 | 97756.984 | 38337.778 |  | 44.831 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6560 |  | NUL |  | 43.971 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 8.14 | 混凝土 |  |
| WY6310 | 97719.003 | 38334.119 |  | 44.529 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6407 |  | L0.45 |  | 43.629 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 12.90 | 混凝土 |  |
| WY6311 | 97677.194 | 38333.875 |  | 44.332 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6408 |  | L0.4 |  | 43.492 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 13.96 | 混凝土 |  |
| WY6312 | 97560.252 | 38333.708 |  | 43.776 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6409 |  | NUL |  | 42.996 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 10.21 | 混凝土 |  |
| WY6314 | 97517.881 | 38333.799 |  | 43.699 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6410 |  | NUL |  | 42.769 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 9.70 | 混凝土 |  |
| WY6315 | 97482.852 | 38333.770 |  | 43.613 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6411 |  | NUL |  | 42.773 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 11.54 | 混凝土 |  |
| WY6318 | 97478.590 | 38353.222 |  | 43.624 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6411 |  | NUL |  | 42.694 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 9.69 | 混凝土 |  |
| WY6319 | 97517.154 | 38356.415 |  | 43.692 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6410 |  | NUL |  | 42.742 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 12.94 | 混凝土 |  |
| WY6320 | 97560.355 | 38356.336 |  | 43.750 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6409 |  | NUL |  | 42.890 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 13.08 | 混凝土 |  |
| WY6321 | 97677.681 | 38355.827 |  | 44.339 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6408 |  | NUL |  | 43.339 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 8.00 | 混凝土 |  |
| WY6322 | 97717.983 | 38365.381 |  | 44.896 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY6407 |  | NUL |  | 42.296 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 18.38 | PVC |  |
| WY6323 | 97718.540 | 38356.531 |  | 44.520 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6407 |  | NUL |  | 43.570 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 9.52 | 混凝土 |  |
| WY6324 | 97756.923 | 38354.819 |  | 44.710 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6560 |  | NUL |  | 43.860 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 8.92 | 混凝土 |  |
| WY6325 | 97796.727 | 38355.631 |  | 44.857 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6558 |  | NUL |  | 44.087 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 9.03 | 混凝土 |  |
| WY6327 | 97807.024 | 38356.516 |  | 44.816 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6558 |  | NUL |  | 43.816 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 8.05 | 混凝土 |  |
| WY6328 | 97836.911 | 38352.967 |  | 45.059 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6554 |  | NUL |  | 44.229 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 8.27 | 混凝土 |  |
| WY6329 | 97864.499 | 38356.665 |  | 45.100 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6553 |  | NUL |  | 44.350 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 7.28 | 混凝土 |  |
| WY6331 | 97874.094 | 38356.158 |  | 45.194 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6553 |  | NUL |  | 44.424 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 7.72 | 混凝土 |  |
| WY6332 | 97917.133 | 38354.617 |  | 45.437 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6548 |  | NUL |  | 44.517 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 10.79 | 混凝土 |  |
| WY6333 | 97960.696 | 38356.251 |  | 45.565 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6545 |  | NUL |  | 44.685 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 13.02 | 混凝土 |  |
| WY6407 | 97718.594 | 38347.009 |  | 44.628 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6323 |  | NUL |  | 43.428 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 9.52 | 混凝土 |  |
|  | WY6415 |  | NUL |  | 42.098 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 22.44 | PVC |  |
|  | WY6408 |  | NUL |  | 42.058 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 41.38 | 混凝土 |  |
|  | WY6322 |  | NUL |  | 42.108 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 18.38 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY6310 |  | NUL |  | 43.408 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 12.90 | 混凝土 |  |
|  | WY6560 |  | NUL |  | 42.078 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 37.99 | 混凝土 |  |
| WY6408 | 97677.222 | 38347.839 |  | 44.443 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6015 |  | NUL |  | 41.843 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 48.72 | 混凝土 |  |
|  | WY6321 |  | NUL |  | 43.173 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 8.00 | 混凝土 |  |
|  | WY6407 |  | NUL |  | 41.843 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 41.38 | 混凝土 |  |
|  | WY6311 |  | NUL |  | 43.193 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 13.96 | 混凝土 |  |
| WY6409 | 97557.564 | 38343.558 |  | 43.860 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6312 |  | NUL |  | 42.650 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 10.21 | 混凝土 |  |
|  | WY6320 |  | NUL |  | 42.690 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 13.08 | 混凝土 |  |
|  | WY6414 |  | NUL |  | 41.360 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 22.17 | PVC |  |
|  | WY6410 |  | NUL |  | 41.320 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 40.35 | PVC |  |
|  | WY5587 |  | NUL |  | 41.360 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 18.97 | PVC |  |
| WY6410 | 97517.218 | 38343.472 |  | 43.837 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6411 |  | NUL |  | 41.087 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 40.28 | PVC |  |
|  | WY6314 |  | NUL |  | 42.587 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 9.70 | 混凝土 |  |
|  | WY6409 |  | NUL |  | 41.117 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 40.35 | PVC |  |
|  | WY6319 |  | NUL |  | 42.537 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 12.94 | 混凝土 |  |
| WY6411 | 97476.934 | 38343.679 |  | 43.673 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5574 |  | R0.3 |  | 41.133 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 19.13 | PVC |  |
|  | WY6315 |  | NUL |  | 42.423 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 11.54 | 混凝土 |  |
|  | WY6318 |  | NUL |  | 42.403 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 9.69 | 混凝土 |  |
|  | WY5594 |  | L0.4 |  | 41.123 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 18.49 | PVC |  |
|  | WY6410 |  | NUL |  | 40.673 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 40.28 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY6412 |  | NUL |  | 40.653 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 40.94 | 混凝土 |  |
| WY6412 | 97436.022 | 38345.222 |  | 41.656 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY6411 |  | NUL |  | 40.556 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 40.94 | 混凝土 |  |
|  | WY7050 |  | NUL |  | 40.556 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 38.52 | 混凝土 |  |
| WY6414 | 97557.813 | 38365.725 |  | 43.600 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6409 |  | NUL |  | 41.660 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 22.17 | PVC |  |
| WY6415 | 97717.728 | 38324.585 |  | 44.783 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6407 |  | NUL |  | 42.463 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 22.44 | PVC |  |
| WY6532 | 98018.087 | 38319.822 |  | 46.004 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6533 |  | NUL |  | 45.234 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 12.72 | 混凝土 |  |
| WY6533 | 98021.873 | 38307.681 |  | 46.167 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6534 |  | L0.6 |  | 45.327 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 17.94 | 混凝土 |  |
|  | WY6532 |  | NUL |  | 45.327 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 12.72 | 混凝土 |  |
| WY6534 | 98039.214 | 38303.099 |  | 46.526 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6538 |  | NUL |  | 44.006 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 27.41 | PVC |  |
|  | WY6533 |  | NUL |  | 45.346 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 17.94 | 混凝土 |  |
| WY6538 | 98011.813 | 38302.572 |  | 46.632 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6534 |  | NUL |  | 44.032 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 27.41 | PVC |  |
| WY6539 | 98016.972 | 38370.303 |  | 45.387 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6540 |  | NUL |  | 44.707 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 12.29 | 混凝土 |  |
| WY6540 | 98020.684 | 38382.020 |  | 45.254 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6539 |  | NUL |  | 44.554 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 12.29 | 混凝土 |  |
| WY6543 | 97997.411 | 38333.555 |  | 45.821 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6544 |  | L0.4 |  | 45.101 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 9.77 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY6544 | 97998.090 | 38343.301 |  | 45.900 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6545 |  | NUL |  | 43.800 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 40.15 | PVC |  |
|  | WY6543 |  | NUL |  | 44.900 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 9.77 | 混凝土 |  |
|  | WY6559 |  | NUL |  | 44.850 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 13.56 | 混凝土 |  |
| WY6545 | 97957.941 | 38343.529 |  | 45.707 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6546 |  | L0.4 |  | 43.257 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 19.32 | PVC |  |
|  | WY6544 |  | NUL |  | 43.327 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 40.15 | PVC |  |
|  | WY6547 |  | NUL |  | 43.147 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 22.00 | PVC |  |
|  | WY6333 |  | NUL |  | 44.527 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 13.02 | 混凝土 |  |
|  | WY6300 |  | NUL |  | 44.537 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 10.14 | 混凝土 |  |
|  | WY6548 |  | NUL |  | 43.257 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 40.34 | PVC |  |
| WY6546 | 97957.746 | 38324.211 |  | 46.280 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6545 |  | NUL |  | 43.630 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 19.32 | PVC |  |
| WY6547 | 97957.743 | 38365.526 |  | 45.901 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6545 |  | NUL |  | 43.511 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 22.00 | PVC |  |
| WY6548 | 97917.603 | 38343.838 |  | 45.513 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6332 |  | NUL |  | 44.293 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 10.79 | 混凝土 |  |
|  | WY6301 |  | NUL |  | 44.283 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 10.11 | PVC |  |
|  | WY6545 |  | NUL |  | 43.013 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 40.34 | PVC |  |
|  | WY6549 |  | NUL |  | 42.983 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 48.56 | PVC |  |
| WY6549 | 97869.055 | 38344.884 |  | 45.322 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6554 |  | NUL |  | 43.052 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 31.93 | 混凝土 |  |
|  | WY6552 |  | NUL |  | 43.142 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 16.57 | PVC |  |
|  | WY6553 |  | NUL |  | 43.152 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 17.29 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY6548 |  | NUL |  | 42.872 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 48.56 | PVC |  |
| WY6550 | 97863.640 | 38323.838 |  | 45.363 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6551 |  | NUL |  | 43.743 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 4.56 | PE |  |
| WY6551 | 97863.766 | 38328.392 |  | 45.316 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6550 |  | NUL |  | 43.446 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 4.56 | PE |  |
|  | WY6552 |  | NUL |  | 43.446 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 5.17 | PVC |  |
| WY6552 | 97868.931 | 38328.315 |  | 45.095 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6304 |  | NUL |  | 43.395 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 4.64 | 混凝土 |  |
|  | WY6549 |  | NUL |  | 43.035 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 16.57 | PVC |  |
|  | WY6551 |  | NUL |  | 43.195 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 5.17 | PVC |  |
|  | WY6302 |  | NUL |  | 44.015 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 7.33 | 混凝土 |  |
| WY6553 | 97869.259 | 38362.177 |  | 45.157 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6331 |  | NUL |  | 44.057 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 7.72 | 混凝土 |  |
|  | WY6549 |  | NUL |  | 43.187 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 17.29 | PVC |  |
|  | WY6329 |  | NUL |  | 44.057 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 7.28 | 混凝土 |  |
| WY6554 | 97837.127 | 38344.702 |  | 45.143 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6328 |  | NUL |  | 43.973 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 8.27 | 混凝土 |  |
|  | WY6549 |  | NUL |  | 42.663 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 31.93 | 混凝土 |  |
|  | WY6305 |  | NUL |  | 43.903 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 6.93 | 混凝土 |  |
|  | WY6555 |  | NUL |  | 42.643 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 34.74 | 混凝土 |  |
| WY6555 | 97802.389 | 38345.158 |  | 45.010 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6560 |  | NUL |  | 42.540 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 45.83 | 混凝土 |  |
|  | WY6557 |  | NUL |  | 42.560 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 16.92 | PE |  |
|  | WY6558 |  | NUL |  | 42.570 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 17.73 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY6554 |  | NUL |  | 42.560 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 34.74 | 混凝土 |  |
| WY6556 | 97808.504 | 38328.012 |  | 45.085 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6557 |  | NUL |  | 43.235 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 6.53 | PE |  |
| WY6557 | 97801.977 | 38328.242 |  | 44.980 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6555 |  | NUL |  | 42.880 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 16.92 | PE |  |
|  | WY6308 |  | NUL |  | 44.030 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 7.39 | 混凝土 |  |
|  | WY6556 |  | NUL |  | 42.950 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 6.53 | PE |  |
|  | WY6306 |  | NUL |  | 44.130 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 8.36 | 混凝土 |  |
| WY6558 | 97802.106 | 38362.886 |  | 44.823 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6325 |  | NUL |  | 43.723 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 9.03 | 混凝土 |  |
|  | WY6555 |  | NUL |  | 42.723 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 17.73 | PE |  |
|  | WY6327 |  | NUL |  | 43.593 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 8.05 | 混凝土 |  |
| WY6559 | 97997.365 | 38356.837 |  | 45.667 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6544 |  | L0.3 |  | 44.927 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 13.56 | 混凝土 |  |
| WY6560 | 97756.566 | 38345.905 |  | 44.832 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6555 |  | NUL |  | 42.302 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 45.83 | 混凝土 |  |
|  | WY6324 |  | NUL |  | 43.562 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 8.92 | 混凝土 |  |
|  | WY6309 |  | NUL |  | 43.582 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 8.14 | 混凝土 |  |
|  | WY6407 |  | NUL |  | 42.282 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 37.99 | 混凝土 |  |
| WY6561 | 97863.440 | 38367.545 |  | 45.211 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6562 |  | NUL |  | 43.801 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 40.67 | PE |  |
| WY6562 | 97863.322 | 38408.218 |  | 45.086 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6561 |  | NUL |  | 43.636 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 40.67 | PE |  |
| WY6565 | 98056.099 | 39118.163 |  | 37.110 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY6645 |  | NUL |  | 36.610 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 20.00 | PE |  |
| WY6645 | 98053.918 | 39098.278 |  | 38.644 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6565 |  | L1.1 |  | 36.064 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 20.00 | PE |  |
|  | WY6646 |  | NUL |  | 37.504 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 8.56 | 混凝土 |  |
|  | WY6943 |  | NUL |  | 35.544 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 26.05 | 混凝土 |  |
|  | WY6648 |  | R1.1 |  | 36.064 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 13.88 | PE |  |
|  | WY6647 |  | NUL |  | 37.574 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 9.04 | 混凝土 |  |
|  | WY6650 |  | NUL |  | 35.544 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 40.84 | 混凝土 |  |
| WY6646 | 98054.665 | 39089.752 |  | 38.630 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6645 |  | NUL |  | 37.860 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 8.56 | 混凝土 |  |
| WY6647 | 98052.915 | 39107.263 |  | 38.478 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6645 |  | L0.2 |  | 37.818 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 9.04 | 混凝土 |  |
| WY6648 | 98057.620 | 39084.904 |  | 38.489 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6645 |  | NUL |  | 36.189 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 13.88 | PE |  |
| WY6650 | 98094.417 | 39103.538 |  | 38.836 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6652 |  | NUL |  | 37.716 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 8.90 | 混凝土 |  |
|  | WY6651 |  | NUL |  | 37.736 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 8.65 | 混凝土 |  |
|  | WY6645 |  | NUL |  | 35.636 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 40.84 | 混凝土 |  |
|  | WY6653 |  | NUL |  | 35.636 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 39.20 | 混凝土 |  |
| WY6651 | 98095.499 | 39094.953 |  | 38.700 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6650 |  | L0.2 |  | 37.980 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 8.65 | 混凝土 |  |
| WY6652 | 98093.629 | 39112.400 |  | 38.718 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6650 |  | NUL |  | 37.998 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 8.90 | 混凝土 |  |
| WY6653 | 98132.814 | 39111.412 |  | 38.937 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY6656 |  | NUL |  | 37.937 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 8.99 | 混凝土 |  |
|  | WY6654 |  | NUL |  | 37.937 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 8.71 | 混凝土 |  |
|  | WY6655 |  | L0.8 |  | 36.407 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 13.77 | PE |  |
|  | WY6657 |  | R0.8 |  | 36.347 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 13.56 | PE |  |
|  | WY6650 |  | NUL |  | 35.837 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 39.20 | 混凝土 |  |
|  | WY6658 |  | NUL |  | 35.837 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 40.16 | 混凝土 |  |
| WY6654 | 98131.082 | 39119.949 |  | 38.830 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6653 |  | NUL |  | 38.060 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 8.71 | 混凝土 |  |
| WY6655 | 98131.526 | 39125.126 |  | 38.770 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6653 |  | NUL |  | 36.470 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 13.77 | PE |  |
| WY6656 | 98136.175 | 39103.071 |  | 38.860 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6653 |  | NUL |  | 38.160 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 8.99 | 混凝土 |  |
| WY6657 | 98136.028 | 39098.240 |  | 38.801 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6653 |  | NUL |  | 36.361 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 13.56 | PE |  |
| WY6658 | 98171.245 | 39123.067 |  | 39.132 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6653 |  | NUL |  | 35.942 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 40.16 | 混凝土 |  |
| WY6938 | 97965.742 | 39091.746 |  | 38.354 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6942 |  | NUL |  | 36.004 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 39.15 | PE |  |
| WY6942 | 98004.867 | 39093.177 |  | 38.412 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6938 |  | NUL |  | 35.892 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 39.15 | PE |  |
|  | WY6943 |  | NUL |  | 35.892 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 23.63 | PE |  |
| WY6943 | 98027.869 | 39098.591 |  | 38.526 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6944 |  | R0.6 |  | 35.386 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 39.59 | 混凝土 |  |
|  | WN预留 |  | NUL |  | 37.316 | 300 | NUL | 流进 | NUL |  | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EE预留 |  | NUL |  | 37.376 | 300 | NUL | 流进 | NUL |  | 混凝土 |  |
|  | WY6942 |  | L0.6 |  | 35.716 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 23.63 | PE |  |
|  | WY6645 |  | R0.5 |  | 35.396 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 26.05 | 混凝土 |  |
|  | WS预留 |  | NUL |  | 37.296 | 300 | NUL | 流进 | NUL |  | 混凝土 |  |
|  | EE |  | L0.6 |  | 35.476 | 1200 | NUL | 流出 | NUL |  | 混凝土 |  |
| WY6944 | 98029.348 | 39059.030 |  | 38.054 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6943 |  | NUL |  | 35.404 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 39.59 | 混凝土 |  |
| WY7003 | 97883.677 | 37601.200 |  | 47.477 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7000 |  | NUL |  | 44.677 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 54.78 | 混凝土 |  |
|  | WY7009 |  | NUL |  | 42.077 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 33.43 | PE |  |
|  | WY7008 |  | NUL |  | 44.867 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 18.20 | PE |  |
|  | WY7007 |  | NUL |  | 46.377 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 15.65 | 混凝土 |  |
|  | WY7004 |  | NUL |  | 46.037 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 18.59 | 混凝土 |  |
|  | WY7006 |  | NUL |  | 46.377 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 21.04 | 混凝土 |  |
|  | WY7012 |  | NUL |  | 41.977 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 36.82 | 混凝土 |  |
| WY7004 | 97897.144 | 37588.390 |  | 47.168 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7003 |  | NUL |  | 46.368 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 18.59 | 混凝土 |  |
| WY7005 | 97885.870 | 37616.598 |  | 47.135 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7008 |  | NUL |  | 46.235 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 3.05 | 混凝土 |  |
| WY7006 | 97867.730 | 37614.921 |  | 47.255 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7003 |  | NUL |  | 46.635 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 21.04 | 混凝土 |  |
| WY7007 | 97872.414 | 37590.327 |  | 47.224 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7003 |  | NUL |  | 46.474 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 15.65 | 混凝土 |  |
| WY7008 | 97884.602 | 37619.375 |  | 47.938 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY7003 |  | NUL |  | 45.638 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 18.20 | PE |  |
|  | WY7005 |  | NUL |  | 46.088 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 3.05 | 混凝土 |  |
|  | WY5635 |  | NUL |  | 45.738 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 12.76 | PE |  |
| WY7009 | 97884.496 | 37567.777 |  | 46.969 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7011 |  | NUL |  | 45.749 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 3.18 | 混凝土 |  |
|  | WY7010 |  | NUL |  | 45.659 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 5.68 | 混凝土 |  |
|  | WY7003 |  | NUL |  | 42.179 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 33.43 | PE |  |
| WY7010 | 97879.014 | 37569.256 |  | 46.968 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7009 |  | NUL |  | 46.018 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 5.68 | 混凝土 |  |
| WY7011 | 97887.491 | 37566.711 |  | 46.925 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7009 |  | NUL |  | 46.005 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 3.18 | 混凝土 |  |
| WY7012 | 97846.861 | 37600.613 |  | 47.425 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7015 |  | NUL |  | 41.365 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 58.61 | 混凝土 |  |
|  | WY7003 |  | NUL |  | 41.365 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 36.82 | 混凝土 |  |
|  | WY7014 |  | NUL |  | 46.105 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 6.17 | 混凝土 |  |
|  | WY7013 |  | NUL |  | 46.325 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 8.45 | 混凝土 |  |
| WY7013 | 97846.299 | 37609.041 |  | 47.238 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7012 |  | NUL |  | 46.578 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 8.45 | 混凝土 |  |
| WY7014 | 97845.966 | 37594.513 |  | 47.292 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7012 |  | NUL |  | 46.422 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 6.17 | 混凝土 |  |
| WY7015 | 97788.259 | 37601.706 |  | 46.763 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7022 |  | NUL |  | 40.383 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 19.07 | 混凝土 |  |
|  | WY7021 |  | NUL |  | 40.383 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 31.43 | PE |  |
|  | WY7020 |  | NUL |  | 45.563 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 14.06 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY7017 |  | NUL |  | 45.543 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 16.82 | 混凝土 |  |
|  | WY7016 |  | NUL |  | 45.643 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 20.35 | 混凝土 |  |
|  | WY7012 |  | NUL |  | 40.383 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 58.61 | 混凝土 |  |
| WY7016 | 97804.484 | 37613.994 |  | 46.764 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7015 |  | NUL |  | 46.044 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 20.35 | 混凝土 |  |
| WY7017 | 97802.143 | 37592.213 |  | 46.768 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7015 |  | NUL |  | 45.968 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 16.82 | 混凝土 |  |
| WY7018 | 97811.657 | 37594.560 |  | 46.974 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7045 |  | NUL |  | 46.374 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 11.58 | PE |  |
| WY7020 | 97784.582 | 37615.278 |  | 46.440 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7015 |  | NUL |  | 45.850 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 14.06 | 混凝土 |  |
| WY7021 | 97792.876 | 37632.798 |  | 46.825 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7015 |  | NUL |  | 40.745 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 31.43 | PE |  |
| WY7022 | 97769.193 | 37601.539 |  | 46.413 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7015 |  | NUL |  | 40.513 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 19.07 | 混凝土 |  |
|  | WY7023 |  | NUL |  | 45.263 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 8.38 | 混凝土 |  |
|  | WY7024 |  | NUL |  | 45.313 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 7.68 | 混凝土 |  |
|  | WY7025 |  | NUL |  | 40.513 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 31.56 | 混凝土 |  |
| WY7023 | 97771.481 | 37593.482 |  | 46.264 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7022 |  | NUL |  | 45.504 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 8.38 | 混凝土 |  |
| WY7024 | 97768.455 | 37609.187 |  | 46.241 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7022 |  | NUL |  | 45.541 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 7.68 | 混凝土 |  |
| WY7025 | 97737.638 | 37601.817 |  | 45.865 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7028 |  | NUL |  | 40.315 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 47.13 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY7022 |  | NUL |  | 40.315 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 31.56 | 混凝土 |  |
|  | WY7027 |  | NUL |  | 44.735 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 9.30 | 混凝土 |  |
|  | WY7026 |  | NUL |  | 44.615 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 7.24 | 混凝土 |  |
| WY7026 | 97736.864 | 37594.616 |  | 45.675 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7025 |  | NUL |  | 44.935 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 7.24 | 混凝土 |  |
| WY7027 | 97736.053 | 37610.983 |  | 45.620 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7025 |  | NUL |  | 44.870 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 9.30 | 混凝土 |  |
| WY7028 | 97690.504 | 37601.631 |  | 44.997 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7040 |  | NUL |  | 39.897 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 33.13 | 混凝土 |  |
|  | WY7032 |  | NUL |  | 39.997 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 19.08 | PE |  |
|  | WY7031 |  | NUL |  | 39.997 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 22.07 | PE |  |
|  | WY7030 |  | NUL |  | 43.897 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 11.53 | 混凝土 |  |
|  | WY7029 |  | NUL |  | 43.837 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 14.24 | 混凝土 |  |
|  | WY7025 |  | NUL |  | 39.897 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 47.13 | 混凝土 |  |
| WY7029 | 97698.385 | 37589.768 |  | 44.857 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7028 |  | NUL |  | 44.057 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 14.24 | 混凝土 |  |
| WY7030 | 97688.911 | 37613.051 |  | 44.719 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7028 |  | NUL |  | 44.019 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 11.53 | 混凝土 |  |
| WY7031 | 97688.492 | 37623.610 |  | 45.036 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7028 |  | NUL |  | 40.436 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 22.07 | PE |  |
| WY7032 | 97688.722 | 37582.639 |  | 44.611 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7039 |  | NUL |  | 43.411 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 16.91 | PE |  |
|  | WY7028 |  | NUL |  | 40.281 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 19.08 | PE |  |
| WY7033 | 97767.104 | 37579.549 |  | 45.957 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY7034 |  | NUL |  | 45.657 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 5.47 | PE |  |
| WY7034 | 97763.042 | 37583.212 |  | 46.196 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7035 |  | NUL |  | 45.466 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 30.08 | PE |  |
|  | WY7033 |  | NUL |  | 45.596 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 5.47 | PE |  |
| WY7035 | 97733.256 | 37579.049 |  | 45.565 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7037 |  | NUL |  | 44.895 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 24.06 | PE |  |
|  | WY7036 |  | NUL |  | 44.865 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 5.09 | PE |  |
|  | WY7034 |  | NUL |  | 45.065 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 30.08 | PE |  |
| WY7036 | 97736.088 | 37583.273 |  | 45.806 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7035 |  | NUL |  | 45.266 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 5.09 | PE |  |
| WY7037 | 97709.196 | 37579.163 |  | 45.004 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7038 |  | NUL |  | 44.304 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 20.61 | PE |  |
|  | WY7035 |  | NUL |  | 44.304 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 24.06 | PE |  |
| WY7038 | 97692.559 | 37567.000 |  | 44.394 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7037 |  | NUL |  | 43.614 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 20.61 | PE |  |
|  | WY7039 |  | NUL |  | 43.494 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 8.54 | PE |  |
| WY7039 | 97684.042 | 37566.387 |  | 44.383 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7032 |  | NUL |  | 43.533 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 16.91 | PE |  |
|  | WY7038 |  | NUL |  | 43.573 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 8.54 | PE |  |
| WY7040 | 97657.489 | 37598.838 |  | 44.316 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7042 |  | NUL |  | 39.816 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 7.87 | 混凝土 |  |
|  | WY7041 |  | NUL |  | 43.116 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 11.93 | 混凝土 |  |
|  | WY7028 |  | NUL |  | 39.816 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 33.13 | 混凝土 |  |
| WY7041 | 97648.873 | 37590.580 |  | 43.966 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY7040 |  | NUL |  | 43.166 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 11.93 | 混凝土 |  |
| WY7042 | 97656.561 | 37606.655 |  | 44.274 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7043 |  | NUL |  | 43.074 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 9.82 | 混凝土 |  |
|  | WY7040 |  | NUL |  | 39.774 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 7.87 | 混凝土 |  |
| WY7043 | 97649.203 | 37613.163 |  | 44.065 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7042 |  | NUL |  | 43.265 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 9.82 | 混凝土 |  |
| WY7044 | 97803.059 | 37567.540 |  | 46.707 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | SS入户线 |  | NUL |  | 45.627 | 300 | NUL | 流出 | NUL |  | PE |  |
|  | WY7046 |  | NUL |  | 45.627 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 35.78 | PE |  |
|  | WY7045 |  | NUL |  | 45.627 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 18.04 | PE |  |
| WY7045 | 97804.407 | 37585.532 |  | 46.782 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7018 |  | NUL |  | 46.032 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 11.58 | PE |  |
|  | WY7044 |  | NUL |  | 45.862 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 18.04 | PE |  |
| WY7046 | 97833.984 | 37585.533 |  | 47.120 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7048 |  | NUL |  | 46.390 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 30.67 | PE |  |
|  | WY7047 |  | NUL |  | 46.440 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 8.65 | PE |  |
|  | WY7044 |  | NUL |  | 46.360 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 35.78 | PE |  |
| WY7047 | 97825.839 | 37582.632 |  | 47.120 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7046 |  | NUL |  | 46.640 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 8.65 | PE |  |
| WY7048 | 97863.625 | 37577.639 |  | 47.246 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7046 |  | NUL |  | 46.486 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 30.67 | PE |  |
|  | WY7049 |  | NUL |  | 46.686 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 5.37 | PE |  |
| WY7049 | 97865.056 | 37582.814 |  | 47.002 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY7048 |  | NUL |  | 46.702 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 5.37 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY7050 | 97397.502 | 38344.972 |  | 43.274 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6412 |  | NUL |  | 40.554 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 38.52 | 混凝土 |  |
|  | WY5544 |  | NUL |  | 40.974 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 17.07 | PE |  |
|  | WY7051 |  | NUL |  | 42.174 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 7.70 | 混凝土 |  |
|  | WY7052 |  | NUL |  | 42.174 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 7.39 | 混凝土 |  |
|  | WY8711 |  | NUL |  | 40.804 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 17.12 | PE |  |
|  | WY7053 |  | R0.9 |  | 40.554 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 39.17 | 混凝土 |  |
| WY7051 | 97400.607 | 38337.923 |  | 43.085 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7050 |  | NUL |  | 42.285 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 7.70 | 混凝土 |  |
| WY7052 | 97397.873 | 38352.354 |  | 43.112 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7050 |  | NUL |  | 42.312 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 7.39 | 混凝土 |  |
| WY7053 | 97358.330 | 38345.205 |  | 43.044 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7056 |  | NUL |  | 40.304 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 40.28 | 混凝土 |  |
|  | WY7054 |  | NUL |  | 41.984 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 7.24 | 混凝土 |  |
|  | WY7055 |  | NUL |  | 41.954 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 7.18 | 混凝土 |  |
|  | WY7050 |  | NUL |  | 40.324 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 39.17 | 混凝土 |  |
| WY7054 | 97357.878 | 38337.984 |  | 42.899 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7053 |  | NUL |  | 42.009 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 7.24 | 混凝土 |  |
| WY7055 | 97358.609 | 38352.376 |  | 42.914 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7053 |  | NUL |  | 42.034 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 7.18 | 混凝土 |  |
| WY7056 | 97318.047 | 38345.112 | 压 | 42.920 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7058 |  | NUL |  | 40.310 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 16.79 | PE |  |
|  | WY7060 |  | NUL |  | 41.590 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 7.26 | 混凝土 |  |
|  | WY7059 |  | NUL |  | 41.600 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 7.39 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY7057 |  | NUL |  | 40.320 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 16.93 | PE |  |
|  | WY7053 |  | NUL |  | 40.120 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 40.28 | 混凝土 |  |
|  | WY7061 |  | NUL |  | 40.120 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 39.19 | 混凝土 |  |
| WY7057 | 97317.769 | 38328.186 |  | 42.933 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7056 |  | NUL |  | 40.413 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 16.93 | PE |  |
| WY7058 | 97317.678 | 38361.895 |  | 43.030 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7056 |  | NUL |  | 40.530 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 16.79 | PE |  |
| WY7059 | 97319.989 | 38337.982 |  | 42.736 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7056 |  | NUL |  | 41.936 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 7.39 | 混凝土 |  |
| WY7060 | 97318.284 | 38352.366 |  | 42.749 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7056 |  | NUL |  | 41.949 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 7.26 | 混凝土 |  |
| WY7061 | 97278.861 | 38345.304 |  | 42.717 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7056 |  | NUL |  | 39.987 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 39.19 | 混凝土 |  |
|  | WY7063 |  | NUL |  | 41.597 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 6.94 | 混凝土 |  |
|  | WY7062 |  | NUL |  | 41.607 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 7.57 | 混凝土 |  |
| WY7062 | 97278.040 | 38337.782 |  | 42.570 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7061 |  | NUL |  | 41.690 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 7.57 | 混凝土 |  |
| WY7063 | 97278.925 | 38352.243 |  | 42.594 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7061 |  | NUL |  | 41.714 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 6.94 | 混凝土 |  |
| WY7064 | 97238.346 | 38342.227 |  | 41.481 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7065 |  | NUL |  | 40.181 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 2.27 | 混凝土 |  |
| WY7065 | 97236.653 | 38343.742 |  | 40.224 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY7064 |  | NUL |  | 39.124 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 2.27 | 混凝土 |  |
|  | WY7066 |  | NUL |  | 39.124 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 8.75 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY7066 | 97235.966 | 38352.464 |  | 40.089 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY7067 |  | NUL |  | 38.989 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 15.80 | 混凝土 |  |
|  | WY7065 |  | NUL |  | 38.989 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 8.75 | 混凝土 |  |
| WY7067 | 97235.997 | 38368.261 |  | 39.895 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY7066 |  | NUL |  | 38.795 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 15.80 | 混凝土 |  |
|  | WY7068 |  | NUL |  | 38.795 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 1.81 | 混凝土 |  |
| WY7068 | 97236.300 | 38370.048 |  | 40.236 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7067 |  | NUL |  | 38.836 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 1.81 | 混凝土 |  |
| WY7102 | 97542.045 | 38938.649 |  | 41.232 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5520 |  | NUL |  | 38.382 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 40.13 | PE |  |
| WY7150 | 97036.728 | 38303.922 |  | 41.408 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7151 |  | NUL |  | 40.388 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 8.14 | PVC |  |
| WY7151 | 97044.667 | 38302.123 |  | 41.522 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7150 |  | NUL |  | 40.372 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 8.14 | PVC |  |
|  | WY7164 |  | NUL |  | 40.372 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 19.76 | PVC |  |
| WY7158 | 97066.339 | 38241.855 |  | 41.842 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8113 |  | NUL |  | 38.942 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 46.03 | PVC |  |
|  | WY7159 |  | NUL |  | 40.342 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.77 | 混凝土 |  |
|  | WY7164 |  | NUL |  | 38.922 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 44.87 | PVC |  |
| WY7159 | 97067.992 | 38242.476 |  | 41.707 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7158 |  | NUL |  | 40.607 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.77 | 混凝土 |  |
| WY7161 | 97054.901 | 38262.722 |  | 41.537 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7163 |  | NUL |  | 40.637 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 8.14 | PVC |  |
| WY7163 | 97060.075 | 38269.011 |  | 41.657 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY7164 |  | NUL |  | 40.557 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 18.50 | PVC |  |
|  | WY7161 |  | NUL |  | 40.587 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 8.14 | PVC |  |
| WY7164 | 97047.487 | 38282.568 |  | 41.671 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WS |  | R0.8 |  | 38.901 | 800 | NUL | 流进 | NUL |  | PVC |  |
|  | WY7158 |  | NUL |  | 38.671 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 44.87 | PVC |  |
|  | WY7502 |  | L0.8 |  | 38.641 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 41.35 | 混凝土 |  |
|  | WY7151 |  | NUL |  | 40.001 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 19.76 | PVC |  |
|  | WY7163 |  | NUL |  | 40.021 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 18.50 | PVC |  |
| WY7186 | 97214.835 | 37555.471 |  | 44.977 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7188 |  | NUL |  | 42.087 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 47.48 | PE |  |
| WY7188 | 97219.223 | 37602.745 |  | 44.654 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7191 |  | L0.7 |  | 41.514 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 19.32 | 混凝土 |  |
|  | WY7189 |  | NUL |  | 42.754 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 14.91 | PE |  |
|  | WY7190 |  | NUL |  | 42.754 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 14.71 | PE |  |
|  | WY7186 |  | L1.2 |  | 41.904 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 47.48 | PE |  |
|  | WY2003 |  | NUL |  | 41.514 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 42.58 | 混凝土 |  |
| WY7189 | 97210.954 | 37590.342 |  | 44.724 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7188 |  | NUL |  | 43.564 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 14.91 | PE |  |
| WY7190 | 97212.443 | 37615.800 |  | 44.636 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7188 |  | NUL |  | 43.776 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 14.71 | PE |  |
| WY7191 | 97238.485 | 37601.286 |  | 44.385 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7188 |  | L0.5 |  | 41.265 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 19.32 | 混凝土 |  |
|  | WY9804 |  | R0.5 |  | 41.235 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 37.56 | 混凝土 |  |
|  | WY9809 |  | NUL |  | 43.185 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 12.10 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY9810 |  | NUL |  | 43.185 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 11.04 | 混凝土 |  |
| WY7192 | 97217.319 | 37657.487 |  | 44.437 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7193 |  | R0.5 |  | 43.537 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.33 | PE |  |
| WY7193 | 97219.423 | 37658.486 |  | 44.624 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7192 |  | NUL |  | 43.474 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.33 | PE |  |
|  | WY7194 |  | NUL |  | 42.124 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 43.81 | PE |  |
| WY7194 | 97219.825 | 37702.294 |  | 44.472 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7193 |  | NUL |  | 41.922 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 43.81 | PE |  |
|  | WY7195 |  | NUL |  | 43.332 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.11 | PE |  |
|  | WY7537 |  | NUL |  | 41.912 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 38.10 | PE |  |
| WY7195 | 97217.732 | 37702.046 |  | 44.280 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7194 |  | NUL |  | 43.350 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.11 | PE |  |
| WY7197 | 97255.597 | 37621.322 |  | 35.824 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY7198 |  | NUL |  | 34.724 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 14.29 | 混凝土 |  |
|  | WY9844 |  | NUL |  | 34.824 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 59.90 | 混凝土 |  |
| WY7198 | 97257.916 | 37635.419 |  | 35.443 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY7197 |  | NUL |  | 34.543 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 14.29 | 混凝土 |  |
|  | EE正东方向 |  | NUL |  | 34.543 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 2.49 | 混凝土 |  |
| WY7500 | 97093.436 | 38332.222 |  | 39.425 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY7502 |  | NUL |  | 38.105 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 32.40 | 混凝土 |  |
|  | EE |  | NUL |  | 38.105 | 1200 | NUL | 流出 | NUL |  | 混凝土 |  |
| WY7501 | 97075.062 | 38320.565 |  | 41.498 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7502 |  | NUL |  | 40.548 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 21.62 | PE |  |
| WY7502 | 97084.450 | 38301.095 |  | 41.729 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY7500 |  | NUL |  | 38.459 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 32.40 | 混凝土 |  |
|  | WY7501 |  | NUL |  | 40.479 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 21.62 | PE |  |
|  | WY7164 |  | NUL |  | 38.439 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 41.35 | 混凝土 |  |
|  | WY7505 |  | NUL |  | 39.059 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 35.81 | PE |  |
| WY7503 | 97094.784 | 38283.340 |  | 41.692 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7504 |  | NUL |  | 40.772 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 15.03 | PE |  |
| WY7504 | 97096.594 | 38268.422 |  | 41.647 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7505 |  | NUL |  | 40.677 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.11 | PE |  |
|  | WY7503 |  | NUL |  | 40.677 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 15.03 | PE |  |
| WY7505 | 97098.699 | 38268.237 |  | 41.841 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7506 |  | NUL |  | 39.261 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 38.14 | PE |  |
|  | WY7502 |  | NUL |  | 39.241 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 35.81 | PE |  |
|  | WY7504 |  | NUL |  | 40.371 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.11 | PE |  |
|  | z503 |  | NUL |  | 39.991 | 200 | NUL | 流进 | NUL |  | 钢 |  |
| WY7506 | 97113.757 | 38233.196 |  | 42.042 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7505 |  | NUL |  | 39.472 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 38.14 | PE |  |
|  | WY7508 |  | NUL |  | 39.492 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 40.79 | PE |  |
|  | WY7507 |  | NUL |  | 40.642 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.04 | PE |  |
| WY7507 | 97111.990 | 38232.169 |  | 41.846 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7506 |  | NUL |  | 40.746 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.04 | PE |  |
| WY7508 | 97128.462 | 38195.147 |  | 42.260 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7506 |  | NUL |  | 39.690 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 40.79 | PE |  |
|  | WY7510 |  | NUL |  | 39.710 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 40.76 | PE |  |
|  | WY7509 |  | NUL |  | 40.700 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.89 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY7509 | 97126.738 | 38194.379 |  | 42.029 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7508 |  | NUL |  | 40.959 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.89 | PE |  |
| WY7510 | 97142.262 | 38156.791 |  | 42.390 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7511 |  | NUL |  | 41.020 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.95 | PE |  |
|  | WY7512 |  | R0.3 |  | 39.820 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 39.70 | PE |  |
|  | WY7508 |  | L0.3 |  | 39.810 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 40.76 | PE |  |
| WY7511 | 97140.475 | 38156.019 |  | 42.186 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7510 |  | NUL |  | 41.136 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.95 | PE |  |
| WY7512 | 97154.553 | 38119.044 |  | 42.557 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7510 |  | NUL |  | 40.037 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 39.70 | PE |  |
|  | WY7514 |  | NUL |  | 40.057 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 40.81 | PE |  |
|  | WY7513 |  | NUL |  | 41.257 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.92 | PE |  |
| WY7513 | 97152.777 | 38118.322 |  | 42.400 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7512 |  | NUL |  | 41.500 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.92 | PE |  |
| WY7514 | 97166.162 | 38079.919 |  | 42.749 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7515 |  | NUL |  | 41.499 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.88 | PE |  |
|  | WY7512 |  | NUL |  | 40.229 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 40.81 | PE |  |
| WY7515 | 97164.360 | 38079.371 |  | 42.561 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7514 |  | NUL |  | 41.641 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.88 | PE |  |
| WY7516 | 97175.939 | 38040.124 |  | 42.944 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7517 |  | NUL |  | 41.824 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.08 | PE |  |
|  | WY9843 |  | NUL |  | 39.814 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 9.25 | 混凝土 |  |
|  | WY7521 |  | R0.7 |  | 40.094 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 56.64 | PE |  |
|  | WY8085 |  | NUL |  | 39.854 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 37.60 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY7517 | 97174.951 | 38039.698 |  | 42.755 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7516 |  | NUL |  | 41.855 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.08 | PE |  |
| WY7518 | 97196.806 | 38046.397 |  | 40.861 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | NN |  | NUL |  | 35.321 | 1500 | NUL | 流出 | NUL |  | 混凝土 |  |
|  | WY9843 |  | NUL |  | 35.321 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 12.61 | 混凝土 |  |
| WY7519 | 97188.581 | 38005.419 |  | 43.071 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7520 |  | NUL |  | 41.971 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 10.12 | PE |  |
| WY7520 | 97180.760 | 37998.990 |  | 43.170 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7519 |  | NUL |  | 41.970 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 10.12 | PE |  |
|  | WY7521 |  | NUL |  | 42.050 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 16.28 | PE |  |
| WY7521 | 97189.186 | 37985.059 |  | 43.307 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7524 |  | NUL |  | 40.337 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 44.72 | PE |  |
|  | WY7522 |  | NUL |  | 41.927 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 15.70 | PE |  |
|  | WY7520 |  | NUL |  | 41.907 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 16.28 | PE |  |
|  | WY7516 |  | NUL |  | 40.307 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 56.64 | PE |  |
| WY7522 | 97186.901 | 37969.531 |  | 43.296 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7523 |  | NUL |  | 42.126 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 11.83 | PE |  |
|  | WY7521 |  | NUL |  | 42.126 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 15.70 | PE |  |
| WY7523 | 97196.778 | 37963.015 |  | 43.275 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7522 |  | NUL |  | 42.195 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 11.83 | PE |  |
| WY7524 | 97197.610 | 37941.136 |  | 43.348 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7527 |  | NUL |  | 40.528 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 40.88 | PE |  |
|  | WY7521 |  | NUL |  | 40.498 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 44.72 | PE |  |
|  | WY7525 |  | NUL |  | 42.108 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.74 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY7525 | 97195.868 | 37941.177 |  | 43.190 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7526 |  | NUL |  | 42.140 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 5.47 | PE |  |
|  | WY7524 |  | NUL |  | 42.160 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.74 | PE |  |
| WY7526 | 97194.864 | 37946.552 |  | 43.205 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7525 |  | NUL |  | 42.155 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 5.47 | PE |  |
| WY7527 | 97204.335 | 37900.815 |  | 43.644 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7524 |  | NUL |  | 40.904 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 40.88 | PE |  |
|  | WY7530 |  | NUL |  | 40.914 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 41.93 | PE |  |
|  | WY7529 |  | NUL |  | 40.984 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 18.18 | PE |  |
|  | WY7528 |  | NUL |  | 42.094 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.84 | PE |  |
| WY7528 | 97202.558 | 37900.339 |  | 43.434 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7527 |  | NUL |  | 42.374 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.84 | PE |  |
| WY7529 | 97222.268 | 37903.794 |  | 43.372 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7527 |  | NUL |  | 41.132 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 18.18 | PE |  |
| WY7530 | 97210.500 | 37859.342 |  | 43.795 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7531 |  | NUL |  | 42.635 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 3.07 | PE |  |
|  | WY7532 |  | NUL |  | 41.105 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 36.97 | PE |  |
|  | WY7527 |  | NUL |  | 41.105 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 41.93 | PE |  |
| WY7531 | 97207.435 | 37859.521 |  | 43.558 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7530 |  | NUL |  | 42.658 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 3.07 | PE |  |
| WY7532 | 97618.449 | 38911.140 |  | 41.007 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7533 |  | NUL |  | 40.307 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 16.25 | 混凝土 |  |
| WY7532 | 97212.181 | 37822.406 |  | 43.995 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7533 |  | NUL |  | 42.775 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 3.14 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY7530 |  | R0.4 |  | 41.265 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 36.97 | PE |  |
|  | WY7534 |  | L0.4 |  | 41.275 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 42.07 | PE |  |
| WY7533 | 97209.051 | 37822.180 |  | 43.755 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7532 |  | NUL |  | 42.855 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 3.14 | PE |  |
| WY7533 | 97610.580 | 38896.917 |  | 41.434 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5520 |  | NUL |  | 38.714 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 40.12 | PE |  |
|  | WY7534 |  | NUL |  | 40.024 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 14.28 | 混凝土 |  |
|  | WY7536 |  | NUL |  | 38.734 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 37.74 | PE |  |
|  | WY7532 |  | NUL |  | 39.934 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 16.25 | 混凝土 |  |
| WY7534 | 97214.332 | 37780.392 |  | 44.107 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7535 |  | NUL |  | 42.907 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.24 | PE |  |
|  | WY7537 |  | NUL |  | 41.577 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 40.20 | PE |  |
|  | WY7536 |  | NUL |  | 41.607 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 19.88 | PE |  |
|  | WY7532 |  | NUL |  | 41.577 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 42.07 | PE |  |
| WY7534 | 97603.505 | 38884.510 |  | 40.981 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7533 |  | NUL |  | 40.351 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 14.28 | 混凝土 |  |
| WY7535 | 97635.886 | 38866.249 | 堵 | 41.116 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7536 |  | NUL |  | 40.376 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 14.47 | 混凝土 |  |
| WY7535 | 97212.147 | 37780.906 |  | 43.905 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7534 |  | NUL |  | 43.125 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.24 | PE |  |
| WY7536 | 97233.935 | 37783.715 |  | 43.547 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7534 |  | NUL |  | 41.647 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 19.88 | PE |  |
| WY7536 | 97643.534 | 38878.531 |  | 41.580 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7539 |  | NUL |  | 38.860 | 500 | NUL | 流进 | NUL | 40.28 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY7535 |  | NUL |  | 39.980 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 14.47 | 混凝土 |  |
|  | WY7537 |  | NUL |  | 40.000 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 16.24 | 混凝土 |  |
|  | WY7533 |  | NUL |  | 38.860 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 37.74 | PE |  |
| WY7537 | 97216.416 | 37740.243 |  | 44.320 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7538 |  | NUL |  | 43.020 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.24 | PE |  |
|  | WY7534 |  | NUL |  | 41.880 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 40.20 | PE |  |
|  | WY7194 |  | NUL |  | 41.880 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 38.10 | PE |  |
| WY7537 | 97652.260 | 38892.224 |  | 41.128 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7536 |  | NUL |  | 40.408 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 16.24 | 混凝土 |  |
| WY7538 | 97214.192 | 37740.536 |  | 44.134 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7537 |  | NUL |  | 43.204 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.24 | PE |  |
| WY7539 | 97105.823 | 38994.072 |  | 39.090 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY3029 |  | NUL |  | 36.290 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 38.57 | PVC |  |
| WY7539 | 97679.650 | 38860.686 |  | 41.693 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7536 |  | NUL |  | 39.043 | 500 | NUL | 流出 | NUL | 40.28 | PE |  |
| WY7540 | 97067.194 | 38990.793 |  | 37.604 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6085 |  | NUL |  | 35.004 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 73.51 | PE |  |
| WY7550 | 97017.948 | 38840.534 |  | 38.731 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7551 |  | NUL |  | 37.431 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 3.19 | 混凝土 |  |
|  | WY7581 |  | L0.7 |  | 35.351 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 18.76 | 混凝土 |  |
|  | WY7555 |  | NUL |  | 36.141 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 17.46 | PE |  |
|  | WY7552 |  | R0.5 |  | 35.351 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 28.12 | 混凝土 |  |
| WY7551 | 97015.094 | 38841.954 |  | 38.513 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7550 |  | NUL |  | 37.673 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 3.19 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY7552 | 97043.497 | 38828.781 |  | 39.061 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7583 |  | NUL |  | 37.001 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 9.61 | PE |  |
|  | WY8717 |  | L0.4 |  | 34.711 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 57.45 | 混凝土 |  |
|  | WY7584 |  | NUL |  | 38.061 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 4.72 | PE |  |
|  | WY7586 |  | NUL |  | 37.861 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 15.01 | PE |  |
|  | WY7585 |  | NUL |  | 38.241 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 5.47 | PE |  |
|  | WY7550 |  | R0.4 |  | 34.781 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 28.12 | 混凝土 |  |
| WY7555 | 97009.901 | 38825.042 |  | 38.823 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7559 |  | NUL |  | 36.303 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 38.02 | PE |  |
|  | WY7550 |  | NUL |  | 36.223 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 17.46 | PE |  |
|  | WY7580 |  | NUL |  | 37.673 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.17 | 混凝土 |  |
|  | WY8719 |  | NUL |  | 37.113 | 100 | NUL | 流进 | NUL | 10.25 | 钢 |  |
| WY7559 | 96996.509 | 38789.455 |  | 39.036 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7555 |  | NUL |  | 36.436 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 38.02 | PE |  |
|  | WY7560 |  | NUL |  | 37.616 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.20 | 混凝土 |  |
|  | WY7563 |  | NUL |  | 36.436 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 39.08 | PE |  |
| WY7560 | 96994.397 | 38790.075 |  | 38.800 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7559 |  | NUL |  | 37.890 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.20 | 混凝土 |  |
| WY7563 | 96985.566 | 38751.936 |  | 39.132 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7589 |  | NUL |  | 36.682 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 39.33 | PE |  |
|  | WD7563 |  | NUL |  | 36.752 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 6.47 | PE |  |
|  | WY7559 |  | NUL |  | 36.652 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 39.08 | PE |  |
|  | WY7587 |  | NUL |  | 38.022 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.06 | 混凝土 |  |
| WY7567 | 96965.359 | 38800.302 |  | 38.850 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY7568 |  | NUL |  | 38.050 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.05 | 混凝土 |  |
| WY7568 | 96963.390 | 38800.856 |  | 38.879 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7573 |  | NUL |  | 35.879 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 40.52 | PE |  |
|  | WY7567 |  | NUL |  | 37.929 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.05 | 混凝土 |  |
|  | WY7636 |  | NUL |  | 35.879 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 38.98 | PE |  |
| WY7573 | 96977.588 | 38838.802 |  | 38.671 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7568 |  | NUL |  | 35.621 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 40.52 | PE |  |
|  | WY7577 |  | NUL |  | 35.621 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 19.86 | PE |  |
|  | WY7574 |  | NUL |  | 37.771 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.90 | 混凝土 |  |
| WY7574 | 96979.362 | 38838.119 |  | 38.662 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7573 |  | NUL |  | 37.862 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.90 | 混凝土 |  |
| WY7577 | 96985.271 | 38857.115 |  | 38.424 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7581 |  | R0.8 |  | 35.274 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 17.93 | 混凝土 |  |
|  | WY7578 |  | NUL |  | 37.624 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.38 | 混凝土 |  |
|  | WY7573 |  | NUL |  | 35.274 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 19.86 | PE |  |
|  | WY6086 |  | NUL |  | 35.124 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 10.14 | PVC |  |
| WY7578 | 96987.390 | 38856.032 |  | 38.449 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7577 |  | NUL |  | 37.899 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.38 | 混凝土 |  |
|  | WY8703 |  | NUL |  | 37.749 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 21.22 | PVC |  |
| WY7580 | 97007.821 | 38825.672 |  | 38.615 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7555 |  | NUL |  | 37.765 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.17 | 混凝土 |  |
| WY7581 | 97001.658 | 38849.840 |  | 38.560 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7577 |  | L0.8 |  | 35.230 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 17.93 | 混凝土 |  |
|  | WY7550 |  | R0.8 |  | 35.230 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 18.76 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY6083 |  | NUL |  | 35.230 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 59.59 | PVC |  |
| WY7582 | 97052.069 | 38825.486 |  | 39.062 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7583 |  | NUL |  | 38.662 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 8.11 | PE |  |
| WY7583 | 97051.813 | 38833.593 |  | 39.064 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7582 |  | NUL |  | 37.714 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 8.11 | PE |  |
|  | WY7552 |  | NUL |  | 37.304 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 9.61 | PE |  |
| WY7584 | 97045.848 | 38832.869 |  | 39.062 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7552 |  | NUL |  | 38.062 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 4.72 | PE |  |
| WY7585 | 97042.882 | 38823.345 |  | 38.905 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7552 |  | NUL |  | 38.485 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 5.47 | PE |  |
| WY7586 | 97032.395 | 38838.876 |  | 39.069 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7552 |  | NUL |  | 38.369 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 15.01 | PE |  |
| WY7587 | 96983.510 | 38752.107 |  | 39.030 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7563 |  | NUL |  | 38.130 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.06 | 混凝土 |  |
| WY7588 | 96973.099 | 38675.539 |  | 39.606 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7591 |  | NUL |  | 38.556 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.18 | 混凝土 |  |
|  | WY7589 |  | NUL |  | 37.176 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 38.12 | PE |  |
|  | WY7593 |  | NUL |  | 37.206 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 27.50 | PE |  |
| WY7589 | 96977.913 | 38713.358 |  | 39.422 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7588 |  | NUL |  | 36.982 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 38.12 | PE |  |
|  | WY7563 |  | NUL |  | 36.982 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 39.33 | PE |  |
|  | WY7590 |  | NUL |  | 38.422 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.27 | 混凝土 |  |
|  | WY8718 |  | NUL |  | 37.672 | 100 | NUL | 流进 | NUL | 12.58 | 钢 |  |
| WY7590 | 96975.649 | 38713.576 |  | 39.200 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY7589 |  | NUL |  | 38.430 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.27 | 混凝土 |  |
| WY7591 | 96970.996 | 38674.959 |  | 39.426 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7588 |  | NUL |  | 38.666 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.18 | 混凝土 |  |
| WY7592 | 96972.346 | 38615.633 |  | 39.986 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7595 |  | NUL |  | 38.686 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.40 | 混凝土 |  |
|  | WY7603 |  | NUL |  | 37.486 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 25.43 | PE |  |
|  | WY7593 |  | NUL |  | 37.436 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 32.46 | PE |  |
| WY7593 | 96974.006 | 38648.054 |  | 39.826 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7592 |  | NUL |  | 37.226 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 32.46 | PE |  |
|  | WY7594 |  | NUL |  | 38.526 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 4.28 | 混凝土 |  |
|  | WY7588 |  | NUL |  | 37.206 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 27.50 | PE |  |
| WY7594 | 96969.753 | 38647.601 |  | 39.581 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7593 |  | NUL |  | 38.781 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 4.28 | 混凝土 |  |
| WY7595 | 96969.950 | 38615.583 |  | 39.726 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7592 |  | NUL |  | 38.926 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.40 | 混凝土 |  |
| WY7596 | 97040.783 | 38386.519 |  | 41.214 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7604 |  | NUL |  | 39.814 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.57 | 混凝土 |  |
|  | WY7597 |  | NUL |  | 39.204 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 36.11 | PE |  |
| WY7597 | 97023.299 | 38418.117 |  | 41.044 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7605 |  | NUL |  | 39.614 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.21 | 混凝土 |  |
|  | WY7598 |  | NUL |  | 38.944 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 34.34 | PE |  |
|  | WY7596 |  | NUL |  | 38.974 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 36.11 | PE |  |
| WY7598 | 97009.231 | 38449.446 |  | 40.890 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7606 |  | NUL |  | 39.640 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.00 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY7597 |  | NUL |  | 38.290 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 34.34 | PE |  |
|  | WY7599 |  | NUL |  | 38.270 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 38.71 | PE |  |
| WY7599 | 96995.918 | 38485.800 |  | 40.641 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7607 |  | NUL |  | 39.241 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.11 | 混凝土 |  |
|  | WY7600 |  | NUL |  | 38.021 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 27.44 | PE |  |
|  | WY7598 |  | NUL |  | 38.041 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 38.71 | PE |  |
| WY7600 | 96988.240 | 38512.142 |  | 40.493 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7599 |  | NUL |  | 37.893 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 27.44 | PE |  |
|  | WY7608 |  | NUL |  | 38.953 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.02 | 混凝土 |  |
|  | WY7601 |  | NUL |  | 37.873 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 23.62 | PE |  |
| WY7601 | 96985.114 | 38535.550 |  | 40.319 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7609 |  | NUL |  | 38.809 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.05 | 混凝土 |  |
|  | WY7602 |  | NUL |  | 37.699 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 32.20 | PE |  |
|  | WY7600 |  | NUL |  | 37.719 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 23.62 | PE |  |
| WY7602 | 96979.439 | 38567.244 |  | 40.183 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7601 |  | NUL |  | 37.633 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 32.20 | PE |  |
|  | WY7610 |  | NUL |  | 38.753 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.11 | 混凝土 |  |
|  | WY7603 |  | NUL |  | 37.623 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 23.62 | PE |  |
| WY7603 | 96974.136 | 38590.262 |  | 40.072 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7611 |  | NUL |  | 38.572 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.98 | 混凝土 |  |
|  | WY7592 |  | NUL |  | 37.572 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 25.43 | PE |  |
|  | WY7602 |  | NUL |  | 37.572 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 23.62 | PE |  |
| WY7604 | 97038.899 | 38384.768 |  | 41.012 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7596 |  | NUL |  | 40.112 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.57 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY7605 | 97021.396 | 38416.991 |  | 40.865 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7597 |  | NUL |  | 40.045 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.21 | 混凝土 |  |
| WY7606 | 97007.398 | 38448.651 |  | 40.669 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7598 |  | NUL |  | 39.819 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.00 | 混凝土 |  |
| WY7607 | 96993.994 | 38484.931 |  | 40.493 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7599 |  | NUL |  | 39.643 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.11 | 混凝土 |  |
| WY7608 | 96986.323 | 38511.495 |  | 40.306 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7600 |  | NUL |  | 39.226 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.02 | 混凝土 |  |
| WY7609 | 96983.121 | 38535.069 |  | 40.151 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7601 |  | NUL |  | 39.201 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.05 | 混凝土 |  |
| WY7610 | 96977.361 | 38566.861 |  | 39.938 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7602 |  | NUL |  | 39.088 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.11 | 混凝土 |  |
| WY7611 | 96972.170 | 38590.044 |  | 39.863 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7603 |  | NUL |  | 38.913 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.98 | 混凝土 |  |
| WY7612 | 97005.394 | 38369.083 |  | 41.171 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7616 |  | NUL |  | 39.721 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.80 | 混凝土 |  |
|  | WY7613 |  | NUL |  | 38.671 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 37.00 | PE |  |
| WY7613 | 96991.208 | 38403.254 |  | 41.047 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7612 |  | NUL |  | 38.647 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 37.00 | PE |  |
|  | WY7617 |  | NUL |  | 39.847 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.01 | 混凝土 |  |
|  | WY7614 |  | NUL |  | 38.617 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 35.83 | PE |  |
| WY7614 | 96976.847 | 38436.077 |  | 40.843 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7618 |  | NUL |  | 39.533 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.03 | 混凝土 |  |
|  | WY7615 |  | NUL |  | 38.103 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 41.22 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY7613 |  | NUL |  | 38.303 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 35.83 | PE |  |
|  | WY7619 |  | NUL |  | 38.303 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 18.89 | PE |  |
| WY7615 | 96962.483 | 38474.718 |  | 40.605 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7614 |  | NUL |  | 37.955 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 41.22 | PE |  |
|  | WY7620 |  | NUL |  | 39.185 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.12 | 混凝土 |  |
|  | WY7621 |  | NUL |  | 37.945 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 41.53 | PE |  |
| WY7616 | 97008.195 | 38368.993 |  | 40.962 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7612 |  | NUL |  | 40.032 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.80 | 混凝土 |  |
| WY7617 | 96993.053 | 38404.052 |  | 40.811 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7613 |  | NUL |  | 40.011 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.01 | 混凝土 |  |
| WY7618 | 96978.762 | 38436.752 |  | 40.645 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7614 |  | NUL |  | 39.715 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.03 | 混凝土 |  |
| WY7619 | 96959.389 | 38428.858 |  | 41.346 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7614 |  | NUL |  | 38.686 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 18.89 | PE |  |
| WY7620 | 96964.581 | 38475.052 |  | 40.485 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7615 |  | NUL |  | 39.665 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.12 | 混凝土 |  |
| WY7621 | 96951.135 | 38514.669 |  | 40.473 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7623 |  | NUL |  | 37.823 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 41.23 | PE |  |
|  | WY7622 |  | NUL |  | 39.253 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.04 | 混凝土 |  |
|  | WY7615 |  | NUL |  | 37.833 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 41.53 | PE |  |
| WY7622 | 96953.039 | 38515.405 |  | 40.230 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7621 |  | NUL |  | 39.330 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.04 | 混凝土 |  |
| WY7623 | 96943.039 | 38555.093 |  | 40.275 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7625 |  | NUL |  | 37.965 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 2.77 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY7621 |  | NUL |  | 37.635 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 41.23 | PE |  |
|  | WY7626 |  | NUL |  | 37.625 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 48.78 | PE |  |
|  | WY7624 |  | NUL |  | 39.025 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 2.00 | PE |  |
| WY7624 | 96945.030 | 38555.235 |  | 40.032 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7623 |  | NUL |  | 39.232 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 2.00 | PE |  |
| WY7626 | 96937.587 | 38603.567 |  | 39.926 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7627 |  | NUL |  | 38.626 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.00 | 混凝土 |  |
|  | WY7628 |  | NUL |  | 37.326 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 38.59 | PE |  |
|  | WY7623 |  | NUL |  | 37.326 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 48.78 | PE |  |
| WY7627 | 96939.580 | 38603.391 |  | 39.805 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7626 |  | L0.3 |  | 38.985 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.00 | 混凝土 |  |
| WY7628 | 96936.844 | 38642.145 |  | 39.649 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7626 |  | L0.3 |  | 37.109 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 38.59 | PE |  |
|  | WY7629 |  | NUL |  | 38.729 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 0.92 | 混凝土 |  |
|  | WY7630 |  | R0.3 |  | 37.099 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 29.58 | PE |  |
| WY7629 | 96935.937 | 38642.276 |  | 39.574 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7628 |  | NUL |  | 38.754 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 0.92 | 混凝土 |  |
| WY7630 | 96937.960 | 38671.704 |  | 39.436 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8699 |  | NUL |  | 36.036 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 20.53 | PVC |  |
|  | WY7628 |  | NUL |  | 36.866 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 29.58 | PE |  |
|  | WY7632 |  | NUL |  | 36.636 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 30.95 | PE |  |
|  | WY7631 |  | NUL |  | 38.516 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.51 | 混凝土 |  |
| WY7631 | 96936.860 | 38669.449 |  | 39.431 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7630 |  | NUL |  | 38.531 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.51 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY7632 | 96941.016 | 38702.504 |  | 39.492 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7637 |  | NUL |  | 38.672 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.62 | 混凝土 |  |
|  | WY7633 |  | NUL |  | 36.092 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 25.54 | PE |  |
|  | WY7630 |  | NUL |  | 36.092 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 30.95 | PE |  |
| WY7633 | 96942.351 | 38728.005 |  | 39.415 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7638 |  | NUL |  | 37.915 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 4.31 | 混凝土 |  |
|  | WY7632 |  | NUL |  | 36.015 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 25.54 | PE |  |
|  | WY7636 |  | NUL |  | 36.415 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 37.18 | PE |  |
| WY7634 | 96925.903 | 38606.958 |  | 40.043 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7635 |  | NUL |  | 35.513 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 65.00 | PVC |  |
|  | WY8700 |  | NUL |  | 35.843 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 122.26 | 混凝土 |  |
|  | WY9842 |  | NUL |  | 36.043 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 56.64 | PE |  |
| WY7635 | 96925.247 | 38671.956 |  | 39.154 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7634 |  | R0.45 |  | 35.504 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 65.00 | PVC |  |
|  | WY7640 |  | NUL |  | 35.504 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 50.60 | PVC |  |
| WY7636 | 96949.204 | 38764.547 |  | 39.291 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7639 |  | NUL |  | 38.371 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 5.46 | 混凝土 |  |
|  | WY7633 |  | R0.4 |  | 35.951 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 37.18 | PE |  |
|  | WY8702 |  | NUL |  | 35.841 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 16.22 | PVC |  |
|  | WY7568 |  | L0.4 |  | 35.951 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 38.98 | PE |  |
| WY7637 | 96942.631 | 38702.337 |  | 39.312 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7632 |  | NUL |  | 38.852 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.62 | 混凝土 |  |
| WY7638 | 96946.618 | 38727.388 |  | 39.243 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7633 |  | NUL |  | 38.543 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 4.31 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY7639 | 96954.201 | 38762.344 |  | 39.000 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7636 |  | NUL |  | 38.300 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 5.46 | 混凝土 |  |
| WY7640 | 96932.279 | 38722.066 |  | 39.127 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8700 |  | NUL |  | 35.627 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 45.73 | PVC |  |
|  | WY7635 |  | NUL |  | 35.627 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 50.60 | PVC |  |
| WY7712 | 96956.146 | 38245.643 |  | 41.339 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7713 |  | L0.5 |  | 38.589 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 36.55 | 混凝土 |  |
| WY7713 | 96921.543 | 38233.884 |  | 41.440 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7716 |  | L0.9 |  | 38.760 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 36.66 | 混凝土 |  |
|  | WY7715 |  | NUL |  | 39.480 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 14.93 | 混凝土 |  |
|  | WY7714 |  | L0.4 |  | 39.480 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 11.01 | 混凝土 |  |
|  | WY7712 |  | R0.9 |  | 38.760 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 36.55 | 混凝土 |  |
| WY7714 | 96924.446 | 38223.262 |  | 41.490 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7713 |  | NUL |  | 39.490 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 11.01 | 混凝土 |  |
| WY7715 | 96916.552 | 38247.950 |  | 41.580 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7713 |  | NUL |  | 39.440 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 14.93 | 混凝土 |  |
| WY7716 | 96886.376 | 38223.524 |  | 41.577 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7717 |  | L0.4 |  | 38.907 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 37.05 | 混凝土 |  |
|  | WY7713 |  | R0.4 |  | 38.957 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 36.66 | 混凝土 |  |
| WY7717 | 96851.219 | 38211.834 |  | 41.701 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7718 |  | L0.3 |  | 39.161 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 37.16 | 混凝土 |  |
|  | WY7716 |  | R0.3 |  | 39.161 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 37.05 | 混凝土 |  |
| WY7718 | 96815.827 | 38200.506 |  | 41.789 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7721 |  | R0.3 |  | 39.809 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 14.74 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY7720 |  | L0.6 |  | 39.839 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 10.83 | 混凝土 |  |
|  | WY7719 |  | L0.7 |  | 39.339 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 38.54 | 混凝土 |  |
|  | WY7717 |  | R0.7 |  | 39.339 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 37.16 | 混凝土 |  |
| WY7719 | 96778.915 | 38189.420 |  | 40.760 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7722 |  | NUL |  | 39.060 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 49.47 | 混凝土 |  |
|  | WY7718 |  | NUL |  | 39.060 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 38.54 | 混凝土 |  |
| WY7720 | 96818.121 | 38189.923 |  | 41.986 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7718 |  | NUL |  | 39.816 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 10.83 | 混凝土 |  |
| WY7721 | 96810.734 | 38214.336 |  | 41.709 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7718 |  | NUL |  | 39.709 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 14.74 | 混凝土 |  |
| WY7722 | 96731.734 | 38174.549 |  | 41.358 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7723 |  | NUL |  | 39.578 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 2.12 | 混凝土 |  |
|  | WY7719 |  | NUL |  | 39.578 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 49.47 | 混凝土 |  |
| WY7723 | 96730.603 | 38172.750 |  | 41.036 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY7722 |  | NUL |  | 39.836 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 2.12 | 混凝土 |  |
| WY7746 | 97066.811 | 38193.119 |  | 42.609 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8113 |  | NUL |  | 39.459 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 17.81 | PE |  |
| WY8080 | 97148.867 | 38002.747 |  | 42.959 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY8081 |  | NUL |  | 42.229 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.41 | PE |  |
| WY8081 | 97147.496 | 38002.439 |  | 43.110 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8082 |  | R0.3 |  | 40.360 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 21.35 | PE |  |
|  | WY8085 |  | R0.6 |  | 40.200 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 30.40 | 混凝土 |  |
|  | WY8083 |  | L0.7 |  | 40.160 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 29.55 | PE |  |
|  | WY8080 |  | NUL |  | 41.980 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.41 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY8082 | 97126.676 | 37997.708 |  | 43.782 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8081 |  | NUL |  | 40.502 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 21.35 | PE |  |
| WY8083 | 97153.305 | 37973.469 |  | 43.284 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8086 |  | NUL |  | 40.344 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 39.50 | PE |  |
|  | WY8081 |  | NUL |  | 40.334 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 29.55 | PE |  |
|  | WY8084 |  | NUL |  | 41.884 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.77 | PE |  |
| WY8084 | 97155.046 | 37973.808 |  | 43.042 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY8083 |  | L0.3 |  | 42.092 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.77 | PE |  |
| WY8085 | 97139.295 | 38031.712 |  | 43.103 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8081 |  | NUL |  | 40.123 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 30.40 | 混凝土 |  |
|  | WY8088 |  | NUL |  | 42.003 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.51 | PE |  |
|  | WY7516 |  | NUL |  | 40.103 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 37.60 | 混凝土 |  |
| WY8086 | 97160.569 | 37934.644 |  | 43.425 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8083 |  | NUL |  | 40.485 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 39.50 | PE |  |
|  | WY8089 |  | NUL |  | 40.505 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 39.41 | PE |  |
|  | WY8087 |  | NUL |  | 42.045 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.01 | PE |  |
| WY8087 | 97162.541 | 37935.036 |  | 43.285 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8086 |  | NUL |  | 42.185 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.01 | PE |  |
| WY8088 | 97141.739 | 38032.298 |  | 42.786 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY8085 |  | NUL |  | 42.036 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.51 | PE |  |
| WY8089 | 97166.823 | 37895.733 |  | 43.583 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8090 |  | NUL |  | 42.323 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.07 | PE |  |
|  | WY8093 |  | NUL |  | 41.043 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 16.87 | PE |  |
|  | WY8086 |  | NUL |  | 40.683 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 39.41 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY8091 |  | NUL |  | 40.683 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 39.53 | PE |  |
| WY8090 | 97168.878 | 37896.004 |  | 43.419 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY8089 |  | NUL |  | 42.439 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.07 | PE |  |
| WY8091 | 97171.840 | 37856.524 |  | 43.816 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8095 |  | NUL |  | 41.016 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 49.00 | PE |  |
|  | WY8089 |  | NUL |  | 40.986 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 39.53 | PE |  |
|  | WY8092 |  | NUL |  | 42.496 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.09 | PE |  |
| WY8092 | 97173.909 | 37856.845 |  | 43.602 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY8091 |  | NUL |  | 42.762 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.09 | PE |  |
| WY8093 | 97150.146 | 37893.179 |  | 44.075 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8089 |  | NUL |  | 41.135 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 16.87 | PE |  |
|  | WY8094 |  | NUL |  | 42.975 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 3.60 | PE |  |
| WY8094 | 97153.591 | 37894.238 |  | 43.624 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY8093 |  | NUL |  | 43.204 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 3.60 | PE |  |
| WY8095 | 97176.848 | 37807.779 |  | 44.019 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8091 |  | NUL |  | 41.159 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 49.00 | PE |  |
|  | WY8096 |  | NUL |  | 42.809 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.11 | PE |  |
|  | WY8097 |  | NUL |  | 41.169 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 49.26 | PE |  |
| WY8096 | 97178.946 | 37807.954 |  | 43.832 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY8095 |  | NUL |  | 42.822 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.11 | PE |  |
| WY8097 | 97180.097 | 37758.624 |  | 44.244 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8098 |  | NUL |  | 41.444 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 19.89 | PE |  |
|  | WY8100 |  | NUL |  | 41.444 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 33.47 | PE |  |
|  | WY8099 |  | NUL |  | 42.944 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.10 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY8095 |  | NUL |  | 41.424 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 49.26 | PE |  |
| WY8098 | 97160.256 | 37757.220 |  | 44.918 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8097 |  | NUL |  | 41.618 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 19.89 | PE |  |
| WY8099 | 97182.135 | 37759.128 |  | 44.074 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY8097 |  | R0.3 |  | 43.074 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.10 | PE |  |
| WY8100 | 97178.844 | 37725.182 |  | 44.486 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8102 |  | NUL |  | 41.736 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 35.45 | PE |  |
|  | WY8097 |  | NUL |  | 41.776 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 33.47 | PE |  |
|  | WY8101 |  | NUL |  | 43.196 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.09 | PE |  |
| WY8101 | 97180.929 | 37725.060 |  | 44.280 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY8100 |  | NUL |  | 43.210 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.09 | PE |  |
| WY8102 | 97179.221 | 37689.731 |  | 44.516 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8104 |  | NUL |  | 41.706 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 40.18 | PE |  |
|  | WY8100 |  | NUL |  | 41.766 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 35.45 | PE |  |
|  | WY8103 |  | NUL |  | 43.216 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.08 | PE |  |
| WY8103 | 97181.295 | 37689.635 |  | 44.293 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY8102 |  | L0.3 |  | 43.243 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.08 | PE |  |
| WY8104 | 97178.553 | 37649.559 |  | 44.752 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8105 |  | NUL |  | 41.992 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 17.18 | PE |  |
|  | WY8106 |  | NUL |  | 43.402 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.14 | PE |  |
|  | WY8102 |  | NUL |  | 42.042 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 40.18 | PE |  |
| WY8105 | 97161.376 | 37649.651 |  | 45.415 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8104 |  | NUL |  | 42.385 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 17.18 | PE |  |
| WY8106 | 97180.685 | 37649.380 |  | 44.527 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY8104 |  | NUL |  | 43.427 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.14 | PE |  |
| WY8108 | 97131.658 | 38069.999 |  | 42.640 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY8109 |  | NUL |  | 41.640 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.22 | 混凝土 |  |
| WY8109 | 97129.519 | 38069.402 |  | 42.832 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8110 |  | NUL |  | 40.382 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 34.40 | PE |  |
|  | WY8108 |  | NUL |  | 41.612 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.22 | 混凝土 |  |
| WY8110 | 97119.938 | 38102.442 |  | 42.673 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8111 |  | NUL |  | 39.993 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 34.75 | PE |  |
|  | WY8109 |  | NUL |  | 40.093 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 34.40 | PE |  |
|  | WY8126 |  | NUL |  | 40.123 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 20.33 | PE |  |
|  | WY8125 |  | NUL |  | 41.353 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.06 | PE |  |
| WY8111 | 97109.309 | 38135.528 |  | 42.570 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8110 |  | NUL |  | 39.870 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 34.75 | PE |  |
|  | WY8124 |  | NUL |  | 41.210 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.04 | PE |  |
|  | WY8112 |  | NUL |  | 39.860 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 34.33 | PE |  |
| WY8112 | 97098.117 | 38167.985 |  | 42.348 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8113 |  | NUL |  | 39.698 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 34.41 | PE |  |
|  | WY8111 |  | NUL |  | 39.698 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 34.33 | PE |  |
|  | WY8123 |  | NUL |  | 40.938 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.94 | PE |  |
| WY8113 | 97083.565 | 38199.170 |  | 42.135 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8112 |  | NUL |  | 39.425 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 34.41 | PE |  |
|  | WY7746 |  | NUL |  | 39.415 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 17.81 | PE |  |
|  | WY7158 |  | NUL |  | 39.205 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 46.03 | PVC |  |
|  | WY8121 |  | NUL |  | 40.695 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 2.05 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY8121 | 97085.456 | 38199.954 |  | 41.863 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY8113 |  | NUL |  | 40.853 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.05 | PE |  |
| WY8123 | 97099.915 | 38168.709 |  | 42.176 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY8112 |  | NUL |  | 41.196 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.94 | PE |  |
| WY8124 | 97111.292 | 38136.003 |  | 42.402 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY8111 |  | NUL |  | 41.372 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.04 | PE |  |
| WY8125 | 97121.953 | 38102.854 |  | 42.541 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY8110 |  | NUL |  | 41.531 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 2.06 | PE |  |
| WY8126 | 97100.493 | 38096.493 |  | 43.412 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7753 |  | NUL |  | 41.782 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 4.53 | PE |  |
|  | WY8110 |  | NUL |  | 40.382 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 20.33 | PE |  |
| WY8166 | 97008.069 | 38338.222 |  | 37.623 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY8167 |  | NUL |  | 36.773 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 61.16 | PE |  |
| WY8167 | 96982.883 | 38393.957 |  | 41.520 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8166 |  | NUL |  | 36.400 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 61.16 | PE |  |
|  | WY8168 |  | NUL |  | 36.420 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 72.78 | PE |  |
| WY8168 | 96959.664 | 38462.931 |  | 40.804 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8167 |  | NUL |  | 36.154 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 72.78 | PE |  |
|  | WY9842 |  | NUL |  | 36.164 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 91.73 | PE |  |
| WY8699 | 96917.477 | 38673.145 |  | 40.067 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7630 |  | NUL |  | 36.167 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 20.53 | PVC |  |
| WY8700 | 96940.770 | 38766.997 |  | 39.146 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7640 |  | R0.4 |  | 35.316 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 45.73 | PVC |  |
|  | WY8701 |  | L0.4 |  | 35.316 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 40.44 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY8701 | 96953.884 | 38805.254 |  | 38.648 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY6086 |  | NUL |  | 35.278 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 61.84 | PVC |  |
|  | WY8700 |  | NUL |  | 35.248 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 40.44 | PVC |  |
| WY8702 | 96933.400 | 38768.215 |  | 40.013 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7636 |  | NUL |  | 36.083 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 16.22 | PVC |  |
| WY8703 | 96996.350 | 38875.264 |  | 38.407 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7578 |  | NUL |  | 37.957 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 21.22 | PVC |  |
| WY8704 | 97068.999 | 38976.099 |  | 38.456 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8705 |  | NUL |  | 36.006 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 9.88 | PVC |  |
|  | WY3029 |  | NUL |  | 36.006 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 13.15 | PVC |  |
| WY8705 | 97062.165 | 38983.235 |  | 38.797 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY5104 |  | NUL |  | 37.597 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 7.63 | PVC |  |
|  | WY8704 |  | NUL |  | 36.097 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 9.88 | PVC |  |
|  | WY6080 |  | NUL |  | 37.297 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 8.94 | 混凝土 |  |
|  | WY6082 |  | NUL |  | 37.297 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 17.79 | 混凝土 |  |
| WY8708 | 97354.756 | 38414.403 |  | 43.396 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8724 |  | NUL |  | 42.696 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 2.75 | PVC |  |
|  | WY8709 |  | NUL |  | 42.696 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 18.60 | PVC |  |
|  | WY8722 |  | NUL |  | 42.696 | 200 | NUL | 流进 | NUL | 13.53 | PVC |  |
| WY8709 | 97339.522 | 38403.735 |  | 43.061 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8710 |  | NUL |  | 42.361 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 20.96 | PVC |  |
|  | WY8708 |  | NUL |  | 42.361 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 18.60 | PVC |  |
| WY8710 | 97351.448 | 38386.502 |  | 43.470 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8711 |  | NUL |  | 42.270 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 52.39 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY8709 |  | NUL |  | 42.270 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 20.96 | PVC |  |
| WY8711 | 97397.804 | 38362.089 |  | 43.378 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY8710 |  | NUL |  | 42.078 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 52.39 | PVC |  |
|  | WY7050 |  | NUL |  | 41.078 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 17.12 | PE |  |
| WY8716 | 97044.153 | 38894.664 |  | 38.338 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6083 |  | NUL |  | 37.758 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 15.86 | 混凝土 |  |
| WY8717 | 97064.816 | 38775.435 |  | 35.154 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY7552 |  | NUL |  | 33.054 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 57.45 | 混凝土 |  |
| WY8718 | 96965.690 | 38716.318 |  | 39.600 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY7589 |  | NUL |  | 37.850 | 100 | NUL | 流出 | NUL | 12.58 | 钢 |  |
| WY8719 | 97000.575 | 38829.285 |  | 39.000 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY7555 |  | NUL |  | 37.290 | 100 | NUL | 流出 | NUL | 10.25 | 钢 |  |
| WY8721 | 97372.161 | 38410.146 |  | 43.141 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY8723 |  | NUL |  | 42.841 | 300*300 | NUL | 流出 | NUL | 12.71 | 混凝土 |  |
|  | WY8722 |  | NUL |  | 42.841 | 300*300 | NUL | 流出 | NUL | 9.42 | 混凝土 |  |
|  | WY5601 |  | NUL |  | 42.841 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 21.39 | 混凝土 |  |
| WY8722 | 97364.358 | 38404.864 |  | 43.141 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY8721 |  | NUL |  | 42.841 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 9.42 | 混凝土 |  |
|  | WY8708 |  | NUL |  | 42.741 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 13.53 | PVC |  |
| WY8723 | 97364.949 | 38420.613 |  | 43.141 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |
|  | WY8721 |  | NUL |  | 42.841 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 12.71 | 混凝土 |  |
|  | WY5866 |  | NUL |  | 42.841 | 300*300 | NUL | 流出 | NUL | 10.82 | 混凝土 |  |
|  | WY8724 |  | NUL |  | 42.841 | 300*300 | NUL | 流出 | NUL | 9.21 | 混凝土 |  |
| WY8724 | 97357.265 | 38415.537 |  | 43.141 |  |  |  |  |  |  |  | 明沟 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WY8708 |  | NUL |  | 42.741 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 2.75 | PVC |  |
|  | WY8723 |  | NUL |  | 42.841 | 300*300 | NUL | 流进 | NUL | 9.21 | 混凝土 |  |
| WY8725 | 97527.473 | 38287.565 |  | 45.362 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY5586 |  | NUL |  | 44.762 | 200 | NUL | 流出 | NUL | 12.21 | PVC |  |
| WY9769 | 97001.358 | 38296.295 |  | 34.741 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY9770 |  | NUL |  | 32.961 | 2200 | NUL | 流出 | NUL | 21.94 | 混凝土 |  |
|  | WY9772 |  | NUL |  | 32.961 | 2200 | NUL | 流进 | NUL | 1.15 | 混凝土 |  |
| WY9770 | 97014.496 | 38313.870 |  | 33.805 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY9769 |  | NUL |  | 32.025 | 2200 | NUL | 流进 | NUL | 21.94 | 混凝土 |  |
|  | WY9773 |  | NUL |  | 32.025 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 4.00 | 混凝土 |  |
| WY9773 | 97016.919 | 38317.053 |  | 33.805 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY9774 |  | NUL |  | 32.485 | 1200 | NUL | 流出 | NUL | 1.68 | 混凝土 |  |
|  | WY9770 |  | NUL |  | 32.485 | 1200 | NUL | 流进 | NUL | 4.00 | 混凝土 |  |
| WY9774 | 97632.018 | 38087.594 |  | 45.840 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY9775 |  | R0.3 |  | 45.040 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.81 | 混凝土 |  |
| WY9775 | 97630.295 | 38087.046 |  | 45.870 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY9774 |  | NUL |  | 45.000 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.81 | 混凝土 |  |
|  | WY6009 |  | NUL |  | 43.400 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 39.10 | PE |  |
|  | WW |  | NUL |  | 43.400 | 800 | NUL | 流进 | NUL |  | PE |  |
| WY9776 | 97591.016 | 38087.126 |  | 45.850 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY9777 |  | L0.3 |  | 45.150 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 1.48 | 混凝土 |  |
| WY9777 | 97592.462 | 38086.788 |  | 45.876 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY9776 |  | NUL |  | 45.176 | 300 | NUL | 流进 | NUL | 1.48 | 混凝土 |  |
|  | WY6025 |  | NUL |  | 43.756 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 39.79 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WW |  | NUL |  | 43.756 | 800 | NUL | 流进 | NUL |  | PE |  |
| WY9778 | 97615.273 | 38927.830 |  | 39.959 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY9779 |  | NUL |  | 37.959 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 39.87 | 塑料 |  |
| WY9779 | 97620.879 | 38967.305 |  | 39.768 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY9778 |  | NUL |  | 37.868 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 39.87 | 塑料 |  |
|  | WY9780 |  | NUL |  | 37.868 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 40.17 | 塑料 |  |
| WY9780 | 97626.533 | 39007.074 |  | 39.570 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY9779 |  | NUL |  | 37.570 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 40.17 | 塑料 |  |
|  | WY9781 |  | NUL |  | 37.570 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 39.40 | 塑料 |  |
| WY9781 | 97631.631 | 39046.142 |  | 39.334 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY9780 |  | NUL |  | 37.334 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 39.40 | 塑料 |  |
|  | WY9782 |  | NUL |  | 37.334 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 40.56 | 塑料 |  |
| WY9782 | 97637.572 | 39086.263 |  | 38.770 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY9781 |  | NUL |  | 36.770 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 40.56 | 塑料 |  |
|  | WY9783 |  | NUL |  | 36.770 | 1000 | NUL | 流出 | NUL | 39.90 | 塑料 |  |
| WY9783 | 97643.241 | 39125.759 |  | 38.280 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY9782 |  | NUL |  | 36.280 | 1000 | NUL | 流进 | NUL | 39.90 | 塑料 |  |
| WY9787 | 97600.802 | 39084.540 |  | 40.418 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY9788 |  | NUL |  | 38.018 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 30.54 | 混凝土 |  |
|  | WY9803 |  | NUL |  | 38.918 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 3.26 | PE |  |
| WY9788 | 97577.100 | 39103.792 |  | 39.427 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY9787 |  | NUL |  | 37.027 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 30.54 | 混凝土 |  |
|  | WY9789 |  | NUL |  | 37.027 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 39.30 | 混凝土 |  |
|  | WY9801 |  | NUL |  | 38.427 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 2.94 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY9789 | 97548.167 | 39130.392 |  | 39.104 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY9788 |  | L0.4 |  | 36.904 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 39.30 | 混凝土 |  |
|  | WY9790 |  | R0.4 |  | 36.904 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 40.71 | 混凝土 |  |
|  | WY9799 |  | NUL |  | 38.104 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 3.42 | PE |  |
|  | EE |  | NUL |  | 36.944 | 500 | NUL | 流进 | NUL |  | PE |  |
| WY9790 | 97519.326 | 39159.118 |  | 39.067 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY9789 |  | L0.6 |  | 36.867 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 40.71 | 混凝土 |  |
|  | WY9791 |  | R0.6 |  | 36.867 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 39.85 | 混凝土 |  |
|  | WY9797 |  | NUL |  | 38.047 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 3.19 | PE |  |
| WY9791 | 97492.758 | 39188.817 |  | 38.862 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY9790 |  | L0.6 |  | 36.682 | 600 | NUL | 流进 | NUL | 39.85 | 混凝土 |  |
|  | WY6127 |  | R0.6 |  | 36.682 | 600 | NUL | 流出 | NUL | 39.08 | 混凝土 |  |
|  | WY9795 |  | NUL |  | 37.862 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 3.23 | PE |  |
| WY9792 | 97466.258 | 39216.675 |  | 38.956 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6127 |  | NUL |  | 37.876 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 2.33 | PE |  |
| WY9793 | 97460.672 | 39212.577 |  | 39.008 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY6127 |  | NUL |  | 38.008 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 4.62 | PE |  |
| WY9794 | 97485.253 | 39181.937 |  | 39.082 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY9795 |  | NUL |  | 38.282 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 6.96 | PE |  |
| WY9795 | 97490.500 | 39186.512 |  | 38.939 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY9794 |  | NUL |  | 38.019 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 6.96 | PE |  |
|  | WY9791 |  | NUL |  | 38.019 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 3.23 | PE |  |
| WY9796 | 97512.486 | 39151.480 |  | 39.400 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY9797 |  | NUL |  | 38.600 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 7.07 | PE |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY9797 | 97517.102 | 39156.834 |  | 39.201 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY9796 |  | NUL |  | 38.261 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 7.07 | PE |  |
|  | WY9790 |  | NUL |  | 38.261 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 3.19 | PE |  |
| WY9798 | 97541.190 | 39122.716 |  | 39.371 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY9799 |  | NUL |  | 38.571 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 6.95 | PE |  |
| WY9799 | 97545.929 | 39127.803 |  | 39.289 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY9798 |  | NUL |  | 38.389 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 6.95 | PE |  |
|  | WY9789 |  | NUL |  | 38.389 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 3.42 | PE |  |
| WY9800 | 97570.501 | 39096.321 |  | 39.702 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY9801 |  | NUL |  | 39.032 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 7.03 | PE |  |
| WY9801 | 97575.180 | 39101.562 |  | 39.578 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY9800 |  | NUL |  | 38.728 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 7.03 | PE |  |
|  | WY9788 |  | NUL |  | 38.728 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 2.94 | PE |  |
| WY9802 | 97593.957 | 39076.897 |  | 39.908 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY9803 |  | NUL |  | 39.208 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 7.04 | PE |  |
| WY9803 | 97598.301 | 39082.443 |  | 39.841 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY9802 |  | NUL |  | 38.991 | 400 | NUL | 流进 | NUL | 7.04 | PE |  |
|  | WY9787 |  | NUL |  | 38.991 | 400 | NUL | 流出 | NUL | 3.26 | PE |  |
| WY9804 | 97276.036 | 37601.865 |  | 43.894 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7191 |  | L0.5 |  | 40.534 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 37.56 | 混凝土 |  |
| WY9809 | 97239.905 | 37613.301 |  | 44.203 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7191 |  | NUL |  | 43.623 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 12.10 | 混凝土 |  |
| WY9810 | 97238.279 | 37590.247 |  | 44.199 |  |  |  |  |  |  |  | （蓖子） |
|  | WY7191 |  | NUL |  | 43.499 | 300 | NUL | 流出 | NUL | 11.04 | 混凝土 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 下水                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管底高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 坡度 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WY9811 | 96696.851 | 38151.857 |  | 41.074 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY9812 |  | NUL |  | 37.054 | 3000*2900 | NUL | 流出 | NUL | 49.98 | 混凝土 |  |
| WY9812 | 96725.208 | 38193.008 |  | 40.781 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY9811 |  | NUL |  | 36.661 | 3000*2900 | NUL | 流进 | NUL | 49.98 | 混凝土 |  |
| WY9818 | 97938.447 | 37602.134 |  | 47.269 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7000 |  | NUL |  | 44.677 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 54.78 | 混凝土 |  |
| WY9842 | 96933.368 | 38550.809 |  | 40.542 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY7634 |  | NUL |  | 36.122 | 800 | NUL | 流进 | NUL | 56.64 | PE |  |
|  | WY8168 |  | NUL |  | 36.122 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 91.73 | PE |  |
| WY9843 | 97185.016 | 38041.930 |  | 43.018 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井 |
|  | WY7516 |  | L0.4 |  | 39.718 | 1500 | NUL | 流进 | NUL | 9.25 | 混凝土 |  |
|  | WY7518 |  | R0.4 |  | 35.768 | 1500 | NUL | 流出 | NUL | 12.61 | 混凝土 |  |
| WY9844 | 97207.056 | 37586.223 |  | 36.138 |  |  |  |  |  |  |  | 直 点 |
|  | WY7197 |  | NUL |  | 35.097 | 800 | NUL | 流出 | NUL | 59.90 | 混凝土 |  |
| 管线总长度：21.90公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院