地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 军用                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XJ6500 | 96654.469 | 38181.616 |  | 39.946 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XJ6502 |  | NUL |  | 39.646 | 2*1 | NUL | NUL | NUL | 59.68 | 塑料 |  |
| XJ6501 | 96751.806 | 38164.598 |  | 39.873 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XJ6503 |  | NUL |  | 39.373 | 1*1 | NUL | NUL | NUL | 62.93 | 塑料 |  |
|  | XJ6502 |  | NUL |  | 39.423 | 2*1 | NUL | NUL | NUL | 39.13 | 塑料 |  |
| XJ6502 | 96713.234 | 38171.198 |  | 39.902 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XJ6501 |  | NUL |  | 36.102 | 2*1 | NUL | NUL | NUL | 39.13 | 塑料 |  |
|  | XJ6500 |  | NUL |  | 36.102 | 2*1 | NUL | NUL | NUL | 59.68 | 塑料 |  |
| XJ6503 | 96812.177 | 38182.344 |  | 40.593 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XJ6504 |  | NUL |  | 40.493 | 1*1 | NUL | NUL | NUL | 1.78 | 塑料 |  |
|  | XJ6501 |  | NUL |  | 40.493 | 1*1 | NUL | NUL | NUL | 62.93 | 塑料 |  |
| XJ6504 | 96812.335 | 38184.120 |  | 40.682 |  |  |  |  |  |  |  | 电杆 |
|  | XJ6503 |  | NUL |  | 40.382 | 1*1 | NUL | NUL | NUL | 1.78 | 塑料 |  |
| 管线总长度：0.16公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院