地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 弱电                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LG2049 | 97163.329 | 37636.485 |  | 45.074 |  |  |  |  |  |  |  | 管点(方) |
|  | XX2052 |  | NUL |  | 44.844 | 1*1 | 2 | NUL | NUL | 6.05 | PVC |  |
| XG2047 | 97171.696 | 37634.577 |  | 44.954 |  |  |  |  |  |  |  | 共井人孔 |
|  | XR1000 |  | NUL |  | 43.104 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 46.99 | PVC |  |
|  | XX2014 |  | L0.4 |  | 43.104 | 4*2 | 6 | NUL | NUL | 65.45 | PVC |  |
|  | XX7137 |  | NUL |  | 43.194 | 3*2 | 0 | NUL | NUL | 54.71 | PVC |  |
| XG7580 | 96979.661 | 38416.399 |  | 41.042 |  |  |  |  |  |  |  | 共井手孔 |
|  | XR8560 |  | NUL |  | 39.442 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 63.07 | PVC |  |
|  | XX7581 |  | NUL |  | 40.542 | 3*1 | NUL | NUL | NUL | 62.57 | PVC |  |
|  | XX7579 |  | NUL |  | 39.442 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 96.00 | PVC |  |
| XR1000 | 97173.698 | 37681.525 |  | 44.584 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XG2047 |  | NUL |  | 42.784 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 46.99 | PVC |  |
|  | XR1001 |  | NUL |  | 42.784 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 75.40 | PVC |  |
| XR1001 | 97175.842 | 37756.896 |  | 44.342 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XR1000 |  | NUL |  | 42.842 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 75.40 | PVC |  |
|  | XR1002 |  | NUL |  | 42.842 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 82.55 | PVC |  |
| XR1002 | 97170.632 | 37839.280 |  | 43.928 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XR1001 |  | NUL |  | 42.328 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 82.55 | PVC |  |
|  | XR1003 |  | NUL |  | 42.328 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 78.46 | PVC |  |
| XR1003 | 97157.311 | 37916.598 |  | 43.602 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XR1002 |  | R0.3 |  | 42.772 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 78.46 | PVC |  |
|  | XR1004 |  | L0.3 |  | 42.772 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 89.85 | PVC |  |
| XR1004 | 97139.953 | 38004.755 |  | 43.197 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XR1003 |  | NUL |  | 42.377 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 89.85 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 弱电                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XR1005 |  | NUL |  | 42.357 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 98.64 | PVC |  |
|  | XX7120 |  | NUL |  | 42.288 | 3*2 | 0 | NUL | NUL | 45.65 | PVC |  |
| XR1005 | 97114.317 | 38100.009 |  | 42.727 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XR1004 |  | NUL |  | 41.427 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 98.64 | PVC |  |
|  | XR9543 |  | NUL |  | 41.387 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 40.49 | PVC |  |
| XR1006 | 97075.603 | 38202.333 |  | 42.174 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XR6150 |  | L0.4 |  | 40.774 | 4*3 | 3 | NUL | NUL | 112.00 | PVC |  |
|  | XR9543 |  | NUL |  | 40.854 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 68.96 | PVC |  |
| XR6000 | 97634.410 | 38115.986 |  | 45.959 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6001 |  | NUL |  | 45.059 | 2*2 | NUL | NUL | NUL | 48.34 | 钢 |  |
| XR6001 | 97586.073 | 38115.393 |  | 45.954 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6000 |  | NUL |  | 45.054 | 2*2 | NUL | NUL | NUL | 48.34 | 钢 |  |
|  | XR6002 |  | R0.9 |  | 45.254 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 55.14 | PVC |  |
| XR6002 | 97584.932 | 38170.519 |  | 45.529 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6003 |  | NUL |  | 44.729 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 64.93 | PVC |  |
|  | XR6001 |  | NUL |  | 44.729 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 55.14 | PVC |  |
| XR6003 | 97583.522 | 38235.436 |  | 44.991 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6002 |  | NUL |  | 44.391 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 64.93 | PVC |  |
|  | XR6004 |  | NUL |  | 44.391 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 78.43 | PVC |  |
| XR6004 | 97584.828 | 38313.855 |  | 44.211 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6005 |  | L0.5 |  | 43.111 | 4*2 | NUL | NUL | NUL | 53.05 | PVC |  |
|  | XR6003 |  | NUL |  | 43.411 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 78.43 | PVC |  |
| XR6005 | 97578.095 | 38366.477 |  | 43.758 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6004 |  | R0.35 |  | 42.708 | 4*2 | NUL | NUL | NUL | 53.05 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 弱电                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XR8572 |  | NUL |  | 42.758 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 20.83 | PVC |  |
|  | XR6020 |  | L0.8 |  | 42.858 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 20.84 | PVC |  |
|  | XR6015 |  | L1.7 |  | 42.758 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 66.56 | PVC |  |
| XR6006 | 97584.261 | 38447.264 |  | 43.225 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6020 |  | NUL |  | 42.125 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 60.79 | PVC |  |
|  | XR6021 |  | NUL |  | 42.025 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 22.38 | PVC |  |
| XR6007 | 97587.786 | 38532.325 |  | 42.671 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6022 |  | NUL |  | 41.371 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 27.80 | PVC |  |
|  | XR6016 |  | L0.45 |  | 41.171 | 2*2 | NUL | NUL | NUL | 45.83 | PVC |  |
|  | XR6008 |  | NUL |  | 41.371 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 78.85 | PVC |  |
|  | XX4501 |  | NUL |  | 42.271 | 1*1 | NUL | NUL | NUL | 1.48 | PVC |  |
| XR6008 | 97588.365 | 38611.170 |  | 42.078 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6007 |  | NUL |  | 40.728 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 78.85 | PVC |  |
|  | XR6009 |  | NUL |  | 40.798 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 80.30 | PVC |  |
| XR6009 | 97587.927 | 38691.471 |  | 41.725 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6010 |  | NUL |  | 40.675 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 55.95 | PVC |  |
|  | XR6008 |  | NUL |  | 40.745 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 80.30 | PVC |  |
| XR6010 | 97587.783 | 38747.416 |  | 41.658 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6011 |  | R0.4 |  | 40.558 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 54.01 | PVC |  |
|  | XR6009 |  | NUL |  | 40.458 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 55.95 | PVC |  |
| XR6011 | 97586.344 | 38801.411 |  | 41.456 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6010 |  | NUL |  | 40.006 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 54.01 | PVC |  |
|  | XR6017 |  | NUL |  | 40.156 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 26.14 | PVC |  |
| XR6015 | 97644.637 | 38364.893 |  | 44.104 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 弱电                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XR6209 |  | NUL |  | 43.604 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 75.33 | PVC |  |
|  | XR6005 |  | R0.9 |  | 43.304 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 66.56 | PVC |  |
| XR6016 | 97633.572 | 38530.349 |  | 42.448 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6007 |  | NUL |  | 41.148 | 2*2 | NUL | NUL | NUL | 45.83 | PVC |  |
| XR6017 | 97610.304 | 38790.951 |  | 41.649 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6011 |  | NUL |  | 40.449 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 26.14 | PVC |  |
|  | NN |  | L0.8 |  | 41.149 | 3*2 | NUL | NUL | NUL |  | PVC |  |
|  | SSSG |  | NUL |  | 40.899 | 3*2 | NUL | NUL | NUL |  | PVC | 上杆 |
| XR6018 | 97586.412 | 38871.984 |  | 41.416 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6019 |  | NUL |  | 40.116 | 4*2 | NUL | NUL | NUL | 26.69 | PVC |  |
| XR6019 | 97610.988 | 38861.578 |  | 41.580 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | SSSG |  | NUL |  | 40.880 | 3*2 | NUL | NUL | NUL |  | PVC | 上杆 |
|  | XR6018 |  | NUL |  | 40.380 | 4*2 | NUL | NUL | NUL | 26.69 | PVC |  |
|  | NNSG |  | NUL |  | 40.880 | 2*3 | NUL | NUL | NUL |  | PVC | 上杆 |
| XR6020 | 97583.961 | 38386.477 |  | 43.732 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6006 |  | NUL |  | 42.832 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 60.79 | PVC |  |
|  | XR6005 |  | NUL |  | 42.832 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 20.84 | PVC |  |
| XR6021 | 97584.239 | 38469.647 |  | 43.194 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6022 |  | NUL |  | 41.894 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 35.02 | PVC |  |
|  | XR6006 |  | NUL |  | 41.994 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 22.38 | PVC |  |
| XR6022 | 97587.458 | 38504.522 |  | 42.837 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6007 |  | NUL |  | 41.537 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 27.80 | PVC |  |
|  | XR6021 |  | NUL |  | 41.537 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 35.02 | PVC |  |
| XR6106 | 98015.091 | 38258.313 |  | 46.749 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 弱电                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XR6706 |  | NUL |  | 45.799 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 60.62 | PVC |  |
| XR6150 | 97032.588 | 38305.740 |  | 41.580 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XR6151 |  | NUL |  | 41.010 | 3*1 | 2 | NUL | NUL | 2.16 | PVC |  |
|  | XR6153 |  | R0.60 |  | 40.860 | 5*1 | NUL | NUL | NUL | 54.67 | PVC |  |
|  | XR6681 |  | NUL |  | 40.880 | 4*3 | 3 | NUL | NUL | 7.85 | PVC |  |
|  | XR1006 |  | NUL |  | 41.070 | 4*3 | 3 | NUL | NUL | 112.00 | PVC |  |
| XR6151 | 97030.691 | 38306.771 |  | 41.632 |  |  |  |  |  |  |  | 交接箱 |
|  | XR6150 |  | NUL |  | 41.032 | 3*1 | 2 | NUL | NUL | 2.16 | PVC |  |
| XR6153 | 97085.555 | 38319.276 |  | 41.640 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XR6150 |  | NUL |  | 41.240 | 5*1 | NUL | NUL | NUL | 54.67 | PVC |  |
| XR6207 | 97788.831 | 38334.605 |  | 45.099 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XR6210 |  | L0.5 |  | 43.749 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 24.02 | PVC |  |
| XR6208 | 97505.128 | 38362.139 |  | 43.665 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR8572 |  | NUL |  | 42.215 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 52.32 | PVC |  |
|  | XR6400 |  | NUL |  | 42.465 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 34.53 | PVC |  |
| XR6209 | 97719.950 | 38363.173 |  | 44.849 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6015 |  | NUL |  | 43.849 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 75.33 | PVC |  |
|  | XR6210 |  | NUL |  | 43.809 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 71.31 | PVC |  |
| XR6210 | 97791.104 | 38358.516 |  | 45.185 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6207 |  | NUL |  | 43.985 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 24.02 | PVC |  |
|  | XR6209 |  | NUL |  | 44.085 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 71.31 | PVC |  |
|  | XR6708 |  | NUL |  | 44.135 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 20.29 | PVC |  |
| XR6213 | 97884.535 | 38357.946 |  | 45.612 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6214 |  | NUL |  | 44.562 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 60.07 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 弱电                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XR6707 |  | NUL |  | 44.382 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 21.50 | PVC |  |
| XR6214 | 97944.301 | 38364.023 |  | 45.773 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6213 |  | NUL |  | 44.773 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 60.07 | PVC |  |
|  | XR7714 |  | NUL |  | 44.973 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 47.04 | PVC |  |
| XR6400 | 97470.700 | 38359.459 |  | 43.865 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XR6401 |  | NUL |  | 42.665 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 30.91 | PVC |  |
|  | XR6208 |  | NUL |  | 42.665 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 34.53 | PVC |  |
| XR6401 | 97439.798 | 38358.985 |  | 43.703 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XR6400 |  | NUL |  | 42.503 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 30.91 | PVC |  |
|  | XR6402 |  | NUL |  | 42.503 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 117.95 | 塑料 |  |
| XR6402 | 97321.845 | 38358.986 |  | 43.027 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6401 |  | NUL |  | 41.577 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 117.95 | 塑料 |  |
|  | SS入户线 |  | NUL |  | 41.577 | 4*3 | NUL | NUL | NUL |  | 塑料 |  |
| XR6500 | 97930.825 | 37618.544 |  | 47.207 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6510 |  | NUL |  | 46.357 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 69.80 | 塑料 |  |
| XR6510 | 97861.181 | 37613.844 |  | 47.484 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6500 |  | NUL |  | 46.434 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 69.80 | 塑料 |  |
|  | XR6511 |  | NUL |  | 46.484 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 82.93 | 塑料 |  |
|  | XR6513 |  | NUL |  | 46.464 | 4*2 | NUL | NUL | NUL | 32.46 | 塑料 |  |
| XR6511 | 97778.294 | 37616.491 |  | 46.517 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6512 |  | NUL |  | 45.417 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 100.16 | 塑料 |  |
|  | XR6510 |  | NUL |  | 45.417 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 82.93 | 塑料 |  |
| XR6512 | 97678.169 | 37619.298 |  | 44.832 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6514 |  | NUL |  | 43.822 | 4*2 | NUL | NUL | NUL | 46.99 | 塑料 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 弱电                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS入户线 |  | NUL |  | 43.832 | 4*3 | NUL | NUL | NUL |  | 塑料 |  |
|  | XR6511 |  | NUL |  | 43.802 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 100.16 | 塑料 |  |
| XR6513 | 97860.051 | 37581.404 |  | 47.358 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6510 |  | NUL |  | 45.758 | 4*2 | NUL | NUL | NUL | 32.46 | 塑料 |  |
| XR6514 | 97676.315 | 37572.349 |  | 44.366 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6512 |  | NUL |  | 43.366 | 4*2 | NUL | NUL | NUL | 46.99 | 塑料 |  |
| XR6681 | 97030.187 | 38313.213 |  | 41.545 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XR8560 |  | NUL |  | 40.839 | 4*3 | 3 | NUL | NUL | 51.83 | PVC |  |
|  | XR6150 |  | NUL |  | 40.839 | 4*3 | 3 | NUL | NUL | 7.85 | PVC |  |
| XR6704 | 98067.883 | 38366.440 |  | 45.718 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6705 |  | NUL |  | 44.758 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 54.19 | PVC |  |
| XR6705 | 98013.855 | 38370.587 |  | 45.587 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR7714 |  | NUL |  | 44.787 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 23.34 | PVC |  |
|  | XR6706 |  | NUL |  | 44.387 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 51.66 | PVC |  |
|  | XR6704 |  | NUL |  | 44.307 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 54.19 | PVC |  |
|  | XR6710 |  | NUL |  | 44.907 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 57.96 | PVC |  |
| XR6706 | 98014.533 | 38318.928 |  | 46.265 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XR6106 |  | NUL |  | 45.165 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 60.62 | PVC |  |
|  | XR6705 |  | NUL |  | 44.565 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 51.66 | PVC |  |
|  | XR9529 |  | NUL |  | 45.665 | 1*1 | NUL | NUL | NUL | 48.32 | PVC |  |
| XR6707 | 97863.114 | 38359.794 |  | 45.307 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR6213 |  | NUL |  | 44.257 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 21.50 | PVC |  |
|  | XR6708 |  | NUL |  | 43.957 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 51.75 | PVC |  |
| XR6708 | 97811.391 | 38358.015 |  | 45.022 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 弱电                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XR6210 |  | NUL |  | 43.982 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 20.29 | PVC |  |
|  | XR6707 |  | NUL |  | 44.052 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 51.75 | PVC |  |
| XR6710 | 98012.064 | 38428.515 |  | 45.042 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XR6705 |  | NUL |  | 44.172 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 57.96 | PVC |  |
| XR7102 | 97568.048 | 38945.130 |  | 40.989 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XR7502 |  | NUL |  | 39.749 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 36.11 | PVC |  |
| XR7501 | 97677.844 | 38883.265 |  | 41.403 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR7502 |  | NUL |  | 39.953 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 89.96 | PVC |  |
| XR7502 | 97598.791 | 38926.197 |  | 41.142 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XR7501 |  | NUL |  | 39.752 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 89.96 | PVC |  |
|  | XR7102 |  | NUL |  | 39.752 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 36.11 | PVC |  |
| XR7714 | 97991.336 | 38364.433 |  | 45.662 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XR6705 |  | NUL |  | 44.862 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 23.34 | PVC |  |
|  | XR6214 |  | NUL |  | 44.862 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 47.04 | PVC |  |
| XR8560 | 97006.813 | 38359.471 |  | 40.839 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XG7580 |  | NUL |  | 40.089 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 63.07 | PVC |  |
|  | XR6681 |  | NUL |  | 40.089 | 4*3 | 3 | NUL | NUL | 51.83 | PVC |  |
| XR8572 | 97557.419 | 38363.990 |  | 43.813 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XR6005 |  | NUL |  | 42.633 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 20.83 | PVC |  |
|  | XR6208 |  | NUL |  | 42.633 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 52.32 | PVC |  |
| XR9529 | 98058.501 | 38298.893 |  | 46.384 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XR6706 |  | NUL |  | 46.184 | 1*1 | NUL | NUL | NUL | 48.32 | PVC |  |
| XR9532 | 97472.280 | 39218.630 |  | 38.751 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XR9533 |  | L0.3 |  | 38.251 | 2*1 | NUL | NUL | NUL | 38.73 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 弱电                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XR9533 | 97496.681 | 39188.552 |  | 39.088 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XR9532 |  | NUL |  | 38.288 | 2*1 | NUL | NUL | NUL | 38.73 | PVC |  |
|  | XR9534 |  | NUL |  | 38.288 | 2*1 | NUL | NUL | NUL | 58.15 | PVC |  |
|  | XR9535 |  | NUL |  | 38.538 | 2*1 | NUL | NUL | NUL | 19.77 | PVC |  |
| XR9534 | 97536.828 | 39146.489 |  | 39.499 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XR9533 |  | NUL |  | 38.699 | 2*1 | NUL | NUL | NUL | 58.15 | PVC |  |
| XR9535 | 97482.589 | 39174.679 |  | 39.246 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XR9533 |  | NUL |  | 38.146 | 2*1 | NUL | NUL | NUL | 19.77 | PVC |  |
| XR9543 | 97101.462 | 38138.401 |  | 42.524 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XR1005 |  | NUL |  | 41.204 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 40.49 | PVC |  |
|  | XR1006 |  | NUL |  | 41.204 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 68.96 | PVC |  |
| XX2014 | 97165.367 | 37569.438 |  | 45.136 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XG2047 |  | NUL |  | 43.976 | 4*2 | 6 | NUL | NUL | 65.45 | PVC |  |
| XX2051 | 97162.402 | 37641.201 |  | 45.468 |  |  |  |  |  |  |  | 发射塔 |
|  | XX2052 |  | NUL |  | 45.238 | 1*1 | 2 | NUL | NUL | 1.25 | PVC |  |
| XX2052 | 97162.330 | 37642.453 |  | 45.451 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | LG2049 |  | NUL |  | 45.221 | 1*1 | 2 | NUL | NUL | 6.05 | PVC |  |
|  | XX2053 |  | NUL |  | 45.221 | 1*1 | 2 | NUL | NUL | 1.75 | PVC |  |
|  | XX2051 |  | NUL |  | 45.221 | 1*1 | 2 | NUL | NUL | 1.25 | PVC |  |
| XX2053 | 97162.271 | 37644.200 |  | 45.708 |  |  |  |  |  |  |  | 交接箱 |
|  | XX2054 |  | NUL |  | 45.478 | 1*1 | 2 | NUL | NUL | 2.10 | PVC |  |
|  | XX2052 |  | NUL |  | 45.478 | 1*1 | 2 | NUL | NUL | 1.75 | PVC |  |
| XX2054 | 97160.348 | 37645.035 |  | 45.558 |  |  |  |  |  |  |  | 交接箱 |
|  | XX2053 |  | NUL |  | 45.328 | 1*1 | 2 | NUL | NUL | 2.10 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 弱电                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX3027 | 97053.907 | 38968.173 |  | 38.415 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XX6095 |  | NUL |  | 37.015 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 67.83 | PVC |  |
|  | XX3028 |  | NUL |  | 37.115 | 2*1+5*2 | NUL | NUL | NUL | 24.34 | PVC |  |
| XX3028 | 97069.771 | 38986.628 | 埋 | 38.449 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XX3027 |  | NUL |  | 37.149 | 2*1+5*2 | NUL | NUL | NUL | 24.34 | PVC |  |
| XX4501 | 97586.310 | 38532.295 |  | 42.655 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XR6007 |  | NUL |  | 42.255 | 1*1 | NUL | NUL | NUL | 1.48 | PVC |  |
|  | XX4502 |  | NUL |  | 42.255 | 1*1 | NUL | NUL | NUL | 24.61 | PVC |  |
| XX4502 | 97586.332 | 38507.686 |  | 42.765 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XX4503 |  | NUL |  | 42.365 | 1*1 | NUL | NUL | NUL | 2.14 | PVC |  |
|  | XX4501 |  | NUL |  | 42.365 | 1*1 | NUL | NUL | NUL | 24.61 | PVC |  |
| XX4503 | 97584.188 | 38507.642 |  | 43.319 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XX4502 |  | NUL |  | 42.919 | 1*1 | NUL | NUL | NUL | 2.14 | PVC |  |
| XX6095 | 97011.820 | 38914.980 |  | 38.191 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XX3027 |  | NUL |  | 36.791 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 67.83 | PVC |  |
|  | XX7576 |  | NUL |  | 36.791 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 73.42 | PVC |  |
| XX6502 | 96699.867 | 38335.563 |  | 38.891 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XX3027 |  | NUL |  | 36.791 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 67.83 | PVC |  |
| XX6503 | 96701.371 | 38310.357 |  | 38.802 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XX3027 |  | NUL |  | 36.791 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 67.83 | PVC |  |
| XX6504 | 96702.663 | 38288.013 |  | 38.456 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XX3027 |  | NUL |  | 36.791 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 67.83 | PVC |  |
| XX6505 | 96704.653 | 38273.755 |  | 38.467 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XX3027 |  | NUL |  | 36.791 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 67.83 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 弱电                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX6506 | 96712.845 | 38243.538 |  | 38.769 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XX3027 |  | NUL |  | 36.791 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 67.83 | PVC |  |
| XX6507 | 96718.784 | 38222.692 |  | 38.832 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XX3027 |  | NUL |  | 36.791 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 67.83 | PVC |  |
| XX6508 | 96721.516 | 38208.733 |  | 38.849 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XX3027 |  | NUL |  | 36.791 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 67.83 | PVC |  |
| XX6523 | 98051.693 | 39086.441 |  | 38.531 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XX8009 |  | NUL |  | 37.331 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 40.62 | 塑料 |  |
|  | XX6524 |  | NUL |  | 37.481 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 45.39 | 塑料 |  |
| XX6524 | 98096.699 | 39092.336 |  | 38.897 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XX6703 |  | NUL |  | 38.097 | 2*2 | NUL | NUL | NUL | 60.15 | 塑料 |  |
|  | XX6523 |  | NUL |  | 38.097 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 45.39 | 塑料 |  |
| XX6702 | 97982.788 | 39080.162 |  | 38.414 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XX8009 |  | NUL |  | 37.626 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 28.74 | 塑料 |  |
| XX6703 | 98155.439 | 39105.280 |  | 39.020 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | XX6524 |  | NUL |  | 38.124 | 2*2 | NUL | NUL | NUL | 60.15 | 塑料 |  |
| XX7117 | 97218.818 | 37753.876 |  | 44.315 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XX7118 |  | R0.3 |  | 43.965 | 3*2 | 0 | NUL | NUL | 39.98 | PVC |  |
|  | XX7137 |  | L0.3 |  | 43.965 | 3*2 | 0 | NUL | NUL | 119.44 | PVC |  |
| XX7118 | 97216.638 | 37793.799 |  | 44.164 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XX7117 |  | NUL |  | 43.744 | 3*2 | 0 | NUL | NUL | 39.98 | PVC |  |
|  | XX7119 |  | NUL |  | 43.744 | 3*2 | 0 | NUL | NUL | 130.63 | PVC |  |
| XX7119 | 97206.873 | 37924.068 |  | 43.537 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XX7118 |  | NUL |  | 41.937 | 3*2 | 0 | NUL | NUL | 130.63 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 弱电                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XX7120 |  | NUL |  | 41.737 | 3*2 | 0 | NUL | NUL | 97.84 | PVC |  |
| XX7120 | 97183.318 | 38019.032 |  | 43.088 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XX7119 |  | NUL |  | 42.288 | 3*2 | 0 | NUL | NUL | 97.84 | PVC |  |
|  | XR1004 |  | NUL |  | 42.288 | 3*2 | 0 | NUL | NUL | 45.65 | PVC |  |
| XX7136 | 97226.358 | 37567.969 |  | 44.832 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XX7137 |  | NUL |  | 43.832 | 3*2 | 0 | NUL | NUL | 66.71 | PVC |  |
| XX7137 | 97226.406 | 37634.679 |  | 44.705 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XX7136 |  | NUL |  | 43.705 | 3*2 | 0 | NUL | NUL | 66.71 | PVC |  |
|  | XG2047 |  | L0.4 |  | 43.105 | 3*2 | 0 | NUL | NUL | 54.71 | PVC |  |
|  | XX7117 |  | NUL |  | 43.705 | 3*2 | 0 | NUL | NUL | 119.44 | PVC |  |
| XX7553 | 97017.693 | 38832.963 |  | 38.856 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XX7576 |  | NUL |  | 37.876 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 45.64 | PVC |  |
| XX7564 | 96947.648 | 38762.837 |  | 39.301 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XX7576 |  | NUL |  | 38.291 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 92.55 | PVC |  |
|  | XX7577 |  | NUL |  | 38.201 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 84.69 | PVC |  |
| XX7576 | 96975.778 | 38851.011 |  | 38.840 |  |  |  |  |  |  |  | 人孔 |
|  | XX7564 |  | NUL |  | 37.440 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 92.55 | PVC |  |
|  | XX7553 |  | NUL |  | 37.840 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 45.64 | PVC |  |
|  | XX6095 |  | NUL |  | 37.490 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 73.42 | PVC |  |
| XX7577 | 96930.856 | 38679.825 |  | 39.678 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XX7578 |  | NUL |  | 38.528 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 83.76 | PVC |  |
|  | XX7564 |  | NUL |  | 38.528 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 84.69 | PVC |  |
| XX7578 | 96932.928 | 38596.094 |  | 40.163 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XX7579 |  | NUL |  | 39.063 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 90.38 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 弱电                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XX7577 |  | NUL |  | 39.063 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 83.76 | PVC |  |
|  | XX8010 |  | R0.3 |  | 38.813 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 43.60 | PVC |  |
| XX7579 | 96947.772 | 38506.946 |  | 40.633 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XX7578 |  | NUL |  | 39.233 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 90.38 | PVC |  |
|  | XG7580 |  | NUL |  | 39.193 | 4*3 | NUL | NUL | NUL | 96.00 | PVC |  |
| XX7581 | 96996.576 | 38356.159 |  | 41.976 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XX7585 |  | NUL |  | 41.666 | 1*1 | NUL | NUL | NUL | 17.89 | PVC |  |
|  | XX7583 |  | NUL |  | 41.576 | 1*1 | NUL | NUL | NUL | 2.42 | PVC |  |
|  | XG7580 |  | NUL |  | 41.676 | 3*1 | NUL | NUL | NUL | 62.57 | PVC |  |
|  | XX7582 |  | NUL |  | 41.476 | 3*1 | NUL | NUL | NUL | 1.43 | PVC |  |
|  | XX7584 |  | NUL |  | 41.476 | 3*1 | NUL | NUL | NUL | 1.47 | PVC |  |
| XX7582 | 96997.695 | 38357.058 |  | 41.746 |  |  |  |  |  |  |  | 发射塔 |
|  | XX7581 |  | NUL |  | 41.246 | 3*1 | NUL | NUL | NUL | 1.43 | PVC |  |
| XX7583 | 96994.160 | 38356.346 |  | 41.853 |  |  |  |  |  |  |  | 交接箱 |
|  | XX7581 |  | NUL |  | 41.453 | 1*1 | NUL | NUL | NUL | 2.42 | PVC |  |
| XX7584 | 96995.617 | 38355.048 |  | 41.872 |  |  |  |  |  |  |  | 交接箱 |
|  | XX7581 |  | NUL |  | 41.372 | 3*1 | NUL | NUL | NUL | 1.47 | PVC |  |
| XX7585 | 97011.706 | 38346.620 |  | 41.360 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XX7581 |  | NUL |  | 41.060 | 1*1 | NUL | NUL | NUL | 17.89 | PVC |  |
| XX8009 | 98011.524 | 39080.374 |  | 38.461 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XX6523 |  | NUL |  | 37.261 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 40.62 | 塑料 |  |
|  | XX8010 |  | NUL |  | 37.511 | 2*2 | NUL | NUL | NUL | 2.05 | PVC |  |
|  | XX6702 |  | NUL |  | 37.261 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 28.74 | 塑料 |  |
| XX8010 | 96976.415 | 38599.283 |  | 40.108 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 弱电                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XX7578 |  | NUL |  | 38.808 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 43.60 | PVC |  |
| XY6500 | 96696.678 | 38358.349 |  | 38.794 |  |  |  |  |  |  |  | 手孔 |
|  | XX7578 |  | NUL |  | 38.808 | 3*2 | NUL | NUL | NUL | 43.60 | PVC |  |
| 管线总长度：5.16公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院