地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LC1000 | 97189.151 | 37965.697 |  | 43.429 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LC1003 |  | NUL |  | 43.129 | 1*1 | NUL |  | NUL | 2.06 | PVC |  |
| LC1001 | 97186.999 | 37975.124 |  | 43.363 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LC1003 |  | NUL |  | 43.063 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.23 | PVC |  |
| LC1003 | 97190.124 | 37967.512 |  | 43.356 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LC1001 |  | NUL |  | 43.038 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.23 | PVC |  |
|  | LG1007 |  | NUL |  | 43.038 | 4*2 | NUL |  | NUL | 15.08 | PVC |  |
|  | LC1000 |  | NUL |  | 42.956 | 1*1 | NUL |  | NUL | 2.06 | PVC |  |
| LC1004 | 97179.982 | 38022.989 |  | 43.082 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG1008 |  | NUL |  | 42.782 | 1*1 | NUL |  | NUL | 11.21 | PVC |  |
| LC1005 | 97193.471 | 38002.541 |  | 43.112 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG1008 |  | NUL |  | 42.812 | 1*1 | NUL |  | NUL | 13.76 | PVC |  |
| LC2035 | 97174.180 | 37624.121 |  | 45.053 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG2038 |  | NUL |  | 44.803 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.95 | PVC |  |
| LC2036 | 97177.931 | 37631.182 |  | 45.019 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG2038 |  | NUL |  | 44.749 | 1*1 | NUL |  | NUL | 7.11 | PVC |  |
| LC4225 | 97999.581 | 38358.808 |  | 45.826 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6008 |  | NUL |  | 45.576 | 1*1 | 2 | 0.22KV | NUL | 13.04 | PVC |  |
| LC4226 | 98017.766 | 38358.790 |  | 45.751 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LG6008 |  | NUL |  | 45.501 | 1*1 | 2 |  | NUL | 8.66 | PVC |  |
|  | LC4228 |  | NUL |  | 45.501 | 1*1 | 2 |  | NUL | 6.67 | PVC |  |
|  | LC4227 |  | NUL |  | 45.501 | 1*1 | 2 |  | NUL | 5.55 | PVC |  |
| LC4227 | 98022.556 | 38361.601 |  | 45.693 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LC4226 |  | NUL |  | 45.443 | 1*1 | 2 |  | NUL | 5.55 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LC4228 | 98023.243 | 38354.978 |  | 45.975 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LC4226 |  | NUL |  | 45.725 | 1*1 | 2 |  | NUL | 6.67 | PVC |  |
| LC4230 | 98010.023 | 38327.205 |  | 46.142 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6007 |  | NUL |  | 45.942 | 1*1 | 2 | 0.22KV | NUL | 4.17 | PVC |  |
| LC4232 | 98020.256 | 38303.731 |  | 46.194 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6007 |  | NUL |  | 45.994 | 1*1 | 2 | 0.22KV | NUL | 21.86 | PVC |  |
| LC6007 | 97637.631 | 38323.706 |  | 44.270 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LC6008 |  | NUL |  | 44.170 | 1*1 | NUL |  | NUL | 9.01 | PVC |  |
|  | LG6006 |  | NUL |  | 44.170 | 2*1 | NUL |  | NUL | 16.99 | PVC |  |
| LC6008 | 97632.342 | 38330.995 |  | 44.253 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LC6007 |  | NUL |  | 44.053 | 1*1 | NUL |  | NUL | 9.01 | PVC |  |
|  | LC6009 |  | NUL |  | 44.153 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.80 | PVC |  |
|  | LC6010 |  | NUL |  | 44.153 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.91 | PVC |  |
| LC6009 | 97630.772 | 38330.110 |  | 44.383 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LC6008 |  | NUL |  | 44.283 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.80 | PVC |  |
| LC6010 | 97630.034 | 38335.331 |  | 44.516 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LC6008 |  | NUL |  | 44.416 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.91 | PVC |  |
| LC6012 | 97640.581 | 38364.959 |  | 43.924 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LC6013 |  | NUL |  | 43.724 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.60 | PVC |  |
|  | LG6007 |  | NUL |  | 43.744 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.09 | PVC |  |
| LC6013 | 97634.812 | 38358.585 |  | 44.059 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LC6015 |  | NUL |  | 43.959 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.97 | PVC |  |
|  | LC6014 |  | NUL |  | 43.959 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.80 | PVC |  |
|  | LC6012 |  | NUL |  | 43.859 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.60 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LC6014 | 97630.463 | 38356.560 |  | 44.249 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LC6013 |  | NUL |  | 44.149 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.80 | PVC |  |
| LC6015 | 97635.486 | 38356.737 |  | 44.209 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LC6013 |  | NUL |  | 44.109 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.97 | PVC |  |
| LC6016 | 97633.852 | 38392.991 |  | 43.575 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6008 |  | NUL |  | 43.475 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.44 | PVC |  |
| LC6024 | 97587.707 | 38300.388 |  | 43.876 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6022 |  | NUL |  | 43.676 | 1*1 | NUL |  | NUL | 2.72 | PVC |  |
| LC6025 | 97580.411 | 38325.437 |  | 44.008 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LG6023 |  | NUL |  | 43.868 | 1*1 | NUL |  | NUL | 7.72 | PVC |  |
|  | LC6026 |  | NUL |  | 43.758 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.71 | PVC |  |
| LC6026 | 97586.293 | 38331.861 |  | 44.076 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LC6025 |  | NUL |  | 43.826 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.71 | PVC |  |
|  | LC6027 |  | NUL |  | 43.926 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.63 | PVC |  |
|  | LC6028 |  | NUL |  | 43.926 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.97 | PVC |  |
| LC6027 | 97590.654 | 38333.415 |  | 43.873 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LC6026 |  | NUL |  | 43.723 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.63 | PVC |  |
| LC6028 | 97585.920 | 38333.797 |  | 43.740 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LC6026 |  | NUL |  | 43.590 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.97 | PVC |  |
| LC6029 | 97563.295 | 38358.020 |  | 43.759 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6024 |  | NUL |  | 43.609 | 4*1 | NUL |  | NUL | 9.76 | PVC |  |
| LC6031 | 97583.259 | 38366.025 |  | 43.581 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LC6032 |  | NUL |  | 43.481 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.80 | PVC |  |
|  | LG6025 |  | NUL |  | 43.481 | 1*1 | NUL |  | NUL | 13.25 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LC6032 | 97590.012 | 38360.385 |  | 43.852 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LC6034 |  | NUL |  | 43.652 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.21 | PVC |  |
|  | LC6033 |  | NUL |  | 43.652 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.85 | PVC |  |
|  | LC6031 |  | NUL |  | 43.652 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.80 | PVC |  |
| LC6033 | 97591.525 | 38354.729 |  | 43.777 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LC6032 |  | NUL |  | 43.577 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.85 | PVC |  |
| LC6034 | 97591.200 | 38360.588 |  | 43.622 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LC6032 |  | NUL |  | 43.422 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.21 | PVC |  |
| LC6038 | 97586.683 | 38884.815 |  | 40.971 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6037 |  | NUL |  | 40.791 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.02 | PVC |  |
| LC6040 | 97641.319 | 38851.510 |  | 41.223 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6039 |  | NUL |  | 41.123 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.23 | PVC |  |
| LC6041 | 97648.008 | 38855.780 |  | 41.270 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6039 |  | NUL |  | 41.170 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.73 | PVC |  |
| LC6042 | 97656.510 | 38853.720 |  | 41.176 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6039 |  | NUL |  | 41.076 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.35 | PVC |  |
| LC6103 | 97632.249 | 38723.308 |  | 41.561 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6102 |  | NUL |  | 41.211 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.39 | PVC |  |
| LC6109 | 97636.310 | 38738.874 |  | 41.238 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6108 |  | NUL |  | 41.138 | 1*1 | NUL |  | NUL | 6.84 | PVC |  |
| LC6115 | 97642.542 | 38755.510 |  | 41.110 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6114 |  | NUL |  | 41.010 | 2*1 | NUL |  | NUL | 1.44 | PVC |  |
| LC6116 | 97591.874 | 38748.426 |  | 41.224 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6033 |  | NUL |  | 40.924 | 1*1 | NUL |  | NUL | 10.61 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LC6117 | 97592.743 | 38739.735 |  | 41.521 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6033 |  | NUL |  | 41.421 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.88 | PVC |  |
| LC6152 | 97035.787 | 38309.789 |  | 41.456 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6150 |  | NUL |  | 41.136 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.13 | PVC |  |
| LC6153 | 97036.266 | 38302.647 |  | 41.529 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6150 |  | NUL |  | 41.209 | 1*1 | NUL |  | NUL | 3.15 | PVC |  |
| LC6163 | 97081.405 | 38318.772 |  | 41.618 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6164 |  | NUL |  | 41.218 | 1*1 | NUL |  | NUL | 2.15 | PVC |  |
| LC6166 | 97095.857 | 38275.585 |  | 42.019 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6167 |  | NUL |  | 41.769 | 1*1 | NUL |  | NUL | 3.98 | PVC |  |
| LC6169 | 97095.368 | 38283.108 |  | 41.854 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6167 |  | NUL |  | 41.554 | 1*1 | NUL |  | NUL | 3.56 | PVC |  |
| LC6181 | 97053.765 | 38262.493 |  | 41.682 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6178 |  | NUL |  | 41.432 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.82 | PVC |  |
| LC7329 | 98002.241 | 38331.119 |  | 45.999 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6007 |  | NUL |  | 45.549 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.77 | PVC |  |
| LC7668 | 97027.821 | 38897.783 |  | 38.841 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG7667 |  | NUL |  | 38.541 | 1*1 | NUL |  | NUL | 2.96 | PVC |  |
| LC8100 | 97577.792 | 38897.592 |  | 41.047 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG6037 |  | NUL |  | 40.747 | 1*1 | NUL |  | NUL | 3.55 | PVC |  |
| LC8101 | 97149.689 | 37994.915 |  | 43.149 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG1025 |  | NUL |  | 42.849 | 1*1 | NUL |  | NUL | 16.38 | PVC |  |
| LC8102 | 97147.943 | 37998.334 |  | 43.194 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG1025 |  | NUL |  | 42.894 | 1*1 | NUL |  | NUL | 20.11 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LC8103 | 97155.265 | 37967.634 |  | 43.252 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG1025 |  | NUL |  | 42.952 | 1*1 | NUL |  | NUL | 11.46 | PVC |  |
| LC8104 | 97153.778 | 37971.615 |  | 43.398 |  |  |  |  |  |  |  | 交警信号灯 |
|  | LG1025 |  | NUL |  | 43.098 | 1*1 | NUL |  | NUL | 7.29 | PVC |  |
| LD1000 | 97218.551 | 37664.846 |  | 44.530 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1001 |  | NUL |  | 43.930 | 4*2 | NUL |  | NUL | 38.63 | PVC |  |
|  | LD7124 |  | NUL |  | 43.530 | 4*2 | 0 |  | NUL | 23.52 | PVC |  |
|  | LD1011 |  | NUL |  | 44.130 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.59 | PVC |  |
| LD1001 | 97218.808 | 37703.473 |  | 44.367 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1000 |  | NUL |  | 43.767 | 4*2 | NUL |  | NUL | 38.63 | PVC |  |
|  | LD1002 |  | NUL |  | 43.767 | 4*2 | NUL |  | NUL | 38.62 | PVC |  |
|  | LD1012 |  | NUL |  | 43.967 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.68 | PVC |  |
| LD1002 | 97215.326 | 37741.938 |  | 44.237 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1001 |  | NUL |  | 43.637 | 4*2 | NUL |  | NUL | 38.62 | PVC |  |
|  | LD1003 |  | NUL |  | 43.637 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.54 | PVC |  |
|  | LD1013 |  | NUL |  | 43.837 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.41 | PVC |  |
| LD1003 | 97213.273 | 37782.430 |  | 44.169 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1002 |  | NUL |  | 43.569 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.54 | PVC |  |
|  | LD1004 |  | NUL |  | 43.569 | 4*2 | NUL |  | NUL | 41.87 | PVC |  |
|  | LD1014 |  | NUL |  | 43.769 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.36 | PVC |  |
| LD1004 | 97209.991 | 37824.171 |  | 43.858 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1003 |  | NUL |  | 43.258 | 4*2 | NUL |  | NUL | 41.87 | PVC |  |
|  | LD1005 |  | NUL |  | 43.258 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.87 | PVC |  |
|  | LD1015 |  | NUL |  | 43.458 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.75 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD1005 | 97207.971 | 37864.993 |  | 43.713 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1004 |  | NUL |  | 43.113 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.87 | PVC |  |
|  | LD1006 |  | NUL |  | 43.113 | 4*2 | NUL |  | NUL | 43.07 | PVC |  |
|  | LD1016 |  | NUL |  | 43.313 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.70 | PVC |  |
| LD1006 | 97202.480 | 37907.711 |  | 43.483 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1005 |  | NUL |  | 42.883 | 4*2 | NUL |  | NUL | 43.07 | PVC |  |
|  | LG1007 |  | NUL |  | 42.883 | 4*2 | NUL |  | NUL | 46.30 | PVC |  |
|  | LD1017 |  | NUL |  | 43.083 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.80 | PVC |  |
| LD1009 | 97178.335 | 37942.148 |  | 43.772 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LG1007 |  | NUL |  | 42.952 | 4*2 | NUL |  | NUL | 20.78 | PVC |  |
|  | LD1010 |  | NUL |  | 43.022 | 4*2 | NUL |  | NUL | 17.91 | PVC |  |
|  | WW |  | NUL |  | 43.272 | 2*1 | 0 |  | NUL |  | PVC |  |
| LD1010 | 97160.566 | 37939.876 |  | 43.323 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1009 |  | NUL |  | 42.523 | 4*2 | NUL |  | NUL | 17.91 | PVC |  |
|  | LG1025 |  | NUL |  | 42.523 | 4*2 | NUL |  | NUL | 39.72 | PVC |  |
|  | LD1051 |  | NUL |  | 42.963 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.75 | PVC |  |
|  | LD1052 |  | NUL |  | 42.573 | 4*2 | NUL |  | NUL | 39.63 | PVC |  |
| LD1011 | 97218.764 | 37664.291 |  | 44.634 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1000 |  | NUL |  | 44.334 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.59 | PVC |  |
| LD1012 | 97219.100 | 37702.859 |  | 44.401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1001 |  | NUL |  | 44.101 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.68 | PVC |  |
| LD1013 | 97215.577 | 37741.615 |  | 44.460 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1002 |  | NUL |  | 44.160 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.41 | PVC |  |
| LD1014 | 97213.526 | 37782.178 |  | 44.297 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1003 |  | NUL |  | 43.997 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.36 | PVC |  |
| LD1015 | 97210.288 | 37823.487 |  | 44.039 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1004 |  | NUL |  | 43.739 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.75 | PVC |  |
| LD1016 | 97208.315 | 37864.383 |  | 43.704 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1005 |  | NUL |  | 43.404 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.70 | PVC |  |
| LD1017 | 97203.066 | 37907.160 |  | 43.671 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1006 |  | NUL |  | 43.371 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.80 | PVC |  |
| LD1018 | 97195.261 | 37952.745 |  | 43.489 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG1007 |  | NUL |  | 43.189 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.90 | PVC |  |
| LD1019 | 97195.877 | 37954.505 |  | 43.383 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器 |
|  | LG1007 |  | NUL |  | 43.083 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.00 | PVC |  |
| LD1020 | 97202.364 | 37967.719 |  | 43.210 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LG1007 |  | NUL |  | 42.410 | 4*2 | NUL |  | NUL | 15.68 | PVC |  |
| LD1022 | 97184.771 | 38012.543 |  | 43.331 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG1008 |  | NUL |  | 43.031 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.78 | PVC |  |
| LD1023 | 97162.853 | 38016.501 |  | 43.160 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LG1008 |  | NUL |  | 42.360 | 4*2 | NUL |  | NUL | 21.51 | PVC |  |
|  | LD1024 |  | NUL |  | 42.360 | 4*2 | NUL |  | NUL | 18.20 | PVC |  |
| LD1024 | 97145.058 | 38012.667 |  | 43.074 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1023 |  | NUL |  | 42.294 | 4*2 | NUL |  | NUL | 18.20 | PVC |  |
|  | LG1025 |  | NUL |  | 42.274 | 4*2 | NUL |  | NUL | 34.72 | PVC |  |
|  | LD1036 |  | NUL |  | 42.274 | 4*2 | NUL |  | NUL | 39.62 | PVC |  |
|  | LD1041 |  | NUL |  | 42.724 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.79 | PVC |  |
| LD1026 | 97170.165 | 38061.667 |  | 42.786 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG1008 |  | NUL |  | 42.006 | 4*2 | NUL |  | NUL | 51.05 | PVC |  |
|  | LD1027 |  | NUL |  | 41.986 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.49 | PVC |  |
|  | LD1031 |  | NUL |  | 42.436 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.78 | PVC |  |
| LD1027 | 97159.117 | 38100.620 |  | 42.628 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1026 |  | NUL |  | 41.848 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.49 | PVC |  |
|  | LD1028 |  | NUL |  | 41.828 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.78 | PVC |  |
|  | LD1032 |  | NUL |  | 42.268 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.78 | PVC |  |
| LD1028 | 97147.086 | 38139.586 |  | 42.426 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1027 |  | NUL |  | 41.646 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.78 | PVC |  |
|  | LD1029 |  | NUL |  | 41.626 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.18 | PVC |  |
|  | LD1033 |  | NUL |  | 42.066 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.79 | PVC |  |
| LD1029 | 97133.998 | 38177.574 |  | 42.228 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1028 |  | NUL |  | 41.448 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.18 | PVC |  |
|  | LD1030 |  | NUL |  | 41.428 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.44 | PVC |  |
|  | LD1034 |  | NUL |  | 41.878 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.82 | PVC |  |
| LD1030 | 97119.836 | 38215.455 |  | 41.250 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1029 |  | NUL |  | 40.470 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.44 | PVC |  |
|  | LD6170 |  | NUL |  | 40.440 | 4*2 | NUL |  | NUL | 41.14 | PVC |  |
|  | LD1035 |  | NUL |  | 40.890 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.78 | PVC |  |
| LD1031 | 97170.705 | 38061.100 |  | 43.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1026 |  | NUL |  | 42.703 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.78 | PVC |  |
| LD1032 | 97159.575 | 38099.984 |  | 42.849 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1027 |  | NUL |  | 42.549 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.78 | PVC |  |
| LD1033 | 97147.409 | 38138.870 |  | 42.650 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1028 |  | NUL |  | 42.350 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.79 | PVC |  |
| LD1034 | 97134.377 | 38176.845 |  | 42.384 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1029 |  | NUL |  | 42.084 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.82 | PVC |  |
| LD1035 | 97120.457 | 38214.976 |  | 42.255 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1030 |  | NUL |  | 41.935 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.78 | PVC |  |
| LD1036 | 97135.640 | 38051.152 |  | 42.850 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1024 |  | NUL |  | 42.100 | 4*2 | NUL |  | NUL | 39.62 | PVC |  |
|  | LD1037 |  | NUL |  | 42.050 | 4*2 | NUL |  | NUL | 39.59 | PVC |  |
|  | LD1042 |  | NUL |  | 42.500 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.78 | PVC |  |
| LD1037 | 97124.916 | 38089.261 |  | 42.692 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1036 |  | NUL |  | 41.942 | 4*2 | NUL |  | NUL | 39.59 | PVC |  |
|  | LD1038 |  | NUL |  | 41.892 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.39 | PVC |  |
|  | LD1043 |  | NUL |  | 42.342 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.97 | PVC |  |
| LD1038 | 97112.928 | 38127.830 |  | 42.492 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1037 |  | NUL |  | 41.742 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.39 | PVC |  |
|  | LD1039 |  | NUL |  | 41.692 | 4*2 | NUL |  | NUL | 39.77 | PVC |  |
|  | LD1044 |  | NUL |  | 42.142 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.79 | PVC |  |
| LD1039 | 97099.976 | 38165.430 |  | 42.293 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1038 |  | NUL |  | 41.543 | 4*2 | NUL |  | NUL | 39.77 | PVC |  |
|  | LD1040 |  | NUL |  | 41.493 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.02 | PVC |  |
|  | LD1045 |  | NUL |  | 41.943 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.71 | PVC |  |
| LD1040 | 97083.342 | 38201.826 |  | 42.038 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1039 |  | NUL |  | 41.288 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.02 | PVC |  |
|  | LD6176 |  | NUL |  | 41.258 | 3*2 | NUL |  | NUL | 40.15 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1046 |  | NUL |  | 41.688 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.71 | PVC |  |
| LD1041 | 97145.087 | 38011.873 |  | 43.243 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1024 |  | NUL |  | 42.943 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.79 | PVC |  |
| LD1042 | 97135.435 | 38050.396 |  | 42.985 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1036 |  | NUL |  | 42.685 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.78 | PVC |  |
| LD1043 | 97124.766 | 38088.304 |  | 42.721 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1037 |  | NUL |  | 42.421 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.97 | PVC |  |
| LD1044 | 97112.785 | 38127.055 |  | 42.636 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1038 |  | NUL |  | 42.336 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.79 | PVC |  |
| LD1045 | 97099.725 | 38164.771 |  | 42.443 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1039 |  | NUL |  | 42.143 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.71 | PVC |  |
| LD1046 | 97083.214 | 38201.132 |  | 42.113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1040 |  | NUL |  | 41.813 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.71 | PVC |  |
| LD1050 | 97152.646 | 37978.033 |  | 43.353 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG1025 |  | NUL |  | 43.053 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.87 | PVC |  |
| LD1051 | 97160.307 | 37939.172 |  | 43.433 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1010 |  | NUL |  | 43.133 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.75 | PVC |  |
| LD1052 | 97167.044 | 37900.783 |  | 43.278 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1010 |  | NUL |  | 42.518 | 4*2 | NUL |  | NUL | 39.63 | PVC |  |
|  | LD1053 |  | NUL |  | 42.528 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.80 | PVC |  |
|  | LD1063 |  | NUL |  | 42.928 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.99 | PVC |  |
| LD1053 | 97172.121 | 37860.302 |  | 43.733 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1052 |  | NUL |  | 42.973 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.80 | PVC |  |
|  | LD1054 |  | NUL |  | 42.983 | 4*2 | NUL |  | NUL | 39.56 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1062 |  | NUL |  | 43.383 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.70 | PVC |  |
| LD1054 | 97176.567 | 37820.992 |  | 43.746 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1053 |  | NUL |  | 42.986 | 4*2 | NUL |  | NUL | 39.56 | PVC |  |
|  | LD1055 |  | NUL |  | 42.996 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.20 | PVC |  |
|  | LD1061 |  | NUL |  | 43.396 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.88 | PVC |  |
| LD1055 | 97179.778 | 37780.918 |  | 44.085 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1054 |  | NUL |  | 43.325 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.20 | PVC |  |
|  | LD1056 |  | NUL |  | 43.335 | 4*2 | NUL |  | NUL | 41.69 | PVC |  |
|  | LD1060 |  | NUL |  | 43.735 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.60 | PVC |  |
| LD1056 | 97180.374 | 37739.230 |  | 44.237 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1055 |  | NUL |  | 43.477 | 4*2 | NUL |  | NUL | 41.69 | PVC |  |
|  | LD1057 |  | NUL |  | 43.487 | 4*2 | NUL |  | NUL | 39.48 | PVC |  |
|  | LD1059 |  | NUL |  | 43.887 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.68 | PVC |  |
| LD1057 | 97180.031 | 37699.748 |  | 44.430 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD1056 |  | NUL |  | 43.670 | 4*2 | NUL |  | NUL | 39.48 | PVC |  |
|  | LD2044 |  | NUL |  | 43.680 | 4*2 | NUL |  | NUL | 34.32 | PVC |  |
|  | LD1058 |  | NUL |  | 44.080 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.77 | PVC |  |
| LD1058 | 97179.765 | 37699.030 |  | 44.442 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1057 |  | NUL |  | 44.142 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.77 | PVC |  |
| LD1059 | 97179.939 | 37738.709 |  | 44.322 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1056 |  | NUL |  | 44.022 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.68 | PVC |  |
| LD1060 | 97179.527 | 37780.374 |  | 44.237 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1055 |  | NUL |  | 43.937 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.60 | PVC |  |
| LD1061 | 97176.354 | 37820.140 |  | 44.087 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1054 |  | NUL |  | 43.787 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.88 | PVC |  |
| LD1062 | 97172.012 | 37859.607 |  | 43.856 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1053 |  | NUL |  | 43.556 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.70 | PVC |  |
| LD1063 | 97166.737 | 37899.839 |  | 43.692 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1052 |  | NUL |  | 43.392 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.99 | PVC |  |
| LD2037 | 97179.154 | 37634.917 |  | 44.913 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG2038 |  | NUL |  | 44.643 | 1*1 | NUL |  | NUL | 3.24 | PVC |  |
| LD2039 | 97197.359 | 37643.879 | 堵 | 44.483 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7124 |  | NUL |  | 43.853 | 4*2 | NUL |  | NUL | 21.28 | 钢 |  |
|  | LG2038 |  | NUL |  | 43.683 | 4*2 | NUL |  | NUL | 18.92 | 钢 |  |
| LD2044 | 97179.915 | 37665.425 | 堵 | 44.682 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD2045 |  | NUL |  | 44.412 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.69 | PVC |  |
|  | LG2038 |  | NUL |  | 43.932 | 4*2 | NUL |  | NUL | 27.28 | PVC |  |
|  | LD1057 |  | NUL |  | 43.922 | 4*2 | NUL |  | NUL | 34.32 | PVC |  |
| LD2045 | 97179.658 | 37664.787 |  | 44.617 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD2044 |  | NUL |  | 44.367 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.69 | PVC |  |
| LD2055 | 97170.099 | 37620.334 | 堵 | 45.096 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LG2038 |  | NUL |  | 44.376 | 4*2 | NUL |  | NUL | 20.07 | PVC |  |
| LD3001 | 97093.939 | 38951.024 |  | 38.358 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD3002 |  | NUL |  | 37.718 | 4*2 | NUL |  | NUL | 6.89 | PVC |  |
| LD3002 | 97094.517 | 38957.891 |  | 38.515 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD3007 |  | NUL |  | 37.665 | 4*2 | NUL |  | NUL | 29.55 | PVC |  |
|  | LD3001 |  | NUL |  | 37.915 | 4*2 | NUL |  | NUL | 6.89 | PVC |  |
| LD3007 | 97075.913 | 38934.937 |  | 38.226 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD3002 |  | NUL |  | 37.376 | 4*2 | NUL |  | NUL | 29.55 | PVC |  |
|  | LD3010 |  | NUL |  | 37.376 | 4*2 | NUL |  | NUL | 12.60 | PVC |  |
| LD3010 | 97066.914 | 38926.117 |  | 38.419 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD3011 |  | NUL |  | 38.169 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.51 | PVC |  |
|  | LD7595 |  | NUL |  | 37.569 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.30 | PVC |  |
|  | LD3007 |  | NUL |  | 37.569 | 4*2 | NUL |  | NUL | 12.60 | PVC |  |
| LD3011 | 97067.276 | 38926.483 |  | 38.428 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD3010 |  | NUL |  | 38.178 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.51 | PVC |  |
|  | LD3007 |  | NUL |  | 37.569 | 4*2 | NUL |  | NUL | 12.60 | PVC |  |
| LD3018 | 97054.096 | 38935.575 |  | 38.855 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LG7667 |  | NUL |  | 38.295 | 2*1 | NUL |  | NUL | 43.24 | PVC |  |
|  | LD3019 |  | NUL |  | 38.085 | 2*1 | NUL |  | NUL | 41.91 | PVC |  |
| LD3023 | 97040.144 | 38946.035 |  | 38.358 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7626 |  | NUL |  | 37.498 | 3*2 | NUL |  | NUL | 42.99 | PVC |  |
|  | LD3024 |  | NUL |  | 38.038 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.66 | PVC |  |
|  | LD3026 |  | NUL |  | 37.498 | 3*2 | NUL |  | NUL | 27.97 | PVC |  |
| LD3024 | 97040.307 | 38946.671 |  | 38.367 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD3023 |  | NUL |  | 38.047 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.66 | PVC |  |
| LD3026 | 97056.328 | 38968.852 |  | 38.324 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD3023 |  | NUL |  | 37.464 | 3*2 | NUL |  | NUL | 27.97 | PVC |  |
|  | LD6075 |  | NUL |  | 37.724 | 3*2 | NUL |  | NUL | 18.55 | PVC |  |
| LD3030 | 97080.753 | 38967.911 |  | 38.890 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD6077 |  | NUL |  | 38.190 | 2*1 | NUL |  | NUL | 47.96 | PVC |  |
|  | LD3018 |  | NUL |  | 38.190 | 2*1 | NUL |  | NUL | 41.91 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD4223 | 98019.889 | 38394.799 |  | 45.369 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LG6008 |  | NUL |  | 44.709 | 2*3 | NUL |  | NUL | 31.46 | PVC |  |
| LD5038 | 96976.911 | 38940.458 |  | 40.943 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD5039 |  | NUL |  | 40.543 | 1*1 | NUL |  | NUL | 19.87 | PVC |  |
| LD5039 | 96992.308 | 38927.905 |  | 39.677 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD5040 |  | NUL |  | 39.277 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.45 | PVC |  |
|  | LD5038 |  | NUL |  | 39.277 | 1*1 | NUL |  | NUL | 19.87 | PVC |  |
| LD5040 | 96995.817 | 38925.170 |  | 39.118 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD5045 |  | NUL |  | 38.718 | 1*1 | NUL |  | NUL | 18.43 | PVC |  |
|  | LD5039 |  | NUL |  | 38.718 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.45 | PVC |  |
|  | LD5047 |  | NUL |  | 38.718 | 1*1 | NUL |  | NUL | 52.36 | PVC |  |
|  | LD5041 |  | NUL |  | 38.718 | 1*1 | NUL |  | NUL | 2.22 | PVC |  |
| LD5041 | 96997.504 | 38923.734 |  | 39.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD5040 |  | NUL |  | 38.612 | 1*1 | NUL |  | NUL | 2.22 | PVC |  |
| LD5045 | 96984.408 | 38910.691 |  | 39.628 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器 |
|  | LD5040 |  | NUL |  | 39.228 | 1*1 | NUL |  | NUL | 18.43 | PVC |  |
| LD5047 | 97025.004 | 38968.639 |  | 39.356 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD5040 |  | NUL |  | 38.956 | 1*1 | NUL |  | NUL | 52.36 | PVC |  |
|  | LD5048 |  | NUL |  | 38.956 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.06 | PVC |  |
| LD5048 | 97028.640 | 38980.141 |  | 40.203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD5049 |  | NUL |  | 39.803 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.81 | PVC |  |
|  | LD5047 |  | NUL |  | 39.803 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.06 | PVC |  |
| LD5049 | 97016.589 | 38993.255 |  | 41.882 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD5048 |  | NUL |  | 41.482 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.81 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD5066 | 97504.667 | 38360.500 |  | 43.700 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6717 |  | NUL |  | 43.400 | 1*1 | NUL |  | NUL | 2.92 | PVC |  |
|  | LD5067 |  | NUL |  | 43.300 | 2*2 | NUL |  | NUL | 16.39 | PVC |  |
|  | LD6367 |  | NUL |  | 43.300 | 2*2 | NUL |  | NUL | 22.32 | PVC |  |
| LD5067 | 97494.796 | 38373.587 |  | 43.620 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD5068 |  | NUL |  | 43.220 | 2*2 | NUL |  | NUL | 14.49 | PVC |  |
|  | LD5069 |  | NUL |  | 43.220 | 2*2 | NUL |  | NUL | 24.35 | PVC |  |
|  | LD5089 |  | NUL |  | 43.420 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.10 | PVC |  |
|  | LD5066 |  | NUL |  | 43.220 | 2*2 | NUL |  | NUL | 16.39 | PVC |  |
| LD5068 | 97484.842 | 38363.058 |  | 43.665 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD5090 |  | NUL |  | 43.465 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.90 | PVC |  |
|  | LD5067 |  | NUL |  | 43.265 | 2*2 | NUL |  | NUL | 14.49 | PVC |  |
| LD5069 | 97480.868 | 38393.558 |  | 43.528 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD5088 |  | NUL |  | 43.328 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.03 | PVC |  |
|  | LD5070 |  | NUL |  | 43.128 | 2*2 | NUL |  | NUL | 23.91 | PVC |  |
|  | LD5067 |  | NUL |  | 43.128 | 2*2 | NUL |  | NUL | 24.35 | PVC |  |
| LD5070 | 97467.211 | 38413.189 |  | 43.372 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD5069 |  | NUL |  | 42.972 | 2*2 | NUL |  | NUL | 23.91 | PVC |  |
|  | LD5087 |  | NUL |  | 43.172 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.08 | PVC |  |
|  | LD5071 |  | NUL |  | 42.972 | 2*2 | NUL |  | NUL | 24.00 | PVC |  |
| LD5071 | 97453.775 | 38433.070 |  | 43.031 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD5086 |  | NUL |  | 42.831 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.05 | PVC |  |
|  | LD5072 |  | NUL |  | 42.631 | 2*2 | NUL |  | NUL | 47.59 | PVC |  |
|  | LD5070 |  | NUL |  | 42.631 | 2*2 | NUL |  | NUL | 24.00 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD5072 | 97426.565 | 38472.109 |  | 42.755 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD5071 |  | NUL |  | 42.355 | 2*2 | NUL |  | NUL | 47.59 | PVC |  |
| LD5086 | 97453.482 | 38434.083 |  | 42.967 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD5071 |  | NUL |  | 42.667 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.05 | PVC |  |
| LD5087 | 97467.076 | 38414.264 |  | 43.468 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD5070 |  | NUL |  | 43.168 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.08 | PVC |  |
| LD5088 | 97488.140 | 39288.230 |  | 39.161 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD5089 |  | NUL |  | 38.461 | 2*2 | NUL |  | NUL | 26.46 | PVC |  |
| LD5088 | 97480.712 | 38394.576 |  | 43.338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD5069 |  | NUL |  | 43.038 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.03 | PVC |  |
| LD5089 | 97495.693 | 38372.950 |  | 43.752 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD5067 |  | NUL |  | 43.452 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.10 | PVC |  |
| LD5089 | 97466.938 | 39272.399 |  | 38.743 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD5088 |  | NUL |  | 38.043 | 2*2 | NUL |  | NUL | 26.46 | PVC |  |
|  | LD5119 |  | NUL |  | 38.443 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.02 | PVC |  |
|  | LD5090 |  | NUL |  | 38.043 | 2*2 | NUL |  | NUL | 19.56 | PVC |  |
| LD5090 | 97484.633 | 38362.186 |  | 43.712 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD5068 |  | NUL |  | 43.412 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.90 | PVC |  |
| LD5090 | 97449.277 | 39263.996 |  | 38.865 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD5091 |  | NUL |  | 37.965 | 3*2 | NUL |  | NUL | 23.61 | 钢 |  |
|  | LD5105 |  | NUL |  | 38.165 | 2*2 | NUL |  | NUL | 6.99 | PVC |  |
|  | LD5120 |  | NUL |  | 38.565 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.16 | PVC |  |
|  | LD5089 |  | NUL |  | 37.965 | 2*2 | NUL |  | NUL | 19.56 | PVC |  |
| LD5091 | 97462.877 | 39244.702 |  | 38.805 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD5090 |  | NUL |  | 37.905 | 3*2 | NUL |  | NUL | 23.61 | 钢 |  |
|  | LD5092 |  | NUL |  | 38.105 | 3*2 | NUL |  | NUL | 5.62 | PVC |  |
| LD5092 | 97460.701 | 39239.520 |  | 38.869 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD5091 |  | NUL |  | 38.169 | 3*2 | NUL |  | NUL | 5.62 | PVC |  |
|  | LD5093 |  | NUL |  | 38.119 | 3*2 | NUL |  | NUL | 25.23 | 钢 |  |
| LD5093 | 97441.913 | 39222.685 |  | 38.995 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD5094 |  | NUL |  | 38.395 | 3*2 | NUL |  | NUL | 7.16 | PVC |  |
|  | LD5092 |  | NUL |  | 38.245 | 3*2 | NUL |  | NUL | 25.23 | 钢 |  |
| LD5094 | 97435.058 | 39224.760 |  | 38.930 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD5095 |  | NUL |  | 38.230 | 3*2 | NUL |  | NUL | 20.25 | 钢 |  |
|  | LD5093 |  | NUL |  | 38.230 | 3*2 | NUL |  | NUL | 7.16 | PVC |  |
| LD5095 | 97421.484 | 39239.785 |  | 39.026 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD5097 |  | NUL |  | 38.326 | 2*2 | NUL |  | NUL | 19.51 | PVC |  |
|  | LD5094 |  | NUL |  | 38.226 | 3*2 | NUL |  | NUL | 20.25 | 钢 |  |
|  | LD5096 |  | NUL |  | 38.226 | 2*2 | NUL |  | NUL | 13.52 | PVC |  |
| LD5096 | 97424.220 | 39253.029 |  | 38.930 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD5095 |  | NUL |  | 38.130 | 2*2 | NUL |  | NUL | 13.52 | PVC |  |
|  | LD5121 |  | NUL |  | 38.630 | 1*1 | NUL |  | NUL | 3.91 | PVC |  |
|  | LD5105 |  | NUL |  | 38.030 | 3*2 | NUL |  | NUL | 21.86 | 钢 |  |
| LD5097 | 97406.361 | 39227.452 |  | 39.134 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD5095 |  | NUL |  | 38.434 | 2*2 | NUL |  | NUL | 19.51 | PVC |  |
|  | LD5098 |  | NUL |  | 38.434 | 2*2 | NUL |  | NUL | 31.93 | PVC |  |
|  | LD5122 |  | NUL |  | 38.834 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.83 | PVC |  |
| LD5098 | 97380.643 | 39208.521 |  | 39.284 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD5123 |  | NUL |  | 38.984 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.97 | PVC |  |
|  | LD5097 |  | NUL |  | 38.584 | 2*2 | NUL |  | NUL | 31.93 | PVC |  |
| LD5105 | 97682.404 | 38729.213 |  | 40.821 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LG6108 |  | NUL |  | 40.171 | 1*1+2*2 | NUL |  | NUL | 42.19 | PVC |  |
| LD5105 | 97442.385 | 39265.182 | 埋 | 38.879 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD5090 |  | NUL |  | 38.179 | 2*2 | NUL |  | NUL | 6.99 | PVC |  |
|  | LD5096 |  | NUL |  | 37.979 | 3*2 | NUL |  | NUL | 21.86 | 钢 |  |
| LD5119 | 97467.407 | 39273.304 |  | 38.740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD5089 |  | NUL |  | 38.440 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.02 | PVC |  |
| LD5120 | 97454.432 | 39263.949 |  | 38.775 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD5090 |  | NUL |  | 38.475 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.16 | PVC |  |
| LD5121 | 97425.705 | 39249.417 |  | 38.888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD5096 |  | NUL |  | 38.588 | 1*1 | NUL |  | NUL | 3.91 | PVC |  |
| LD5122 | 97406.578 | 39228.253 |  | 39.130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD5097 |  | NUL |  | 38.830 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.83 | PVC |  |
| LD5574 | 97595.643 | 38925.608 |  | 41.037 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD5575 |  | NUL |  | 40.737 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.93 | PVC |  |
|  | LD7542 |  | NUL |  | 40.117 | 2*4 | NUL |  | NUL | 37.08 | PVC |  |
|  | LD7116 |  | NUL |  | 40.357 | 2*4 | NUL |  | NUL | 34.53 | PVC |  |
| LD5575 | 97596.538 | 38925.372 |  | 41.068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD5574 |  | NUL |  | 40.768 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.93 | PVC |  |
| LD5668 | 97946.915 | 37589.804 |  | 47.400 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6900 |  | NUL |  | 46.600 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 48.35 | PVC |  |
| LD5669 | 97948.825 | 37613.676 |  | 47.350 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6903 |  | NUL |  | 46.550 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 53.51 | PVC |  |
| LD6000 | 97631.508 | 38136.984 |  | 45.810 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6001 |  | NUL |  | 45.360 | 2*4 | NUL |  | NUL | 36.56 | PVC |  |
|  | LD6016 |  | NUL |  | 45.410 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.90 | PVC |  |
|  | LD6153 |  | NUL |  | 45.365 | 2*3 | NUL |  | NUL | 33.86 | PVC |  |
| LD6001 | 97631.552 | 38173.544 |  | 45.539 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6000 |  | NUL |  | 45.089 | 2*4 | NUL |  | NUL | 36.56 | PVC |  |
|  | LD6047 |  | NUL |  | 45.139 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.65 | PVC |  |
|  | LD6002 |  | NUL |  | 45.089 | 2*4 | NUL |  | NUL | 36.44 | PVC |  |
| LD6002 | 97631.593 | 38209.981 |  | 45.185 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6003 |  | NUL |  | 44.735 | 2*4 | NUL |  | NUL | 32.45 | PVC |  |
|  | LD6001 |  | NUL |  | 44.735 | 2*4 | NUL |  | NUL | 36.44 | PVC |  |
|  | LD6048 |  | NUL |  | 44.785 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.67 | PVC |  |
| LD6003 | 97631.473 | 38242.426 |  | 44.862 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6049 |  | NUL |  | 44.562 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.79 | PVC |  |
|  | LD6002 |  | NUL |  | 44.412 | 2*4 | NUL |  | NUL | 32.45 | PVC |  |
|  | LD6004 |  | NUL |  | 44.412 | 2*4 | NUL |  | NUL | 37.58 | PVC |  |
| LD6004 | 97631.427 | 38280.008 |  | 44.635 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6005 |  | NUL |  | 44.085 | 2*4 | NUL |  | NUL | 25.09 | PVC |  |
|  | LD6003 |  | NUL |  | 44.085 | 2*4 | NUL |  | NUL | 37.58 | PVC |  |
|  | LD6050 |  | NUL |  | 44.355 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.79 | PVC |  |
| LD6005 | 97631.837 | 38305.090 |  | 44.434 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6041 |  | NUL |  | 43.874 | 4*3 | NUL |  | NUL | 22.12 | PVC |  |
|  | LD6051 |  | NUL |  | 44.084 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.13 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6006 |  | NUL |  | 43.934 | 2*4 | NUL |  | NUL | 34.01 | PVC |  |
|  | LD6004 |  | NUL |  | 43.984 | 2*4 | NUL |  | NUL | 25.09 | PVC |  |
| LD6006 | 97991.986 | 38333.256 |  | 45.824 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LG6007 |  | NUL |  | 45.324 | 2*4 | NUL |  | NUL | 22.89 | PVC |  |
|  | LD6329 |  | NUL |  | 45.324 | 2*4 | NUL |  | NUL | 8.51 | PVC |  |
| LD6009 | 97632.918 | 38412.986 |  | 43.392 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LG6008 |  | NUL |  | 42.692 | 2*4 | NUL |  | NUL | 34.46 | PVC |  |
|  | LD6010 |  | NUL |  | 42.692 | 2*4 | NUL |  | NUL | 34.92 | PVC |  |
|  | LD6055 |  | NUL |  | 42.992 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.81 | PVC |  |
| LD6010 | 97632.777 | 38447.908 |  | 43.140 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6009 |  | NUL |  | 42.490 | 2*4 | NUL |  | NUL | 34.92 | PVC |  |
|  | LD6011 |  | NUL |  | 42.440 | 2*4 | NUL |  | NUL | 34.66 | PVC |  |
|  | LD6056 |  | NUL |  | 42.720 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.98 | PVC |  |
| LD6010 | 98015.881 | 38370.963 |  | 45.458 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6008 |  | NUL |  | 45.018 | 1*1 | NUL | 0.22KV | NUL | 7.89 | PVC |  |
| LD6011 | 97631.348 | 38482.542 |  | 42.841 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6012 |  | NUL |  | 42.141 | 2*4 | NUL |  | NUL | 35.15 | PVC |  |
|  | LD6010 |  | NUL |  | 42.141 | 2*4 | NUL |  | NUL | 34.66 | PVC |  |
|  | LD6057 |  | NUL |  | 42.441 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.94 | PVC |  |
| LD6012 | 97631.323 | 38517.692 |  | 42.509 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6058 |  | NUL |  | 42.059 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.91 | PVC |  |
|  | LD6011 |  | NUL |  | 41.809 | 2*4 | NUL |  | NUL | 35.15 | PVC |  |
|  | LD9866 |  | NUL |  | 41.809 | 2*4 | NUL |  | NUL | 25.43 | PVC |  |
| LD6012 | 98064.367 | 38365.881 |  | 45.629 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6008 |  | R0.4 |  | 45.169 | 4*2 | NUL |  | NUL | 53.09 | PVC |  |
| LD6013 | 97631.461 | 38552.383 |  | 42.343 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6059 |  | NUL |  | 41.863 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.18 | PVC |  |
|  | LD6014 |  | NUL |  | 41.643 | 2*4 | NUL |  | NUL | 35.02 | PVC |  |
|  | LD9866 |  | NUL |  | 41.643 | 2*4 | NUL |  | NUL | 9.26 | PVC |  |
| LD6014 | 97631.481 | 38587.402 |  | 42.038 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6060 |  | NUL |  | 41.738 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.85 | PVC |  |
|  | LD6045 |  | NUL |  | 41.388 | 2*4 | NUL |  | NUL | 35.02 | PVC |  |
|  | LD6013 |  | NUL |  | 41.388 | 2*4 | NUL |  | NUL | 35.02 | PVC |  |
| LD6015 | 97631.305 | 38692.809 |  | 41.653 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6046 |  | NUL |  | 41.053 | 2*4 | NUL |  | NUL | 35.33 | PVC |  |
|  | LD6063 |  | NUL |  | 41.403 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.01 | PVC |  |
|  | LD6165 |  | NUL |  | 41.053 | 2*4 | NUL |  | NUL | 34.16 | PVC |  |
| LD6015 | 98016.617 | 38319.895 |  | 46.159 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6007 |  | NUL |  | 45.719 | 1*1 | NUL | 0.22KV | NUL | 5.71 | PVC |  |
| LD6016 | 97631.578 | 38137.881 |  | 45.845 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6000 |  | NUL |  | 45.445 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.90 | PVC |  |
| LD6017 | 97589.758 | 38134.773 |  | 45.869 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6018 |  | NUL |  | 45.269 | 2*3 | NUL |  | NUL | 37.75 | PVC |  |
|  | LD6084 |  | NUL |  | 45.569 | 1*1 | NUL |  | NUL | 2.18 | PVC |  |
|  | LD6155 |  | NUL |  | 45.300 | 2*3 | NUL |  | NUL | 32.76 | PVC |  |
| LD6018 | 97589.717 | 38172.527 |  | 45.529 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6017 |  | NUL |  | 44.929 | 2*3 | NUL |  | NUL | 37.75 | PVC |  |
|  | LD6083 |  | NUL |  | 45.229 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.87 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6019 |  | NUL |  | 44.929 | 2*3 | NUL |  | NUL | 35.52 | PVC |  |
| LD6019 | 97589.919 | 38208.045 |  | 45.188 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6082 |  | NUL |  | 44.888 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.19 | PVC |  |
|  | LD6018 |  | NUL |  | 44.588 | 2*3 | NUL |  | NUL | 35.52 | PVC |  |
|  | LD6020 |  | NUL |  | 44.588 | 2*3 | NUL |  | NUL | 35.48 | PVC |  |
| LD6020 | 97588.542 | 38243.499 |  | 44.788 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6081 |  | NUL |  | 44.488 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.80 | PVC |  |
|  | LD6021 |  | NUL |  | 44.188 | 2*3 | NUL |  | NUL | 37.34 | PVC |  |
|  | LD6019 |  | NUL |  | 44.188 | 2*3 | NUL |  | NUL | 35.48 | PVC |  |
| LD6021 | 97588.577 | 38280.840 |  | 44.561 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6080 |  | NUL |  | 44.261 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.22 | PVC |  |
|  | LD6020 |  | NUL |  | 43.961 | 2*3 | NUL |  | NUL | 37.34 | PVC |  |
|  | LG6022 |  | NUL |  | 43.961 | 2*3 | NUL |  | NUL | 22.22 | PVC |  |
| LD6026 | 97590.161 | 38411.764 |  | 43.478 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6027 |  | NUL |  | 42.878 | 2*3 | NUL |  | NUL | 35.99 | PVC |  |
|  | LD6164 |  | NUL |  | 42.878 | 2*3 | NUL |  | NUL | 27.83 | PVC |  |
|  | LD6077 |  | NUL |  | 42.878 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.30 | PVC |  |
| LD6027 | 97590.018 | 38447.756 |  | 43.104 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6026 |  | NUL |  | 42.554 | 2*3 | NUL |  | NUL | 35.99 | PVC |  |
|  | LD6076 |  | NUL |  | 42.524 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.94 | PVC |  |
|  | LD6163 |  | NUL |  | 42.554 | 2*3 | NUL |  | NUL | 21.79 | PVC |  |
| LD6028 | 97591.288 | 38481.814 |  | 42.880 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6163 |  | NUL |  | 42.330 | 2*3 | NUL |  | NUL | 12.32 | PVC |  |
|  | LD6162 |  | NUL |  | 42.330 | 2*3 | NUL |  | NUL | 22.76 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6075 |  | NUL |  | 42.380 | 1*1 | NUL |  | NUL | 3.28 | PVC |  |
| LD6029 | 97593.508 | 38516.336 |  | 42.608 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6030 |  | NUL |  | 42.058 | 2*3 | NUL |  | NUL | 34.96 | PVC |  |
|  | LD6074 |  | NUL |  | 42.308 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.29 | PVC |  |
|  | LD6162 |  | NUL |  | 42.008 | 2*3 | NUL |  | NUL | 11.87 | PVC |  |
| LD6030 | 97593.568 | 38551.292 |  | 42.431 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6031 |  | NUL |  | 41.881 | 2*3 | NUL |  | NUL | 35.98 | PVC |  |
|  | LD6029 |  | NUL |  | 41.881 | 2*3 | NUL |  | NUL | 34.96 | PVC |  |
|  | LD6073 |  | NUL |  | 42.131 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.31 | PVC |  |
| LD6031 | 97593.673 | 38587.276 |  | 42.136 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6030 |  | NUL |  | 41.586 | 2*3 | NUL |  | NUL | 35.98 | PVC |  |
|  | LD6032 |  | NUL |  | 41.536 | 2*3 | NUL |  | NUL | 33.75 | PVC |  |
|  | LD6072 |  | NUL |  | 41.886 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.00 | PVC |  |
| LD6032 | 97593.721 | 38621.023 |  | 41.980 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6031 |  | NUL |  | 41.380 | 2*3 | NUL |  | NUL | 33.75 | PVC |  |
|  | LD6043 |  | NUL |  | 41.380 | 2*3 | NUL |  | NUL | 35.33 | PVC |  |
|  | LD6071 |  | NUL |  | 41.680 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.28 | PVC |  |
| LD6034 | 97590.475 | 38770.827 |  | 41.510 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6068 |  | NUL |  | 41.110 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.09 | PVC |  |
|  | LD6158 |  | NUL |  | 40.810 | 2*3 | NUL |  | NUL | 16.14 | PVC |  |
|  | LG6033 |  | NUL |  | 40.730 | 2*3 | NUL |  | NUL | 33.05 | PVC |  |
| LD6035 | 97609.424 | 38737.134 |  | 41.951 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6036 |  | NUL |  | 40.751 | 2*1 | NUL |  | NUL | 51.88 | PVC |  |
|  | LD6042 |  | NUL |  | 40.851 | 2*1 | NUL |  | NUL | 359.02 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6033 |  | NUL |  | 41.001 | 4*3 | NUL |  | NUL | 16.69 | 钢 |  |
|  | LG6102 |  | NUL |  | 40.401 | 4*3 | NUL |  | NUL | 24.29 | 钢 |  |
| LD6036 | 97610.708 | 38789.002 |  | 41.484 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6035 |  | NUL |  | 40.634 | 2*1 | NUL |  | NUL | 51.88 | PVC |  |
|  | LD6097 |  | NUL |  | 40.634 | 4*1 | NUL |  | NUL | 27.16 | 钢 |  |
|  | LD6096 |  | NUL |  | 40.634 | 4*1 | NUL |  | NUL | 27.25 | 钢 |  |
|  | LD6100 |  | NUL |  | 41.334 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.18 | PVC |  |
| LD6040 | 97631.830 | 38767.118 |  | 41.300 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6066 |  | NUL |  | 41.000 | 2*3 | NUL |  | NUL | 9.99 | PVC |  |
|  | LG6114 |  | NUL |  | 40.600 | 3*2 | NUL |  | NUL | 17.21 | PVC |  |
|  | LD6159 |  | NUL |  | 40.450 | 2*3 | NUL |  | NUL | 56.34 | PVC |  |
| LD6041 | 97609.733 | 38304.244 |  | 44.651 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6005 |  | NUL |  | 43.451 | 4*3 | NUL |  | NUL | 22.12 | PVC |  |
|  | LD6154 |  | NUL |  | 43.901 | 2*1 | NUL |  | NUL | 186.34 | PVC |  |
|  | LD6042 |  | NUL |  | 43.851 | 2*1 | NUL |  | NUL | 73.87 | PVC |  |
|  | LG6022 |  | NUL |  | 43.751 | 4*3 | NUL |  | NUL | 21.50 | PVC |  |
| LD6042 | 97609.547 | 38378.117 |  | 44.061 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LG6025 |  | NUL |  | 43.161 | 3*3 | NUL |  | NUL | 20.92 | PVC |  |
|  | LD6035 |  | NUL |  | 43.261 | 2*1 | NUL |  | NUL | 359.02 | PVC |  |
|  | LD6041 |  | NUL |  | 43.211 | 2*1 | NUL |  | NUL | 73.87 | PVC |  |
|  | LG6008 |  | NUL |  | 42.611 | 3*3 | NUL |  | NUL | 24.49 | PVC |  |
| LD6043 | 97593.579 | 38656.355 |  | 41.823 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6070 |  | NUL |  | 41.523 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.67 | PVC |  |
|  | LD6032 |  | NUL |  | 41.173 | 2*3 | NUL |  | NUL | 35.33 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6044 |  | NUL |  | 41.173 | 2*3 | NUL |  | NUL | 34.82 | PVC |  |
| LD6044 | 97593.528 | 38691.177 |  | 41.716 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6043 |  | NUL |  | 41.016 | 2*3 | NUL |  | NUL | 34.82 | PVC |  |
|  | LG6033 |  | NUL |  | 40.916 | 2*3 | NUL |  | NUL | 46.68 | PVC |  |
|  | LD6069 |  | NUL |  | 41.416 | 1*1 | NUL |  | NUL | 2.27 | PVC |  |
| LD6045 | 97631.319 | 38622.420 |  | 41.855 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6061 |  | NUL |  | 41.555 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.13 | PVC |  |
|  | LD6014 |  | NUL |  | 41.225 | 2*4 | NUL |  | NUL | 35.02 | PVC |  |
|  | LD6046 |  | NUL |  | 41.225 | 2*4 | NUL |  | NUL | 35.06 | PVC |  |
| LD6046 | 97631.320 | 38657.478 |  | 41.711 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6015 |  | NUL |  | 41.111 | 2*4 | NUL |  | NUL | 35.33 | PVC |  |
|  | LD6045 |  | NUL |  | 41.111 | 2*4 | NUL |  | NUL | 35.06 | PVC |  |
|  | LD6062 |  | NUL |  | 41.471 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.03 | PVC |  |
| LD6047 | 97631.794 | 38172.937 |  | 45.574 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6001 |  | NUL |  | 45.174 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.65 | PVC |  |
| LD6048 | 97631.823 | 38209.356 |  | 45.280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6002 |  | NUL |  | 44.880 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.67 | PVC |  |
| LD6049 | 97631.462 | 38241.636 |  | 44.876 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6003 |  | NUL |  | 44.576 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.79 | PVC |  |
| LD6050 | 97631.546 | 38279.229 |  | 44.635 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6004 |  | NUL |  | 44.355 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.79 | PVC |  |
| LD6051 | 97635.701 | 38318.685 |  | 44.420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6005 |  | NUL |  | 44.070 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.13 | PVC |  |
| LD6052 | 97657.152 | 38332.807 |  | 44.499 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6006 |  | NUL |  | 44.149 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.86 | PVC |  |
| LD6053 | 97658.899 | 38357.266 |  | 44.325 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6007 |  | NUL |  | 43.825 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.87 | PVC |  |
| LD6054 | 97637.963 | 38370.554 |  | 44.041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6008 |  | NUL |  | 43.591 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.91 | PVC |  |
| LD6055 | 97633.238 | 38413.730 |  | 43.422 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6009 |  | NUL |  | 43.022 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.81 | PVC |  |
| LD6056 | 97632.965 | 38448.866 |  | 43.034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6010 |  | NUL |  | 42.614 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.98 | PVC |  |
| LD6057 | 97631.616 | 38483.438 |  | 42.803 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6011 |  | NUL |  | 42.403 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.94 | PVC |  |
| LD6058 | 97631.680 | 38518.526 |  | 42.538 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6012 |  | NUL |  | 42.088 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.91 | PVC |  |
| LD6059 | 97631.663 | 38553.550 |  | 42.329 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6013 |  | NUL |  | 41.849 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.18 | PVC |  |
| LD6060 | 97631.774 | 38588.196 |  | 42.041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6014 |  | NUL |  | 41.741 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.85 | PVC |  |
| LD6061 | 97631.838 | 38623.428 |  | 41.832 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6045 |  | NUL |  | 41.532 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.13 | PVC |  |
| LD6062 | 97631.924 | 38658.312 |  | 41.628 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6046 |  | NUL |  | 41.388 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.03 | PVC |  |
| LD6063 | 97631.951 | 38693.587 |  | 41.650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6015 |  | NUL |  | 41.400 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.01 | PVC |  |
| LD6064 | 97634.374 | 38736.915 |  | 41.356 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6102 |  | NUL |  | 40.976 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.42 | PVC |  |
| LD6066 | 97637.241 | 38758.717 |  | 41.157 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6040 |  | NUL |  | 40.857 | 2*3 | NUL |  | NUL | 9.99 | PVC |  |
| LD6067 | 97593.349 | 38736.939 |  | 41.748 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6033 |  | NUL |  | 41.448 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.09 | PVC |  |
| LD6068 | 97590.239 | 38769.759 |  | 41.510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6034 |  | NUL |  | 41.110 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.09 | PVC |  |
| LD6069 | 97593.425 | 38693.444 |  | 41.786 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6044 |  | NUL |  | 41.486 | 1*1 | NUL |  | NUL | 2.27 | PVC |  |
| LD6070 | 97593.333 | 38658.010 |  | 41.877 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6043 |  | NUL |  | 41.577 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.67 | PVC |  |
| LD6071 | 97593.376 | 38622.255 |  | 42.032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6032 |  | NUL |  | 41.732 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.28 | PVC |  |
| LD6072 | 97593.282 | 38588.192 |  | 42.236 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6031 |  | NUL |  | 41.986 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.00 | PVC |  |
| LD6073 | 97593.325 | 38552.580 |  | 42.492 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6030 |  | NUL |  | 42.192 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.31 | PVC |  |
| LD6074 | 97593.371 | 38517.614 |  | 42.679 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6029 |  | NUL |  | 42.379 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.29 | PVC |  |
| LD6075 | 97591.423 | 38485.091 |  | 42.854 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6028 |  | NUL |  | 42.354 | 1*1 | NUL |  | NUL | 3.28 | PVC |  |
| LD6075 | 97068.219 | 38983.096 |  | 38.492 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD3026 |  | NUL |  | 37.892 | 3*2 | NUL |  | NUL | 18.55 | PVC |  |
| LD6076 | 97589.716 | 38448.648 |  | 43.078 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6027 |  | NUL |  | 42.498 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.94 | PVC |  |
| LD6077 | 97114.398 | 39002.085 |  | 39.062 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD3019 |  | NUL |  | 38.362 | 2*1 | NUL |  | NUL | 47.96 | PVC |  |
| LD6077 | 97589.863 | 38413.027 |  | 43.474 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6026 |  | NUL |  | 42.874 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.30 | PVC |  |
| LD6078 | 97585.435 | 38370.418 |  | 43.834 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6025 |  | NUL |  | 43.184 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.35 | PVC |  |
| LD6079 | 97583.595 | 38320.033 |  | 44.215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6023 |  | NUL |  | 43.865 | 1*1 | NUL |  | NUL | 13.64 | PVC |  |
| LD6080 | 97588.145 | 38279.694 |  | 44.639 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6021 |  | NUL |  | 44.339 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.22 | PVC |  |
| LD6081 | 97588.649 | 38242.710 |  | 44.919 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6020 |  | NUL |  | 44.619 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.80 | PVC |  |
| LD6082 | 97589.875 | 38206.852 |  | 45.272 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6019 |  | NUL |  | 44.972 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.19 | PVC |  |
| LD6083 | 97589.741 | 38171.654 |  | 45.497 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6018 |  | NUL |  | 45.197 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.87 | PVC |  |
| LD6084 | 97589.744 | 38136.955 |  | 45.876 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6017 |  | NUL |  | 45.576 | 1*1 | NUL |  | NUL | 2.18 | PVC |  |
| LD6086 | 97653.391 | 38332.766 |  | 44.359 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器 |
|  | LG6006 |  | NUL |  | 44.059 | 2*1 | NUL |  | NUL | 1.19 | PVC |  |
| LD6089 | 97592.666 | 38736.344 |  | 41.712 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器 |
|  | LG6033 |  | NUL |  | 41.562 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.51 | PVC |  |
| LD6090 | 97631.229 | 38841.175 |  | 41.180 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6161 |  | NUL |  | 40.330 | 2*3 | NUL |  | NUL | 16.56 | PVC |  |
|  | LD6159 |  | NUL |  | 40.330 | 2*3 | NUL |  | NUL | 17.72 | PVC |  |
| LD6092 | 97578.240 | 38893.571 |  | 41.011 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器 |
|  | LG6037 |  | NUL |  | 40.661 | 2*1 | NUL |  | NUL | 1.93 | PVC |  |
| LD6096 | 97585.289 | 38798.830 |  | 41.523 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | EE |  | NUL |  | 40.443 | 1*1 | NUL |  | NUL |  | PVC |  |
|  | LD6036 |  | NUL |  | 40.573 | 4*1 | NUL |  | NUL | 27.25 | 钢 |  |
| LD6097 | 97634.771 | 38776.417 |  | 41.490 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6036 |  | NUL |  | 40.840 | 4*1 | NUL |  | NUL | 27.16 | 钢 |  |
|  | WWYL |  | NUL |  | 40.840 | 4*1 | NUL |  | NUL |  | PVC | 预留 |
|  | EE |  | NUL |  | 40.800 | 1*1 | NUL |  | NUL |  | PVC |  |
| LD6100 | 97610.425 | 38787.856 |  | 41.484 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器 |
|  | LD6036 |  | NUL |  | 41.334 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.18 | PVC |  |
| LD6112 | 97588.903 | 38823.352 |  | 41.615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6160 |  | NUL |  | 41.465 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.67 | PVC |  |
| LD6113 | 97630.839 | 38823.935 |  | 41.313 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6159 |  | NUL |  | 41.163 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.61 | PVC |  |
| LD6150 | 97587.664 | 38876.980 |  | 41.196 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6157 |  | NUL |  | 41.046 | 1*1 | NUL |  | NUL | 2.53 | PVC |  |
| LD6151 | 97035.896 | 38305.101 |  | 41.509 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6150 |  | NUL |  | 41.209 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.75 | PVC |  |
| LD6152 | 97642.019 | 38853.707 |  | 41.319 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6161 |  | NUL |  | 41.119 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.57 | PVC |  |
| LD6154 | 97610.271 | 38117.901 |  | 46.350 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6041 |  | NUL |  | 45.600 | 2*1 | NUL |  | NUL | 186.34 | PVC |  |
| LD6154 | 97033.252 | 38298.303 |  | 41.661 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LG6150 |  | NUL |  | 40.881 | 3*2 | NUL |  | NUL | 7.68 | PVC |  |
| LD6155 | 97035.421 | 38312.220 |  | 41.467 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LG6150 |  | NUL |  | 40.787 | 3*2 | NUL |  | NUL | 6.55 | PVC |  |
|  | LD7614 |  | NUL |  | 41.067 | 3*2 | NUL |  | NUL | 37.66 | PVC |  |
| LD6157 | 97588.735 | 38879.268 |  | 40.900 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6150 |  | NUL |  | 40.750 | 1*1 | NUL |  | NUL | 2.53 | PVC |  |
|  | LG6037 |  | NUL |  | 40.200 | 2*3 | NUL |  | NUL | 17.80 | PVC |  |
|  | LD6160 |  | NUL |  | 40.200 | 2*3 | NUL |  | NUL | 56.58 | PVC |  |
| LD6158 | 97589.112 | 38786.913 |  | 41.520 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6034 |  | NUL |  | 40.820 | 2*3 | NUL |  | NUL | 16.14 | PVC |  |
|  | LD6160 |  | NUL |  | 40.820 | 2*3 | NUL |  | NUL | 35.77 | PVC |  |
| LD6159 | 97631.215 | 38823.459 |  | 41.191 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6113 |  | NUL |  | 41.041 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.61 | PVC |  |
|  | LD6090 |  | NUL |  | 40.341 | 2*3 | NUL |  | NUL | 17.72 | PVC |  |
|  | LD6040 |  | NUL |  | 40.341 | 2*3 | NUL |  | NUL | 56.34 | PVC |  |
| LD6160 | 97588.961 | 38822.687 |  | 41.100 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6112 |  | NUL |  | 40.950 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.67 | PVC |  |
|  | LD6158 |  | NUL |  | 40.400 | 2*3 | NUL |  | NUL | 35.77 | PVC |  |
|  | LD6157 |  | NUL |  | 40.400 | 2*3 | NUL |  | NUL | 56.58 | PVC |  |
| LD6161 | 97641.595 | 38854.083 |  | 41.287 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6090 |  | NUL |  | 40.437 | 2*3 | NUL |  | NUL | 16.56 | PVC |  |
|  | LD6152 |  | NUL |  | 41.087 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.57 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6039 |  | NUL |  | 40.437 | 2*3 | NUL |  | NUL | 11.29 | PVC |  |
| LD6162 | 97593.465 | 38504.469 |  | 42.745 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6028 |  | NUL |  | 42.195 | 2*3 | NUL |  | NUL | 22.76 | PVC |  |
|  | LD6029 |  | NUL |  | 42.145 | 2*3 | NUL |  | NUL | 11.87 | PVC |  |
| LD6162 | 97074.887 | 38321.782 |  | 41.615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6161 |  | NUL |  | 41.215 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.40 | PVC |  |
| LD6163 | 97590.165 | 38469.543 |  | 42.978 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6028 |  | NUL |  | 42.428 | 2*3 | NUL |  | NUL | 12.32 | PVC |  |
|  | LD6027 |  | NUL |  | 42.428 | 2*3 | NUL |  | NUL | 21.79 | PVC |  |
| LD6164 | 97589.998 | 38383.931 |  | 43.643 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6026 |  | NUL |  | 43.043 | 2*3 | NUL |  | NUL | 27.83 | PVC |  |
|  | LG6025 |  | NUL |  | 42.903 | 2*3 | NUL |  | NUL | 5.95 | PVC |  |
| LD6165 | 97097.882 | 38287.731 |  | 41.888 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LG6167 |  | NUL |  | 41.058 | 4*2 | NUL |  | NUL | 8.44 | PVC |  |
| LD6165 | 97631.442 | 38726.969 |  | 41.492 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LG6102 |  | NUL |  | 41.092 | 2*4 | NUL |  | NUL | 4.97 | PVC |  |
|  | LD6015 |  | NUL |  | 40.892 | 2*4 | NUL |  | NUL | 34.16 | PVC |  |
| LD6168 | 97095.422 | 38280.236 |  | 41.957 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6167 |  | NUL |  | 40.262 | 4*2 | NUL |  | NUL | 48.31 | PVC |  |
|  | LG6167 |  | NUL |  | 41.607 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.74 | PVC |  |
| LD6170 | 97104.185 | 38253.506 |  | 41.845 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6171 |  | NUL |  | 41.515 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.65 | PVC |  |
|  | LD6670 |  | NUL |  | 41.025 | 4*2 | NUL |  | NUL | 15.63 | PVC |  |
|  | LD1030 |  | NUL |  | 41.015 | 4*2 | NUL |  | NUL | 41.14 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD6171 | 97104.524 | 38252.956 |  | 42.190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6170 |  | NUL |  | 41.860 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.65 | PVC |  |
| LD6176 | 97068.264 | 38239.037 |  | 41.974 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6669 |  | NUL |  | 41.124 | 4*2 | NUL |  | NUL | 6.11 | PVC |  |
|  | LD6177 |  | NUL |  | 41.624 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.90 | PVC |  |
|  | LD1040 |  | NUL |  | 41.144 | 3*2 | NUL |  | NUL | 40.15 | PVC |  |
| LD6177 | 97068.142 | 38238.143 |  | 41.941 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6176 |  | NUL |  | 41.591 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.90 | PVC |  |
| LD6179 | 97054.541 | 38261.048 |  | 41.724 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6178 |  | NUL |  | 41.324 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.46 | PVC |  |
| LD6180 | 97046.802 | 38264.285 |  | 41.530 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LG6178 |  | NUL |  | 41.080 | 4*2 | NUL |  | NUL | 6.95 | PVC |  |
| LD6224 | 98009.548 | 38362.556 |  | 45.608 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器 |
|  | LG6008 |  | NUL |  | 45.238 | 1*1 | NUL | 0.22KV | NUL | 2.64 | PVC |  |
| LD6286 | 97580.161 | 38897.278 |  | 41.076 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD6287 |  | NUL |  | 40.776 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.95 | PVC |  |
|  | LD7138 |  | NUL |  | 40.326 | 2*4 | NUL |  | NUL | 38.00 | PVC |  |
|  | LD7544 |  | NUL |  | 40.226 | 2*4 | NUL |  | NUL | 36.11 | PVC |  |
| LD6287 | 97580.614 | 38896.445 |  | 41.119 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6286 |  | NUL |  | 40.819 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.95 | PVC |  |
| LD6329 | 97983.475 | 38333.232 |  | 45.863 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6331 |  | NUL |  | 45.063 | 2*4 | NUL |  | NUL | 31.39 | PVC |  |
|  | LD6330 |  | NUL |  | 45.483 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.00 | PVC |  |
|  | LD6006 |  | NUL |  | 45.243 | 2*4 | NUL |  | NUL | 8.51 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD6330 | 97984.232 | 38332.583 |  | 45.868 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6329 |  | NUL |  | 45.468 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.00 | PVC |  |
| LD6331 | 97952.082 | 38332.945 |  | 45.747 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6329 |  | NUL |  | 44.927 | 2*4 | NUL |  | NUL | 31.39 | PVC |  |
|  | LD6333 |  | NUL |  | 44.947 | 2*4 | NUL |  | NUL | 32.02 | PVC |  |
|  | LD6332 |  | NUL |  | 45.367 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.28 | PVC |  |
| LD6332 | 97953.330 | 38332.670 |  | 45.707 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6331 |  | NUL |  | 45.307 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.28 | PVC |  |
| LD6333 | 97920.061 | 38333.246 |  | 45.555 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6331 |  | NUL |  | 44.755 | 2*4 | NUL |  | NUL | 32.02 | PVC |  |
|  | LD6334 |  | NUL |  | 45.175 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.97 | PVC |  |
|  | LD6335 |  | NUL |  | 44.755 | 2*4 | NUL |  | NUL | 32.38 | PVC |  |
| LD6334 | 97920.875 | 38332.721 |  | 45.556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6333 |  | NUL |  | 45.156 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.97 | PVC |  |
| LD6335 | 97887.685 | 38332.772 |  | 45.425 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6336 |  | NUL |  | 45.045 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.92 | PVC |  |
|  | LD6337 |  | NUL |  | 44.625 | 2*4 | NUL |  | NUL | 8.95 | PVC |  |
|  | LD6333 |  | NUL |  | 44.605 | 2*4 | NUL |  | NUL | 32.38 | PVC |  |
| LD6336 | 97888.605 | 38332.697 |  | 45.482 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6335 |  | NUL |  | 45.082 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.92 | PVC |  |
| LD6337 | 97878.750 | 38332.195 |  | 45.359 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6335 |  | NUL |  | 44.609 | 2*4 | NUL |  | NUL | 8.95 | PVC |  |
|  | LD6338 |  | NUL |  | 44.509 | 4*2 | NUL |  | NUL | 18.74 | PVC |  |
| LD6338 | 97860.296 | 38335.472 |  | 45.310 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6339 |  | NUL |  | 44.930 | 1*1 | NUL |  | NUL | 2.41 | PVC |  |
|  | LD6340 |  | NUL |  | 44.510 | 2*4 | NUL |  | NUL | 28.51 | PVC |  |
|  | LD6337 |  | NUL |  | 44.510 | 4*2 | NUL |  | NUL | 18.74 | PVC |  |
|  | LD6382 |  | NUL |  | 44.460 | 4*2 | NUL |  | NUL | 19.32 | PVC |  |
| LD6339 | 97862.385 | 38334.261 |  | 45.348 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6338 |  | NUL |  | 44.948 | 1*1 | NUL |  | NUL | 2.41 | PVC |  |
| LD6340 | 97831.825 | 38337.028 |  | 45.314 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6342 |  | NUL |  | 44.514 | 2*4 | NUL |  | NUL | 20.78 | PVC |  |
|  | LD6341 |  | NUL |  | 44.934 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.95 | PVC |  |
|  | LD6338 |  | NUL |  | 44.494 | 2*4 | NUL |  | NUL | 28.51 | PVC |  |
| LD6341 | 97832.720 | 38336.708 |  | 45.427 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6340 |  | NUL |  | 45.027 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.95 | PVC |  |
| LD6342 | 97811.071 | 38335.972 |  | 45.105 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6340 |  | NUL |  | 44.285 | 2*4 | NUL |  | NUL | 20.78 | PVC |  |
|  | LD6343 |  | NUL |  | 44.655 | 4*2 | NUL |  | NUL | 18.77 | PVC |  |
| LD6343 | 97792.315 | 38335.242 |  | 45.064 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6345 |  | NUL |  | 44.364 | 2*4 | NUL |  | NUL | 29.21 | PVC |  |
|  | LD6344 |  | NUL |  | 44.684 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.23 | PVC |  |
|  | LD6342 |  | NUL |  | 44.164 | 4*2 | NUL |  | NUL | 18.77 | PVC |  |
|  | LD6377 |  | NUL |  | 44.214 | 4*2 | NUL |  | NUL | 19.82 | PVC |  |
| LD6344 | 97793.327 | 38335.934 |  | 45.034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6343 |  | NUL |  | 44.634 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.23 | PVC |  |
| LD6345 | 97763.159 | 38337.081 |  | 45.057 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6343 |  | NUL |  | 44.307 | 2*4 | NUL |  | NUL | 29.21 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6347 |  | NUL |  | 44.257 | 2*4 | NUL |  | NUL | 31.22 | PVC |  |
|  | LD6346 |  | NUL |  | 44.657 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.79 | PVC |  |
| LD6346 | 97763.948 | 38337.123 |  | 44.995 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6345 |  | NUL |  | 44.615 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.79 | PVC |  |
| LD6347 | 97732.006 | 38335.010 |  | 44.838 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6349 |  | NUL |  | 44.038 | 2*4 | NUL |  | NUL | 32.91 | PVC |  |
|  | LD6345 |  | NUL |  | 44.018 | 2*4 | NUL |  | NUL | 31.22 | PVC |  |
|  | LD6348 |  | NUL |  | 44.458 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.03 | PVC |  |
| LD6348 | 97733.031 | 38334.867 |  | 44.872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6347 |  | NUL |  | 44.472 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.03 | PVC |  |
| LD6349 | 97699.154 | 38333.122 |  | 44.696 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6347 |  | NUL |  | 43.876 | 2*4 | NUL |  | NUL | 32.91 | PVC |  |
|  | LD6350 |  | NUL |  | 44.316 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.11 | PVC |  |
|  | LG6006 |  | NUL |  | 44.096 | 2*4 | NUL |  | NUL | 46.84 | PVC |  |
| LD6350 | 97700.238 | 38332.881 |  | 44.647 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6349 |  | NUL |  | 44.247 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.11 | PVC |  |
| LD6351 | 97554.889 | 38333.359 |  | 44.048 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LG6023 |  | NUL |  | 43.248 | 2*4 | NUL |  | NUL | 19.44 | PVC |  |
|  | LD6352 |  | NUL |  | 43.668 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.82 | PVC |  |
|  | LD6353 |  | NUL |  | 43.248 | 2*4 | NUL |  | NUL | 29.75 | PVC |  |
| LD6352 | 97554.245 | 38332.855 |  | 43.954 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6351 |  | NUL |  | 43.554 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.82 | PVC |  |
| LD6353 | 97525.140 | 38332.979 |  | 43.949 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6355 |  | NUL |  | 43.149 | 2*4 | NUL |  | NUL | 26.69 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6354 |  | NUL |  | 43.569 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.89 | PVC |  |
|  | LD6351 |  | NUL |  | 43.129 | 2*4 | NUL |  | NUL | 29.75 | PVC |  |
| LD6354 | 97524.253 | 38333.058 |  | 43.924 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6353 |  | NUL |  | 43.524 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.89 | PVC |  |
| LD6355 | 97498.456 | 38332.731 |  | 43.764 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6353 |  | NUL |  | 42.984 | 2*4 | NUL |  | NUL | 26.69 | PVC |  |
|  | LD6357 |  | NUL |  | 42.964 | 2*4 | NUL |  | NUL | 30.69 | PVC |  |
|  | LD6356 |  | NUL |  | 43.384 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.83 | PVC |  |
| LD6356 | 97497.637 | 38332.581 |  | 43.771 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6355 |  | NUL |  | 43.371 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.83 | PVC |  |
| LD6357 | 97467.776 | 38333.655 |  | 43.813 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6358 |  | NUL |  | 43.433 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.21 | PVC |  |
|  | LD6359 |  | NUL |  | 43.013 | 2*4 | NUL |  | NUL | 28.66 | PVC |  |
|  | LD6355 |  | NUL |  | 42.993 | 2*4 | NUL |  | NUL | 30.69 | PVC |  |
| LD6358 | 97466.597 | 38333.363 |  | 43.738 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6357 |  | NUL |  | 43.338 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.21 | PVC |  |
| LD6359 | 97439.240 | 38336.285 |  | 43.728 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6360 |  | NUL |  | 43.308 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.67 | PVC |  |
|  | LD6357 |  | NUL |  | 42.928 | 2*4 | NUL |  | NUL | 28.66 | PVC |  |
|  | LD9891 |  | NUL |  | 43.108 | 2*4 | 4 | 0.22KV | NUL | 29.57 | PVC |  |
| LD6360 | 97440.909 | 38336.391 |  | 43.648 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6359 |  | NUL |  | 43.228 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.67 | PVC |  |
| LD6361 | 97438.932 | 38353.539 |  | 43.703 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6362 |  | NUL |  | 43.323 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.23 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6363 |  | NUL |  | 43.053 | 2*3 | NUL |  | NUL | 29.69 | PVC |  |
|  | LD9882 |  | NUL |  | 42.893 | 2*3 | 4 | 0.22KV | NUL | 30.04 | PVC |  |
| LD6362 | 97440.162 | 38353.631 |  | 43.637 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6361 |  | NUL |  | 43.237 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.23 | PVC |  |
| LD6363 | 97468.626 | 38353.506 |  | 43.818 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6361 |  | NUL |  | 43.098 | 2*3 | NUL |  | NUL | 29.69 | PVC |  |
|  | LD6364 |  | NUL |  | 43.438 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.66 | PVC |  |
|  | LD6365 |  | NUL |  | 42.998 | 2*3 | NUL |  | NUL | 29.86 | PVC |  |
| LD6364 | 97467.996 | 38353.307 |  | 43.798 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6363 |  | NUL |  | 43.398 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.66 | PVC |  |
| LD6365 | 97498.330 | 38356.520 |  | 43.795 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6367 |  | NUL |  | 42.975 | 2*3 | NUL |  | NUL | 28.41 | PVC |  |
|  | LD6363 |  | NUL |  | 43.015 | 2*3 | NUL |  | NUL | 29.86 | PVC |  |
| LD6367 | 97526.731 | 38357.137 |  | 43.921 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6369 |  | NUL |  | 43.101 | 2*3 | NUL |  | NUL | 28.97 | PVC |  |
|  | LD6365 |  | NUL |  | 43.141 | 2*3 | NUL |  | NUL | 28.41 | PVC |  |
|  | LD6368 |  | NUL |  | 43.541 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.75 | PVC |  |
|  | LD5066 |  | NUL |  | 43.521 | 2*2 | NUL |  | NUL | 22.32 | PVC |  |
| LD6368 | 97524.991 | 38357.278 |  | 43.891 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6367 |  | NUL |  | 43.491 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.75 | PVC |  |
| LD6369 | 97555.697 | 38357.156 |  | 43.889 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6367 |  | NUL |  | 43.109 | 2*3 | NUL |  | NUL | 28.97 | PVC |  |
|  | LD6370 |  | NUL |  | 43.509 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.73 | PVC |  |
|  | LG6024 |  | NUL |  | 43.069 | 2*3 | NUL |  | NUL | 17.40 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD6370 | 97555.071 | 38357.541 |  | 43.890 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6369 |  | NUL |  | 43.490 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.73 | PVC |  |
| LD6371 | 97698.922 | 38357.589 |  | 44.646 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6372 |  | NUL |  | 44.266 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.40 | PVC |  |
|  | LG6007 |  | NUL |  | 43.826 | 2*3 | NUL |  | NUL | 45.72 | PVC |  |
|  | LD6373 |  | NUL |  | 43.856 | 2*3 | NUL |  | NUL | 32.74 | PVC |  |
| LD6372 | 97699.088 | 38357.948 |  | 44.736 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6371 |  | NUL |  | 44.336 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.40 | PVC |  |
| LD6373 | 97731.660 | 38357.612 |  | 44.769 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6375 |  | NUL |  | 43.939 | 2*3 | NUL |  | NUL | 31.18 | PVC |  |
|  | LD6374 |  | NUL |  | 44.389 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.68 | PVC |  |
|  | LD6371 |  | NUL |  | 43.989 | 2*3 | NUL |  | NUL | 32.74 | PVC |  |
| LD6374 | 97732.282 | 38357.892 |  | 44.743 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6373 |  | NUL |  | 44.343 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.68 | PVC |  |
| LD6375 | 97762.716 | 38354.878 |  | 45.017 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6377 |  | NUL |  | 44.237 | 2*3 | NUL |  | NUL | 31.17 | PVC |  |
|  | LD6376 |  | NUL |  | 44.637 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.85 | PVC |  |
|  | LD6373 |  | NUL |  | 44.197 | 2*3 | NUL |  | NUL | 31.18 | PVC |  |
| LD6376 | 97764.555 | 38355.120 |  | 45.040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6375 |  | NUL |  | 44.640 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.85 | PVC |  |
| LD6377 | 97793.887 | 38354.997 |  | 45.033 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6375 |  | NUL |  | 44.213 | 2*3 | NUL |  | NUL | 31.17 | PVC |  |
|  | LD6343 |  | NUL |  | 44.133 | 4*2 | NUL |  | NUL | 19.82 | PVC |  |
|  | LD6378 |  | NUL |  | 44.653 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.27 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6379 |  | NUL |  | 44.013 | 4*2 | NUL |  | NUL | 17.02 | PVC |  |
| LD6378 | 97347.368 | 38457.109 |  | 43.159 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6379 |  | NUL |  | 42.859 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.60 | PVC |  |
| LD6378 | 97792.917 | 38354.182 |  | 45.044 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6377 |  | NUL |  | 44.644 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.27 | PVC |  |
| LD6379 | 97354.454 | 38446.695 |  | 43.193 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6381 |  | NUL |  | 42.893 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.59 | PVC |  |
|  | LD6378 |  | NUL |  | 42.893 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.60 | PVC |  |
| LD6379 | 97810.902 | 38355.163 |  | 44.976 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6380 |  | NUL |  | 44.126 | 2*3 | NUL |  | NUL | 20.69 | PVC |  |
|  | LD6377 |  | NUL |  | 43.976 | 4*2 | NUL |  | NUL | 17.02 | PVC |  |
| LD6380 | 97831.522 | 38353.441 |  | 45.358 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6381 |  | NUL |  | 44.978 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.72 | PVC |  |
|  | LD6382 |  | NUL |  | 44.578 | 2*3 | NUL |  | NUL | 29.76 | PVC |  |
|  | LD6379 |  | NUL |  | 44.538 | 2*3 | NUL |  | NUL | 20.69 | PVC |  |
| LD6381 | 97832.203 | 38353.687 |  | 45.383 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6380 |  | NUL |  | 44.983 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.72 | PVC |  |
| LD6381 | 97361.560 | 38436.298 |  | 43.127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6382 |  | NUL |  | 42.827 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.04 | PVC |  |
|  | LD6379 |  | NUL |  | 42.827 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.59 | PVC |  |
| LD6382 | 97368.461 | 38426.432 |  | 43.153 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6383 |  | NUL |  | 42.853 | 1*1 | NUL |  | NUL | 13.83 | PVC |  |
|  | LG5012 |  | NUL |  | 42.853 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.80 | PVC |  |
|  | LD6381 |  | NUL |  | 42.853 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.04 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD6382 | 97861.248 | 38354.765 |  | 45.331 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6380 |  | NUL |  | 44.511 | 2*3 | NUL |  | NUL | 29.76 | PVC |  |
|  | LD6384 |  | NUL |  | 44.331 | 4*2 | NUL |  | NUL | 16.72 | PVC |  |
|  | LD6383 |  | NUL |  | 44.951 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.49 | PVC |  |
|  | LD6338 |  | NUL |  | 44.551 | 4*2 | NUL |  | NUL | 19.32 | PVC |  |
| LD6383 | 97376.243 | 38414.999 |  | 43.145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6382 |  | NUL |  | 42.845 | 1*1 | NUL |  | NUL | 13.83 | PVC |  |
|  | LD6384 |  | NUL |  | 42.845 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.98 | PVC |  |
| LD6383 | 97862.491 | 38355.584 |  | 45.342 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6382 |  | NUL |  | 44.942 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.49 | PVC |  |
| LD6384 | 97877.968 | 38354.902 |  | 45.413 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6382 |  | NUL |  | 44.363 | 4*2 | NUL |  | NUL | 16.72 | PVC |  |
|  | LD6385 |  | NUL |  | 44.413 | 3*2 | NUL |  | NUL | 9.33 | PVC |  |
| LD6384 | 97383.636 | 38404.332 |  | 43.139 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6383 |  | NUL |  | 42.839 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.98 | PVC |  |
|  | LD6385 |  | NUL |  | 42.839 | 1*1 | NUL |  | NUL | 13.43 | PVC |  |
| LD6385 | 97887.103 | 38352.999 |  | 45.539 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6386 |  | NUL |  | 45.159 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.86 | PVC |  |
|  | LD6384 |  | NUL |  | 44.719 | 3*2 | NUL |  | NUL | 9.33 | PVC |  |
|  | LD6387 |  | NUL |  | 44.759 | 2*3 | NUL |  | NUL | 32.04 | PVC |  |
| LD6385 | 97391.321 | 38393.315 |  | 43.217 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6386 |  | NUL |  | 42.917 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.57 | PVC |  |
|  | LD6384 |  | NUL |  | 42.917 | 1*1 | NUL |  | NUL | 13.43 | PVC |  |
| LD6386 | 97398.399 | 38382.933 |  | 43.184 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6387 |  | NUL |  | 42.884 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.41 | PVC |  |
|  | LD6385 |  | NUL |  | 42.884 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.57 | PVC |  |
| LD6386 | 97887.871 | 38353.377 |  | 45.690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6385 |  | NUL |  | 45.290 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.86 | PVC |  |
| LD6387 | 97919.040 | 38355.570 |  | 45.643 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7977 |  | NUL |  | 44.863 | 2*3 | NUL |  | NUL | 11.89 | PVC |  |
|  | LD6385 |  | NUL |  | 44.823 | 2*3 | NUL |  | NUL | 32.04 | PVC |  |
|  | LD6388 |  | NUL |  | 45.263 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.78 | PVC |  |
| LD6387 | 97405.440 | 38372.709 |  | 43.318 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6386 |  | NUL |  | 43.018 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.41 | PVC |  |
|  | LD6718 |  | NUL |  | 43.018 | 1*1 | NUL |  | NUL | 11.74 | PVC |  |
| LD6388 | 97919.714 | 38355.959 |  | 45.691 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6387 |  | NUL |  | 45.291 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.78 | PVC |  |
| LD6389 | 97952.467 | 38357.302 |  | 45.822 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6390 |  | NUL |  | 45.442 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.90 | PVC |  |
|  | LD7977 |  | NUL |  | 45.002 | 2*3 | NUL |  | NUL | 21.62 | PVC |  |
|  | LD6391 |  | NUL |  | 45.042 | 2*3 | NUL |  | NUL | 30.20 | PVC |  |
| LD6390 | 97953.272 | 38357.715 |  | 45.849 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6389 |  | NUL |  | 45.449 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.90 | PVC |  |
| LD6391 | 97982.667 | 38357.205 |  | 45.974 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6393 |  | NUL |  | 45.194 | 2*3 | NUL |  | NUL | 11.21 | PVC |  |
|  | LD6392 |  | NUL |  | 45.594 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.23 | PVC |  |
|  | LD6389 |  | NUL |  | 45.154 | 2*3 | NUL |  | NUL | 30.20 | PVC |  |
| LD6392 | 97983.839 | 38357.568 |  | 45.893 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6391 |  | NUL |  | 45.493 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.23 | PVC |  |
| LD6393 | 97993.878 | 38357.462 |  | 45.459 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6391 |  | NUL |  | 44.959 | 2*3 | NUL |  | NUL | 11.21 | PVC |  |
|  | LG6008 |  | NUL |  | 44.959 | 2*3 | NUL |  | NUL | 18.80 | PVC |  |
| LD6402 | 97353.053 | 38430.638 |  | 43.206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG5012 |  | NUL |  | 42.906 | 1*1 | NUL |  | NUL | 20.74 | PVC |  |
|  | LD6403 |  | NUL |  | 42.906 | 1*1 | NUL |  | NUL | 11.99 | PVC |  |
| LD6403 | 97341.207 | 38432.517 |  | 43.220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6402 |  | NUL |  | 42.920 | 1*1 | NUL |  | NUL | 11.99 | PVC |  |
| LD6413 | 97371.745 | 38375.962 |  | 43.411 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6415 |  | NUL |  | 43.111 | 1*1 | NUL |  | NUL | 11.64 | PVC |  |
|  | LD6414 |  | NUL |  | 43.111 | 1*1 | NUL |  | NUL | 10.27 | PVC |  |
| LD6414 | 97380.206 | 38381.785 |  | 43.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6416 |  | NUL |  | 43.050 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.32 | PVC |  |
|  | LD6413 |  | NUL |  | 43.050 | 1*1 | NUL |  | NUL | 10.27 | PVC |  |
| LD6415 | 97376.079 | 38365.164 |  | 43.360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6413 |  | NUL |  | 43.060 | 1*1 | NUL |  | NUL | 11.64 | PVC |  |
| LD6416 | 97387.043 | 38386.517 |  | 43.558 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6414 |  | NUL |  | 43.258 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.32 | PVC |  |
|  | LD6417 |  | NUL |  | 43.258 | 1*1 | NUL |  | NUL | 41.66 | PVC |  |
| LD6417 | 97363.736 | 38421.052 |  | 43.229 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LG5012 |  | NUL |  | 42.929 | 1*1 | NUL |  | NUL | 10.63 | PVC |  |
|  | LD6416 |  | NUL |  | 42.929 | 1*1 | NUL |  | NUL | 41.66 | PVC |  |
| LD6418 | 97416.044 | 38362.310 |  | 43.951 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6419 |  | NUL |  | 43.451 | 3*1 | NUL |  | NUL | 14.72 | PVC |  |
|  | LD6421 |  | NUL |  | 43.451 | 3*1 | NUL |  | NUL | 30.67 | PVC |  |
| LD6419 | 97430.764 | 38362.324 |  | 43.959 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD6418 |  | NUL |  | 43.459 | 3*1 | NUL |  | NUL | 14.72 | PVC |  |
|  | LD6420 |  | NUL |  | 43.459 | 3*1 | NUL |  | NUL | 40.78 | PVC |  |
| LD6420 | 97429.092 | 38321.580 |  | 43.707 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD6422 |  | NUL |  | 43.207 | 3*1 | NUL |  | NUL | 40.56 | PVC |  |
|  | LD6419 |  | NUL |  | 43.207 | 3*1 | NUL |  | NUL | 40.78 | PVC |  |
| LD6421 | 97398.767 | 38387.652 |  | 44.066 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LG5012 |  | NUL |  | 43.566 | 3*1 | NUL |  | NUL | 45.94 | PVC |  |
|  | LD6418 |  | NUL |  | 43.566 | 3*1 | NUL |  | NUL | 30.67 | PVC |  |
| LD6422 | 97453.215 | 38288.968 |  | 44.536 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD6420 |  | NUL |  | 44.036 | 3*1 | NUL |  | NUL | 40.56 | PVC |  |
| LD6426 | 97563.351 | 38104.609 |  | 46.493 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD6486 |  | NUL |  | 45.893 | 3*1 | NUL |  | NUL | 80.19 | PVC |  |
| LD6427 | 97437.677 | 38326.249 |  | 43.831 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6428 |  | NUL |  | 43.431 | 1*1 | NUL |  | NUL | 21.59 | PVC |  |
| LD6428 | 97449.974 | 38308.507 |  | 44.127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6429 |  | NUL |  | 43.727 | 1*1 | NUL |  | NUL | 22.33 | PVC |  |
|  | LD6427 |  | NUL |  | 43.727 | 1*1 | NUL |  | NUL | 21.59 | PVC |  |
| LD6429 | 97462.687 | 38290.152 |  | 44.529 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6428 |  | NUL |  | 44.129 | 1*1 | NUL |  | NUL | 22.33 | PVC |  |
| LD6438 | 97553.641 | 38135.743 |  | 46.426 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6439 |  | NUL |  | 46.026 | 1*1 | NUL |  | NUL | 16.96 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD6439 | 97563.331 | 38121.820 |  | 46.261 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6440 |  | NUL |  | 45.861 | 1*1 | NUL |  | NUL | 16.85 | PVC |  |
|  | LD6438 |  | NUL |  | 45.861 | 1*1 | NUL |  | NUL | 16.96 | PVC |  |
| LD6440 | 97572.883 | 38107.944 |  | 46.223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6439 |  | NUL |  | 45.823 | 1*1 | NUL |  | NUL | 16.85 | PVC |  |
|  | LD6441 |  | NUL |  | 45.823 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.48 | PVC |  |
| LD6441 | 97582.808 | 38093.554 |  | 46.024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6440 |  | NUL |  | 45.624 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.48 | PVC |  |
| LD6442 | 97473.509 | 38312.939 |  | 43.823 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6706 |  | NUL |  | 43.423 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.78 | PVC |  |
| LD6443 | 97458.991 | 38309.877 |  | 43.842 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6444 |  | NUL |  | 43.442 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.66 | PVC |  |
|  | LD6445 |  | NUL |  | 43.442 | 1*1 | NUL |  | NUL | 26.07 | PVC |  |
| LD6444 | 97457.102 | 38327.431 |  | 43.776 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6443 |  | NUL |  | 43.376 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.66 | PVC |  |
| LD6445 | 97484.662 | 38305.333 |  | 43.837 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6697 |  | NUL |  | 43.437 | 1*1 | NUL |  | NUL | 18.65 | PVC |  |
|  | LD6443 |  | NUL |  | 43.437 | 1*1 | NUL |  | NUL | 26.07 | PVC |  |
| LD6446 | 97493.135 | 38312.846 |  | 43.865 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6705 |  | NUL |  | 43.465 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.78 | PVC |  |
| LD6447 | 97502.380 | 38305.377 |  | 43.891 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6697 |  | NUL |  | 43.491 | 1*1 | NUL |  | NUL | 6.34 | PVC |  |
| LD6448 | 97510.833 | 38312.900 |  | 43.917 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6704 |  | NUL |  | 43.517 | 1*1 | NUL |  | NUL | 6.19 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD6449 | 97518.931 | 38305.445 |  | 43.989 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6698 |  | NUL |  | 43.589 | 1*1 | NUL |  | NUL | 6.80 | PVC |  |
| LD6450 | 97528.514 | 38312.904 |  | 44.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6703 |  | NUL |  | 43.612 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.89 | PVC |  |
| LD6451 | 97539.172 | 38305.510 |  | 43.982 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6699 |  | NUL |  | 43.582 | 1*1 | NUL |  | NUL | 6.21 | PVC |  |
| LD6452 | 97546.236 | 38312.922 |  | 44.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6702 |  | NUL |  | 43.606 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.80 | PVC |  |
| LD6453 | 97558.341 | 38305.566 |  | 44.059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6455 |  | NUL |  | 43.659 | 1*1 | NUL |  | NUL | 47.79 | PVC |  |
|  | LD6454 |  | NUL |  | 43.659 | 1*1 | NUL |  | NUL | 13.02 | PVC |  |
|  | LD6700 |  | NUL |  | 43.659 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.69 | PVC |  |
| LD6454 | 97558.399 | 38318.591 |  | 43.967 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6702 |  | NUL |  | 43.567 | 1*1 | NUL |  | NUL | 11.84 | PVC |  |
|  | LD6453 |  | NUL |  | 43.567 | 1*1 | NUL |  | NUL | 13.02 | PVC |  |
| LD6455 | 97568.905 | 38258.958 |  | 44.929 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器 |
|  | LD6461 |  | NUL |  | 44.529 | 1*1 | NUL |  | NUL | 28.86 | PVC |  |
|  | LD6453 |  | NUL |  | 44.529 | 1*1 | NUL |  | NUL | 47.79 | PVC |  |
|  | LD6484 |  | NUL |  | 44.529 | 1*1 | NUL |  | NUL | 44.77 | PVC |  |
|  | LD6720 |  | NUL |  | 44.529 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.77 | PVC |  |
| LD6456 | 97559.236 | 38161.434 |  | 46.285 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6457 |  | NUL |  | 45.885 | 1*1 | NUL |  | NUL | 6.22 | PVC |  |
| LD6457 | 97564.286 | 38165.059 |  | 46.334 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6456 |  | NUL |  | 45.934 | 1*1 | NUL |  | NUL | 6.22 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6458 |  | NUL |  | 45.934 | 1*1 | NUL |  | NUL | 20.09 | PVC |  |
| LD6458 | 97564.400 | 38185.147 |  | 46.197 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6459 |  | NUL |  | 45.797 | 1*1 | NUL |  | NUL | 23.85 | PVC |  |
|  | LD6457 |  | NUL |  | 45.797 | 1*1 | NUL |  | NUL | 20.09 | PVC |  |
| LD6459 | 97564.478 | 38208.995 |  | 46.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6458 |  | NUL |  | 45.616 | 1*1 | NUL |  | NUL | 23.85 | PVC |  |
|  | LD6719 |  | NUL |  | 45.616 | 1*1 | NUL |  | NUL | 23.75 | PVC |  |
| LD6461 | 97540.057 | 38258.339 |  | 46.185 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD6455 |  | NUL |  | 45.785 | 1*1 | NUL |  | NUL | 28.86 | PVC |  |
| LD6473 | 97543.307 | 38213.365 |  | 46.170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6474 |  | NUL |  | 45.770 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.20 | PVC |  |
| LD6474 | 97555.510 | 38213.351 |  | 46.170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6473 |  | NUL |  | 45.770 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.20 | PVC |  |
| LD6479 | 97544.005 | 38251.145 |  | 46.170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6480 |  | NUL |  | 45.770 | 1*1 | NUL |  | NUL | 10.48 | PVC |  |
| LD6480 | 97554.483 | 38251.160 |  | 46.170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6485 |  | NUL |  | 45.770 | 1*1 | NUL |  | NUL | 7.70 | PVC |  |
|  | LD6479 |  | NUL |  | 45.770 | 1*1 | NUL |  | NUL | 10.48 | PVC |  |
| LD6481 | 97562.178 | 38244.404 |  | 46.170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6482 |  | NUL |  | 45.770 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.26 | PVC |  |
|  | LD6485 |  | NUL |  | 45.770 | 1*1 | NUL |  | NUL | 6.65 | PVC |  |
| LD6482 | 97562.133 | 38232.148 |  | 46.170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6483 |  | NUL |  | 45.770 | 1*1 | NUL |  | NUL | 11.81 | PVC |  |
|  | LD6481 |  | NUL |  | 45.770 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.26 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD6483 | 97562.258 | 38220.337 |  | 46.170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6482 |  | NUL |  | 45.770 | 1*1 | NUL |  | NUL | 11.81 | PVC |  |
| LD6484 | 97524.175 | 38257.183 |  | 46.111 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6455 |  | NUL |  | 45.711 | 1*1 | NUL |  | NUL | 44.77 | PVC |  |
| LD6485 | 97562.184 | 38251.051 |  | 46.111 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6480 |  | NUL |  | 45.711 | 1*1 | NUL |  | NUL | 7.70 | PVC |  |
|  | LD6481 |  | NUL |  | 45.711 | 1*1 | NUL |  | NUL | 6.65 | PVC |  |
| LD6486 | 97643.354 | 38110.104 |  | 46.132 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD6426 |  | NUL |  | 45.532 | 3*1 | NUL |  | NUL | 80.19 | PVC |  |
|  | LD6487 |  | NUL |  | 45.532 | 3*1 | NUL |  | NUL | 44.26 | PVC |  |
| LD6487 | 97644.339 | 38065.859 |  | 45.871 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD6489 |  | NUL |  | 45.271 | 3*1 | NUL |  | NUL | 33.23 | PVC |  |
|  | LD6488 |  | NUL |  | 45.271 | 3*1 | NUL |  | NUL | 1.27 | PVC |  |
|  | LD6486 |  | NUL |  | 45.271 | 3*1 | NUL |  | NUL | 44.26 | PVC |  |
| LD6488 | 97644.609 | 38064.613 |  | 46.072 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器 |
|  | LD6675 |  | NUL |  | 45.772 | 1*1 | NUL |  | NUL | 45.06 | PVC |  |
|  | LD6487 |  | NUL |  | 45.471 | 3*1 | NUL |  | NUL | 1.27 | PVC |  |
|  | LD6685 |  | NUL |  | 45.772 | 1*1 | NUL |  | NUL | 20.68 | PVC |  |
|  | LD6676 |  | NUL |  | 45.772 | 1*1 | NUL |  | NUL | 16.73 | PVC |  |
| LD6489 | 97651.685 | 38033.454 |  | 45.915 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD6487 |  | NUL |  | 45.315 | 3*1 | NUL |  | NUL | 33.23 | PVC |  |
|  | LD6490 |  | NUL |  | 45.315 | 3*1 | NUL |  | NUL | 70.63 | PVC |  |
| LD6490 | 97659.457 | 37963.257 |  | 46.268 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD6541 |  | NUL |  | 45.668 | 3*1 | NUL |  | NUL | 45.89 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6489 |  | NUL |  | 45.668 | 3*1 | NUL |  | NUL | 70.63 | PVC |  |
| LD6527 | 97936.039 | 37620.939 |  | 47.594 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD6528 |  | NUL |  | 46.994 | 3*1 | NUL |  | NUL | 20.72 | PVC |  |
| LD6528 | 97915.382 | 37622.598 |  | 48.403 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD6527 |  | NUL |  | 47.803 | 3*1 | NUL |  | NUL | 20.72 | PVC |  |
|  | LD6529 |  | NUL |  | 47.803 | 3*1 | NUL |  | NUL | 37.57 | PVC |  |
| LD6529 | 97877.834 | 37621.212 |  | 47.934 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD6528 |  | NUL |  | 47.334 | 3*1 | NUL |  | NUL | 37.57 | PVC |  |
|  | LG6542 |  | NUL |  | 47.634 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.82 | PVC |  |
|  | LD6530 |  | NUL |  | 47.334 | 3*1 | NUL |  | NUL | 42.76 | PVC |  |
| LD6530 | 97835.111 | 37622.932 |  | 47.651 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD6531 |  | NUL |  | 47.051 | 3*1 | NUL |  | NUL | 39.61 | PVC |  |
|  | LD6529 |  | NUL |  | 47.051 | 3*1 | NUL |  | NUL | 42.76 | PVC |  |
| LD6531 | 97834.869 | 37662.537 |  | 48.018 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD6530 |  | NUL |  | 47.418 | 3*1 | NUL |  | NUL | 39.61 | PVC |  |
| LD6541 | 97685.021 | 37925.147 |  | 46.677 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD6490 |  | NUL |  | 46.077 | 3*1 | NUL |  | NUL | 45.89 | PVC |  |
| LD6544 | 97875.646 | 37621.618 |  | 47.610 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6545 |  | NUL |  | 47.310 | 1*1 | NUL |  | NUL | 20.03 | PVC |  |
| LD6545 | 97875.553 | 37641.652 |  | 47.831 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6544 |  | NUL |  | 47.531 | 1*1 | NUL |  | NUL | 20.03 | PVC |  |
|  | LD6546 |  | NUL |  | 47.531 | 1*1 | NUL |  | NUL | 20.90 | PVC |  |
| LD6546 | 97875.614 | 37662.554 |  | 47.632 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6547 |  | NUL |  | 47.332 | 1*1 | NUL |  | NUL | 15.24 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6545 |  | NUL |  | 47.332 | 1*1 | NUL |  | NUL | 20.90 | PVC |  |
| LD6547 | 97883.928 | 37649.782 |  | 48.719 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6546 |  | NUL |  | 48.419 | 1*1 | NUL |  | NUL | 15.24 | PVC |  |
|  | LD6548 |  | NUL |  | 48.419 | 1*1 | NUL |  | NUL | 10.42 | PVC |  |
| LD6548 | 97890.214 | 37641.469 |  | 54.880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6547 |  | NUL |  | 54.580 | 1*1 | NUL |  | NUL | 10.42 | PVC |  |
|  | LD6549 |  | NUL |  | 54.580 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.66 | PVC |  |
| LD6549 | 97904.404 | 37630.959 |  | 49.272 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6542 |  | NUL |  | 48.972 | 1*1 | NUL |  | NUL | 27.83 | PVC |  |
|  | LD6551 |  | NUL |  | 48.972 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.70 | PVC |  |
|  | LD6548 |  | NUL |  | 48.972 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.66 | PVC |  |
|  | LD6550 |  | NUL |  | 48.972 | 1*1 | NUL |  | NUL | 13.68 | PVC |  |
| LD6550 | 97916.977 | 37625.575 |  | 48.851 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6549 |  | NUL |  | 48.551 | 1*1 | NUL |  | NUL | 13.68 | PVC |  |
|  | LD6730 |  | NUL |  | 48.351 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.18 | PVC |  |
| LD6551 | 97904.827 | 37643.649 |  | 47.629 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6549 |  | NUL |  | 47.329 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.70 | PVC |  |
|  | LD6553 |  | NUL |  | 47.329 | 1*1 | NUL |  | NUL | 15.58 | PVC |  |
|  | LD6552 |  | NUL |  | 47.329 | 1*1 | NUL |  | NUL | 16.15 | PVC |  |
| LD6552 | 97919.507 | 37636.918 |  | 48.218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6551 |  | NUL |  | 47.918 | 1*1 | NUL |  | NUL | 16.15 | PVC |  |
|  | LD6713 |  | NUL |  | 47.918 | 1*1 | NUL |  | NUL | 15.23 | PVC |  |
| LD6553 | 97892.620 | 37653.334 |  | 47.704 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6551 |  | NUL |  | 47.404 | 1*1 | NUL |  | NUL | 15.58 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD6555 | 97974.617 | 37632.421 |  | 47.383 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6542 |  | NUL |  | 47.083 | 1*1 | NUL |  | NUL | 97.34 | PVC |  |
| LD6576 | 97966.601 | 37647.094 |  | 47.574 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6542 |  | NUL |  | 47.274 | 1*1 | NUL |  | NUL | 92.07 | PVC |  |
| LD6577 | 97944.474 | 37632.326 |  | 47.583 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6542 |  | NUL |  | 47.283 | 1*1 | NUL |  | NUL | 67.39 | PVC |  |
| LD6587 | 97846.178 | 37624.240 |  | 47.513 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6594 |  | NUL |  | 47.213 | 1*1 | NUL |  | NUL | 16.28 | PVC |  |
|  | LD6588 |  | NUL |  | 47.213 | 1*1 | NUL |  | NUL | 11.84 | PVC |  |
| LD6588 | 97858.013 | 37624.242 |  | 47.579 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6589 |  | NUL |  | 47.279 | 1*1 | NUL |  | NUL | 16.36 | PVC |  |
|  | LD6587 |  | NUL |  | 47.279 | 1*1 | NUL |  | NUL | 11.84 | PVC |  |
|  | LG6542 |  | NUL |  | 47.279 | 1*1 | NUL |  | NUL | 19.75 | PVC |  |
| LD6589 | 97858.104 | 37640.602 |  | 47.562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6588 |  | NUL |  | 47.262 | 1*1 | NUL |  | NUL | 16.36 | PVC |  |
|  | LD6590 |  | NUL |  | 47.262 | 1*1 | NUL |  | NUL | 18.76 | PVC |  |
| LD6590 | 97857.964 | 37659.363 |  | 47.473 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6589 |  | NUL |  | 47.173 | 1*1 | NUL |  | NUL | 18.76 | PVC |  |
| LD6594 | 97846.164 | 37640.517 |  | 47.489 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6587 |  | NUL |  | 47.189 | 1*1 | NUL |  | NUL | 16.28 | PVC |  |
|  | LD6595 |  | NUL |  | 47.189 | 1*1 | NUL |  | NUL | 18.63 | PVC |  |
| LD6595 | 97846.176 | 37659.144 |  | 47.444 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6594 |  | NUL |  | 47.144 | 1*1 | NUL |  | NUL | 18.63 | PVC |  |
| LD6600 | 97973.929 | 39081.395 |  | 38.344 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6602 |  | NUL |  | 37.594 | 2*1+3*2 | NUL | 0.22KV | NUL | 32.69 | 塑料 |  |
| LD6602 | 98006.591 | 39082.624 |  | 38.456 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6604 |  | NUL |  | 37.756 | 2*1+3*2 | NUL | 0.22KV | NUL | 53.98 | 塑料 |  |
|  | LD6600 |  | NUL |  | 37.756 | 2*1+3*2 | NUL | 0.22KV | NUL | 32.69 | 塑料 |  |
|  | LD6603 |  | NUL |  | 38.106 | 1*1 | NUL | 0.22KV | NUL | 1.11 | 塑料 |  |
| LD6603 | 98006.362 | 39083.713 |  | 38.369 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6602 |  | NUL |  | 38.019 | 1*1 | NUL | 0.22KV | NUL | 1.11 | 塑料 |  |
| LD6604 | 98060.264 | 39088.327 |  | 38.752 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6602 |  | NUL |  | 38.002 | 2*1+3*2 | NUL | 0.22KV | NUL | 53.98 | 塑料 |  |
|  | LD6607 |  | NUL |  | 38.052 | 2*1+3*2 | NUL | 0.22KV | NUL | 36.03 | 塑料 |  |
|  | LD6605 |  | NUL |  | 38.372 | 1*1 | NUL | 0.22KV | NUL | 1.54 | 塑料 |  |
|  | LD6606 |  | NUL |  | 38.072 | 3*1 | NUL | 0.22KV | NUL | 20.53 | 塑料 |  |
| LD6605 | 98061.310 | 39089.462 |  | 38.529 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6604 |  | NUL |  | 38.149 | 1*1 | NUL | 0.22KV | NUL | 1.54 | 塑料 |  |
| LD6606 | 98059.330 | 39108.837 |  | 38.717 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6604 |  | NUL |  | 38.037 | 3*1 | NUL | 0.22KV | NUL | 20.53 | 塑料 |  |
| LD6607 | 98095.899 | 39093.633 |  | 38.833 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6604 |  | NUL |  | 38.133 | 2*1+3*2 | NUL | 0.22KV | NUL | 36.03 | 塑料 |  |
|  | LD6608 |  | NUL |  | 38.463 | 1*1 | NUL | 0.22KV | NUL | 1.00 | 塑料 |  |
|  | LD6609 |  | NUL |  | 38.083 | 2*1+3*2 | NUL | 0.22KV | NUL | 30.69 | 塑料 |  |
| LD6608 | 98096.594 | 39094.353 |  | 38.829 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6607 |  | NUL |  | 38.479 | 1*1 | NUL | 0.22KV | NUL | 1.00 | 塑料 |  |
| LD6609 | 98126.092 | 39099.107 |  | 38.942 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6610 |  | NUL |  | 38.572 | 1*1 | NUL | 0.22KV | NUL | 0.99 | 塑料 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6607 |  | NUL |  | 38.242 | 2*1+3*2 | NUL | 0.22KV | NUL | 30.69 | 塑料 |  |
|  | LD6611 |  | NUL |  | 38.242 | 2*1+3*2 | NUL | 0.22KV | NUL | 30.18 | 塑料 |  |
| LD6610 | 98126.846 | 39099.741 |  | 38.964 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6609 |  | NUL |  | 38.594 | 1*1 | NUL | 0.22KV | NUL | 0.99 | 塑料 |  |
| LD6611 | 98155.348 | 39106.508 |  | 39.096 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6609 |  | NUL |  | 38.376 | 2*1+3*2 | NUL | 0.22KV | NUL | 30.18 | 塑料 |  |
| LD6618 | 97686.390 | 37940.442 |  | 46.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6619 |  | NUL |  | 45.715 | 1*1 | NUL |  | NUL | 18.30 | PVC |  |
| LD6619 | 97670.904 | 37950.199 |  | 46.095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6618 |  | NUL |  | 45.795 | 1*1 | NUL |  | NUL | 18.30 | PVC |  |
|  | LD6620 |  | NUL |  | 45.795 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.72 | PVC |  |
| LD6620 | 97661.073 | 37964.938 |  | 45.993 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6619 |  | NUL |  | 45.693 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.72 | PVC |  |
| LD6664 | 97666.571 | 38118.390 |  | 45.910 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6671 |  | NUL |  | 45.610 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.85 | PVC |  |
| LD6668 | 97068.002 | 38329.813 |  | 41.590 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD7583 |  | NUL |  | 40.766 | 4*2 | NUL |  | NUL | 36.73 | PVC |  |
|  | LG6161 |  | NUL |  | 40.766 | 4*2 | NUL |  | NUL | 9.61 | PVC |  |
| LD6669 | 97065.827 | 38244.635 |  | 41.779 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6176 |  | NUL |  | 41.104 | 4*2 | NUL |  | NUL | 6.11 | PVC |  |
|  | LD9857 |  | NUL |  | 40.979 | 4*2 | NUL |  | NUL | 21.17 | PVC |  |
|  | LG6178 |  | NUL |  | 41.104 | 4*2 | NUL |  | NUL | 21.27 | PVC |  |
| LD6670 | 97097.738 | 38267.745 |  | 41.786 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LG6167 |  | NUL |  | 40.943 | 4*2 | NUL |  | NUL | 11.99 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD9857 |  | NUL |  | 40.986 | 4*2 | NUL |  | NUL | 19.07 | PVC |  |
|  | LD6170 |  | NUL |  | 40.943 | 4*2 | NUL |  | NUL | 15.63 | PVC |  |
| LD6671 | 97671.457 | 38121.611 |  | 45.906 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6664 |  | NUL |  | 45.606 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.85 | PVC |  |
|  | LD6672 |  | NUL |  | 45.606 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.78 | PVC |  |
| LD6672 | 97661.046 | 38136.028 |  | 45.924 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6671 |  | NUL |  | 45.624 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.78 | PVC |  |
|  | LD6673 |  | NUL |  | 45.624 | 1*1 | NUL |  | NUL | 11.50 | PVC |  |
| LD6673 | 97651.588 | 38129.485 |  | 45.839 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6672 |  | NUL |  | 45.539 | 1*1 | NUL |  | NUL | 11.50 | PVC |  |
| LD6675 | 97672.254 | 38029.032 |  | 46.022 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6488 |  | NUL |  | 45.722 | 1*1 | NUL |  | NUL | 45.06 | PVC |  |
| LD6676 | 97655.825 | 38052.196 |  | 45.838 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6677 |  | NUL |  | 45.538 | 1*1 | NUL |  | NUL | 15.13 | PVC |  |
|  | LD6488 |  | NUL |  | 45.538 | 1*1 | NUL |  | NUL | 16.73 | PVC |  |
|  | LD6681 |  | NUL |  | 45.538 | 1*1 | NUL |  | NUL | 18.36 | PVC |  |
| LD6677 | 97665.506 | 38040.567 |  | 45.727 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6676 |  | NUL |  | 45.427 | 1*1 | NUL |  | NUL | 15.13 | PVC |  |
|  | LD6678 |  | NUL |  | 45.427 | 1*1 | NUL |  | NUL | 9.67 | PVC |  |
| LD6678 | 97674.402 | 38044.359 |  | 45.893 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6677 |  | NUL |  | 45.593 | 1*1 | NUL |  | NUL | 9.67 | PVC |  |
|  | LD6679 |  | NUL |  | 45.593 | 1*1 | NUL |  | NUL | 7.64 | PVC |  |
| LD6679 | 97671.803 | 38051.541 |  | 45.811 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6680 |  | NUL |  | 45.511 | 1*1 | NUL |  | NUL | 23.03 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6678 |  | NUL |  | 45.511 | 1*1 | NUL |  | NUL | 7.64 | PVC |  |
| LD6680 | 97658.240 | 38070.149 |  | 45.816 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6679 |  | NUL |  | 45.516 | 1*1 | NUL |  | NUL | 23.03 | PVC |  |
| LD6681 | 97645.586 | 38067.431 |  | 45.744 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6682 |  | NUL |  | 45.444 | 1*1 | NUL |  | NUL | 7.23 | PVC |  |
|  | LD6676 |  | NUL |  | 45.444 | 1*1 | NUL |  | NUL | 18.36 | PVC |  |
| LD6682 | 97645.477 | 38074.655 |  | 45.828 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6681 |  | NUL |  | 45.528 | 1*1 | NUL |  | NUL | 7.23 | PVC |  |
|  | LD6683 |  | NUL |  | 45.528 | 1*1 | NUL |  | NUL | 23.15 | PVC |  |
| LD6683 | 97645.329 | 38097.806 |  | 45.812 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6684 |  | NUL |  | 45.512 | 1*1 | NUL |  | NUL | 22.39 | PVC |  |
|  | LD6682 |  | NUL |  | 45.512 | 1*1 | NUL |  | NUL | 23.15 | PVC |  |
| LD6684 | 97645.057 | 38120.199 |  | 45.801 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6683 |  | NUL |  | 45.501 | 1*1 | NUL |  | NUL | 22.39 | PVC |  |
| LD6685 | 97658.667 | 38079.782 |  | 45.794 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6488 |  | NUL |  | 45.494 | 1*1 | NUL |  | NUL | 20.68 | PVC |  |
|  | LD6687 |  | NUL |  | 45.494 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.87 | PVC |  |
| LD6686 | 97670.543 | 38094.652 |  | 45.739 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6687 |  | NUL |  | 45.439 | 1*1 | NUL |  | NUL | 18.26 | PVC |  |
|  | LD6688 |  | NUL |  | 45.439 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.41 | PVC |  |
| LD6687 | 97655.305 | 38084.597 |  | 45.842 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6685 |  | NUL |  | 45.542 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.87 | PVC |  |
|  | LD6686 |  | NUL |  | 45.542 | 1*1 | NUL |  | NUL | 18.26 | PVC |  |
| LD6688 | 97666.150 | 38095.030 |  | 45.863 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6689 |  | NUL |  | 45.563 | 1*1 | NUL |  | NUL | 11.81 | PVC |  |
|  | LD6686 |  | NUL |  | 45.563 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.41 | PVC |  |
| LD6689 | 97659.683 | 38104.914 |  | 45.880 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6688 |  | NUL |  | 45.580 | 1*1 | NUL |  | NUL | 11.81 | PVC |  |
|  | LD6690 |  | NUL |  | 45.580 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.65 | PVC |  |
| LD6690 | 97664.375 | 38108.067 |  | 45.905 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6689 |  | NUL |  | 45.605 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.65 | PVC |  |
| LD6697 | 97502.220 | 38299.036 |  | 43.932 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6698 |  | NUL |  | 43.532 | 1*1 | NUL |  | NUL | 16.76 | PVC |  |
|  | LD6445 |  | NUL |  | 43.532 | 1*1 | NUL |  | NUL | 18.65 | PVC |  |
|  | LD6447 |  | NUL |  | 43.532 | 1*1 | NUL |  | NUL | 6.34 | PVC |  |
| LD6698 | 97518.974 | 38298.650 |  | 43.840 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6699 |  | NUL |  | 43.440 | 1*1 | NUL |  | NUL | 19.98 | PVC |  |
|  | LD6697 |  | NUL |  | 43.440 | 1*1 | NUL |  | NUL | 16.76 | PVC |  |
|  | LD6449 |  | NUL |  | 43.440 | 1*1 | NUL |  | NUL | 6.80 | PVC |  |
| LD6699 | 97538.946 | 38299.304 |  | 43.840 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6698 |  | NUL |  | 43.440 | 1*1 | NUL |  | NUL | 19.98 | PVC |  |
|  | LD6451 |  | NUL |  | 43.440 | 1*1 | NUL |  | NUL | 6.21 | PVC |  |
|  | LD6700 |  | NUL |  | 43.540 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.33 | PVC |  |
| LD6700 | 97547.275 | 38299.353 |  | 43.840 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6699 |  | NUL |  | 43.540 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.33 | PVC |  |
|  | LD6453 |  | NUL |  | 43.440 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.69 | PVC |  |
| LD6702 | 97546.560 | 38318.715 |  | 44.104 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6454 |  | NUL |  | 43.704 | 1*1 | NUL |  | NUL | 11.84 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6452 |  | NUL |  | 43.704 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.80 | PVC |  |
|  | LD6703 |  | NUL |  | 43.704 | 1*1 | NUL |  | NUL | 18.12 | PVC |  |
| LD6703 | 97528.443 | 38318.791 |  | 46.058 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6450 |  | NUL |  | 45.658 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.89 | PVC |  |
|  | LD6702 |  | NUL |  | 45.658 | 1*1 | NUL |  | NUL | 18.12 | PVC |  |
|  | LD6704 |  | NUL |  | 45.658 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.69 | PVC |  |
| LD6704 | 97510.756 | 38319.087 |  | 43.859 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6448 |  | NUL |  | 43.459 | 1*1 | NUL |  | NUL | 6.19 | PVC |  |
|  | LD6705 |  | NUL |  | 43.459 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.51 | PVC |  |
|  | LD6703 |  | NUL |  | 43.459 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.69 | PVC |  |
| LD6705 | 97493.251 | 38318.629 |  | 43.901 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6706 |  | NUL |  | 43.501 | 1*1 | NUL |  | NUL | 19.89 | PVC |  |
|  | LD6446 |  | NUL |  | 43.501 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.78 | PVC |  |
|  | LD6704 |  | NUL |  | 43.501 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.51 | PVC |  |
| LD6706 | 97473.357 | 38318.715 |  | 43.844 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6705 |  | NUL |  | 43.444 | 1*1 | NUL |  | NUL | 19.89 | PVC |  |
|  | LD6442 |  | NUL |  | 43.444 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.78 | PVC |  |
| LD6707 | 97469.480 | 38396.927 |  | 43.471 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6708 |  | NUL |  | 43.071 | 1*1 | NUL |  | NUL | 19.18 | PVC |  |
| LD6708 | 97458.504 | 38412.651 |  | 43.278 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6709 |  | NUL |  | 42.878 | 1*1 | NUL |  | NUL | 19.92 | PVC |  |
|  | LD6707 |  | NUL |  | 42.878 | 1*1 | NUL |  | NUL | 19.18 | PVC |  |
| LD6709 | 97447.149 | 38429.022 |  | 43.087 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6710 |  | NUL |  | 42.687 | 1*1 | NUL |  | NUL | 19.94 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6708 |  | NUL |  | 42.687 | 1*1 | NUL |  | NUL | 19.92 | PVC |  |
| LD6710 | 97435.762 | 38445.393 |  | 42.894 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6709 |  | NUL |  | 42.494 | 1*1 | NUL |  | NUL | 19.94 | PVC |  |
|  | LD6711 |  | NUL |  | 42.494 | 1*1 | NUL |  | NUL | 20.16 | PVC |  |
| LD6711 | 97424.338 | 38462.006 |  | 42.846 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6710 |  | NUL |  | 42.446 | 1*1 | NUL |  | NUL | 20.16 | PVC |  |
|  | LD6712 |  | NUL |  | 42.446 | 1*1 | NUL |  | NUL | 19.19 | PVC |  |
| LD6712 | 97413.394 | 38477.770 |  | 42.726 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG5012 |  | NUL |  | 42.326 | 1*1 | NUL |  | NUL | 65.66 | PVC |  |
|  | LD6711 |  | NUL |  | 42.326 | 1*1 | NUL |  | NUL | 19.19 | PVC |  |
| LD6713 | 97934.361 | 37633.549 |  | 47.577 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6552 |  | NUL |  | 47.277 | 1*1 | NUL |  | NUL | 15.23 | PVC |  |
| LD6714 | 97368.251 | 38436.971 |  | 43.507 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG5012 |  | NUL |  | 43.207 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.20 | PVC |  |
|  | LD6715 |  | NUL |  | 43.207 | 1*1 | NUL |  | NUL | 13.73 | PVC |  |
| LD6715 | 97375.408 | 38448.687 |  | 43.901 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6714 |  | NUL |  | 43.601 | 1*1 | NUL |  | NUL | 13.73 | PVC |  |
|  | LD6716 |  | NUL |  | 43.601 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.96 | PVC |  |
| LD6716 | 97378.737 | 38461.211 |  | 44.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6715 |  | NUL |  | 43.750 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.96 | PVC |  |
| LD6717 | 97506.932 | 38358.656 |  | 43.721 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD5066 |  | NUL |  | 43.421 | 1*1 | NUL |  | NUL | 2.92 | PVC |  |
| LD6718 | 97412.000 | 38362.971 |  | 43.368 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6387 |  | NUL |  | 43.068 | 1*1 | NUL |  | NUL | 11.74 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD6719 | 97564.598 | 38232.740 |  | 46.223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6720 |  | NUL |  | 45.823 | 1*1 | NUL |  | NUL | 24.10 | PVC |  |
|  | LD6459 |  | NUL |  | 45.823 | 1*1 | NUL |  | NUL | 23.75 | PVC |  |
| LD6720 | 97564.633 | 38256.835 |  | 46.037 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6719 |  | NUL |  | 45.637 | 1*1 | NUL |  | NUL | 24.10 | PVC |  |
|  | LD6455 |  | NUL |  | 45.637 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.77 | PVC |  |
| LD6730 | 97930.851 | 37622.659 |  | 48.223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6731 |  | NUL |  | 48.023 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.18 | PVC |  |
| LD6900 | 97898.642 | 37587.074 |  | 47.323 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD5668 |  | NUL |  | 46.723 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 48.35 | PVC |  |
|  | LD6903 |  | NUL |  | 46.573 | 2*1+3*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 24.20 | 钢 |  |
|  | LD6901 |  | NUL |  | 46.523 | 4*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 27.50 | 钢 |  |
| LD6901 | 97871.229 | 37589.215 |  | 47.407 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6900 |  | NUL |  | 46.587 | 4*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 27.50 | 钢 |  |
|  | LD6902 |  | NUL |  | 46.587 | 4*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 25.28 | 钢 |  |
|  | LD9881 |  | NUL |  | 46.657 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 13.52 | PVC |  |
| LD6902 | 97864.136 | 37613.481 |  | 47.306 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD9880 |  | NUL |  | 46.816 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 31.49 | PVC |  |
|  | LD6903 |  | NUL |  | 46.906 | 4*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 31.34 | 钢 |  |
|  | LD6901 |  | NUL |  | 46.796 | 4*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 25.28 | 钢 |  |
| LD6903 | 97895.383 | 37611.050 |  | 47.496 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD5669 |  | NUL |  | 47.016 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 53.51 | PVC |  |
|  | LD6902 |  | NUL |  | 46.666 | 4*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 31.34 | 钢 |  |
|  | LD6900 |  | NUL |  | 46.786 | 2*1+3*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 24.20 | 钢 |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD6904 | 97813.626 | 37593.049 |  | 47.253 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6916 |  | NUL |  | 46.913 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 33.09 | PVC |  |
|  | LD6907 |  | NUL |  | 46.453 | 4*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 18.41 | 钢 |  |
|  | LD9879 |  | NUL |  | 46.393 | 4*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 11.06 | 钢 |  |
| LD6905 | 97774.278 | 37590.991 |  | 46.503 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD9879 |  | NUL |  | 45.613 | 4*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 28.45 | 钢 |  |
|  | LD6906 |  | NUL |  | 45.773 | 4*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 20.36 | 钢 |  |
|  | LD6908 |  | NUL |  | 45.703 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 27.83 | PVC |  |
| LD6906 | 97775.625 | 37611.302 |  | 46.557 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6907 |  | NUL |  | 45.867 | 4*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 37.69 | 钢 |  |
|  | LD6915 |  | NUL |  | 46.187 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 29.00 | PVC |  |
|  | LD6905 |  | NUL |  | 45.857 | 4*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 20.36 | 钢 |  |
| LD6907 | 97813.312 | 37611.455 |  | 47.146 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD9880 |  | NUL |  | 46.656 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 19.44 | PVC |  |
|  | LD6906 |  | NUL |  | 46.536 | 4*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 37.69 | 钢 |  |
|  | LD6904 |  | NUL |  | 46.536 | 4*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 18.41 | 钢 |  |
| LD6908 | 97746.556 | 37593.483 |  | 46.031 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD9878 |  | NUL |  | 45.681 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 36.58 | PVC |  |
|  | LD6905 |  | NUL |  | 45.361 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 27.83 | PVC |  |
| LD6909 | 97698.757 | 37587.711 |  | 45.035 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD9878 |  | NUL |  | 44.685 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 12.00 | PVC |  |
|  | LD6910 |  | NUL |  | 44.445 | 4*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 24.89 | 钢 |  |
| LD6910 | 97673.870 | 37587.096 |  | 43.470 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6912 |  | NUL |  | 42.960 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 22.37 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6911 |  | NUL |  | 42.870 | 4*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 27.27 | 钢 |  |
|  | LD6909 |  | NUL |  | 42.870 | 4*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 24.89 | 钢 |  |
| LD6911 | 97674.902 | 37614.342 |  | 44.649 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6914 |  | NUL |  | 44.279 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 22.47 | PVC |  |
|  | LD6913 |  | NUL |  | 44.049 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 23.29 | PVC |  |
|  | LD6910 |  | NUL |  | 44.039 | 4*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 27.27 | 钢 |  |
| LD6912 | 97651.669 | 37589.851 |  | 44.196 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6910 |  | NUL |  | 43.706 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 22.37 | PVC |  |
| LD6913 | 97651.611 | 37614.574 |  | 44.243 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6911 |  | NUL |  | 43.683 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 23.29 | PVC |  |
| LD6914 | 97697.370 | 37614.770 |  | 45.046 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6915 |  | NUL |  | 44.726 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 49.41 | PVC |  |
|  | LD6911 |  | NUL |  | 44.456 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 22.47 | PVC |  |
| LD6915 | 97746.632 | 37610.926 |  | 46.049 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6914 |  | NUL |  | 45.409 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 49.41 | PVC |  |
|  | LD6906 |  | NUL |  | 45.709 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 29.00 | PVC |  |
| LD6916 | 97846.712 | 37593.576 |  | 47.531 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6904 |  | NUL |  | 46.861 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 33.09 | PVC |  |
|  | LD9881 |  | NUL |  | 46.981 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 11.50 | PVC |  |
| LD7104 | 97567.205 | 38887.287 | 堵 | 40.125 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD9107 |  | NUL |  | 39.775 | 3*2 | NUL |  | NUL | 32.07 | PVC |  |
| LD7116 | 97566.301 | 38943.803 | 0 | 40.959 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD7117 |  | NUL |  | 40.509 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.76 | PVC |  |
|  | LD5574 |  | NUL |  | 40.279 | 2*4 | NUL |  | NUL | 34.53 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD7117 | 97566.742 | 38943.178 | 0 | 40.930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7116 |  | NUL |  | 40.550 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.76 | PVC |  |
| LD7123 | 97227.564 | 37619.198 |  | 44.489 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7124 |  | NUL |  | 43.859 | 4*2 | 0 |  | NUL | 23.92 | PVC |  |
| LD7124 | 97218.487 | 37641.324 |  | 44.622 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD2039 |  | NUL |  | 43.992 | 4*2 | NUL |  | NUL | 21.28 | 钢 |  |
|  | LG7120 |  | NUL |  | 43.762 | 4*2 | 0 |  | NUL | 77.32 | 钢 |  |
|  | LD7123 |  | NUL |  | 43.842 | 4*2 | 0 |  | NUL | 23.92 | PVC |  |
|  | LD7125 |  | NUL |  | 44.272 | 1*1 | 0 |  | NUL | 6.70 | PVC |  |
|  | LD1000 |  | NUL |  | 43.622 | 4*2 | 0 |  | NUL | 23.52 | PVC |  |
| LD7125 | 97218.811 | 37634.634 |  | 44.491 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7124 |  | NUL |  | 44.191 | 1*1 | 0 |  | NUL | 6.70 | PVC |  |
| LD7126 | 98036.255 | 39142.562 |  | 38.144 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7127 |  | NUL |  | 37.444 | 2*3 | NUL |  | NUL | 26.31 | PVC |  |
|  | LD7146 |  | NUL |  | 37.844 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.89 | PVC |  |
| LD7127 | 98042.648 | 39117.044 |  | 38.398 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7126 |  | NUL |  | 37.698 | 2*3 | NUL |  | NUL | 26.31 | PVC |  |
|  | LD7128 |  | NUL |  | 37.898 | 2*3 | NUL |  | NUL | 18.53 | PVC |  |
|  | LD7147 |  | NUL |  | 38.098 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.86 | PVC |  |
| LD7138 | 97547.648 | 38916.956 | 0 | 40.937 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD6286 |  | NUL |  | 40.187 | 2*4 | NUL |  | NUL | 38.00 | PVC |  |
| LD7146 | 98036.659 | 39141.770 |  | 38.176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7126 |  | NUL |  | 37.876 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.89 | PVC |  |
| LD7147 | 98042.914 | 39116.228 |  | 38.366 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7127 |  | NUL |  | 38.066 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.86 | PVC |  |
| LD7150 | 98039.164 | 39079.054 |  | 38.684 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7129 |  | NUL |  | 38.004 | 3*2 | NUL |  | NUL | 23.34 | PVC |  |
| LD7210 | 97563.513 | 38802.260 |  | 39.905 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD7212 |  | NUL |  | 39.265 | 2*3 | NUL |  | NUL | 28.43 | PVC |  |
| LD7211 | 97563.303 | 38801.645 |  | 39.930 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD7213 |  | NUL |  | 39.330 | 2*2 | NUL |  | NUL | 28.52 | PVC |  |
| LD7212 | 97537.044 | 38812.625 |  | 39.934 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD7214 |  | NUL |  | 39.294 | 2*3 | NUL |  | NUL | 20.18 | PVC |  |
|  | LD7210 |  | NUL |  | 39.334 | 2*3 | NUL |  | NUL | 28.43 | PVC |  |
| LD7213 | 97536.711 | 38811.954 |  | 40.041 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD7211 |  | NUL |  | 39.421 | 2*2 | NUL |  | NUL | 28.52 | PVC |  |
|  | LD7215 |  | NUL |  | 39.421 | 2*2 | NUL |  | NUL | 20.14 | PVC |  |
| LD7214 | 97518.453 | 38820.464 |  | 40.043 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD7212 |  | NUL |  | 39.443 | 2*3 | NUL |  | NUL | 20.18 | PVC |  |
|  | ES入户线 |  | NUL |  | 39.403 | 2*3 | NUL |  | NUL |  | PVC |  |
| LD7215 | 97518.147 | 38819.775 |  | 40.090 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | ES入户线 |  | NUL |  | 39.460 | 2*2 | NUL |  | NUL |  | PVC |  |
|  | LD7213 |  | NUL |  | 39.460 | 2*2 | NUL |  | NUL | 20.14 | PVC |  |
| LD7539 | 97676.388 | 38881.325 | 0 | 41.377 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD7540 |  | NUL |  | 40.557 | 2*4 | NUL |  | NUL | 21.40 | PVC |  |
| LD7540 | 97657.150 | 38890.696 | 0 | 41.298 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD7539 |  | NUL |  | 40.558 | 2*4 | NUL |  | NUL | 21.40 | PVC |  |
|  | LD7541 |  | NUL |  | 40.888 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.86 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7542 |  | NUL |  | 40.558 | 2*4 | NUL |  | NUL | 33.65 | PVC |  |
| LD7541 | 97657.998 | 38890.541 | 0 | 41.301 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7540 |  | NUL |  | 40.891 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.86 | PVC |  |
| LD7542 | 97627.747 | 38907.051 | 0 | 41.210 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD7543 |  | NUL |  | 40.880 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.82 | PVC |  |
|  | LD7540 |  | NUL |  | 40.290 | 2*4 | NUL |  | NUL | 33.65 | PVC |  |
|  | LD5574 |  | NUL |  | 40.290 | 2*4 | NUL |  | NUL | 37.08 | PVC |  |
| LD7543 | 97628.506 | 38906.742 | 0 | 41.216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7542 |  | NUL |  | 40.886 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.82 | PVC |  |
| LD7544 | 97611.281 | 38878.960 | 0 | 41.166 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD7545 |  | NUL |  | 40.806 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.77 | PVC |  |
|  | LD6286 |  | NUL |  | 40.316 | 2*4 | NUL |  | NUL | 36.11 | PVC |  |
|  | LD7546 |  | NUL |  | 40.286 | 2*4 | NUL |  | NUL | 34.58 | PVC |  |
| LD7545 | 97611.700 | 38878.312 | 0 | 41.174 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7544 |  | NUL |  | 40.814 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.77 | PVC |  |
| LD7546 | 97641.519 | 38862.190 | 0 | 41.275 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LG6039 |  | NUL |  | 40.325 | 2*4 | NUL |  | NUL | 12.87 | PVC |  |
|  | LD7544 |  | NUL |  | 40.325 | 2*4 | NUL |  | NUL | 34.58 | PVC |  |
| LD7548 | 97669.912 | 38847.391 | 0 | 41.365 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD7549 |  | NUL |  | 41.015 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.25 | PVC |  |
|  | LG6039 |  | NUL |  | 40.595 | 2*4 | NUL |  | NUL | 19.16 | PVC |  |
| LD7549 | 97668.702 | 38847.699 | 0 | 41.383 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7548 |  | NUL |  | 41.033 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.25 | PVC |  |
| LD7554 | 97012.522 | 38833.197 |  | 38.797 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7608 |  | NUL |  | 38.547 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.34 | PVC |  |
|  | LD7558 |  | NUL |  | 37.947 | 4*2 | NUL |  | NUL | 35.25 | PVC |  |
|  | LD7594 |  | NUL |  | 37.947 | 4*2 | NUL |  | NUL | 33.65 | PVC |  |
| LD7555 | 96955.858 | 38773.681 |  | 39.123 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7569 |  | NUL |  | 38.263 | 3*2 | NUL |  | NUL | 39.39 | PVC |  |
|  | LD7638 |  | NUL |  | 38.803 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.56 | PVC |  |
|  | LD7624 |  | NUL |  | 38.263 | 3*2 | NUL |  | NUL | 40.31 | PVC |  |
| LD7558 | 96999.417 | 38800.475 |  | 38.902 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7607 |  | NUL |  | 38.652 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.59 | PVC |  |
|  | LD7554 |  | NUL |  | 38.052 | 4*2 | NUL |  | NUL | 35.25 | PVC |  |
|  | LD7561 |  | NUL |  | 38.052 | 4*2 | NUL |  | NUL | 38.02 | PVC |  |
| LD7561 | 96987.883 | 38764.242 |  | 39.170 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7593 |  | NUL |  | 38.320 | 4*2 | NUL |  | NUL | 37.63 | PVC |  |
|  | LD7606 |  | NUL |  | 38.920 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.04 | PVC |  |
|  | LD7558 |  | NUL |  | 38.320 | 4*2 | NUL |  | NUL | 38.02 | PVC |  |
| LD7565 | 96982.524 | 38847.889 |  | 38.753 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7569 |  | NUL |  | 37.893 | 3*2 | NUL |  | NUL | 39.53 | PVC |  |
|  | LD7640 |  | NUL |  | 38.433 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.81 | PVC |  |
|  | LD7625 |  | NUL |  | 37.893 | 3*2 | NUL |  | NUL | 40.75 | PVC |  |
| LD7569 | 96967.635 | 38811.268 |  | 38.894 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7555 |  | NUL |  | 38.034 | 3*2 | NUL |  | NUL | 39.39 | PVC |  |
|  | LD7565 |  | NUL |  | 38.034 | 3*2 | NUL |  | NUL | 39.53 | PVC |  |
|  | LD7639 |  | NUL |  | 38.574 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.76 | PVC |  |
| LD7578 | 96981.616 | 38802.096 |  | 39.283 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7582 |  | NUL |  | 38.723 | 2*1 | NUL |  | NUL | 29.45 | PVC |  |
|  | LD7579 |  | NUL |  | 38.723 | 2*1 | NUL |  | NUL | 47.98 | PVC |  |
| LD7579 | 96999.787 | 38846.499 |  | 38.963 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD7581 |  | NUL |  | 38.403 | 2*1 | NUL |  | NUL | 17.89 | PVC |  |
|  | LD7578 |  | NUL |  | 38.403 | 2*1 | NUL |  | NUL | 47.98 | PVC |  |
| LD7581 | 97007.035 | 38862.858 |  | 38.270 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD7579 |  | NUL |  | 37.710 | 2*1 | NUL |  | NUL | 17.89 | PVC |  |
|  | LG7667 |  | NUL |  | 37.710 | 2*1 | NUL |  | NUL | 43.38 | PVC |  |
| LD7582 | 96972.357 | 38774.138 |  | 38.626 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD7578 |  | NUL |  | 38.066 | 2*1 | NUL |  | NUL | 29.45 | PVC |  |
|  | LD7664 |  | NUL |  | 38.066 | 2*1 | NUL |  | NUL | 18.16 | PVC |  |
| LD7583 | 97051.110 | 38362.430 |  | 41.503 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD6668 |  | NUL |  | 40.653 | 4*2 | NUL |  | NUL | 36.73 | PVC |  |
|  | LD7612 |  | NUL |  | 41.253 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.04 | PVC |  |
|  | LD7584 |  | NUL |  | 40.653 | 4*2 | NUL |  | NUL | 46.01 | PVC |  |
| LD7584 | 97030.072 | 38403.347 |  | 41.183 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD7585 |  | NUL |  | 40.333 | 4*2 | NUL |  | NUL | 39.59 | PVC |  |
|  | LD7613 |  | NUL |  | 40.533 | 2*1 | NUL |  | NUL | 21.14 | 钢 |  |
|  | LD7583 |  | NUL |  | 40.333 | 4*2 | NUL |  | NUL | 46.01 | PVC |  |
|  | LD7596 |  | NUL |  | 40.933 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.79 | PVC |  |
| LD7585 | 97012.901 | 38439.017 |  | 41.045 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7584 |  | NUL |  | 40.195 | 4*2 | NUL |  | NUL | 39.59 | PVC |  |
|  | LD7586 |  | NUL |  | 40.195 | 4*2 | NUL |  | NUL | 35.90 | PVC |  |
|  | LD7597 |  | NUL |  | 40.795 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.64 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD7586 | 96999.560 | 38472.347 |  | 40.752 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7598 |  | NUL |  | 40.502 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.76 | PVC |  |
|  | LD7585 |  | NUL |  | 39.902 | 4*2 | NUL |  | NUL | 35.90 | PVC |  |
|  | LD7587 |  | NUL |  | 39.902 | 4*2 | NUL |  | NUL | 43.11 | PVC |  |
| LD7587 | 96987.196 | 38513.645 |  | 40.432 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7599 |  | NUL |  | 40.182 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.63 | PVC |  |
|  | LD7588 |  | NUL |  | 39.582 | 4*2 | NUL |  | NUL | 30.08 | PVC |  |
|  | LD7586 |  | NUL |  | 39.582 | 4*2 | NUL |  | NUL | 43.11 | PVC |  |
| LD7588 | 96982.690 | 38543.389 |  | 40.316 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD7589 |  | NUL |  | 39.466 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.40 | PVC |  |
|  | LD7587 |  | NUL |  | 39.466 | 4*2 | NUL |  | NUL | 30.08 | PVC |  |
|  | LD7600 |  | NUL |  | 40.066 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.72 | PVC |  |
| LD7589 | 96974.629 | 38582.975 |  | 40.144 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7588 |  | NUL |  | 39.294 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.40 | PVC |  |
|  | LD7601 |  | NUL |  | 39.894 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.91 | PVC |  |
|  | LD7590 |  | NUL |  | 39.294 | 4*2 | NUL |  | NUL | 37.49 | PVC |  |
| LD7590 | 96971.090 | 38620.293 |  | 39.895 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7591 |  | NUL |  | 39.045 | 4*2 | NUL |  | NUL | 32.86 | PVC |  |
|  | LD7602 |  | NUL |  | 39.645 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.62 | PVC |  |
|  | LD7589 |  | NUL |  | 39.045 | 4*2 | NUL |  | NUL | 37.49 | PVC |  |
| LD7591 | 96971.113 | 38653.153 |  | 39.754 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7590 |  | NUL |  | 38.904 | 4*2 | NUL |  | NUL | 32.86 | PVC |  |
|  | LD7603 |  | NUL |  | 39.504 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.84 | PVC |  |
|  | LD7592 |  | NUL |  | 38.904 | 4*2 | NUL |  | NUL | 37.31 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD7592 | 96973.612 | 38690.375 |  | 39.547 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7604 |  | NUL |  | 39.297 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.87 | PVC |  |
|  | LD7593 |  | NUL |  | 38.697 | 4*2 | NUL |  | NUL | 37.67 | PVC |  |
|  | LD7591 |  | NUL |  | 38.697 | 4*2 | NUL |  | NUL | 37.31 | PVC |  |
| LD7593 | 96979.150 | 38727.636 |  | 39.320 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7561 |  | NUL |  | 38.470 | 4*2 | NUL |  | NUL | 37.63 | PVC |  |
|  | LD7592 |  | NUL |  | 38.470 | 4*2 | NUL |  | NUL | 37.67 | PVC |  |
|  | LD7605 |  | NUL |  | 39.070 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.88 | PVC |  |
| LD7594 | 97027.892 | 38863.130 |  | 38.661 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7609 |  | NUL |  | 38.411 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.62 | PVC |  |
|  | LD7554 |  | NUL |  | 37.811 | 4*2 | NUL |  | NUL | 33.65 | PVC |  |
|  | LD7595 |  | NUL |  | 37.811 | 4*2 | NUL |  | NUL | 33.85 | PVC |  |
| LD7595 | 97044.533 | 38892.602 |  | 38.542 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7610 |  | NUL |  | 38.292 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.53 | PVC |  |
|  | LD3010 |  | NUL |  | 37.692 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.30 | PVC |  |
|  | LD7594 |  | NUL |  | 37.692 | 4*2 | NUL |  | NUL | 33.85 | PVC |  |
| LD7596 | 97030.704 | 38402.866 |  | 41.168 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7584 |  | NUL |  | 40.918 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.79 | PVC |  |
| LD7597 | 97013.031 | 38439.642 |  | 41.075 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7585 |  | NUL |  | 40.825 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.64 | PVC |  |
| LD7598 | 96999.733 | 38473.089 |  | 40.964 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7586 |  | NUL |  | 40.714 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.76 | PVC |  |
| LD7599 | 96987.678 | 38513.239 |  | 40.712 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7587 |  | NUL |  | 40.462 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.63 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD7600 | 96982.907 | 38544.078 |  | 40.311 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7588 |  | NUL |  | 40.061 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.72 | PVC |  |
| LD7601 | 96975.119 | 38583.736 |  | 40.542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7589 |  | NUL |  | 40.292 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.91 | PVC |  |
| LD7602 | 96971.254 | 38620.889 |  | 39.962 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7590 |  | NUL |  | 39.712 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.62 | PVC |  |
| LD7603 | 96971.297 | 38652.334 |  | 39.871 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7591 |  | NUL |  | 39.621 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.84 | PVC |  |
| LD7604 | 96974.072 | 38691.115 |  | 39.759 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7592 |  | NUL |  | 39.509 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.87 | PVC |  |
| LD7605 | 96979.814 | 38728.211 |  | 39.561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7593 |  | NUL |  | 39.311 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.88 | PVC |  |
| LD7606 | 96988.372 | 38765.161 |  | 39.342 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7561 |  | NUL |  | 39.092 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.04 | PVC |  |
| LD7607 | 96999.777 | 38800.942 |  | 39.053 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7558 |  | NUL |  | 38.803 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.59 | PVC |  |
| LD7608 | 97012.801 | 38833.389 |  | 39.097 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7554 |  | NUL |  | 38.847 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.34 | PVC |  |
| LD7609 | 97028.027 | 38863.740 |  | 38.719 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7594 |  | NUL |  | 38.469 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.62 | PVC |  |
| LD7610 | 97044.965 | 38892.909 |  | 38.594 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7595 |  | NUL |  | 38.344 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.53 | PVC |  |
| LD7612 | 97051.181 | 38363.465 |  | 41.503 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7583 |  | NUL |  | 41.253 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.04 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD7614 | 97018.811 | 38346.014 |  | 41.067 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD7615 |  | NUL |  | 40.207 | 3*2 | NUL |  | NUL | 45.95 | PVC |  |
|  | LD6155 |  | NUL |  | 40.617 | 3*2 | NUL |  | NUL | 37.66 | PVC |  |
|  | LD7627 |  | NUL |  | 40.747 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.90 | PVC |  |
| LD7615 | 96998.593 | 38387.281 |  | 41.138 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD7614 |  | NUL |  | 40.278 | 3*2 | NUL |  | NUL | 45.95 | PVC |  |
|  | LD7616 |  | NUL |  | 40.278 | 3*2 | NUL |  | NUL | 40.70 | PVC |  |
|  | LD7628 |  | NUL |  | 40.818 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.52 | PVC |  |
| LD7616 | 96982.443 | 38424.645 |  | 40.852 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7615 |  | NUL |  | 39.992 | 3*2 | NUL |  | NUL | 40.70 | PVC |  |
|  | LD7629 |  | NUL |  | 40.532 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.61 | PVC |  |
|  | LD7617 |  | NUL |  | 39.992 | 3*2 | NUL |  | NUL | 38.86 | PVC |  |
| LD7617 | 96968.128 | 38460.773 |  | 40.669 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7618 |  | NUL |  | 39.809 | 3*2 | NUL |  | NUL | 40.32 | PVC |  |
|  | LD7616 |  | NUL |  | 39.809 | 3*2 | NUL |  | NUL | 38.86 | PVC |  |
|  | LD7630 |  | NUL |  | 40.349 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.67 | PVC |  |
| LD7618 | 96955.933 | 38499.206 |  | 40.497 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7631 |  | NUL |  | 40.177 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.62 | PVC |  |
|  | LD7617 |  | NUL |  | 39.637 | 3*2 | NUL |  | NUL | 40.32 | PVC |  |
|  | LD7619 |  | NUL |  | 39.637 | 3*2 | NUL |  | NUL | 39.86 | PVC |  |
| LD7619 | 96946.758 | 38537.997 |  | 40.290 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7620 |  | NUL |  | 39.430 | 3*2 | NUL |  | NUL | 39.95 | PVC |  |
|  | LD7618 |  | NUL |  | 39.430 | 3*2 | NUL |  | NUL | 39.86 | PVC |  |
|  | LD7632 |  | NUL |  | 39.970 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.66 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD7620 | 96940.679 | 38577.486 |  | 40.123 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7621 |  | NUL |  | 39.263 | 3*2 | NUL |  | NUL | 38.23 | PVC |  |
|  | LD7619 |  | NUL |  | 39.263 | 3*2 | NUL |  | NUL | 39.95 | PVC |  |
|  | LD7633 |  | NUL |  | 39.803 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.76 | PVC |  |
| LD7621 | 96937.331 | 38615.572 |  | 39.947 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7634 |  | NUL |  | 39.627 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.67 | PVC |  |
|  | LD7620 |  | NUL |  | 39.087 | 3*2 | NUL |  | NUL | 38.23 | PVC |  |
|  | LD7622 |  | NUL |  | 39.087 | 3*2 | NUL |  | NUL | 39.97 | PVC |  |
| LD7622 | 96935.077 | 38655.482 |  | 39.683 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD7635 |  | NUL |  | 39.363 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.84 | PVC |  |
|  | LD7621 |  | NUL |  | 38.823 | 3*2 | NUL |  | NUL | 39.97 | PVC |  |
|  | LD7623 |  | NUL |  | 38.823 | 3*2 | NUL |  | NUL | 39.99 | PVC |  |
| LD7623 | 96940.267 | 38695.134 |  | 39.562 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7636 |  | NUL |  | 39.242 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.63 | PVC |  |
|  | LD7622 |  | NUL |  | 38.702 | 3*2 | NUL |  | NUL | 39.99 | PVC |  |
|  | LD7624 |  | NUL |  | 38.702 | 3*2 | NUL |  | NUL | 39.80 | PVC |  |
| LD7624 | 96946.868 | 38734.383 |  | 39.365 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7637 |  | NUL |  | 39.045 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.95 | PVC |  |
|  | LD7623 |  | NUL |  | 38.505 | 3*2 | NUL |  | NUL | 39.80 | PVC |  |
|  | LD7555 |  | NUL |  | 38.505 | 3*2 | NUL |  | NUL | 40.31 | PVC |  |
| LD7625 | 97000.493 | 38884.465 |  | 38.623 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7626 |  | NUL |  | 37.763 | 3*2 | NUL |  | NUL | 30.31 | PVC |  |
|  | LD7565 |  | NUL |  | 37.763 | 3*2 | NUL |  | NUL | 40.75 | PVC |  |
|  | LD7641 |  | NUL |  | 38.303 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.74 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD7626 | 97015.568 | 38910.766 |  | 38.468 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7625 |  | NUL |  | 37.608 | 3*2 | NUL |  | NUL | 30.31 | PVC |  |
|  | LD7642 |  | NUL |  | 38.148 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.63 | PVC |  |
|  | LD3023 |  | NUL |  | 37.608 | 3*2 | NUL |  | NUL | 42.99 | PVC |  |
| LD7627 | 97017.957 | 38346.290 |  | 41.484 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7614 |  | NUL |  | 41.164 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.90 | PVC |  |
| LD7628 | 96998.428 | 38387.771 |  | 41.132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7615 |  | NUL |  | 40.812 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.52 | PVC |  |
| LD7629 | 96981.939 | 38424.996 |  | 41.072 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7616 |  | NUL |  | 40.752 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.61 | PVC |  |
| LD7630 | 96967.611 | 38461.196 |  | 40.770 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7617 |  | NUL |  | 40.450 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.67 | PVC |  |
| LD7631 | 96955.453 | 38499.596 |  | 40.797 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7618 |  | NUL |  | 40.477 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.62 | PVC |  |
| LD7632 | 96946.353 | 38538.522 |  | 40.471 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7619 |  | NUL |  | 40.151 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.66 | PVC |  |
| LD7633 | 96940.346 | 38578.165 |  | 40.145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7620 |  | NUL |  | 39.825 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.76 | PVC |  |
| LD7634 | 96936.985 | 38616.149 |  | 40.116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7621 |  | NUL |  | 39.796 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.67 | PVC |  |
| LD7635 | 96934.733 | 38656.244 |  | 39.710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7622 |  | NUL |  | 39.390 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.84 | PVC |  |
| LD7636 | 96939.907 | 38695.646 |  | 39.759 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7623 |  | NUL |  | 39.439 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.63 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD7637 | 96946.595 | 38735.290 |  | 39.492 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7624 |  | NUL |  | 39.172 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.95 | PVC |  |
| LD7638 | 96955.736 | 38774.228 |  | 39.244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7555 |  | NUL |  | 38.924 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.56 | PVC |  |
| LD7639 | 96967.402 | 38811.995 |  | 39.019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7569 |  | NUL |  | 38.699 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.76 | PVC |  |
| LD7640 | 96982.499 | 38848.703 |  | 38.854 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7565 |  | NUL |  | 38.534 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.81 | PVC |  |
| LD7641 | 96999.857 | 38884.078 |  | 38.669 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7625 |  | NUL |  | 38.349 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.74 | PVC |  |
| LD7642 | 97016.069 | 38911.140 |  | 38.567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7626 |  | NUL |  | 38.247 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.63 | PVC |  |
| LD7664 | 96968.258 | 38756.451 |  | 39.444 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD7669 |  | NUL |  | 38.884 | 2*1 | NUL |  | NUL | 46.16 | PVC |  |
|  | LD7582 |  | NUL |  | 38.884 | 2*1 | NUL |  | NUL | 18.16 | PVC |  |
| LD7665 | 96953.814 | 38662.520 |  | 39.895 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD7666 |  | NUL |  | 39.335 | 2*1 | NUL |  | NUL | 38.41 | PVC |  |
|  | LD7669 |  | NUL |  | 39.335 | 2*1 | NUL |  | NUL | 48.98 | PVC |  |
| LD7666 | 96953.390 | 38624.117 |  | 40.284 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD7665 |  | NUL |  | 39.724 | 2*1 | NUL |  | NUL | 38.41 | PVC |  |
| LD7669 | 96959.069 | 38711.216 |  | 39.900 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD7664 |  | NUL |  | 39.300 | 2*1 | NUL |  | NUL | 46.16 | PVC |  |
|  | LD7665 |  | NUL |  | 39.300 | 2*1 | NUL |  | NUL | 48.98 | PVC |  |
| LD7970 | 98021.081 | 38306.425 |  | 46.302 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6007 |  | NUL |  | 45.702 | 2*3 | NUL |  | NUL | 19.66 | PVC |  |
| LD7977 | 97930.845 | 38356.947 |  | 45.707 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6387 |  | NUL |  | 44.913 | 2*3 | NUL |  | NUL | 11.89 | PVC |  |
|  | LD6389 |  | NUL |  | 44.913 | 2*3 | NUL |  | NUL | 21.62 | PVC |  |
| LD9104 | 97567.597 | 38887.996 | 堵 | 40.194 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD9108 |  | NUL |  | 39.844 | 2*2 | NUL |  | NUL | 33.33 | PVC |  |
| LD9107 | 97538.266 | 38901.115 |  | 39.973 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD7104 |  | L0.5 |  | 39.623 | 3*2 | NUL |  | NUL | 32.07 | PVC |  |
| LD9108 | 97537.279 | 38901.835 |  | 39.844 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD9104 |  | NUL |  | 39.494 | 2*2 | NUL |  | NUL | 33.33 | PVC |  |
| LD9857 | 97085.050 | 38253.509 |  | 42.117 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6669 |  | NUL |  | 41.317 | 4*2 | NUL |  | NUL | 21.17 | PVC |  |
|  | LD6670 |  | NUL |  | 41.317 | 4*2 | NUL |  | NUL | 19.07 | PVC |  |
| LD9858 | 97581.275 | 38302.563 |  | 44.752 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD9859 |  | NUL |  | 44.202 | 4*3 | NUL |  | NUL | 7.87 | PVC |  |
|  | LG6022 |  | NUL |  | 44.202 | 4*3 | NUL |  | NUL | 7.00 | PVC |  |
| LD9859 | 97577.790 | 38295.504 |  | 45.284 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器 |
|  | LD9858 |  | NUL |  | 44.434 | 4*3 | NUL |  | NUL | 7.87 | PVC |  |
|  | LD9860 |  | NUL |  | 44.584 | 4*3 | NUL |  | NUL | 3.18 | PVC |  |
| LD9860 | 97576.989 | 38298.578 |  | 45.428 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD9859 |  | NUL |  | 44.728 | 4*3 | NUL |  | NUL | 3.18 | PVC |  |
|  | LD9861 |  | NUL |  | 44.728 | 4*3 | NUL |  | NUL | 24.18 | PVC |  |
| LD9861 | 97567.977 | 38321.020 |  | 44.501 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LG6023 |  | NUL |  | 43.801 | 4*3 | NUL |  | NUL | 10.56 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD9860 |  | NUL |  | 43.801 | 4*3 | NUL |  | NUL | 24.18 | PVC |  |
| LD9862 | 97590.019 | 38102.015 |  | 45.950 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6155 |  | NUL |  | 45.300 | 2*3 | NUL |  | NUL | 32.76 | PVC |  |
|  | LD9863 |  | NUL |  | 45.590 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.81 | PVC |  |
| LD9863 | 97589.905 | 38101.211 |  | 45.928 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD9862 |  | NUL |  | 45.628 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.81 | PVC |  |
| LD9864 | 97632.570 | 38102.198 |  | 45.922 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD9865 |  | NUL |  | 45.622 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.95 | PVC |  |
| LD9865 | 97632.450 | 38103.140 |  | 46.015 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD9864 |  | NUL |  | 45.665 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.95 | PVC |  |
|  | LD6153 |  | NUL |  | 45.365 | 2*3 | NUL |  | NUL | 33.86 | PVC |  |
| LD9866 | 97631.321 | 38543.122 |  | 42.386 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6012 |  | NUL |  | 41.686 | 2*4 | NUL |  | NUL | 25.43 | PVC |  |
|  | LD6013 |  | NUL |  | 41.686 | 2*4 | NUL |  | NUL | 9.26 | PVC |  |
| LD9867 | 97600.004 | 39081.869 |  | 39.729 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD9868 |  | NUL |  | 39.429 | 7*1 | NUL |  | NUL | 8.27 | PVC |  |
| LD9868 | 97595.002 | 39075.277 |  | 39.791 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD9867 |  | NUL |  | 39.491 | 7*1 | NUL |  | NUL | 8.27 | PVC |  |
|  | LD9869 |  | NUL |  | 39.491 | 1*1+3*2 | NUL |  | NUL | 20.32 | PVC |  |
| LD9869 | 97579.326 | 39088.203 |  | NULL |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD9868 |  | NUL |  | 39.501 | 1*1+3*2 | NUL |  | NUL | 20.32 | PVC |  |
|  | LD9870 |  | NUL |  | 39.501 | 1*1+3*2 | NUL |  | NUL | 33.89 | PVC |  |
| LD9870 | 97553.606 | 39110.277 |  | 39.645 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD9869 |  | NUL |  | 39.345 | 1*1+3*2 | NUL |  | NUL | 33.89 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD9871 |  | NUL |  | 39.345 | 1*1+3*2 | NUL |  | NUL | 35.05 | PVC |  |
| LD9871 | 97528.122 | 39134.345 |  | 39.356 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD9870 |  | NUL |  | 39.056 | 1*1+3*2 | NUL |  | NUL | 35.05 | PVC |  |
|  | LD9872 |  | NUL |  | 39.056 | 1*1+3*2 | NUL |  | NUL | 8.27 | PVC |  |
| LD9872 | 97522.023 | 39139.935 |  | 39.341 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD9871 |  | NUL |  | 39.041 | 1*1+3*2 | NUL |  | NUL | 8.27 | PVC |  |
|  | LD9873 |  | NUL |  | 39.041 | 1*1+3*2 | NUL |  | NUL | 19.54 | PVC |  |
| LD9873 | 97509.185 | 39154.666 |  | 39.532 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD9872 |  | NUL |  | 39.232 | 1*1+3*2 | NUL |  | NUL | 19.54 | PVC |  |
|  | LD9874 |  | NUL |  | 39.232 | 1*1+3*2 | NUL |  | NUL | 7.50 | PVC |  |
| LD9874 | 97503.538 | 39159.595 |  | 39.152 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD9873 |  | NUL |  | 38.852 | 1*1+3*2 | NUL |  | NUL | 7.50 | PVC |  |
|  | LD9875 |  | NUL |  | 38.852 | 1*1+3*2 | NUL |  | NUL | 32.43 | PVC |  |
| LD9875 | 97482.525 | 39184.294 |  | 39.068 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(方) |
|  | LD9874 |  | NUL |  | 38.768 | 1*1+3*2 | NUL |  | NUL | 32.43 | PVC |  |
|  | LD9876 |  | NUL |  | 38.768 | 1*1+3*2 | NUL |  | NUL | 37.65 | PVC |  |
| LD9876 | 97458.987 | 39213.678 |  | NULL |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD9875 |  | NUL |  | 38.739 | 1*1+3*2 | NUL |  | NUL | 37.65 | PVC |  |
|  | LD9877 |  | NUL |  | 38.739 | 1*1+3*2 | NUL |  | NUL | 5.64 | PVC |  |
| LD9877 | 97454.398 | 39216.955 |  | 38.673 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD9876 |  | NUL |  | 38.663 | 1*1+3*2 | NUL |  | NUL | 5.64 | PVC |  |
| LD9878 | 97710.013 | 37591.857 |  | 45.591 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6909 |  | NUL |  | 45.091 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 12.00 | PVC |  |
|  | LD6908 |  | NUL |  | 45.091 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 36.58 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD9879 | 97802.732 | 37591.129 |  | 47.067 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6905 |  | NUL |  | 46.177 | 4*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 28.45 | 钢 |  |
|  | LD6904 |  | NUL |  | 46.177 | 4*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 11.06 | 钢 |  |
| LD9880 | 97832.651 | 37613.466 |  | 47.191 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6907 |  | NUL |  | 46.791 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 19.44 | PVC |  |
|  | LD6902 |  | NUL |  | 46.791 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 31.49 | PVC |  |
| LD9881 | 97857.759 | 37590.380 |  | 47.489 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LD6901 |  | NUL |  | 46.939 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 13.52 | PVC |  |
|  | LD6916 |  | NUL |  | 46.939 | 2*2 | 4 | 0.22KV | NUL | 11.50 | PVC |  |
| LD9883 | 97381.278 | 38353.271 |  | 43.089 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD9882 |  | NUL |  | 42.439 | 2*3 | 4 | 0.22KV | NUL | 27.62 | PVC |  |
|  | LD9884 |  | NUL |  | 42.789 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 0.73 | 塑料 |  |
|  | LD9885 |  | NUL |  | 42.219 | 2*3 | 4 | 0.22KV | NUL | 38.01 | PVC |  |
| LD9884 | 97381.973 | 38353.510 |  | 43.089 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD9883 |  | NUL |  | 42.789 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 0.73 | 塑料 |  |
| LD9885 | 97343.267 | 38353.348 |  | 42.915 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD9883 |  | NUL |  | 42.075 | 2*3 | 4 | 0.22KV | NUL | 38.01 | PVC |  |
|  | LD9886 |  | NUL |  | 42.615 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 0.81 | 塑料 |  |
|  | LD9887 |  | NUL |  | 42.325 | 2*3 | 4 | 0.22KV | NUL | 30.72 | PVC |  |
| LD9886 | 97344.048 | 38353.544 |  | 42.935 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD9885 |  | NUL |  | 42.635 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 0.81 | 塑料 |  |
| LD9889 | 97276.877 | 38353.328 |  | 42.767 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD9890 |  | NUL |  | 42.467 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 0.87 | 塑料 |  |
|  | LD9887 |  | NUL |  | 42.097 | 2*3 | 4 | 0.22KV | NUL | 35.67 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD9902 |  | NUL |  | 42.037 | 2*3 | 4 | 0.22KV | NUL | 28.18 | PVC |  |
| LD9890 | 97277.743 | 38353.346 |  | 42.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD9889 |  | NUL |  | 42.300 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 0.87 | 塑料 |  |
| LD9891 | 97409.669 | 38336.684 |  | 43.326 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD6359 |  | NUL |  | 42.616 | 2*4 | 4 | 0.22KV | NUL | 29.57 | PVC |  |
|  | LD9892 |  | NUL |  | 43.026 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 0.71 | 塑料 |  |
|  | LD9893 |  | NUL |  | 42.816 | 2*4 | 4 | 0.22KV | NUL | 28.71 | PVC |  |
| LD9892 | 97408.969 | 38336.577 |  | 43.071 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD9891 |  | NUL |  | 42.771 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 0.71 | 塑料 |  |
| LD9893 | 97380.962 | 38337.260 |  | 43.102 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD9891 |  | NUL |  | 42.582 | 2*4 | 4 | 0.22KV | NUL | 28.71 | PVC |  |
|  | LD9895 |  | NUL |  | 42.442 | 2*4 | 4 | 0.22KV | NUL | 38.51 | PVC |  |
| LD9894 | 97381.476 | 38336.793 |  | 43.222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD9891 |  | NUL |  | 42.582 | 2*4 | 4 | 0.22KV | NUL | 28.71 | PVC |  |
| LD9895 | 97342.455 | 38336.875 |  | 42.979 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD9897 |  | NUL |  | 42.159 | 2*4 | 4 | 0.22KV | NUL | 28.29 | PVC |  |
|  | LD9896 |  | NUL |  | 42.679 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 0.84 | 塑料 |  |
|  | LD9893 |  | NUL |  | 42.309 | 2*4 | 4 | 0.22KV | NUL | 38.51 | PVC |  |
| LD9896 | 97343.280 | 38336.720 |  | 42.946 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD9895 |  | NUL |  | 42.646 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 0.84 | 塑料 |  |
| LD9897 | 97314.165 | 38337.106 |  | 42.836 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD9895 |  | NUL |  | 42.236 | 2*4 | 4 | 0.22KV | NUL | 28.29 | PVC |  |
|  | LD9898 |  | NUL |  | 42.536 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 1.02 | 塑料 |  |
|  | LD9899 |  | NUL |  | 42.006 | 2*4 | 4 | 0.22KV | NUL | 38.18 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD9898 | 97313.253 | 38336.641 |  | 43.175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD9897 |  | NUL |  | 42.875 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 1.02 | 塑料 |  |
| LD9899 | 97275.989 | 38336.531 |  | 42.633 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD9897 |  | NUL |  | 41.973 | 2*4 | 4 | 0.22KV | NUL | 38.18 | PVC |  |
|  | LD9900 |  | NUL |  | 42.333 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 0.70 | 塑料 |  |
|  | LD9901 |  | NUL |  | 41.783 | 2*4 | 4 | 0.22KV | NUL | 24.63 | PVC |  |
| LD9900 | 97276.656 | 38336.326 |  | 42.580 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD9899 |  | NUL |  | 42.280 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 0.70 | 塑料 |  |
| LD9901 | 97251.390 | 38335.388 |  | 42.589 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD9899 |  | NUL |  | 41.889 | 2*4 | 4 | 0.22KV | NUL | 24.63 | PVC |  |
|  | LD9904 |  | NUL |  | 42.289 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 0.55 | 塑料 |  |
| LD9902 | 97248.731 | 38351.939 |  | 42.573 |  |  |  |  |  |  |  | 检修井(圆) |
|  | LD9889 |  | NUL |  | 41.703 | 2*3 | 4 | 0.22KV | NUL | 28.18 | PVC |  |
|  | LD9903 |  | NUL |  | 42.273 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 0.52 | 塑料 |  |
| LD9903 | 97249.235 | 38352.068 |  | 42.468 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD9902 |  | NUL |  | 42.168 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 0.52 | 塑料 |  |
| LD9904 | 97251.898 | 38335.166 |  | 42.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD9901 |  | NUL |  | 42.400 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 0.55 | 塑料 |  |
| LG1007 | 97195.729 | 37953.516 |  | 43.342 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC1003 |  | NUL |  | 42.992 | 4*2 | NUL |  | NUL | 15.08 | PVC |  |
|  | LD1006 |  | NUL |  | 42.742 | 4*2 | NUL |  | NUL | 46.30 | PVC |  |
|  | LG1008 |  | NUL |  | 42.742 | 4*2 | NUL |  | NUL | 60.16 | PVC |  |
|  | LD1009 |  | NUL |  | 42.642 | 4*2 | NUL |  | NUL | 20.78 | PVC |  |
|  | LD1018 |  | NUL |  | 42.942 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.90 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD1019 |  | NUL |  | 43.042 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.00 | PVC |  |
|  | LD1020 |  | NUL |  | 42.562 | 4*2 | NUL |  | NUL | 15.68 | PVC |  |
| LG1008 | 97183.996 | 38012.522 |  | 43.085 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC1004 |  | NUL |  | 42.735 | 1*1 | NUL |  | NUL | 11.21 | PVC |  |
|  | LC1005 |  | NUL |  | 42.765 | 1*1 | NUL |  | NUL | 13.76 | PVC |  |
|  | LG1007 |  | NUL |  | 42.485 | 4*2 | NUL |  | NUL | 60.16 | PVC |  |
|  | LD1022 |  | NUL |  | 42.735 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.78 | PVC |  |
|  | LD1023 |  | NUL |  | 42.335 | 4*2 | NUL |  | NUL | 21.51 | PVC |  |
|  | LD1026 |  | NUL |  | 42.285 | 4*2 | NUL |  | NUL | 51.05 | PVC |  |
| LG1025 | 97152.926 | 37978.853 |  | 43.108 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC8102 |  | NUL |  | 42.748 | 1*1 | NUL |  | NUL | 20.11 | PVC |  |
|  | LC8101 |  | NUL |  | 42.758 | 1*1 | NUL |  | NUL | 16.38 | PVC |  |
|  | LC8103 |  | NUL |  | 42.758 | 1*1 | NUL |  | NUL | 11.46 | PVC |  |
|  | LC8104 |  | NUL |  | 42.758 | 1*1 | NUL |  | NUL | 7.29 | PVC |  |
|  | LD1024 |  | NUL |  | 42.288 | 4*2 | NUL |  | NUL | 34.72 | PVC |  |
|  | LD1010 |  | NUL |  | 42.308 | 4*2 | NUL |  | NUL | 39.72 | PVC |  |
|  | LD1050 |  | NUL |  | 42.758 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.87 | PVC |  |
| LG2038 | 97179.327 | 37638.156 | 堵 | 44.825 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC2036 |  | NUL |  | 44.575 | 1*1 | NUL |  | NUL | 7.11 | PVC |  |
|  | LC2035 |  | NUL |  | 44.555 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.95 | PVC |  |
|  | LD2055 |  | NUL |  | 44.075 | 4*2 | NUL |  | NUL | 20.07 | PVC |  |
|  | LD2039 |  | NUL |  | 44.115 | 4*2 | NUL |  | NUL | 18.92 | 钢 |  |
|  | LD2037 |  | NUL |  | 44.575 | 1*1 | NUL |  | NUL | 3.24 | PVC |  |
|  | LD2044 |  | NUL |  | 44.105 | 4*2 | NUL |  | NUL | 27.28 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LG5012 | 97373.226 | 38425.834 |  | 44.281 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器 |
|  | LJ5014 |  | NUL |  | 44.081 | 1*1 | NUL |  | NUL | 45.85 | PVC |  |
|  | LJ5000 |  | NUL |  | 44.081 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.53 | PVC |  |
|  | LJ5013 |  | NUL |  | 44.081 | 1*1 | NUL |  | NUL | 25.84 | PVC |  |
|  | LD6417 |  | NUL |  | 43.981 | 1*1 | NUL |  | NUL | 10.63 | PVC |  |
|  | LD6402 |  | NUL |  | 43.981 | 1*1 | NUL |  | NUL | 20.74 | PVC |  |
|  | LD6421 |  | NUL |  | 43.781 | 3*1 | NUL |  | NUL | 45.94 | PVC |  |
|  | LD6382 |  | NUL |  | 43.981 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.80 | PVC |  |
|  | LD6712 |  | NUL |  | 43.881 | 1*1 | NUL |  | NUL | 65.66 | PVC |  |
|  | LD6714 |  | NUL |  | 43.981 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.20 | PVC |  |
| LG6006 | 97652.327 | 38332.230 |  | 44.440 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC6007 |  | NUL |  | 44.340 | 2*1 | NUL |  | NUL | 16.99 | PVC |  |
|  | LD6005 |  | NUL |  | 43.840 | 2*4 | NUL |  | NUL | 34.01 | PVC |  |
|  | LG6007 |  | NUL |  | 43.840 | 4*3 | NUL |  | NUL | 26.49 | PVC |  |
|  | LD6052 |  | NUL |  | 44.090 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.86 | PVC |  |
|  | LD6086 |  | NUL |  | 44.140 | 2*1 | NUL |  | NUL | 1.19 | PVC |  |
|  | LD6349 |  | R0.45 |  | 43.840 | 2*4 | NUL |  | NUL | 46.84 | PVC |  |
| LG6007 | 98013.088 | 38324.384 |  | 46.046 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC4232 |  | NUL |  | 45.846 | 1*1 | 2 | 0.22KV | NUL | 21.86 | PVC |  |
|  | LC4230 |  | NUL |  | 45.846 | 1*1 | 2 | 0.22KV | NUL | 4.17 | PVC |  |
|  | LC7329 |  | NUL |  | 45.596 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.77 | PVC |  |
|  | LD6015 |  | NUL |  | 45.596 | 1*1 | NUL | 0.22KV | NUL | 5.71 | PVC |  |
|  | LG6008 |  | NUL |  | 45.546 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.19 | PVC |  |
|  | LD6006 |  | NUL |  | 45.546 | 2*4 | NUL |  | NUL | 22.89 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD7970 |  | NUL |  | 45.446 | 2*3 | NUL |  | NUL | 19.66 | PVC |  |
|  | LG6013 |  | NUL |  | 45.546 | 4*2 | NUL |  | NUL | 53.55 | PVC |  |
| LG6007 | 97653.213 | 38358.707 |  | 44.401 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC6012 |  | NUL |  | 44.151 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.09 | PVC |  |
|  | LG6006 |  | NUL |  | 43.651 | 4*3 | NUL |  | NUL | 26.49 | PVC |  |
|  | LG6008 |  | NUL |  | 43.551 | 2*4 | NUL |  | NUL | 27.59 | PVC |  |
|  | LD6371 |  | NUL |  | 43.751 | 2*3 | NUL |  | NUL | 45.72 | PVC |  |
|  | LD6053 |  | NUL |  | 43.901 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.87 | PVC |  |
| LG6008 | 98011.295 | 38364.538 |  | 45.617 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC4225 |  | NUL |  | 45.367 | 1*1 | 2 | 0.22KV | NUL | 13.04 | PVC |  |
|  | LC4226 |  | NUL |  | 45.367 | 1*1 | 2 |  | NUL | 8.66 | PVC |  |
|  | LD6012 |  | NUL |  | 45.067 | 4*2 | NUL |  | NUL | 53.09 | PVC |  |
|  | LD4223 |  | NUL |  | 44.997 | 2*3 | NUL |  | NUL | 31.46 | PVC |  |
|  | LG6007 |  | NUL |  | 44.967 | 4*2 | NUL |  | NUL | 40.19 | PVC |  |
|  | LD6224 |  | NUL |  | 45.317 | 1*1 | NUL | 0.22KV | NUL | 2.64 | PVC |  |
|  | LD6393 |  | NUL |  | 45.117 | 2*3 | NUL |  | NUL | 18.80 | PVC |  |
|  | LD6010 |  | NUL |  | 45.167 | 1*1 | NUL | 0.22KV | NUL | 7.89 | PVC |  |
| LG6008 | 97634.035 | 38378.548 |  | 43.833 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC6016 |  | NUL |  | 43.733 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.44 | PVC |  |
|  | LD6009 |  | NUL |  | 43.133 | 2*4 | NUL |  | NUL | 34.46 | PVC |  |
|  | LG6007 |  | NUL |  | 43.233 | 2*4 | NUL |  | NUL | 27.59 | PVC |  |
|  | LD6054 |  | NUL |  | 43.383 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.91 | PVC |  |
|  | LD6042 |  | NUL |  | 43.193 | 3*3 | NUL |  | NUL | 24.49 | PVC |  |
| LG6013 | 98066.619 | 38325.730 |  | 46.152 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6007 |  | NUL |  | 45.372 | 4*2 | NUL |  | NUL | 53.55 | PVC |  |
| LG6022 | 97588.261 | 38303.054 |  | 44.425 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC6024 |  | NUL |  | 44.225 | 1*1 | NUL |  | NUL | 2.72 | PVC |  |
|  | LD6021 |  | NUL |  | 43.745 | 2*3 | NUL |  | NUL | 22.22 | PVC |  |
|  | LG6023 |  | NUL |  | 43.725 | 2*3 | NUL |  | NUL | 30.24 | PVC |  |
|  | LD9858 |  | NUL |  | 43.925 | 4*3 | NUL |  | NUL | 7.00 | PVC |  |
|  | LD6041 |  | NUL |  | 43.725 | 4*3 | NUL |  | NUL | 21.50 | PVC |  |
| LG6023 | 97573.983 | 38329.709 |  | 44.123 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC6025 |  | NUL |  | 43.973 | 1*1 | NUL |  | NUL | 7.72 | PVC |  |
|  | LG6024 |  | NUL |  | 43.623 | 3*3 | NUL |  | NUL | 29.99 | PVC |  |
|  | LD6351 |  | NUL |  | 43.323 | 2*4 | NUL |  | NUL | 19.44 | PVC |  |
|  | LD9861 |  | NUL |  | 43.423 | 4*3 | NUL |  | NUL | 10.56 | PVC |  |
|  | LG6022 |  | NUL |  | 43.423 | 2*3 | NUL |  | NUL | 30.24 | PVC |  |
|  | LD6079 |  | NUL |  | 43.773 | 1*1 | NUL |  | NUL | 13.64 | PVC |  |
| LG6024 | 97572.912 | 38359.683 |  | 43.890 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC6029 |  | NUL |  | 43.740 | 4*1 | NUL |  | NUL | 9.76 | PVC |  |
|  | LG6023 |  | NUL |  | 43.240 | 3*3 | NUL |  | NUL | 29.99 | PVC |  |
|  | LG6025 |  | NUL |  | 43.140 | 2*3 | NUL |  | NUL | 24.24 | PVC |  |
|  | LD6369 |  | NUL |  | 43.140 | 2*3 | NUL |  | NUL | 17.40 | PVC |  |
| LG6025 | 97588.628 | 38378.136 |  | 43.812 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC6031 |  | NUL |  | 43.612 | 1*1 | NUL |  | NUL | 13.25 | PVC |  |
|  | LG6024 |  | NUL |  | 43.162 | 2*3 | NUL |  | NUL | 24.24 | PVC |  |
|  | LD6078 |  | NUL |  | 43.162 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.35 | PVC |  |
|  | LD6042 |  | NUL |  | 43.162 | 3*3 | NUL |  | NUL | 20.92 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6164 |  | NUL |  | 43.072 | 2*3 | NUL |  | NUL | 5.95 | PVC |  |
| LG6033 | 97592.753 | 38737.851 |  | 41.686 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC6117 |  | NUL |  | 41.586 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.88 | PVC |  |
|  | LC6116 |  | NUL |  | 41.386 | 1*1 | NUL |  | NUL | 10.61 | PVC |  |
|  | LD6089 |  | NUL |  | 41.536 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.51 | PVC |  |
|  | LD6067 |  | NUL |  | 41.386 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.09 | PVC |  |
|  | LD6035 |  | NUL |  | 40.736 | 4*3 | NUL |  | NUL | 16.69 | 钢 |  |
|  | LD6044 |  | NUL |  | 40.706 | 2*3 | NUL |  | NUL | 46.68 | PVC |  |
|  | LD6034 |  | NUL |  | 40.926 | 2*3 | NUL |  | NUL | 33.05 | PVC |  |
| LG6037 | 97579.820 | 38894.678 |  | 41.055 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC6038 |  | NUL |  | 40.875 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.02 | PVC |  |
|  | LC8100 |  | NUL |  | 40.705 | 1*1 | NUL |  | NUL | 3.55 | PVC |  |
|  | LD6157 |  | NUL |  | 40.355 | 2*3 | NUL |  | NUL | 17.80 | PVC |  |
|  | LG6039 |  | NUL |  | 40.405 | 4*3 | NUL |  | NUL | 82.60 | 钢 |  |
|  | LD6092 |  | NUL |  | 40.705 | 2*1 | NUL |  | NUL | 1.93 | PVC |  |
| LG6039 | 97652.740 | 38855.887 |  | 41.321 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC6042 |  | NUL |  | 41.221 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.35 | PVC |  |
|  | LC6041 |  | NUL |  | 41.221 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.73 | PVC |  |
|  | LC6040 |  | NUL |  | 41.221 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.23 | PVC |  |
|  | LD7546 |  | NUL |  | 40.371 | 2*4 | NUL |  | NUL | 12.87 | PVC |  |
|  | LD7548 |  | R0.5 |  | 40.551 | 2*4 | NUL |  | NUL | 19.16 | PVC |  |
|  | LD6161 |  | NUL |  | 40.471 | 2*3 | NUL |  | NUL | 11.29 | PVC |  |
|  | LG6037 |  | L0.5 |  | 40.471 | 4*3 | NUL |  | NUL | 82.60 | 钢 |  |
| LG6102 | 97633.091 | 38731.654 |  | 41.469 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LC6103 |  | NUL |  | 41.119 | 1*1 | NUL |  | NUL | 8.39 | PVC |  |
|  | LD6064 |  | NUL |  | 41.089 | 1*1 | NUL |  | NUL | 5.42 | PVC |  |
|  | LG6108 |  | NUL |  | 40.819 | 2*4 | NUL |  | NUL | 14.00 | PVC |  |
|  | LD6165 |  | NUL |  | 41.069 | 2*4 | NUL |  | NUL | 4.97 | PVC |  |
|  | LD6035 |  | NUL |  | 40.789 | 4*3 | NUL |  | NUL | 24.29 | 钢 |  |
| LG6108 | 97642.269 | 38742.229 |  | 41.149 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC6109 |  | NUL |  | 41.049 | 1*1 | NUL |  | NUL | 6.84 | PVC |  |
|  | LD5105 |  | NUL |  | 40.499 | 1*1+2*2 | NUL |  | NUL | 42.19 | PVC |  |
|  | LG6102 |  | NUL |  | 40.499 | 2*4 | NUL |  | NUL | 14.00 | PVC |  |
|  | LG6114 |  | NUL |  | 40.449 | 4*2 | NUL |  | NUL | 12.52 | 钢 |  |
| LG6114 | 97643.707 | 38754.663 |  | 41.099 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC6115 |  | NUL |  | 40.999 | 2*1 | NUL |  | NUL | 1.44 | PVC |  |
|  | LD6040 |  | NUL |  | 40.399 | 3*2 | NUL |  | NUL | 17.21 | PVC |  |
|  | LG6108 |  | NUL |  | 40.399 | 4*2 | NUL |  | NUL | 12.52 | 钢 |  |
| LG6150 | 97035.405 | 38305.672 |  | 41.547 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC6152 |  | NUL |  | 41.227 | 1*1 | NUL |  | NUL | 4.13 | PVC |  |
|  | LC6153 |  | NUL |  | 41.227 | 1*1 | NUL |  | NUL | 3.15 | PVC |  |
|  | LG6178 |  | NUL |  | 40.547 | 4*2 | NUL |  | NUL | 47.37 | PVC |  |
|  | LD6154 |  | NUL |  | 40.547 | 3*2 | NUL |  | NUL | 7.68 | PVC |  |
|  | LD6155 |  | NUL |  | 40.827 | 3*2 | NUL |  | NUL | 6.55 | PVC |  |
|  | LD6151 |  | NUL |  | 41.247 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.75 | PVC |  |
|  | LG6161 |  | NUL |  | 40.747 | 5*3 | NUL |  | NUL | 43.26 | PVC |  |
| LG6161 | 97074.959 | 38323.185 |  | 41.612 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC6160 |  | NUL |  | 41.212 | 1*1 | NUL |  | NUL | 13.88 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG6164 |  | NUL |  | 40.612 | 4*2 | NUL |  | NUL | 9.92 | PVC |  |
|  | LG6167 |  | NUL |  | 40.262 | 4*2 | NUL |  | NUL | 48.31 | PVC |  |
|  | LD6162 |  | NUL |  | 41.212 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.40 | PVC |  |
|  | LG6150 |  | NUL |  | 40.512 | 5*3 | NUL |  | NUL | 43.26 | PVC |  |
|  | LD6668 |  | NUL |  | 40.792 | 4*2 | NUL |  | NUL | 9.61 | PVC |  |
| LG6164 | 97083.425 | 38318.023 |  | 41.583 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC6163 |  | NUL |  | 41.183 | 1*1 | NUL |  | NUL | 2.15 | PVC |  |
|  | LG6161 |  | NUL |  | 40.753 | 4*2 | NUL |  | NUL | 9.92 | PVC |  |
| LG6167 | 97095.730 | 38279.566 |  | 41.770 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC6166 |  | NUL |  | 41.520 | 1*1 | NUL |  | NUL | 3.98 | PVC |  |
|  | LC6169 |  | NUL |  | 41.450 | 1*1 | NUL |  | NUL | 3.56 | PVC |  |
|  | LD6670 |  | NUL |  | 40.920 | 4*2 | NUL |  | NUL | 11.99 | PVC |  |
|  | LD6165 |  | NUL |  | 40.770 | 4*2 | NUL |  | NUL | 8.44 | PVC |  |
|  | LG6161 |  | NUL |  | 40.370 | 4*2 | NUL |  | NUL | 48.31 | PVC |  |
|  | LD6168 |  | NUL |  | 41.420 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.74 | PVC |  |
| LG6178 | 97053.295 | 38261.815 |  | 41.696 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LC6181 |  | NUL |  | 41.446 | 1*1 | NUL |  | NUL | 0.82 | PVC |  |
|  | LG6150 |  | NUL |  | 41.116 | 4*2 | NUL |  | NUL | 47.37 | PVC |  |
|  | LD6180 |  | NUL |  | 41.146 | 4*2 | NUL |  | NUL | 6.95 | PVC |  |
|  | LD6179 |  | NUL |  | 41.326 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.46 | PVC |  |
|  | LD6669 |  | NUL |  | 41.096 | 4*2 | NUL |  | NUL | 21.27 | PVC |  |
| LG6542 | 97877.729 | 37623.033 |  | 48.053 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器 |
|  | LJ6543 |  | NUL |  | 47.753 | 1*1 | NUL |  | NUL | 51.95 | PVC |  |
|  | LD6549 |  | NUL |  | 47.753 | 1*1 | NUL |  | NUL | 27.83 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD6577 |  | NUL |  | 47.753 | 1*1 | NUL |  | NUL | 67.39 | PVC |  |
|  | LD6576 |  | NUL |  | 47.753 | 1*1 | NUL |  | NUL | 92.07 | PVC |  |
|  | LD6555 |  | NUL |  | 47.753 | 1*1 | NUL |  | NUL | 97.34 | PVC |  |
|  | LD6529 |  | NUL |  | 47.753 | 1*1 | NUL |  | NUL | 1.82 | PVC |  |
|  | LD6588 |  | NUL |  | 47.753 | 1*1 | NUL |  | NUL | 19.75 | PVC |  |
| LG7120 | 97214.180 | 37564.127 |  | 44.896 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（圆） |
|  | LD7124 |  | NUL |  | 44.036 | 4*2 | 0 |  | NUL | 77.32 | 钢 |  |
| LG7667 | 97030.222 | 38899.522 |  | 38.757 |  |  |  |  |  |  |  | 共井（方） |
|  | LC7668 |  | NUL |  | 38.457 | 1*1 | NUL |  | NUL | 2.96 | PVC |  |
|  | LD3018 |  | NUL |  | 38.197 | 2*1 | NUL |  | NUL | 43.24 | PVC |  |
|  | LD7581 |  | NUL |  | 38.197 | 2*1 | NUL |  | NUL | 43.38 | PVC |  |
| LJ5000 | 97385.982 | 38413.816 |  | 44.500 |  |  |  |  |  |  |  | 射灯 |
|  | LJ5001 |  | NUL |  | 44.300 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.62 | PVC |  |
|  | LG5012 |  | NUL |  | 44.300 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.53 | PVC |  |
| LJ5001 | 97394.264 | 38401.774 |  | 44.500 |  |  |  |  |  |  |  | 射灯 |
|  | LJ5000 |  | NUL |  | 44.300 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.62 | PVC |  |
|  | LJ5002 |  | NUL |  | 44.300 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.25 | PVC |  |
| LJ5002 | 97404.007 | 38387.542 |  | 44.500 |  |  |  |  |  |  |  | 射灯 |
|  | LJ5003 |  | NUL |  | 44.300 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.04 | PVC |  |
|  | LJ5001 |  | NUL |  | 44.300 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.25 | PVC |  |
| LJ5003 | 97412.128 | 38376.085 |  | 44.500 |  |  |  |  |  |  |  | 射灯 |
|  | LJ5002 |  | NUL |  | 44.300 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.04 | PVC |  |
| LJ5004 | 97429.239 | 38387.495 |  | 44.500 |  |  |  |  |  |  |  | 射灯 |
|  | LJ5005 |  | NUL |  | 44.300 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.43 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LJ5005 | 97421.042 | 38399.367 |  | 44.500 |  |  |  |  |  |  |  | 射灯 |
|  | LJ5004 |  | NUL |  | 44.300 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.43 | PVC |  |
|  | LJ5006 |  | NUL |  | 44.300 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.39 | PVC |  |
| LJ5006 | 97411.142 | 38413.670 |  | 44.500 |  |  |  |  |  |  |  | 射灯 |
|  | LJ5005 |  | NUL |  | 44.300 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.39 | PVC |  |
|  | LJ5007 |  | NUL |  | 44.300 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.30 | PVC |  |
| LJ5007 | 97403.041 | 38425.459 |  | 44.500 |  |  |  |  |  |  |  | 射灯 |
|  | LJ5006 |  | NUL |  | 44.300 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.30 | PVC |  |
|  | LJ5013 |  | NUL |  | 44.300 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.27 | PVC |  |
| LJ5008 | 97420.665 | 38437.495 |  | 44.500 |  |  |  |  |  |  |  | 射灯 |
|  | LJ5014 |  | NUL |  | 44.300 | 1*1 | NUL |  | NUL | 13.43 | PVC |  |
|  | LJ5009 |  | NUL |  | 44.300 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.13 | PVC |  |
| LJ5009 | 97428.757 | 38425.910 |  | 44.500 |  |  |  |  |  |  |  | 射灯 |
|  | LJ5008 |  | NUL |  | 44.300 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.13 | PVC |  |
|  | LJ5010 |  | NUL |  | 44.300 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.21 | PVC |  |
| LJ5010 | 97438.540 | 38411.746 |  | 44.500 |  |  |  |  |  |  |  | 射灯 |
|  | LJ5011 |  | NUL |  | 44.300 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.43 | PVC |  |
|  | LJ5009 |  | NUL |  | 44.300 | 1*1 | NUL |  | NUL | 17.21 | PVC |  |
| LJ5011 | 97446.737 | 38399.874 |  | 44.500 |  |  |  |  |  |  |  | 射灯 |
|  | LJ5010 |  | NUL |  | 44.300 | 1*1 | NUL |  | NUL | 14.43 | PVC |  |
| LJ5013 | 97396.941 | 38436.107 |  | 44.578 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LJ5007 |  | NUL |  | 44.378 | 1*1 | NUL |  | NUL | 12.27 | PVC |  |
|  | LG5012 |  | NUL |  | 44.378 | 1*1 | NUL |  | NUL | 25.84 | PVC |  |
| LJ5014 | 97413.047 | 38448.561 |  | 44.578 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LG5012 |  | NUL |  | 44.378 | 1*1 | NUL |  | NUL | 45.85 | PVC |  |
|  | LJ5008 |  | NUL |  | 44.378 | 1*1 | NUL |  | NUL | 13.43 | PVC |  |
| LJ6543 | 97927.436 | 37638.133 |  | 47.599 |  |  |  |  |  |  |  | 射灯 |
|  | LG6542 |  | NUL |  | 47.299 | 1*1 | NUL |  | NUL | 51.95 | PVC |  |
|  | LJ6544 |  | NUL |  | 47.299 | 1*1 | NUL |  | NUL | 45.56 | PVC |  |
| LJ6544 | 97888.915 | 37662.463 |  | 47.711 |  |  |  |  |  |  |  | 射灯 |
|  | LJ6543 |  | NUL |  | 47.411 | 1*1 | NUL |  | NUL | 45.56 | PVC |  |
| LJ7550 | 97658.581 | 38845.875 |  | 41.250 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LJ7550 |  | NUL |  | 0.000 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 3.82 | PVC |  |
|  | LJ7551 |  | NUL |  | 41.050 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 1.04 | PVC |  |
| LJ7551 | 97658.082 | 38844.959 |  | 41.286 |  |  |  |  |  |  |  | 高脚灯 |
|  | LJ7550 |  | NUL |  | 41.066 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 1.04 | PVC |  |
| LJ7560 | 97566.976 | 38888.754 |  | 40.010 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LJ7782 |  | NUL |  | 39.810 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 32.56 | PVC |  |
|  | LJ7561 |  | NUL |  | 39.810 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 0.32 | PVC |  |
| LJ7561 | 97566.763 | 38888.991 |  | 40.025 |  |  |  |  |  |  |  | 高脚灯 |
|  | LJ7560 |  | NUL |  | 39.805 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 0.32 | PVC |  |
| LJ7767 | 97659.189 | 38757.441 |  | 40.153 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LJ7769 |  | NUL |  | 39.953 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 4.60 | PVC |  |
|  | LJ7768 |  | NUL |  | 39.953 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 0.61 | PVC |  |
| LJ7768 | 97659.563 | 38756.957 |  | 39.565 |  |  |  |  |  |  |  | 高脚灯 |
|  | LJ7767 |  | NUL |  | 39.345 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 0.61 | PVC |  |
| LJ7779 | 97562.727 | 38801.237 |  | 39.879 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LJ7780 |  | NUL |  | 39.679 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 1.02 | PVC |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院

地  下  管  线  成  果  表

管线种类： 路灯                                                                                             路段名： 梅溪湖国际新城

| 点 号 | X | Y | 管偏 | 地面高程(M) | 管顶高程(M) | 管 径 或 断 面 尺寸(MM)或孔数 | 电缆 条数 | 压力或 流向 | 连接 方式 | 连接距 离(M) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LJ7779 |  | NUL |  | 39.679 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 1.92 | PVC |  |
| LJ7780 | 97561.712 | 38801.251 |  | 39.870 |  |  |  |  |  |  |  | 高脚灯 |
|  | LJ7779 |  | NUL |  | 39.650 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 1.02 | PVC |  |
| LJ7782 | 97537.406 | 38902.394 |  | 39.810 |  |  |  |  |  |  |  | 直埋点 |
|  | LJ7560 |  | NUL |  | 39.610 | 1*1 | 1 | 0.22KV | NUL | 32.56 | PVC |  |
| 管线总长度：13.62公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表：  梁斌     核对： 杨志波     工程负责： 梁斌     日期： 2019-01-28                          长沙市规划勘测设计研究院